Provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů

Obecně pro provozování uvedených zařízení na území Středočeského kraje platí podmínka, že podnikatelský záměr bude respektovat závaznou část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, upravující nakládání s odpady na jeho území. Závazná část byla schválena obecně závaznou vyhláškou dne 25.4.2016 a její znění je uvedeno na webových stránkách – www.kr-stredocesky.cz nebo http://odpady.kr-stredocesky.cz/

U nového, dosud neprovozovaného zařízení, další postup závisí na tom, zda záměr podléhá řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne.

Posuzování MŽP podléhají vždy zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně - chemickou úpravou nebo skládkováním a zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně - chemickou úpravou s kapacitou od stanoveného limitu > 100 t / den.

Zjišťovací řízení vedené krajským úřadem se týká zařízení k   odstraňování   nebo využívání   nebezpečných   odpadů   s kapacitou   od   stanoveného   limitu > 250 t / rok, zařízení   k   odstraňování   nebo   využívání   ostatních   odpadů   s   kapacitou   od   stanoveného   limitu > 2 500 t / rok, zařízení k odstraňování nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu a odpadů živočišného původu, odkaliště.

V případě podlimitních záměrů, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházející se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona č. 100/2001 Sb., příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

V důvodných pochybnostech, zda se zákon č. 100/2001 Sb. na zařízení vztahuje, popřípadě o rozsahu dotčeného území je rozhodující vyjádření ministerstva, o které si můžete požádat v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení podle tohoto zákona předchází vydání jakýchkoliv jiných souhlasů nebo opatření, tedy i souhlasu k provozování zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb.

U některých vybraných zařízení určených k nakládání s odpady podléhá povolení provozu řízení vedenému podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. Jedná se o následující případy uvedené v příloze č. 1 kapitole 5 tohoto zákona:

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností

- biologická úprava,

- fyzikálně-chemická úprava,

- míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

- opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2,

- zpětné získávání či regenerace rozpouštědel,

- recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů;

- regenerace kyselin nebo zásad,

- zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění,

- zpětné získávání složek katalyzátorů,

- rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů,

- ukládání do povrchových nádrží.

5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu

- při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě ostatního odpadu,

- při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu.

5.3.

a) Odstraňování ostatních odpadů o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

- biologická úprava,

- fyzikálně-chemická úprava,

- předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

- úprava strusky a popela,

- úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí;

b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující nejméně jednu z následujících činností, s výjimkou čištění městských odpadních vod

- biologická úprava,

- předúprava odpadu pro tepelné zpracování,

- úprava strusky a popela,

- úprava kovových odpadů v drtičkách, včetně odpadních elektrických a elektronických zařízení, vozidel s ukončenou životností a jejich součástí.

Je-li jedinou z použitých činností úpravy odpadu anaerobní digesce, činí prahová hodnota pro kapacitu u této činnosti 100 t za den.

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu.

5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká.

5.6. Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 50 t.

Integrované povolení, které stanoví podmínky k provozu zařízení a vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, je nezbytné získat ke stavebnímu povolení.

V případě ostatních zařízení, na které se zákon č.76/2002 Sb. nevztahuje, je nutné před jejich realizací (provozováním) podstoupit příslušná řízení podle stavebního zákona (územní rozhodnutí/územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně využívání území, rozhodnutí o změně v užívání stavby, kolaudační rozhodnutí) nebo jiného speciálního zákona (např. horní, vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší) a na ně navazující řízení podle složkových zákonů v oblasti životního prostředí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména k zařízení k odstraňování odpadů, připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

Další podmínkou k provozování výše uvedených zařízení je získání souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Uvedený souhlas vždy předchází vydání kolaudačního rozhodnutí. Náležitosti žádosti o souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech jsou stanoveny v § 1 prováděcí vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti se dodrží předepsaná osnova (viz Náležitosti žádosti). Nedílnou součástí žádosti je i návrh provozního řádu zařízení (viz Obsah provozního řádu), který se předkládá ve dvou výtiscích. Jeden výtisk je archivován u správního orgánu.

Lhůty pro vydání požadovaného rozhodnutí upravuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Základní lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů, u složitějších případů se lhůta prodlužuje až na 60 dnů. V případě, že vlastní žádost i předložený provozní řád splňuje náležitosti požadované zákonem o odpadech a stanovené v jeho prováděcích vyhláškách, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení (od obdržení podání). Jde-li o složitější případ lze vydat příslušné rozhodnutí až do 60 dnů od zahájení řízení. Pokud je žadatelem předložen materiál, který nesplňuje požadované náležitosti dané správním řádem a odpadovými předpisy, oprávněná úřední osoba vyřizující žádost vyzve žadatele k doplnění podání ve stanovené lhůtě a vedené řízení přeruší. Při přerušení řízení lhůta k vyřízení žádosti (vydání rozhodnutí) neběží. Možnost zkrácení lhůty stanovené správním orgánem ve výzvě k doplnění je věcí samotného žadatele a jeho vstřícnosti při odstraňování zjištěných nedostatků podání. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že při schvalování provozního řádu je dotčeným orgánem ze zákona o odpadech místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze), který vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, stanovisko, závazné pro schvalující orgán v dalším řízení. Bez souhlasného vyjádření KHS Středočeského kraje ke zpracované části provozního řádu týkající se bezpečnosti provozu, ochraně životního prostředí a zdraví lidí, požadovaný souhlas nelze udělit. Vyjádření KHS Středočeského je součástí žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a zajišťuje si je sám žadatel.

Vydání souhlasu podléhá správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nabyl účinnosti dne 17.1.2005. Tento úkon je uveden v sazebníku správních poplatků v položce č. 122 pod písmenem b) a správní poplatek činí 500,- Kč. Platbu správního poplatku lze provést jedním z následujících způsobů:

  - osobně v pokladně krajského úřadu po vyplnění formuláře, který je k dispozici v pokladně úřadu, nebo u pracovníků oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady;

  - bankovním převodem na účet č.: 4440009090/6000; variabilní symbol: sdělí příslušný pracovník, který vyřizuje žádost; specifický symbol: IČO žadatele;

  - poštovní poukázkou typu A na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na účet č. 4440009090/6000; variabilní symbol: sdělí příslušný pracovník, který vyřizuje žádost; specifický symbol: IČO žadatele.

Upozorňujeme, že bez uhrazení uvedeného správního poplatku nebude možné požadovaný úkon, tedy vydání rozhodnutí ve věci provést a řízení bude dle § 5 odst. (4) zákona č. 634/2004 Sb. zastaveno.