CZ 021.3206.2111.0484 	Nelahozeves

.0484.01 	Nelahozeves

identifikační číslo obce  10279

kód obce    10279

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 26.11.2003

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 26.11.2003

- Situace územního plánu, zpracovatel Ing.arch.Kateřina Sovinová, návrh 01/03

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce Nelahozeves ze dne 3.12.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Nelahozeves se nachází asi 3 km severně od obce Kralupy nad Vltavou. Leží v nadmořské výšce 172 – 210 m n.m. Obec se rozprostírá na levém břehu Vltavy.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Do budoucna výstavba asi 150 rodinných domů. Do roku 2007 by mělo dojít k rozšíření průmyslové zony o 20 ha.

V obci žije přibližně 810 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je převážně v přestárlém věku. S výrazným rozvojem obce se do budoucna počítá.

Pracovní příležitosti je dostatek zvláště v průmyslové výrobě.

V obci je 2114 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Nelahozeves je v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu .

Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany. Vodojem Dolany je v současné době hlavním zdrojem pitné vody pro zásobení Kralup nad Vltavou na levém břehu Vltavy. Z vdj. Dolany je veden zásobní řad, který zásobuje gravitačně I.tl.pásmo. Současně je tímto řadem přiváděna voda i do vdj.Lobeč 2×1500 m3 (220/215 m n.m.). U vdj. Lobeč je umístěna ATS Lobeč, pomocí níž je zásobeno III.tl.pásmo. Současně je u vdj. Lobeč umístěna ČS Lobeč, ze které je dopravována voda do vdj. Na Ladech 2×1000 m3 (275/270 m n.m.). Vdj. Na Ladech je určen pro zásobení II.tl.pásma a zároveň slouží jako zásobní vodojem pro Lešany, Nelahozeves, Hleďsebe, Mířejovice a Podhořany. Z vdj. Na Ladech je veden zásobní řad DN 200 do Lešan a dále přes Nelahozeves do obcí Hleďsebe, Mířejovice a Podhořany.

×××××

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Nelahozeves pitnou vodou z vodovodu KSKM.

Vzhledem k tomu, že vdj. Na Ladech 2×1000 m3 (275/270 m n.m.) výškově nevyhovuje zásobování obcí Nelahozeves, Hleďsebe, Mířejovice a Podhořany, navrhujeme zásobování těchto obcí z nového vdj.Nelahozeves 2×400 m3 (232/227 m n.m.), který bude napojený na stávající řad DN 150.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je plánovaná dostavba vodovodní sítě v obci z PE potrubí DN50-100 v celkové délce cca 1 km.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Nelahozeves nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou a na čistírnu odpadních vod PTZ v Nelahozevsi.

V současné době je provedena shybka, ve které je uložen výtlak DN 200 dl. 599 m a úsek kanalizace DN 300 v délce cca 210 m, z toho je 82 m provedeno štolováním.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod firma- UNILEVER – PTZ.

V obci je čistírna průmyslových odpadních vod zachycující odpadní vody firmy- UNILEVER – PTZ. Skladba ČOV : odpadní vody jdou přes předčištění , kde se snižuje obsah tuků, do vyrovnávací nádrže. Následují aktivační a dosazovací nádrž. Kaly jdou do kalového hospodářství, po stabilizaci jsou odvodňovány. Odvodněný kal se odváží na kompostování.

-produkované množství odpadních vod	1135 m3/den

Kvalita na odtoku z ČOV firmy- UNILEVER - PTZ

-znečištění BSK5	3,9 mg/l

-nerozpuštěné látky	16,2 mg/l

-CHSK	31,8 mg/l

-N-celk.	4,4 mg/l

-N-NH4	0,9 mg/l

-P-celk.	3,6 mgl

Dešťové vody ze Školní ulice jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub  DN 600 v celkové délce 600 m do místní vodoteče. Zbytek obce je odvodněn pomocí systému příkopů, struh a propustků .

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci.

×××××

V Nelahozevsi je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 8,510 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice a výtlačné řady DN 150 až DN 250 v celkové délce 810 m.

Splaškové vody z poloviny obce  (jižní část)  budou přečerpávány na stávající čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou a ze zbývající části obce budou odpadní vody odváděny na stávající čistírnu odpadních vod PTZ v Nelahozevsi s kapacitou 1260m3/den.

Na ČOV PTZ budou odváděny splaškové vody ze čtvrtí Hleďsebe I.díl  a Hleďsebe II. díl.

Změnou je odlišné technické řešení plánované výstavby splaškové oddílné kanalizace s použitím kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizaní sítě, s odvedením odpadních vod na ČOV Kralupy nad Vltavou a na ČOV D8 – Park Logistik a.s. (bývalé PTZ). Celkem je plánována výstavba cca 0,57 km gravitační oddílné kanalizce DN300 a cca 4,4 km tlakové kanalizace DN50–100, včetně rekonstrukce stávající ČS Nelahozeves.

Navrhované změny 2022 spočívají ve výstavbě nové ČOV s kapacitou 4000 EO, která bude sloužit pro čištění splaškových odpadních vod z celé obce Nelahozeves (a místní části Miřejovice sousední obce Nová Ves).

Hlavním důvodem výstavby nové ČOV Nelahozeves je zájem obce Nelahozeves o vytvoření samostatného a soběstačného kanalizačního systému. ČOV Kralupy nad Vltavou, na kterou jsou v současné době odváděny odpadní vody cca z poloviny obce má kapacitu na hranici vyčerpání.

ČOV Nelahozeves (ul. Lososnice)

ČOV je navrženo umístit v lokalitě stávající čerpací stanice (ul. Lososnice). ČOV Nelahozeves je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 4000 EO (dvě linky 2000 EO). Areál ČOV bude navržen s takovou rozlohou, aby bylo v budoucnosti umožněno rozšířit ČOV o další linku s kapacitou 2000 EO.

Odpadní voda bude na čistírnu odpadních vod přiváděna z lokality Lešany a západní části Nelahozevsi gravitační kanalizací, ze severní části Nelahozevsi a z lokalit Hleďsebe (1. a 2. díl), Podhořany a Miřejovice (obec Nová Ves) tlakovou kanalizací.

Po technologické stránce je navržen průtočný systém s těmito technologickými stupni:

- hrubé strojně stírané česle

- čerpací stanice odpadních vod s retenční nádrží

- strojní mechanické předčištění s rozdělovacím objektem

- aerovaný selektor

- denitrifikační nádrž

- nitrifikační nádrž s jemnobublinnou aerací

- vertikální dosazovací nádrž

- kalové hospodářství (aerobní stabilizace a homogenizace kalu)

- strojní odvodnění kalu

- terciární dočištění

- měrný objekt

- chemické hospodářství pro srážení fosforu

Recipientem pro vypouštění vyčištěných vod bude řeka Vltava.

Stávající výtlak uložený pode dnem řeky Vltavy a odvádějící splaškové vody z ČS Lososnice na ČOV Kralupy nad Vltavou zůstane zachován. Nátok do něj bude na straně stávající ČS Lososnice zaslepen s utěsněn. Stávající ČS Lososnice zůstane zachována v provozu do okamžiku uvedení ČOV Lososnice do funkce.

Gravitační kanalizace ul. Na Skále

V ulici Na Skále je plánováno realizovat novou stoku gravitační splaškové kanalizace. Jedná se o celkovou délku 370 m. Stoka bude napojena na plánované prodloužení gravitační kanalizace v ul. Kralupská. Nový úsek kanalizace bude proveden z kameninových nebo plastových trub DN 250.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient byl pro obec Nelahozeves uvažován s hodnotou 0,90 (ostatní obce nad 1001 obyvatel).

Ve výpočtu byl použit tento vzorec:

CTO = k . tp . Cmu

CTO … cena objektu v Kč

k … koeficient velikosti obce

tp … technické parametry objektu (např. m, bm, m3, l/s apod.)

Cmu … měrný cenový ukazatel

Výstavba ČOV Nelahozeves – 45 360 tis. Kč

Gravitační kanalizace ul. Na Skále – 2 210,51 tis. Kč

Celkem - 47 570,51 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | leden 21 | červen 21 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | červen 21 | prosinec 22 |
| Veřejná zakázka | prosinec 22 | červen 23 |
| fyzická realizace stavby | červen 23 | prosinec 25 |