CZ021.3206.2114.0570  	       Kokořín

0570.03 	 Janova Ves

identifikační číslo obce  06798

kód obce    06799

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Janova Ves (336 - 340 m n.m.) leží severovýchodně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída , v chráněném členitém území (CHKO Kokořínsko) s dominující historickou památkou hradu Kokořín nad údolím vodního toku Pšovka. Přímo v místní části není vodoteč. Obytné domy jsou řazeny v pravidelných intervalech kolmo k silnici spojující Kokořín a Vysokou. Dvory jednotlivých domů jsou uzavřeny na sebe navazujícími stodolami, které výrazně vymezují zastavěné území obce vůči okolní krajině. V místní části je 9 rekreačních objektů.

V obci je 45 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Janova Ves je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno". Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj. Žluč 2x200 m3 (405,85/401,85 m n.m.). Z vdj. Žluč je veden zásobní řad DN 150 do obce Jestřebice. Na tento zásobní řad DN 150 je napojen přívodný řad DN 150 do věžového vdj. Vysoká 300 m3 (359,4/353 m n.m.). Na přívodný řad do věžového vdj. Vysoká jsou po trase napojeny obce Kokořín a Janova Ves a odbočkou je plněn vdj. Janova Ves 250 m3 (337,75/333,4 m n.m.).

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Stříbrník a Medonosy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Janova Ves nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Pro odvádění dešťových vod užívá obec dešťové kanalizace z betonu v délce 0,6 km DN 50 – DN 60 a systému příkopů, struh a propustků zaústěných do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Severočeská křída , v CHKO Kokořínsko, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této místní části, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšeno.

Pro obec Kokořín, m.č. Janova Ves je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod na stávající kanalizační systém obce Vysoká. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Vysoká. Kapacita ČOV je 300 EO, recipientem je bezejmenný vodní tok směřující na jih od obce.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN300 o délce cca 0,3 km. Gravitační kanalizace bude doplněna o 1 centrální čerpací stanici a výtlak d125 o sdélce cca 1,4 km. Výtlak z m.č. Janova Ves bude napojen na stávající gravitační kanalizaci v obci Vysoká.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE dl25 cca 1400 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*1400*5133 = 5 749 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN300 cca 300 m zpevněná plocha

C = k*tp*Gmu=  0,8*300*9295 = 2 231 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 5 l/s, 1 ks

C = k*Cu = 0,8*435000 = 348 tis. Kč

Výsledná cena: 8 328 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 06/2023 – 06/2025

Realizace akce (stavební část stavby) 01/2026 – 01/2028