CZ021.3203.2124.1078 	  		Vraný

1078.02	Horní Kamenice

identifikační číslo obce  08893

kód obce    18556

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 30.7.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část se nachází 10 km severně od obce Slaný v nadmořské výšce 236 - 254 m n.m. V obci protéká Vranský potok.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije přibližně 46 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. V příštích letech se počítá s malým přírůstkem.

Obec má významný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chalupách, které tvoří asi polovinu zástavby V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

V obci je  50 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část je zásobována z domovních a obecních studní. Vydatnost studní není sledována, kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. Dle údaje OÚ se v katastru obce nachází studánka s kvalitnější vodou - jedná se o menší vývěr pod Vranským potokem.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel navrhujeme zásobování obyvatel i nadále z individuálních studní. Pro lidskou spotřebu navrhujeme používat balenou vodu tam, kde kvalita vody neodpovídá platným předpisům.

Navrhujeme využít stávající vydatný zdroj vody (nyní zásobující obec Lukov) a přivádět vodu také do obce Horní Kamenice, do nově vybudovaného vodojemu 2x6 m3 a s automatickou tlakovou stanicí a dále do obce. Vodním zdrojem je vrt na okraji lesíka v lese Práč, lokalita Pustá, který zásobuje i místní část Lukov. Přívodní řad je převážně veden v oblasti, kde se nachází převážně skalní podklad a může dojít ke zvýšení investičních nákladů.

Celková délka přiváděcího řadu ze zdroje je 1,3, km. Celková délka rozvodných řadů po obci je cca 0,9 km. Navržený materiál potrubí je PE DN50-80.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Koeficient 0,80

Přívodní řad PE 50  - 1,320 km – IN 3,888 mil. Kč

Měrný ukazatel (Kč/m) nezpevněný 2646

Měrný ukazatel (Kč/m) zpevněný 3682

Rozvodné řady PE 80 – 0,905 km – IN 3,233 mil. Kč

Měrný ukazatel (Kč/m) nezpevněný 3080

Měrný ukazatel (Kč/m) zpevněný 4466

Celkem – 2,225 km – IN 7,122 mil. Kč

ATS – 1 l/s – 1 ks – IN 0,560 mil. Kč

Cenový ukazatel (tis. Kč) 700

Vodojem 2x6 m3 – 1ks 0,571

Cenový ukazatel (tis. Kč) 713,3

Celkem objekty – 1,131 mil. Kč

Celkem vodovodní siť 8,252 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Investiční náklady v mil. Kč:

Rok 2022 – 4 mil. Kč

Rok 2023 – 4,252 mil. Kč

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Horní Kamenice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody z poloviny obce odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do Vranského potoka. Zbývající odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpadní vody jsou likvidovány s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a z větší části pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Vraný.