CZ021.3205.2112.0500 	Červené Janovice

.0500.05 	Vilémovice

identifikační číslo obce    02090

kód obce    02085

- CZ021.3205.2112.0500.05 	Vilémovice

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 23.9.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Červené Janovice – Vilémovice (414 - 425 m n.m.) leží cca 1,5 km severovýchodně od obce Červené Janovice. Obec je odvodňována místní vodotečí.

V obci je 42 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Vilémovice je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 v ukazatelích .NO3 a bakteriologického znečištění.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Z důvodu potřeb řešení současného a výhledového zásobování obyvatel obce pitnou vodou. V lokalitě obce Vilémovice jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce stanovující limity pro pitnou vodu a část obyvatel musí v sušších obdobích řešit i nedostatek pitné vody.

Změnou je návrh vodovodní sítě pro obec Vilémovice. Vodovodní síť je navržena z plastového potrubí v délce 2038 m. Jedná se o přiváděcí vodovodní řad včetně armaturní šachty v délce 1233 m a zásobní řady v délce 805 m.

Navrhovaná vodovodní síť bude napojena na vodovodní síť Obce Červené Janovice, která je zásobována pitnou vodou z věžového vodojemu o objemu 200 m3 v obci Červené Janovice. Tento vodojem je zásobován vodou ze zemního vodojemu Lomec pomocí čerpací stanice, umístěné ve vodojemu a výtlačného řadu z potrubí PE DN 100 mm v délce 6,3 km.

Investiční náklady jsou vypočteny dle metodického pokynu MZe č.j.14000/2020-15132-1 ze dne 24.9.2020

polohový koeficient k = 0,90

vodovod 0,805 km, plastové potrubí DN 80, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 4 466 tis. Kč

vodovod 1,233 km, plastové potrubí DN 80, nezpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 3080 tis. Kč

vodovod = 0,90 * 0,805* 4 466+ 0,9 * 1,233* 3 080 = 6 653,49 tis. Kč

Celkem dostavba vodovodu 6 653,49 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Název etapy | zahájení |  |  |  | dokončení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vydání stavebního povolení |  | 01 | 2022 | 07 |  | 2022 |
| Zadání akce (stavební části stavby) |  | 10 | 2022 | 01 |  | 2023 |
| Realizace akce (stavební části stavby) |  | 07 | 2024 | 12 |  | 2025 |

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Vilémovického potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Zbraslavice.