CZ021.3206.2114.0570  	  Kokořín

0570.01 	  Kokořín

identifikační číslo obce  06799

kód obce    06799

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kokořín (331-338 m n.m.) leží severovýchodně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída a v chráněném členitém území (CHKO Kokořínsko) s dominující historickou památkou hradu Kokořín nad údolím vodního toku Pšovka. V obci není vodoteč, je zde však požární nádrž (rybník). Kokořín tvoří nízkopodlažní vesnická zástavba soustředěného charakteru. Je zde 17 objektů určených k individuální rekreaci.

V obci je 378 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kokořín je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno. Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj. Žluč 2x200 m3 (405,85/401,85 m n.m.). Z vdj. Žluč je veden zásobní řad DN 150 do obce Jestřebice. Na tento zásobní řad DN 150 je napojen přívodný řad DN 150 do věžového vdj. Vysoká 300 m3 (359,4/353 m n.m.). Na přívodný řad do věžového vdj. Vysoká jsou po trase napojeny obce Kokořín a Janova Ves a odbočkou je plněn vdj. Janova Ves 250 m3 (337,75/333,4 m n.m.).

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Stříbrník a Medonosy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kokořín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místního rybníka.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída, v CHKO Kokořínsko, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšeno.

Pro obec Kokořín, m.č. Kokořín je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod přes navrhovanou kanalizaci v m.č, Janova Ves na stávající kanalizační systém obce Vysoká. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Vysoká. Kapacita ČOV je 300 EO, recipientem je bezejmenný vodní tok směřující na jih od obce.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN250-300 o délce cca 1,2 km. Gravitační kanalizace bude doplněna o 1 centrální čerpací stanici a výtlak d110 o délce cca 0,8 km. Výtlak z obce Kokořín bude napojen na navrhovanou gravitační kanalizaci m.č. Janova Ves.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE dl 10 cca 800 m zpevněná plocha

C= k*tp*C mu =0,8*800*4872 = 3 118 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250 cca 500 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*500*8338 = 3 335 tis. Kč

PVC DN300 cca 700 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*700*9295 = 5 205 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 5 l/s, 1 ks

C = k*Cu = 0,8*435000 = 348 tis. Kč

Výsledná cena: 12 006 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 06/2023 – 06/2025

Realizace akce (stavební část stavby) 01/2026 – 01/2028