CZ021.3201.2101	.0040	Soběhrdy

.0040.01 	Soběhrdy

identifikační číslo obce  15153

kód obce    15153

## CZ021.3201.2101.0040.01	Soběhrdy

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.7.2022.

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		396 – 410 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					pravostranný přítok Benešovského potoka

Obec Soběhrdy se nachází ve vzdálenosti cca 6 km severně  od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec nemá  rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody – bez bližší specifikace.

V obci je  270 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci byl realizován v roce 1972 lokální vodovodní řad pro místní JZD. V roce 1993 byl tento řad rozšířen na celou část obecce. bude umožněno zásobování pro 100% obyvatel obce. V současné době je tato stavba dodatečně kolaudována.

Vlastníkem a provozovatem vodovodu bude je obec Soběhrdy.

Bližší údaje o vodovodu nebyly provozovatelem / vlastníkem poskytnuty.

Vlastníkem/provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení vodovodních řadů.

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

V obci se kromě vodovodních řadů nacházejí domovní studny.

Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, dle sdělení uvedených v poskytnutých podkladech je voda ve studnách dobrá.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změna spočívá ve výstavbě nového vodojemu o objemu 2 x 50 m3. Součástí vodojemu bude úpravna vody. Vodojem Soběhrdy a přivaděč bude též sloužit pro místní část Mezihoří, Phov, Žíňánky a Žíňany. Jako zdroj vody budou dočasně sloužit stávající studny KS1 a KS2. Ve výhledu je uvažováno s náhradou stávajících problematických místních zdrojů novým zdrojem. Je uvažováno s výstavbou přiváděcího vodovodního řadu De 110 pro napojení obce Soběhrdy na skupinový vodovod Benešov - Sedlčany. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Benešov - Sedlčany je ÚV Želivka.

V místě napojení přivaděče Benešov - Sedlčany bude vybudována předávací armaturní šachta, ze které bude voda dopravována do nového vodojemu v Soběhrdech.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice je 23,534 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín výstavby vodojemu s úpravnou vody a dostavby vodovodu v obci Soběhrdy se

předpokládá v letech 2023 - 2024, Výstavba přiváděcího vodovodního řadu a souvisejících objektů pro napojení obce Soběhrdy na skupinový vodovod Benešov se uvažuje v letech 2024 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

V současné době V letech 2004 v obci probíhalaá výstavba splaškové kanalizace - PVC DN 300, celková délka 732 m a výstavba dvou čistíren odpadních vod – jedná se o typ BC 35 a BC 150. Další údaje nebyly obcí poskytnuty.

Vlastníkem/provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení kanalizačních řadů.

×××××

Po dostavbě a kolaudaci splaškové kanalizace a ČOV bude celý systém ve výhledovém období provozován.