CZ021.3205.2112.0539 	Vavřinec

.0539.01 	Vavřinec

identifikační číslo obce    17721

kód obce    17721

- CZ021.3205.2112.0539.01 	Vavřinec

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 23.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vavřinec (380 - 411 m n.m.) leží cca 17 km západně od města Kutná Hora. Východně od obce se nachází malá vodní nádrž – Vavřinecký potok, který je zdrojem požární vody. Obec je odvodňována směrem na severozápad vodotečí – Výrovka.

V obci je 500 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000, z hlediska zvýšeného obsahu železa, manganu, dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je nedostatečná, polovina obce má vody nedostatek a je odkázána na dovoz vody z obecní studny. Kvalita vody ve veřejné studni vyhovuje vyhlášce MZ 376/2000.

Tato studna slouží jako zdroj pro družstevní vodovod, který zásobuje živočišnou farmu ZEAS Mančice, dílny a 4 družstevní byty, dále pak 8 rodinných domů, MŠ, obchod a objekt OÚ.

×××××

Výhledově se uvažuje s připojením obce na Skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav. Voda by byla dodávána z přiváděcího řadu Kutná Hora – Sázava přes obec Církvice.

Veškerá navržená opatření budou vzhledem k vyšším investičním nákladům na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu realizována po roce 2015.

Napojení obce Vavřinec je navrženo přivaděčem vody průměr 90 z lokality Chmeliště v délce 2 435 m. Posílení tlakových poměrů bude zajištěno ATS. V zástavbě obce budou zřízeny rozvodné řady a 90 v celkové délce 4 504 m.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Obec uvažuje o napojení vodovodu přes Chmeliště.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

- Přívodní řad PE průměr 90

2 435 m x 3.080,-- Kč/m = 7,500 mil. Kč

- Rozvodné řady PE průměr 90

4 504 m x 4.466,-- Kč/m = 20,115 mil. Kč

- ATS (2x2 I/s) = 1,638 mil. Kč

Vodovod celkem 29,253 mil. Kč x 0,8 = 23,402 mil Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2022 (2023).

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vavřinec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody jsou ze 30% zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován vv souladu s platnou legislativou. V 70% se používají septiky a po předčištění je voda vypouštěna do Vavřineckého rybníka.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do rybníka.

×××××

Vzhledem k tomu, že obec k zásobování pitnou vodou využívá místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce města Uhlířské Janovice.

Obec výhledově uvažuje o výstavbě splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod.

V obci Vavřinec bude zřízena oddílná tlaková kanalizace, napojená na stávající kanalizační systém tlakové kanalizace v lokalitě Chmelistě, která je připojena do stávající ČOV Uhlířské Janovice. Hlavní přívodní tlakový řad do Chmeliště je navržen průměr 90 v délce 2 940 m. Sběrné stoky průměr 50 — 75 v zástavbě obce jsou napojeny na tlakový systém 131 ks DČS a připojovacími tlakovými řady průměr 32 v délce 2 200 m. Bezpečný provoz tlakového systému zajistí stanice tlakového vzduchu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

- Hlavní stoka — přívodní řad PE průměr 63— 90

2 940 m x 2.915,-- Kč/m = 8,570 mil. Kč

- Sběrné vedlejší stoky PE průměr 50 — 75

3 747 m x 3.682,-- Kč/m = 13,863 mil. Kč

- Tlakové připojovací stoky průměr 32

2 200 m x 3.682,-- Kč/m = 8,100 mil. Kč

- Stanice tlakového vzduchu

1 ks x 24.000 ,-- Kč/ks = 0,024 mil. Kč

Kanalizace celkem 30,557 mil. Kč x 0,8 = 24,446 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2022 (2023).