CZ021.3205.2112.0522 	Petrovice II

.0522.01 	Petrovice II

číslo obce    12028

kód obce    12028

- CZ021.3205.2112.0522.01 	Petrovice II

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu ze dne 15.3.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Petrovice II. (381 - 434 m n.m.) leží cca 7,3 km severně od města Zruč nad Sázavou. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Losinský potok. Část obce se nachází v I. a II. ochranném pásmu vodního zdroje podzemní vody pro vodovod Petrovice II stanoveného Okresním úřadem Kutná Hora dne 4.7.2001 pod č. j. ŽP/1362/5824/00/Dv. V blízkosti obce se nachází drobný vodní tok Losinský potok (IDVT 10256366), který je ve správě státního podniku Lesy ČR.

V obci je  xxx trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je nedostatečná, kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000. V obci je 11 veřejných studní, v nichž  kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000.

V obci byl pro živočišnou výrobu ZD Zbizuby zřízen vlastní zdroj.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu.

V obci se nachází zdroj s ověřenou kapacitou 1 l/s. Je nutno ověřit jeho kvalitu. V případě, že jeho kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000, ale jedná se o vodu dostupnými prostředky upravitelnou, je třeba navrhnout odpovídající postup úpravy vody a navrženou úpravnu vody realizovat. V případě, že úprava vody není reálná, doporučujeme provést hydrogeologický průzkum a nalézt v obci či jejím okolí využitelný zdroj.

V případě, že zdroj je využitelný, navrhujeme jeho využití pro zásobování obcí Petrovice II., Tlučeň, Kasanice, Losiny a Polipsy pitnou vodou.

Ve stávajícím prameništi Petrovice II. bude vybudován vdj.Petrovice II. 2´20 m3 (387/384 m n.m.), kam bude čerpána voda ze zdroje. U vodojemu navrhujeme ČS Petrovice II. pro čerpání vody třemi směry: do Petrovic II., Losin a Kasanic.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a veřejných studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Petrovice II nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu

Čištění splaškových vod v obci Petrovice II je realizováno v části obce v domovních čistírnách odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a kal likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Losinského potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.