CZ021.3205.2112.0522 	Petrovice II

.0522.03 	Losiny

identifikační číslo obce    12026

kód obce    12028

- CZ021.3205.2112.0522.03 	Losiny

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu ze dne 15.3.2019

- Žádost obce o změnu PRVKUK z 29.6.2021/23.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Petrovice II. - Losiny (396 - 425 m n.m.) leží cca 1,4 km jižně od obce Petrovice II. V blízkosti obce se nachází drobný vodní tok Losinský potok (IDVT 10256366), který je ve správě státního podniku Lesy ČR.

Obec je odvodňována do místní vodoteče Losinský potok.

V obci je  118 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu navrhujeme zásobování obce Losiny z vodovodu Petrovice II.

V obci Petrovice II. se nachází zdroj s ověřenou kapacitou 1 l/s. Po ověření kvality jeho vody navrhujeme jeho využití pro zásobování obcí Petrovice II., Tlučeň, Kasanice, Losiny a Polipsy pitnou vodou.

Ve stávajícím prameništi Petrovice II. bude vybudován vdj.Petrovice II. 2´20 m3 (387/384 m n.m.), kam bude čerpána voda ze zdroje. U vodojemu navrhujeme ČS Petrovice II., odkud bude voda čerpána do Losin a dále pak bude výtlačný řad pokračovat do obce Polipsy.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

V blízkosti lokality Čestín, m.č. Polipsy a Petrovice II, m.č. Losiny je vybudován vodovod Kácov, jehož zdrojem je VD Želivka. Předmětem změny je napojení lokality Polipsy a Losiny na vodovod Kácov v obci Kácov m.č. Račíněves.

V Račíněvsi bude vybudována ATS se zásobní akumulací 30 - 50 m3, ze které bude zásobována vodou nejen lokalita Losiny, ale také lokalita Polipsy – m.č. obce Čestín.

Ze severního okraje zástavby lokality Polipsy bude vybudován přívodní řad DN 80 v délce 1 165 m. Před zástavou bude zřízena na vodovodním přivaděči měrná a redukční armaturní šachta. Rozvodná síť v Losinách bude navržena z DN 80 s celkou délkou 1 175 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Přívodní řad DN 80, 1 165 m  - Cmu 3 080 Kč/m – 3 588 200,- Kč

Rozvodné řady DN 80, 1 175 m – Cmu 4 466 Kč/m – 5 247 550,- Kč

Celkem bez DPH  - 8 835 750 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Losiny nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Čištění splaškových vod v obci Petrovice II, m.č. Losiny je realizováno v části obce v domovních čistírnách odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a kal likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do potoka. Délka stoky je přibližně 150 m a profil DN 400.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.