CZ021.3204.2122	.0998           Stříbrná Skalice

.0998.03      Hradové Střimelice

identifikační číslo obce  15767

kód obce    15769

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.1.2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Hradové Střimelice leží 1 km západně od Stříbrné Skalice, v nadmořské výšce 344 – 408 m.n.m.Recipientem je bezejmenná vodoteč ústící do rybníka Hruškov.Osada má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Hradové Střimelice se nachází ve 2. ochranném pásmu vodních zdrojů staré a nové prameniště v k. ú. Stříbrné Skalice stanovené ONV v Kolíně dne 25.10.1984 pod č. j. vod/o-587/1984.

V obci je 222 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V Hradových Střimelicích je na vodovod pro veřejnou potřebu vedený ze Stříbrnné Skalice připojeno cca 60% obyvatelstva.Zbývající část obyvatel je zásobována pitnou vodou z domovních studní.

Potřeba vody pro obec: 17m3/d

×××××

Navrhuje se dostavba vodovodních řadů  z HDPE DN 80 v celkové délce 0,6 km pro dokončení napojení všech obyvatel.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh rozšíření vodovodu v místní části a propojení vodovodního systému s budovaným vodovodem Kostelní Střimelice ( realizace 2017 – 2018). Uvedeným propojením vodovodních systémů bude umožněno následné zásobení místní části Hradové Střimelice i obce Stříbrná Skalice pitnou vodou z vodovodního systému Region Jih, přes Kostelní Střimelice.

Orientační parametry návrhu :

- Vodovodní řad PE DN 80, dl. 1,35 km

Je navržena výstavba vodovodního přivaděče z obce Kostelní Střimelice do stávajícího vodojemu v m.č. Hradové Střimelice (obec Stříbrná Skalice). Vodovodní přivaděč plast délky cca 2,7 km umožní zásobování m.č. Hradové Střimelice a m.č. Stříbrná Skalice ze skupinového vodovodu Region Jih. Vodovodní přivaděč plast d110, dl. cca 2,7 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 12,28 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2023 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

V Hradových Střimelicích není splašková ani dešťová kanalizace.Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy.Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče systémem příkopů,struh a propustků.

Počet jímek: 80 žump a 45 septiků

V Hradových Střimelicích obec uvažuje s výstavbou nové oddílné gravitační splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Místní část bude napojena na ČOV Stříbrná Skalice (ve výstavbě).

×××××

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Stříbrná Skalice.