CZ021.3201.2101	.0040	Soběhrdy

.0040.05 	Žíňany

identifikační číslo obce  15155

kód obce    15153

## CZ021.3201.2101.0040.05	Žíňany

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.7.2022.

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		346 – 356 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Žíňanský potok

Obec Žíňamy se nachází ve vzdálenosti cca 5 km severně  od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec nemá  rekreační potenciál.

V obci se nachází zdroj požární vody – rybník.

V obci je  20 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami.

Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, dle sdělení starosty je dobrá.

V obci jsou užívány obecní studny – bez bližší specifikace.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovaná změna představuje změnu koncepce hospodaření s pitnou vodou v obci. V současnosti místní část Žíňany nemá vybudovaný veřejný vodovod. Velká část obce je zásobena individuálně pomocí vlastních zdrojů - kopaných nebo vrtaných studní, které mají v poslední době malou vydatnost a kvalita čerpané vody nesplňuje normu pro pitnou vodu.

Změna spočívá ve výstavbě vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Žíňany. Vodovod bude zásobován z přiváděcího vodovodního řadu, který zajistí napojení obce Soběhrdy na skupinový vodovod Benešov - Sedlčany. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Benešov - Sedlčany je ÚV Želivka. Navrhovaný přiváděči řad do obce Soběhrdy umožňuje zásobování pitnou vodou místní části Žíňany. Vodojem Soběhrdy pak bude pro místní část Žíňany plnit funkci vodojemu za spotřebištěm.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice je 2,149 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín dostavby vodovodu v obci Žíňany se předpokládá v letech 2024 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace – cementové trouby DN 300 - 800, celková délka cca 200 m. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou z 50% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou, v 50% případů jsou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách s následným odtokem do povrchových vod.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod v obci Soběhrdy.