CZ021.3208.2118.0741		Kostomlaty nad Labem

.0741.05  	Vápensko

identifikační číslo obce  04836

kód obce    07062

### CZ021.3208.2118.0741.05  Vápensko

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Vápensko ( 190 – 191 m n.m.  ) leží  západně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba je  soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského charakteru. Recipienty jsou Vlkava a Mlynařice. V blízkosti místní části jsou dva rybníky.

Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

V obci je 71 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Vápensko je zásobována vodou z domovních a veřejných studní, kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska vyššího obsahu dusičnanů, železa, specifických organických látek a bakteriologického znečištění. Množství vody je nedostatečné.

S napojením na vodovod pro veřejnou potřebu se neuvažuje.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu v místní části Vápensko předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je napojení místní části Vápensko na pitnou vodu ze stávajícího vodovodu v Kostomlatech nad Labem. Výstavba řadů bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze ve společném výkopu s tlakovou kanalizací.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 35 ks.

Vodovod bude sloužit pro požární účely.

Ve Vápensku dojde k výstavbě:

| VODOVOD PE100 RC, SDR11 s ochrannou vrstvou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | délka v metrech |  | CELKEM |
|  | 110x10,0 - DN100 | 90x8,2 - DN80 |  |
| "2D" |  | 2149,4 | 2149,4 |
| "2-9" |  | 331,5 | 331,5 |
| "2-10" |  | 119,3 | 119,3 |
| "2-11" |  | 122,1 | 122,1 |
| Celkem | 0,0 | 2722,3 | 2722,3 |

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Vodovod PE 100 RC, DN80

Nezpevněná plocha – 1754,5 m x 3080,-Kč/bm = 5 403 860,-Kč

Zpevněná plocha – 967,7 m x 4466,- Kč/bm = 4 321 748,20 Kč

Vodovodní přípojky 35 ks 1 ks/20000,- Kč = 700 000,- Kč

Vodovod celkem = 10 425 608,20 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Vápensko nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Vlkavy.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a s ohledem na velikost místní části, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou odstaveny a nahrazeny bezodtokovými jímkami. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kostomlaty nad Labem.

Změnou v místní části Vápensko je stavba tlakové kanalizace se zaústěním do stávající kanalizační sítě v obci Kostomlaty nad Labem. Výstavba bude realizována převážně bezvýkopovou technologií – podvrtem, v menší míře realizovaná v pažené rýze ve společném výkopu s projektovaným vodovodem. Každá nemovitost bude mít splaškové vody svedeny gravitačním potrubím vnitřní kanalizace do čerpací jímky.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti vč. DČS, a to v počtu 35 ks.

Ve Vápensku dojde k výstavbě:

| Větev | délka v metrech |  |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90x8,2 | PE 75x6,8 | 63x5,8 |  |
| "V2" | 1506,9 | 716,9 | 73,3 | 2297,1 |
| "V2.1" |  |  | 268,9 | 268,9 |
| "V2.2" |  |  | 118,7 | 118,7 |
| "V2.3" |  |  | 125,6 | 125,6 |
| Celkem | 1506,9 | 716,9 | 586,5 | 2810,3 |

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Větev „V2“ PE 100 RC, DN90, DN75, DN63

Vetev „V2.1“, „V2.2“, „V2.3“ PE 100 RC, DN63

Nezpevněná plocha – 1506,9 m x 3190,-Kč/bm = 4 807 011, Kč

393,0 m x 2915 Kč/bm = 1 145 595,-Kč

Zpevněná plocha – 910,4 m x 4524,- Kč/bm = 4 118 649,60 Kč

Kanalizační přípojky 35 ks – 1ks DČS/48 000,- Kč = 1 680 000,- Kč

Kanalizace celkem = 11 751 255,60 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace proběhne do roku 2024.