CZ021.3205.2112.0507 	Kácov

.0507.03 	Zderadinky

identifikační číslo obce    06162

kód obce    06163

- CZ021.3205.2112.0507.03 	Zderadinky

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Kácov - Zderadinky (394 - 406 m n.m.) leží cca 2,5 km severně od obce Kácov. Obec je odvodňována místní vodotečí do Losinského potoka.

V obci je 15 trvale žijících obyvatel a 10 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalitu vody většina uživatelů nesleduje nebo je nevyhovující.

×××××

Vzhledem k tomu, že dle podkladů jsou soukromé studny v obci dostatečně kapacitní a kvalitativně vyhovující, nepředpokládáme výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Rozvodný vodovodní řad bude v délce 910 m (DN 63).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 4,599 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Zderadinky nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, obsah je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče

×××××

S ohledem na nezvyklý poměr trvale a přechodně bydlících obyvatel uvažujeme s rozdílným řešením likvidace odpadních vod.

Pro trvale bydlící obyvatele navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních  vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Pro rekreanty se uvažuje s výstavbou nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.