CZ021.3210.2121.0897 				Kozojedy

.0897.01 				Kozojedy

identifikační číslo obce    07189

kód obce    07189

CZ021.3210.2121.0897.01 	Kozojedy

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108

PODKLADY

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

Zpracovateli se nepodařilo zajistit podklady od obce potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje  vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“. Proto byly rozvinuty podklady z „Programu rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník“ z roku 1993 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 21.2.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kozojedy se nachází severovýchodně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 17 km. Obcí protéká Vinařický potok. Obec spalá do povodí Ohře.

V obci je 102 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kozojedy je v současné době zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu, který byl budován postupně od roku 1928. Zdrojem pitné vody je vrt o vydatnosti 0,6 l/s. Z vrtu je voda bez úpravy čerpána do vodojemu Kozojedy 300 m3 (cca 360 m n.m.). Z vodojemu Kozojedy je spotřebiště zásobeno gravitačně.

V současné době zdroje nepostačují kapacitně především v letních měsících.

×××××

Systém zásobování obce Kozojedy pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti, pouze bude nutné provést rekonstrukci stávajících řadů. V případě potřeby je nutno zajistit hygienické zabezpečení vody, např. dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je dešťová kanalizace ve správě obce. Splaškové vody jsou shromažďovány v jímkách - obsahy jsou na základě smluv se ZD a soukromníky likvidovány dle platné legislativy.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nové Strašecí.

Změnou je způsob čištění splaškových vod v obci Kozojedy. Odpadní vody budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel zneškodňovány individuálním způsobem. Pro čištění odpadních vod jsou navrženy domovní čistírny odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech budou zasakovány na dotčených pozemcích, případně využity k závlaze zelených ploch přilehlých k odkanalizované nemovitosti.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové cena investice je  2 160 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace bude provedena do roku 2024.