CZ021.3205.2112.0522 	Petrovice II

.0522.02 	Boštice

identifikační číslo obce    12025

kód obce    12028

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě.

- CZ021.3205.2112.0522.02 	Boštice

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu ze dne 15.3.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Petrovice II. - Boštice (448 - 470 m n.m.) leží cca 1,6 km severně od obce Petrovice II. V blízkosti obce se nachází drobný vodní tok Nespeřický potok (IDVT 10274880), který je ve správě státního podniku Lesy ČR. Obec je odvodňována místní vodotečí Nespeřický potok.

V obci je  xxx trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě obce. Zdrojem je obecní studna o vydatnosti 0,5 l/s. Vydatnost zdroje je dostatečná, kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu a NO3.

×××××

Systém zásobení obce Boštice pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Z důvodu zvýšeného obsahu NO3 je třeba pro zdroj vybudovat ochranná pásma a důsledně dodržovat režim v nich stanovený. Vzhledem k současnému vývoji hospodaření na zemědělských pozemcích lze za těchto opatření předpokládat snížení obsahu dusičnanů a zlepšení kvality vody.

Pro odbourání radonu je třeba zařadit odvzdušňovací kolonu.

V případě, že by v budoucnu nebylo možné využívat pro zásobování pitnou vodou místního zdroje, je reálné napojení obce na vodovod Nové Nespeřice. Vzhledem k nízkému počtu zásobených obyvatel je však toto řešení značně investičně nákladné.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a  z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Boštice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

Čištění splaškových vod v obci Petrovice II, m.č. Boštice je realizováno v části obce v domovních čistírnách odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a kal likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do Nespeřického potoka. Délka kanalizace je cca 150 m o profilu DN 400.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.