CZ021.3201.2126	.1143	Smilkov

.1143.02	Kouty

identifikační číslo obce  15095

kód obce    15098

## CZ021.3201.2126.1143.02 	Kouty

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- situace vedení vodovodu

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		538 – 566	m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					Zdebořský potok

Obec Kouty se nachází ve vzdálenosti cca 3 km jižně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž – místní rybník. Obec Smilkov, m.č. Kouty spadá do povodí Vltavy. Na konci obce se nachází drobný vodní tok (IDVT 10251625), který je ve správě státního podniku Lesy ČR.  Místní část se nachází zčásti ve 2. ochranném pásmu vodních zdrojů pramenišť Votice – Kouty stanovených ONV Benešov dne 12.10.1990 pod č. j. Vod. 405/752/A/90.

V obci je 47 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Smilkov.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je studna. Studna má funkci zásobního objemu (vodojemu). Bližší údaje nebyly poskytnuty.

Z VDJ je voda gravitačně vedena přívodním řadem – PVC DN 90, délka 407 m – do armaturní šachty před obec.

O obci je voda rozváděna řady - PVC DN 90, délka 276,5 m.

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje ze zdroje pro město Votice – dovoz bude zasjištěn firmou – COMPAG s.r.o (Votice). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované ČOV Heřmaničky.

Změnou je odkalnalizování obce prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpodních vod. Navrženy jsou certifikované DČOV dle NV č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění do vod povrchových a dle NV 57/2016 Sb. v případě vypouštění do vod podzemních.

Vyčištěná odpadní voda bude natékat do nádrže na vyčištěnou vodu, odtud se bude v letních měsících používat na zálivku. Mimo toto období bude voda zasakována v zasakovacích objektu umístěném za nádržína vyčištěnou vodu, popř. vypouštěna do vod povrchových.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 1 404 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.