CZ021.3201.2126	.1143	Smilkov

.1143.04	Oldřichovec

identifikační číslo obce  15097

kód obce    15098

## CZ021.3201.2126.1143.04	Oldřichovec

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- mapa s orientačním vedením vodovodu

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		646 - 668	m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					pravostranný přítok Smilkovského potoka

Obec Oldřichovec se nachází ve vzdálenosti cca 4 km jižně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci se nachází požární nádrž ( místní jezero) jako zdroj požární vody. Obcí protéká drobný vodní tok (IDVT 10239966), který je ve správě státního podniku Lesy ČR. Obec Smilkov, m.č. Oldřichov spadá do povodí Vltavy. Místní část se nachází zčásti ve 2. ochranném pásmu vodních zdrojů jímacího území Zechov stanoveného Okresním úřadem Benešov dne 19.11.1993 pod č. j. Vod: 235-554/93.

V obci je 18 trvale žijících obyvatel

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Smilkov.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je studna.  Bližší údaje o umístění vodovodu a vydatnosti vrtu nebyly k dispozici.

Surová voda je čerpána do zemního vodojemu  - bez bližší specifikace.

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

V obci se rovněž nacházejí studny individuelního zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci jsou využívány obecní studny - bez bližší specifikace.

V katastru této místní části se nacházejí zdroje pro obec Votice – viz list obce Votice.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti..

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro město Votice – dovoz bude zasjištěn firmou –  COMPAG s.r.o (Votice). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované ČOV Heřmaničky nebo ČOV Votice.

Změnou je odkalnalizování obce prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpodních vod. Navrženy jsou certifikované DČOV dle NV č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění do vod povrchových a dle NV 57/2016 Sb. v případě vypouštění do vod podzemních.

Vyčištěná odpadní voda bude natékat do nádrže na vyčištěnou vodu, odtud se bude v letních měsících používat na zálivku. Mimo toto období bude voda zasakována v zasakovacích objektu umístěném za nádržína vyčištěnou vodu, popř. vypouštěna do vod povrchových.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 1 296 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.