CZ021.3201.2126	.1143	Smilkov

.1143.05	Plachova Lhota

identifikační číslo obce  19825

kód obce    15098

## CZ021.3201.2126.1143.05	Plachova Lhota

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		636 – 642 m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					pravostranný přítok Smilkovského potoka

Obec Plachova Lhota se nachází ve vzdálenosti cca 4 km jižně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž - bez bližší specifikace. Na konci obce se nachází drobný vodní tok (IDVT10274315), který je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. Obec Smilkov, m.č. Plachova Lhota spadá do povodí Vltavy.

V obci je 12 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje ze zdroje pro město Votice – dovoz bude zasjištěn firmou – COMPAG s.r.o (Votice). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované ČOV Heřmaničky nebo ČOV Votice.

Změnou je odkalnalizování obce prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpodních vod. Navrženy jsou certifikované DČOV dle NV č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění do vod povrchových a dle NV 57/2016 Sb. v případě vypouštění do vod podzemních.

Vyčištěná odpadní voda bude natékat do nádrže na vyčištěnou vodu, odtud se bude v letních měsících používat na zálivku. Mimo toto období bude voda zasakována v zasakovacích objektu umístěném za nádrží na vyčištěnou vodu, popř. vypouštěna do vod povrchových.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 756 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.