CZ021.3201.2101	.0020	Krňany

.0020.01	Krňany

identifikační číslo obce  07451

kód obce    07451

## CZ021.3201.2101.0020.01	Krňany

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 22.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE

- výškové umístění území obce		340 – 379 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					pravostranný přítok Krňanského potoka

Obec Krňany se nachází ve vzdálenosti cca 16 km západně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou.

V obci je  205 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studních je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

- Pro Krňany, m.č. Krňany je navržena výstavba nového obecního vodovodu plast d90 o celkové délce cca 1,1 km. V rámci výstavby vodovodu je navrženo vybudování nového zdroje vody se zemním vodojemem, úpravnou vody a automatickou tlakovou stanicí - tyto objekty budou sloužit i pro navrhovaný vodovod v m.č. Třebsín. Dále je navržena obnova stávajícího technicky nevyhovujícího vodovodu.

Výhledově je plánováno napojení na Posázavský skupinový vodovod v obci Hradišťko po roce 2035.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Vodovodní potrubí

PE d90 cca 1100m zpevněná plocha

C = k*tp*C mu = 0,8*1100*4774 = 4 201 tis. Kč

Zemní vodojem, 60 m3

C= k*Cu = 0,8*1744 = 1 395tis. Kč

Automatická tlaková stanice, do 5,0 l/s, do 60 m

C= k*Cu = 0,8*1638 = 1 310 tis. Kč

Úpravna vody, do 3,0 l/s, technologie

C = k*Cu = 0,8*1546 = 1 237 tis. Kč

Vrtaná studna, do 30 m

C = k*tp*Cmu = 0,8*30*23940 = 575 tis. Kč

Výsledná cena: 8 718 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2027.

Odvedení a čištění odpadních vod

Předpokládáme, že v obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod obce Lešany.