CZ021.3205.2112.0536 			Uhlířské Janovice

.0536.02 			Bláto

identifikační číslo obce    17319

kód obce    17321

- CZ021.3205.2112.0536.02 	Bláto

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.5.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část města Uhlířské Janovice - Bláto (398 - 408 m n.m.) leží cca 3 km severozápadně od města Uhlířské Janovice. Obec je odvodňována do místní vodoteče. Obec spadá do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ).

V obci je 36 trvale žijících obyvatel a 24 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita vody nebyla zjištěna.

Z důvodu potřeb řešení současného a výhledového zásobování obyvatel obce pitnou vodou. V lokalitě obce Bláto jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce stanovující limity pro pitnou vodu a část obyvatel musí v sušších obdobích řešit i nedostatek pitné vody.

×××××

Změnou je návrh vodovodní sítě pro obec Bláto. Vodovodní síť je navržena z plastového potrubí PE De 90 mm v délce 868,5 m.

Navrhovaná vodovodní síť bude napojena na skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav - Sázava, vodovodní přivaděč Kutná Hora – Sázava, který je zásobován pitnou vodou z dvoukomorového zemního vodojemu o objemu 300 m3 umístěného poblíž obce Žíšov.

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav. Voda by byla dodávána z přiváděcího řadu Kutná Hora - Sázava.

Veškerá navržená opatření budou vzhledem k vyšším investičním nákladům na výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu realizována po roce 2015.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

polohový koeficient k = 1,0

vodovod 0,8685 km, plastové potrubí, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 4 466 tis. Kč

vodovod = 1,0* 0,8685* 4 466= 3 878,72 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | březen 22 | květen 22 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | únor 23 | březen 23 |
| Vydání stavebního povolení | srpen 22 | leden 23 |
| Veřejná zakázka (pro fyzickou realizaci stavby) | duben 23 | červenec 23 |
| fyzická realizace stavby | leden 24 | duben 24 |

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bláto nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Uhlířské Janovice.