CZ021.3205.2112.0543 		Zbizuby

.0543.04 	Makolusky

identifikační číslo obce    19153

kód obce    19156

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 18. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Zbizuby - Makolusky (442 - 463 m n.m.) leží cca 2 km severně od obce Zbizuby. Obec je odvodňována místní vodotečí do Hubertky.

V obci je 22 trvale žijících obyvatel a 102 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je částečně zásobována z domovních studní, jedná se o cca třetinu obyvatel. Vydatnost studní je kolísavá, kvalitu vody uživatelé nesledují.

Dvě třetiny obyvatel, jedná se o lidi bydlících v bytovce, je zásobováno z vodovodu ZAS a.s. Zbizuby. Zdroj tohoto vodovodu je kapacitně nedostačující, v letních měsících se projevuje nedostatek vody, kvalita vody vyhovuje vyhlášce MZ 376/2000.

×××××

Vzhledem k malému počtu obyvatel dosud nezásobených z vodovodu pro veřejnou potřebu, nepředpokládáme v budoucnosti další rozšiřování vodovodní sítě.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Rozvodný vodovodní řad bude v délce 2 110 m (DN 90- 63).

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní, případně z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 10,664 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Makolusky nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 v délce cca 150 m a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Uhlířské Janovice.

Upřesnění textové části:

Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na ČOV Zbizuby.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Zbizuby ve vlastnictví VHS Vrachlice – Maleč., a.s., nebo na čistíně odpadních vod města Uhlířské Janovice.