CZ021.3210.2121.0912 	Milý

.0912.01 	Milý

identifikační číslo obce    09524

kód obce    09524

CZ021.3210.2121.0912.01 	Milý

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 22.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Milý se nachází severně od města Nové Strašecí, ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká Hřešický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí  346 - 431 m n.m.

V obci je 201 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Milý je v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je ve správě obce. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 125 a přechodně bydlících 105.

Od roku 1996 je obec připojena na vodovod Srbeč. Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

- I.tl.pásmo Milý (346 - 370 m n.m.) je zásobeno gravitačně  z vodojemu Srbeč 2*75 m3 (392/388 m n.m.)

- II.tl.pásmo Milý (370 - 431 m n.m.) je zásobeno  přes ATS, která je umístěna u vodojemu Milý 2*25 m3  (373/371 m n.m.). Do vodojemu Milý je přiváděna voda  gravitačně z vodojemu Srbeč přes vodovodní síť obce Srbeč  a I.tl.pásmo Milý.

×××××

Systém zásobování obce Milý pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku pitné vody v lokalitě je systém zásobování pitné vody z vodovodu Srbeč nedostačující a situaci je nutno řešit zajištěním vlastních zdrojů pitné vody. V lokalitě byl realizován hydrogeologický průzkumný vrt za účelem zajištění dostatečného množství pitné vody pro obyvatelstvo obce a následně bude řešena vhodná technologie úpravy vody. Délka přiváděcího řadu bude cca 0,043 km (nové potrubí HDPE DN40 ze studny do UV).

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 7,77 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2022 (2023).

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace systémem příkopů, struh a propustků.

Na splaškovou neexistuje ani studie ani projekt. Splaškové vody jsou shromažďovány v jímkách. Obsahy jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, Nnavrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních čistíren odpadních vod např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových domovních mikročistíren pro čištění odpadních vod. Po V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány v těchto mikročistírnách.