CZ021.3203.2124.1069	Slaný

.1069.07 	Netovice

identifikační číslo obce  14952

kód obce    14936

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 10.10.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část leží přibližně 2 km jižně od města Slaný v nadmořské výšce 288 - 315 m n.m. Nedaleko obce protéká Knovízský potok.

Místní část je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou.

V obci žije 8 88 trvale bydlících obyvatel a 161 přechodně žijících obyvatel, celkem se jedná o 249 obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část není v současné době zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu . Obyvatelé využívají ke svému zásobení domovní studny.

×××××

V budoucnosti je technicky reálné zásobovat obec z navrhovaného vodojemu Na Těhuli 22500 m3 (325/320 m n.m.) přes ATS Netovice. Toto řešení je však, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, kteří by byli z tohoto vodovodu zásobeni, investičně velmi nákladné. Výstavbu vodovodu proto v budoucnosti nepředpokládáme.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navržená změna:

Investor se napojí na přivaděč patřící DSO VSOSO (Dobrovolné sdružení obcí –Vodohospodářské sdruženi obcí Slánské oblasti) vedoucí z vodojemu Theodor do vodojemu Okrouhlík. Voda povede přívodním potrubí do nového vodojemu 2x 20 m3 (317,82 / 316,33 m n. m.), ze kterého bude voda pomocí nový vodovodních řadů přiváděna do Netovic. Rozvodná vodovodní síť bude provedena z plastových trub PE profilů od DN 80 do DN32. Její celková délka je 2,15 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady budou ve výši 15,37 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena v roce 2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Netovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem přítoků, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Slaný.