CZ021.3205.2112.0543 		Zbizuby

.0543.08 	Vranice

identifikační číslo obce    19155

kód obce    19156

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 18. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Zbizuby - Vranice (390 - 426 m n.m.) leží cca 3 km jihozápadně od obce Zbizuby. Obec je odvodňována místní vodotečí do Podveckého potoka.

V obci je 85 trvale žijících obyvatel a 72 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zhruba z poloviny zásobena z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalitu vody uživatelé nesledují.

Druhá polovina obyvatel je bez povolení napojena na veřejnou studnu, jejíž vydatnost ani kvalita nejsou sledovány.

V obci byl pro živočišnou výrobu ZAS a.s. Zbizuby zřízen vlastní zdroj. Z tohoto zdroje je zároveň zásobeno cca 10 obyvatel.

×××××

Doporučujeme prověřit možnost zásobení i zbývající části obce ze zdroje ZD Zbizuby. Je třeba prověřit kvalitu vody ve zdroji a jeho vydatnost. V návaznosti na to pak bude možné rozšířit zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu  na celou obec.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Rozvodný vodovodní řad bude v délce 1 438 m (DN 90 – 63).

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 7,268 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vranice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 v délce 200 m a částečně, systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kácov.

Upřesnění textové části:

Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na ČOV Zbizuby.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Zbizuby ve vlastnictví VHS Vrachlice – Maleč., a.s., nebo na čistíně odpadních vod města Uhlířské Janovice.