CZ021.3201.2101	.0020	Krňany

.0020.03	Třebsín

identifikační číslo obce  07453

kód obce    07451

## CZ021.3201.2101.0020.03	Třebsín

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		335 – 430 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Sázava – tok s vodárenským odběrem

Obec Třebsín se nachází ve vzdálenosti cca 18 km západně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou.

V obci je  217 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studních je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Pro Krňany, m.č. Třebsín je navržena výstavba obecního vodovodu s napojením na plánovaný vodojem v m.č. Krňany. V rámci výstavby bude vybudován vodovodní přivaděč plast d110 o celkové délce cca 1,8 km a rozvodné řady plast d90 o celkové délce cca 5,0 km. Vodovod bude doplněn o nový zemní vodojem Závist o kapacitě 2x30 m3.

Výhledově je plánováno napojení na Posázavský skupinový vodovod v obci Hradišťko po roce 2035.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

- 1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Vodovodní potrubí

PE d90 cca 5000 m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu=0,8*5000*4774 = 19 096 tis. Kč

PE d110 cca 1800 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8* 1800*5012 = 7 217 tis. Kč

Zemní vodojem, 60 m3

C= k*Cu = 0,8* 1744 = 1 395 tis. Kč

Výsledná cena: 27 708 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2029.

Odvedení a čištění odpadních vod

Předpokládáme, že v obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod obce Lešany.