CZ021.3204.2122	.0998           Stříbrná Skalice

.0998.02      Hradec

identifikační číslo obce  15766

kód obce    15769

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Osada Hradec leží3 km severně od Stříbrné Skalice, v nadmořské výšce 331 – 339 m.n.m.Recipientem je Jevanský potok.Osada má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy.

V obci je 62 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Hradec v současné době nemá  vodovodní síť a obyvatelstvo je zásobováno vodou z domovních studní.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu navrhujeme i do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních, podle požadavků na pitnou vodu určených ve vyhl. č. 376/2000 Sb.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Pro m.č. Hradec (obec Stříbrná Skalice) je navržena výstavba nového vodovodního systému s napojením na stávající vodovod v obci Kostelní Střimelice, respektive na skupinový vodovod Region jih. Vodovod je navržen z plastového potrubí d60-d110 o celkové délce cca 5,1 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 21,43 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2023 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Hradec nemá splaškovou ani dešťovou kanalizaci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy. Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče systémem příkopů,struh a propustků. Jímky: 60 žump.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2015 je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek v kombinaci s výstavbou domovních čistíren odpadních vod.

Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Stříbrná Skalice.