CZ021.3201.2101	.0040	Soběhrdy

.0040.04	Žíňánky

identifikační číslo obce  15154

kód obce    15153

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 28. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.7.2022.

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		306 – 340 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Benešovský potok

Obec Žíňánky se nachází ve vzdálenosti cca 5 km severně  od Benešova. Obec je tvořena  jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou

V obci je  40 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – předpokládáme, že v obci se nenachází vodovod pro veřejnou potřebu.

V obci je vybudovaný veřejný vodovod pouze pro pár domů, a to v severozápadní části obce. Vodovodní potrubí je přivedeno z obce Mrač. Vodovod byl vybudován z důvodu blízkosti Kamenolomu Mrač, který způsobil pokles hladiny podzemní vody ve studních. Je zde situováno sedm rodinných domků, počet připojených domů na vodovod není znám. V ostatních částech obce není veřejný vodovod.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Upřesnění textové části navrhovaného řešení obsahuje popis plánované výstavby nového vodovodního přivaděče DN500 skupinového vodovodu Benešov - Sedlčany z čerpací stanice Podmračí v obci Mrač do vodojemu Šiberna ve městě Benešov. Vodovodní přivaděč nahrazuje stávající přivaděč z oceli DN400, který je již ve špatném stavu zejména z důvodu působení vnitřní koroze. Návrh výstavby nového přivaděče byl zejména vyvolán výstavbou Sedlčanské části skupinového vodovodu a nárůstem počtu připojených obyvatel Benešovské části.

Přivaděč DN500 začíná v čerpací stanici Podmračí napojením potrubí přivaděče na technologický rozvod čerpací stanice. Potrubí prochází obcemi Mrač, Žíňánky a Benešov a končí napojením do stávajícího vodojemu Šiberna. Pro obec Žíňánky nebude zřízena odbočka, protože PRVKUK nepočítá se zásobením obce z SVBS Benešov – Sedlčany.

Návrh nového přivaděče, který nahrazuje stávající je situován vedle stávajícího potrubí nebo do nových pozemků, které vzešly z majetkoprávního projednání.

Veškeré návrhy na objektech vodovodu v obci Žíňánky, které řeší připravovaná dokumentace Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany – výstavba vodovodu, jsou investicí Zájmového sdružení obcí Přivaděč obcí Javorník Benešov. Na provoz vodovodu v obci nebude mít stavba vliv a z hlediska zásobení stávajících obyvatel bude stávající stav zachován.

Vodovodní přivaděč: 		TLT DN500  – 2200 m

Pro SVBS skupinový vodovod Benešov – Sedlčany je zpracována samostatná změna PRVKUK nadobecních systémů vodovodu a kanalizací s výpočtem nákladů stavby.

Navrhovaná změna představuje změnu koncepce hospodaření s pitnou vodou v obci. V současnosti je na veřejný vodovod připojeno pouze pro pár domů, a to v severozápadní části obce v lokalitě Zátiší. Vodovodní potrubí je přivedeno z obce Mrač, Vodovod byl vybudován z důvodu blízkosti Kamenolomu Mrač, který způsobil pokles hladiny podzemní vody ve studních. V ostatních částech obce není veřejný vodovod. Převážná část obce je zásobena individuálně pomocí vlastních zdrojů-kopaných nebo vrtaných studní, které mají v poslední době malou vydatnost a kvalita čerpané vody nesplňuje normu pro pitnou vodu.

Změna spočívá ve výstavbě vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Zíňánky. Vodovod bude zásobován z přiváděcího vodovodního řadu, který zajistí napojení obce Soběhrdy na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Benešov-Sedlčany je ÚV Želivka. Navrhovaný přiváděči řad do obce Soběhrdy umožňuje zásobování pitnou vodou místní části Žínánky. Vodojem Soběhrdy pak bude pro místní část Žíňánky plnit funkci vodojemu za spotřebištěm. Stávající koncepce zásobování pitnou vodou v lokalitě Zátiší bude zachována (připojeno na vodovod obce Mrač).

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice je 1,685 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín dostavby vodovodu v obci Žíňánky se předpokládá v letech 2024 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec přes opakované urgence neposkytla žádné podklady pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – předpokládáme, že v obci se nenachází splašková kanalizace a ČOV. V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou ze 40% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou, v 60% případů jsou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách s následným odtokem do povrchových vod.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, na předpokládané nově budované čistírně odpadních vod v obci Soběhrdy.