CZ021.3201.2126	.1143	Smilkov

.1143.03	Líštěnec

identifikační číslo obce  15096

kód obce    15098

## CZ021.3201.2126.1143.03 	Líštěnec

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		540 – 564	m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					Zdebořský potok

Obec Líštěnec se nachází ve vzdálenosti cca 3 km jižně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

Pracovní příležitosti minimální.

V obci je umístěna požární nádrž (místní rybník). Obcí protéká Zdebořický potok (IDVT 10267491), který je ve správě státního podniku Lesy ČR.

Obec Smilkov, m. č. Líštěnec spadá do povodí Vltavy. Místní část se nachází zčásti

ve 2. ochranném pásmu vodních zdrojů pramenišť Votice – Kouty stanovených ONV Benešov dne 12.10.1990 pod č. j. Vod. 405/752/A/90.

V obci je 26 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro město Votice – dovoz bude zasjištěn firmou –  COMPAG s.r.o (Votice).  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované ČOV Heřmaničky nebo ČOV Votice.

Změnou je odkalnalizování obce prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpodních vod. Navrženy jsou certifikované DČOV dle NV č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění do vod povrchových a dle NV 57/2016 Sb. v případě vypouštění do vod podzemních.

Vyčištěná odpadní voda bude natékat do nádrže na vyčištěnou vodu, odtud se bude v letních měsících používat na zálivku. Mimo toto období bude voda zasakována v zasakovacích objektu umístěném za nádržína vyčištěnou vodu, popř. vypouštěna do vod povrchových.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 648 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.