CZ021.3205.2112.0522 	Petrovice II

.0522.06 	Staré Nespeřice

identifikační číslo obce    12030

kód obce    12028

- CZ021.3205.2112.0522.06 	Staré Nespeřice

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu ze dne 15.3.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Petrovice II. - Staré Nespeřice (465 - 482 m n.m.) leží cca 2 km severně od obce Petrovice II. Obec sousedí na východně se Novými Nespěřicemi. Obec je odvodňována do místní vodoteče - Nespeřický potok.

V obci je  xxx trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je částečně zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož zdrojem je veřejná studna. Vydatnost zdroje je dostatečná, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu, dusitanů a bakteriologického znečištění.

Ostatní obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní. Vydatnost v nich je kolísavá, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu navrhujeme napojení na vodovod v Nových Nespěřicích z důvodu špatné kvality vody v místním zdroji.

Navrhujeme zásobování obce z nově navrhovaného vdj.Nové Nespeřice 2´10 m3 (500/498 m n.m.), kam je čerpána voda z místního zdroje v Nových Nespeřicích.

Vzhledem k nízkému počtu zásobených obyvatel je však toto řešení značně investičně nákladné a bude-li realizováno, tak až po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Staré Nespeřice  nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

Čištění splaškových vod v obci Petrovice II, m.č. Staré Nespeřice je realizováno v části obce v domovních čistírnách odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a kal likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 800, v délce cca 300 m do Nespeřického potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.