CZ021.3201.2101	.0027	Nespeky

0027.01	Nespeky

identifikační číslo obce  10377

kód obce    10377

## CZ021.3201.2101.0027.01	Nespeky235

Změna 2006 je zapsána Modře

Změna 2009 je zapsána Zeleně

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Nespeky – splašková kanalizace, TES, Athos-co, s.r.o. Praha, 05/2003

- Žádost č.j. 03/06/He ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti č.j. 35/06/He ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti ze dne 5.9.2006

- žádost obce Nespeky z 25.6.2009

- žádost obce Nespeky ze dne 22.7.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 20.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE

- výškové umístění území obce		262 – 320 m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					Sázava – významný vodní tok

Obec Nespeky se nachází cca 9 km severozápadně od Benešova. Obec leží na pravém břehu řeky Sázavy s centrální částí při ústí Mokřanského potoka do Sázavy, je tvořena jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Nespeky jsou sídlem trvalého významu s obytnou a významnou rekreační funkcí. Pracovní význam obce je malý, stejně jako význam funkce obslužné. Obec je tvořena třemi sídelními útvary (SÚ) – Nespeky, Městečko a Ledce. Obcí prochází silnice II. tř. Praha – Benešov.

V obci je  530 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno soukromými domovními studnami. Množství vody ve studních je občas nedostatečné, jakost vody není pravidelně sledována – jsou uváděny problémy zhoršení jakosti, např. zákaly související se zhoršenou jakostí vody v Sázavě, lze předpokládat rovněž překračování ukazatelů dusíku, příp. mikrobiolog. znečištění.

V obci nejsou užívány obecní studny.

Stávající stav – doplňuje se :

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 9.8 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 100. Navrhovaný vodovod bude napojen na vodovodní síť obce Poříčí nad Sázavou (zdrojem vody přivaděč Javorník – Benešov – Sedlčany).

Návrh – doplňuje se, změnou je :

Po dokončení Skupinového vodovodu regionu Jih bude obecní vodovod na tento systém napojen.

Změnou je navrhovaný vodovod bude napojen na vodovodní síť obce Pyšely. Přívodní řad PE DN 100 v délce 3,7 km. Zdrojem pitné vody je vrt v obci Pyšely. Je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany.

Pro akumulaci vody bude vybudován zemní VDJ Nespeky (m.č. Nespekly a m.č. Městečko) 2x200 m3, který bude vybudován před obcí na kopci Žebrov (k.ú.Pyšely). Technické parametry přiváděcího řadu do VDJ jsou De 125 v délce cca 3,5 km a zásobní řady z VDJ budou mít dimenze De 110, 125, 140 v celkové délce cca 2 km. Pro spotřebiště místní části Petrovice a Borové Lhoty bude nutné dodat ATS. V úseku VDJ – Borová Lhota je zásobní řad veden do nově navrhované redukční šachty v dimenzi D 125 (SDR 11), kde je navrženo rozbočení do tří větví (tlak.pásem) Borové Lhoty, Městečka a Nespek. Výhledově se předpokládá připojení Borové Lhoty na vodovodní síť obce Nespeky.

Pitná voda bude do vodojemu dopravována vodovodním přivaděčem z obce Pyšely, který bude napojen na SV Javorník – Benešov. Celková délka tohoto vodovodního přivaděče plast D125 je 2,6 km. Část přivaděče délky cca 1,4 km byla již realizována.

Rozváděcí řady pro obec Nespekly z vodojemu jsou navrženy v dimenzích d63-d160 o celkové délce cca 11,3 km. V rámci m.č. Nespeky bude realizováno cca 8,7 km a v rámci m.č. Městečko 2,7 km vodovodu.

Ve výhledu je uvažováno s napojením m.č. Borová Lhota na vodovodní síť obce Nespeky.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Vodovodní přivaděč

Plast d125 cca 1200m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu=0,8*1200*5331=5 118 tis. Kč

Vodovodní potrubí – celkem cca 8 700 m

Plast d160 cca 1400 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*1400*5978 = 6 695 tis. Kč

Plast d110 cca 2500 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*2500*5054 = 10 108 tis. Kč

Plast d90 cca 3900 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*3900*4466 = 13 934 tis. Kč

Plast d63 cca 900 m  - zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*900*3682 =2 651 tis. Kč

Vodojem zemní 2*200 m3

C=k*Cu=0,8*7427=5 942 tis. Kč

Celková cena investice je 44 448 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace, která odkanalizovavá odvádí dešťové vody v centrální části obce. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou rovněž užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v bezotokových jímkách a odváženy na ČOV Poříčí nad Sázavou, na ČOV Čerčany a ČOV Pyšely k jejich likvidaci. a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou (90% případů trvale žijících obyvatel a 100% případů přechodně bydlících obyvatel). Některé nemovitosti v obci jsou vybaveny domovními čistírnami odpadních vod. Celkem je v celé obci Nespekly cca 70 DČOV. (10% případů trvale žijících obyvatel). Odpady a přepady z těchto zařízení jsou vyústěny do okolního terénu nebo do nejbližšího recipientu (Sázava, Mokřanský potok).

Dle způsobu likvidace vyčištěných vod:

6 ks – svod do dešťové kanalizace

5 ks – svod do Mokřanského potoka

3 ks - svod do Řeky Sázavy

1 ks – vsak v podzemním tělěse a zálivka

ostatní – zálivka ve vegetačním období.

Vybudování splaškové kanalizace s vyhovujícím způsobem likvidace odpadních vod je pro sanaci dnešní zástavby a výstavbu dalších rodinných domů nezbytným předpokladem dalšího rozvoje obce.

×××××

V obci bude vybudována tlaková, splašková kanalizace, která bude odvádět OV do nově vybudované ČOV Poříčí nad Sázavou (viz. list obce Příčí nad Sázavou).

Splašková tlaková kanalizace bude skupinová – společná pro obec Nespeky a místní část Městečko - v celkové délce cca 16 km. Vybudována bude z plastových kanalizačních trub profilu DN 63 - 110.

Celková délka kanalizačních řadů pro obec Nespeky je 11354 m, plast, DN 63-110. Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

V obci není požární nádrž, jako zdroj požární vody může sloužit řeka Sázava.

Obec Nespeky bude, dle návrhu odvedení a čištění odpadních vod, tvořit s obcí Poříčí n/S. aglomeraci, tj. kanalizační systém s více než 2000 EO.

Pro obec Nespekly (m.č. Nespekly a m.č. Městečko) je navržena výstavba oddílné splaškové tlakové kanalizace plast d63 až d125 v celkové délce cca 16,3 km. Odpadní vody budou čištěny na nové ČOV Nespekly s kapacitou 2540 EO, která bude umístěna na pozemku 2695/1 k.ú. Nespekly s vypouštěním do vodního toku Sázava. Tlaková kanalizace bude doplněna o 878 DČS.

V rámci místní části Nespeky bude vybudováno 9,7 km kanalizace a 797 DČS. V rámci místní části Městečko bude vybudováno 6,6 km kanalizace, 81 DČS a ČOV s kapacitou 2540 EO.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Kanalizační potrubí tlakové – celkem cca 9 700 m

Plast d 125 cca 1100m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu = 0,8*1100*5133=4 517 tis. Kč

Plast d90 cca 1400m zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu=0,8*1400*4524=5 067 tis. Kč

Plast d75 cca 7200 m zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu=0,8*3900*3915=12 215 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice, cca 797 ks

C=k*Cu=0,8*797*48000=30 605 tis. Kč

Celková cena investice – 52 404 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpoklad fyzické realizace stavby je do roku 2029.