PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

prosinec 2022

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 90/4

Praha 5

150 00

www.vrv.cz

Projekt: 	Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje

Objednatel: 	Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: 	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Hlavní řešitel: 	Ing. Lukáš Vlček

Kontrola: 		Ing Martin Tomek

Ing. Pavel Menhard

Datum: 		říjen 2022

Vypracováno ve spolupráci s:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Obsah

1.	Titulní list	6

1.1	Orgány pro sucho a jejich sídlo	6

1.1.1	V období, kdy není vyhlášen stav nedostatku vody	6

1.1.2	V období, kdy je vyhlášen stav nedostatku vody	6

1.2	Zpracovatel plánu pro sucho	6

1.2.1	Datum zpracování	6

1.2.2	Aktualizace	6

1.2.3	Schválení souladu věcné a grafické části plánu s plánem pro sucho pro území České republiky	6

2	Úvodní část	7

2.1	Pravidla pro aktualizace	7

2.2	Použité symboly a zkratky	7

2.3	Seznam použitých podkladů	8

2.4	Seznam relevantních právních předpisů a technických norem	8

2.5	Použité termíny a základní pojmy	9

2.5.1	Sucho	9

2.5.2	Stav nedostatku vody	9

2.5.3	Komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody	9

2.5.4	Účastníci zvládání sucha stavu nedostatku vody	9

2.5.5	Uživatel	9

2.5.6	Odběratel	9

2.5.7	Odběr	9

2.5.8	Vodní zdroj (zdroj)	9

2.5.9	Záložní vodní zdroj	10

2.5.10	Sdílený vodní zdroj	10

2.5.11	Náhradní zásobování pitnou vodou	10

2.5.12	Místní směrodatný limit	10

2.5.13	Nebezpečí vzniku stavu nedostatku vody	10

2.5.14	Významné dopady nedostatku vody	10

3	Základní část	11

3.1	Popis zdrojové části zásobování vodou	11

3.1.1	Soustava Střední Čechy	13

3.1.2	Distribuce vody ve vodárenské soustavě Střední Čechy	13

3.1.3	Skupinové vodovody zásobované odběrem ze štolového přivaděče	21

3.1.4	Skupinové vodovody zásobované z rozvodné sítě Prahy	23

3.1.5	Skupinové vodovody zásobované z ÚV Káraný	25

3.1.6	SV Kladno Mělník	25

3.1.7	SV Slaný	27

3.1.8	SV Rakovník	27

3.1.9	SV Mšeno	28

3.1.10	SV Liběchov	29

3.1.11	SV Bezvel	30

3.1.12	SV Niměřice-Katusice	31

3.1.13	SV Březovice – Libovice	31

3.1.14	SV Bělá pod Bezdězem	32

3.1.15	SV Mladá Boleslav	33

3.1.16	SV Mnichovo Hradiště	34

3.1.17	SV Poděbrady – Městec Králové – Nymburk - Chotuc	35

3.1.18	SV Kolín	36

3.1.19	SV JEKOZ	37

3.1.20	SV Kutná Hora-Čáslav-Sázava	37

3.1.21	SV Písty – Sadská	38

3.1.22	SV Milovice	39

3.1.23	SV Benátky nad Jizerou	40

3.1.24	SV Benátecká Vrutice - Stará Lysá	41

3.1.25	SV Příbram	41

3.1.26	SV Dobříš - Stará Huť	42

3.2	Významné odběry s jiným než vodárenským využitím	43

3.3	Přehled a využití vodních zdrojů	45

3.3.1	VN_001 vodní nádrž Pilská	45

3.3.2	VN_002 vodní nádrž Obecnice	48

3.3.3	VN_003 vodní nádrž Klíčava	51

3.3.4	VN_004 vodní nádrž Vrchlice	54

3.3.5	VN_005 vodní nádrž Švihov	58

3.3.6	STK_001 jímací území Mělnická Vrutice	61

3.3.7	STK_002 jímací území Káraný	66

3.3.8	STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem	72

3.3.9	STK_004 jímací území Liběchovka	74

3.3.10	STK_005 Jímací území Rakovnický potok	78

3.3.11	STK_006 Jímací území Tři Dvory	81

3.3.12	STK_007 Jímací území Sadská	85

3.3.13	STK_008 Jímací území Kluk	90

3.3.14	STK_009 Jímací území Choťánky	92

3.3.15	STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády	94

3.3.16	BER_0820 Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka	103

3.3.17	DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe	107

3.3.18	HSL_1320_1340 Labe od toku Doubrava po tok Cidlina	113

3.3.19	HSL_1680 ČZU Labe od toku Mrlina po tok Jizera	120

3.3.20	HSL_2040 Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	126

3.3.21	HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava	132

3.3.22	OHL_0030 Labe od toku Vltava po tok Ohře	140

4	Operativní část	146

4.1	Seznam účastníků zvládání sucha	146

4.1.1	Komise pro sucho	146

4.1.2	Ostatní účastníci zvládání sucha	147

4.2	Popis přenosu informací	150

4.2.1	Předání informace o dosažení MSL	150

4.3	Kompetence účastníků zvládání sucha a stavu nedostatku vody	152

4.3.1	Ministerstvo životního prostředí ČR	152

4.3.2	Ministerstvo zemědělství ČR	153

4.3.3	Komise pro sucho	153

4.3.4	Krajský úřad	154

4.3.5	Obecní úřad ORP	155

4.3.6	ČHMÚ	156

4.3.7	Správci povodí a vodních toků, vlastníci vodních děl	156

4.3.8	Vlastníci vodovodů pro veřejnou potřebu	156

4.4	Návaznost na krizové řízení	157

5	Tabulková část	158

6	Grafická část	159

# Titulní list

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje

## Orgány pro sucho a jejich sídlo

### V období, kdy není vyhlášen stav nedostatku vody

Krajský Úřad Středočeského kraje

### V období, kdy je vyhlášen stav nedostatku vody

Komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje

Sídlo orgánu:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

V případě potřeby může být jednání komise svoláno do jiného místa

## Zpracovatel plánu pro sucho

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 90/4

150 00 Praha 58

Ing. Lukáš Vlček, tel 724 759 725, vlcek@vrv.cz

### Datum zpracování

prosinec 2022

### Aktualizace

První zpracování plánu

### Schválení souladu věcné a grafické části plánu s plánem pro sucho pro území České republiky

Plán pro zvládání sucha stavu nedostatku vody ČR bude zpracován v roce 2023, po jeho schválení bude schválen soulad s plány krajskými.

Kód správního obvodu: 	CZ020

Informativní počet obyvatel k 31.12. 2021 1 386 824

ORP na správním území:

Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.

# Úvodní část

## Pravidla pro aktualizace

Aktualizace plánu pro sucho se provádí minimálně jednou za 4 roky. Při pravidelné aktualizaci se provádí ověření platnosti všech údajů plánu. Údaje o personálním obsazení, telefonním a emailovém spojení se provádí bezodkladně po jejich změně.

Aktualizace při výrazných změnách, vždy se provádí aktualizace po proběhlé epizodě sucha, při které byl vyhlášen stav nedostatku vody nebo podstatná změna v systému hospodaření a zásobování vodou. Po odeznění významných epizod sucha, při kterých došlo k vyhlášení stavu nedostatku vody, se provádí vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a navrhují jejich případné úpravy, které se zohlední v příslušných částech plánu.

## Použité symboly a zkratky

AOPK 	 agentura ochrany přírody a krajiny

CHKO 	 chráněná krajinná oblast

ČHMÚ 	 Český hydrometeorologický ústav

CHOPAV 	 chráněné oblasti přirozené akumulace vod

ČOV 	 čistírna odpadních vod

EVL 	 EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

HGR 	 hydrogeologický rajón

ICME 	 identifikační číslo majetkové evidence

Č. VHB 	 číslo VH bilance

ICPE 	 identifikační číslo provozní evidence

KÚ 	krajský úřad

MQ 	 minimální průtok

MSL 	 místní směrodatný limit

MVE 	 malá vodní elektrárna

MZCHU 	 MALOPLOŠNÉ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

MZP 	 minimální zůstatkový průtok

OPVZ 	 ochranné pásmo vodního zdroje

ORP 	Obec s rozšířenou působností

OÚORP 	 obecní úřad obce s rozšířenou působností

PP 	 podnik povodí

PRVK 	 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

RM 	 skutečný roční odběr

RS 	 regulační stupeň

SV 	 skupinový vodovod

ÚV 	 úpravna vody

VD 	 vodní dílo

VDJ 	 vodojem

VH bilance 	 vodohospodářská bilance

VH dispečink 	 vodohospodářský dispečink

VH řešení 	 vodohospodářské řešení

VN 	 vodní nádrž

VUME 	 vybrané údaje majetkové evidence

VUPE 	 vybrané údaje provozní evidence

## Seznam použitých podkladů

Tabulky odběrů a vypouštění povrchových a podzemních vod zpracované podle vyhlášky č. 431/2001 Sb.,, jako průměrné odběry z období 2018 až 2020

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (vedoucí společník), Sweco Hydroprojekt a.s., D-PLUS projektová a inženýrská a.s., 2021

Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území středočeského kraje, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 2016

Hydrologické profily vybraných vrtů z databáze vrtné prozkoumanosti spravované Českou geologickou službou

Manipulační řády a VH řešení vybraných vodních nádrží

Průměrné denní průtoky vybraných limnigrafických stanic provozovaných ČHMÚ za dostupnou měřenou historii

Hladiny v monitorovaných profilech podzemních vod spravovaných ČHMU

## Seznam relevantních právních předpisů a technických norem

Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zejména hlava X vodního zákona

Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vyhláška č. 431/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

Vyhláška č. 5/2011 Sb., Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

ČSN EN 15975-1+A1 Zabezpečení dodávky pitné vody — Pravidla pro management rizik a krizové řízení — Část 1: Krizové řízení

ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží

## Použité termíny a základní pojmy

### Sucho

Suchem se rozumí hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod.

### Stav nedostatku vody

Stavem nedostatku vody se rozumí vyhlášený dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření.

### Komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen komise pro sucho) je orgánem s rozhodovací pravomocí pro vydávání opatření podle plánu pro sucho při stavu nedostatku vody.

### Účastníci zvládání sucha stavu nedostatku vody

Účastníky zvládání sucha a stavu nedostatku vody se pro potřeby plánu pro sucho rozumí ti, kteří

mají dle vodního zákona povinnosti vztahující se ke zvládání sucha a nedostatku vody. Jsou to zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, komise pro sucho, Krajský úřad, krajské úřady sousedních krajů, obecní úřady ORP, ČHMÚ, správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci a provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu, krajská hygienická stanice.

Kompetence a úkoly pro jednotlivé účastníky definuje vodní zákon 254/2001 Sb., V díle 5 hlavy X.

### Uživatel

Uživatelem vody je ten, kdo odebírá povrchové nebo podzemní vody či vypouští odpadní nebo důlní vody nebo akumuluje povrchovou vodu v množství, na které se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci podle §22 odstavce 2 vodního zákona.

### Odběratel

Odběratelem vody je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci (úplná definice je uvedena v zákoně o vodovodech a kanalizacích2).

### Odběr

Odběrem se pro účely plánu sucha rozumí odběr povrchové nebo podzemní vody evidovaný v souladu s ohlašovací povinností pro vodní bilanci podle §22 odstavce 2 vodního zákona.

### Vodní zdroj (zdroj)

Pro účel plánu sucha se za zdroj pokládá zejména přírodní zdroj surové vody, může jít o vodní nádrž, povodí vodní nádrže, vodní útvar, jímací území, prameniště nebo celý hydrogeologický rajon. Přitom platí, že zdroj může být společný pro více odběrů.

### Záložní vodní zdroj

Záložním vodním zdrojem se pro účely plánu pro sucho rozumí vodní zdroj, ke kterému existuje povolení k nakládání s vodami, ale nakládání je realizováno pouze mimořádně v době, kdy je potřeba doplnit nebo zastoupit funkci jiného běžně využívaného vodního zdroje.

### Sdílený vodní zdroj

Sdíleným vodním zdrojem se pro účely plánu pro sucho rozumí vodní zdroj, který je využíván pro uspokojování požadavků více uživatelů vody, kteří se svým nakládáním přímo vzájemně ovlivňují. (např. vodní dílo, ze kterého je realizováno více nakládání s vodami, nakládání s povrchovými vodami realizovaná blízko sebe na vodním toku bez významného vlivu přítoku z mezipovodí, jímací území, kde realizuje svá nakládání více subjektů atd.)

### Náhradní zásobování pitnou vodou

Náhradním zásobováním pitnou vodou se rozumí zajištění dodávky pitné vody jiným než běžným způsobem, který nemusí plně nahrazovat a pokrývat kapacitu běžného zásobování pitnou vodou, na nezbytně nutnou dobu, než budou odstraněny závady, a to materiálními a věcnými prostředky, personálním zabezpečením provozovatelů vodovodů na území kraje (podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o vodovodech a kanalizacích2).

### Místní směrodatný limit

Místními směrodatnými limity (MSL) se rozumí mezní stavy vybraných parametrů signalizující ohrožení schopnosti vodního zdroje plnit požadavky na vodu uživatelů vody významných pro dané území. Místní směrodatné limity identifikuje zpracovatel plánu ve spolupráci s členy komise pro sucho, uživateli vody významnými pro dané území, případně dalšími organizacemi, v rámci pořizování nebo aktualizace plánu pro sucho.

### Nebezpečí vzniku stavu nedostatku vody

Nebezpečí vzniku stavu nedostatku vody nastává zejména pokud:

- byla předpovědní službou pro sucho vydána informace o nebezpečí vzniku sucha pro území kraje nebo jeho část

- byly dosaženy místní směrodatné limity vodních zdrojů, které zajišťují požadavky na vodu významných uživatelů vody (informaci poskytuje provozovatel monitoringu, nebo prostřednictvím aplikace HAMR).

### Významné dopady nedostatku vody

- Mezi významné dopady nedostatku vody patří především:

- nedostatečné množství nebo jakost vody pro úpravu na pitnou vodu,

- nedostatečné množství nebo jakost vody pro zemědělskou a průmyslovou výrobu,

- ohrožení množství a jakosti povrchové a podzemní vody,

- ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

# Základní část

Základní část je hlavním informační báze plánu sucha. Slouží komisi pro sucho jako soubor základních podkladů. Sestává ze dvou hlavních kapitol. Nejprve jsou představeny skupinové vodovody z pohledu zásobování vodou. Zde je obsažena vazba mezi skupinovým vodovodem, klíčovou úpravnou a vodními zdroji. Následně je popsána distribuce vody ve skupinovém vodovodů podle kategorií významnosti. Každý níže popsaný skupinový vodovod odkazuje na schéma v grafické části plánu sucha.

Druhá hlavní část je rozbor významných vodních zdrojů, zde jsou představeny základní charakteristiky zdroje, možnosti sledování vodního stavu nebo stavu sucha. Z dostupných dat jsou analyzovány historické suché epizody. Podstatná část popisu každého zdroje je věnována bilančnímu posouzení odběrů a vypouštění jak ve vlastním území vodního zdroje, tak v širších souvislostech přispívající oblasti nebo převodů mimo zdrojovou oblast. Na základě těchto dat jsou následně vyhodnoceny míry ovlivnění sousedních krajů, sousedních zdrojů nebo ochrany přírody.

Kapitoly jsou vzájemně propojené odkazy, tedy v popisu zdrojové části zásobování vodou najdeme pod označením vodního zdroje odkaz do kapitoly přehled a využití vodních zdrojů.

V popisu jednotlivých vodních zdrojů najdeme odkazy na karty MSL, a také na karty významných užívání, ve kterých jsou popsána doporučení účastníkům zvládání sucha ve vazbě na zdroj, MSL a další závěry základní části.

## Popisné údaje a charakteristiky území

Charakteristiky Středočeského kraje zdroj ČSÚ:

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Svou velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Je vyspělou průmyslově zemědělskou oblastí. Jeho bohatý historický vývoj je úzce spjat s vývojem hlavního města Prahy, se kterým fakticky tvoří jeden nedílný geografický i ekonomický celek. Kraj sousedí se všemi českými kraji kromě Karlovarského, ale nesousedí s žádným z „nových“ krajů moravských.

Středočeský kraj leží v centrální části České kotliny. Jeho reliéf je poměrně málo členitý. Sever a východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny. Nejvyšším bodem území je jihozápadně od Prahy vrchol brdských hřebenů Tok (864 m n.m.). Nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n.m.), které opouští území kraje v jeho severní části v okrese Mělník.

Na spraších a naplaveninách v rovinatém území České tabule se vyvinuly živinami bohaté půdy. Přispělo k tomu teplé podnebí, proto má např. zemědělství severní a východní části příznivější podmínky než v jiných oblastech Středočeského kraje. Celkově je podnebí na většině území příznivé, ale západní část částečně i severní část má pro zemědělství málo srážek. Důvodem je dešťový stín Krušných hor. Nejteplejší podnebí je v Polabí a dolním Povltaví.

Zemědělská půda zaujímá téměř 61 % celkové rozlohy kraje, což staví Středočeský kraj na první místo mezi všemi kraji. V celé níže položené části území se ve velkém rozsahu vyskytují úrodné černozemě i půdy humusokarbonátové a hnědozemě, ve výše položených oblastech kraje převládají kambizemě (hnědé lesní půdy). Ve Středočeské vrchovině a Českomoravské vrchovině pak převažují hlinitopísčité půdy.

Celkem 28 % rozlohy kraje pokrývají lesy. Nižší zalesněnost má pouze Praha. Dlouhé osídlení a historicky intenzivní hospodářské využívání půdy se projevilo v odlesnění poměrně velké části území na severu kraje, naopak v jižní části kraje je lesní bohatství poměrně značné, a to zejména na Dobříšsku, Rožmitálsku a v Posázaví.

Značný hospodářský význam má i hustá vodní síť. Labe i Vltava přitékají do středních Čech již jako velké řeky a představují nejen vodní cestu, ale i významný energetický potenciál, a jsou zdroji vody pro její další užití. Labsko – vltavská vodní cesta, jejíž přibližně tři čtvrtiny se nacházejí na území kraje, je jedinou vodní cestou v České republice pro mezinárodní přepravu.

Nejvýznamnějším vodním tokem je Vltava, jejíž vody jsou využity jako energetický zdroj v celé soustavě přehrad. V menší míře je Vltava využívána i jako vodní zdroj a vodní dopraví cesta. Pro zásobování vodou slouží ve větší míře i Želivka a Jizera. Labe je zejména v severní části kraje využíváno jako vodní cesta a v menší míře i jako zdroj užitkové vody pro různé účely. Berounka a Sázava jsou využívány zejména jako rekreační vodní toky.

Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí.

Obrázek 3.1-1 Geografická mapa Středočeského kraje, zdroj ČSÚ

### Klimatické hydrologické a hydrogeologické poměry

Středočeský kraj patří do klimatické oblasti mírně teplé, v nižších polohách velkých řek teplé, Polabí pak patří do oblasti velmi teplé. Oblast okolo dolní Jizery, nebo Rakovnického potoka pak do oblasti na srážky chudé.

Obrázek 3.1-2 Klimatické oblasti ČR, zdroj VUKOZ, v.v.i.

Páteřní vodní tok je řeka Vltava s významnými přítoky Sázavou, Berounkou. Celé povodí dolní Vltavy je významně hydrologicky ovlivněno provozem Vltavské kaskády. Vodní toky v okolí aglomerace Prahy se vyznačuji vysokým podílem zpevněných ploch v povodí a výrazně zrychleným odtokem. Střední a dolní Labe je významnou vodní cestou a k zajištění plavebních hladin je využívána kaskáda vodních děl.

### Demografické, socioekonomické a environmentální charakteristiky

Zdroj ČSÚ:

Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. Rozlohou je největší okres Příbram (14,3 % rozlohy (kraje), nejmenším okresem je Praha-západ (5,3 % rozlohy kraje). K 1. 1. 2003, kdy nabyla platnosti reforma státní správy, byly zrušeny okresní úřady, ne však okresy jako územní jednotky. Současně byly ustaveny územní obvody pověřených obcí II. stupně a správní obvody obcí s rozšířenou působností III. stupně. Ve Středočeském kraji se nachází 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, svou velikostí velice rozdílných. Rozlohou největší je obvod Rakovník (8,2 % rozlohy kraje), nejmenší obvod Neratovice (1 %).

V roce 2020 bylo na území kraje 1 144 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okresech Mladá Boleslav a Příbram (po 120 obcích) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (69 obcí). U správních obvodů s rozšířenou působností dominuje obvod Mladá Boleslav, do kterého spadá 98 obcí, naopak správní obvod Lysá nad Labem je tvořen pouze 9 obcemi. Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 021 obcí), ve kterých žije 40,1 % obyvatel. Statut města je přidělen 84 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou navíc statutárními městy. Podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel kraje činil 51,4 % a byl nejnižší v celé České republice. Mezi pět největších měst v kraji patří Kladno, Mladá Boleslav, Kolín, Příbram a Kutná Hora. Středočeský kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze.

K 31. 12. 2020 měl Středočeský kraj 1 397 997 obyvatel a byl nejlidnatějším regionem České republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl okres Praha-východ (188 939 obyvatel), přes 100 tisíc obyvatel žilo také v okrese Kladno, Praha-západ, Mladá Boleslav, Příbram, Mělník a Kolín. Naopak populačně nejmenším byl okres Rakovník s 55 737 obyvateli. Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ a Praha-východ, ve kterých dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění byla v okresech Rakovník a Benešov, kde nedosahovala 70 obyvatel na km2.

## Popis zdrojové části zásobování vodou

Většina obyvatel středočeského kraje je zásobována pitnou vodou ze skupinových vodovodů, podíl obyvatel připojených k nějaké formě skupinového vodovodu ku obyvatelům mimo SV je přibližně 75 ku 25. Nejvýznamnější skupinové vodovody v kraji jsou SV Kladno Mělník, SV Mladá Boleslav, SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice, SV Kutná Hora Čáslav-Sázava, SV Nymburk-Poděbrady-Městec Králové, SV Příbram, SV Kolín a další. Celkem je ve Středočeském kraji evidováno 51 veřejných vodovodů, které lze charakterizovat jako skupinové.

Výrazně vyšší propojenost na skupinové vodovody má oblast severní části území kraje, snad s výjimkou ORP Rakovník. Jižní část přibližně definovatelná v ORP Sedlčany, Votice, Benešov, Vlašim, Kutná Hora obsahuje ve větší míře části obcí nepřipojené na skupinové vodovody, nebo zásobované z lokálních vodovodů závislých na lokálních zdrojích surové vody.

Nejvýznamnější vodní zdroje pro středočeský kraj jsou vodní nádrž Želivka, jímací území Káraný, jímací území Mělnická Vrutice a další. Popis zásobování skupinových vodovodů z hlediska vodních zdrojů je předmětem následující kapitoly, která nejprve představuje schematizaci skupinových vodovodů a následně vytíženost vodních zdrojů.

Informace o počtu zásobených obyvatel v jednotlivých spotřebištích skupinových vodovodů je uvedena v přílohové tabulce. Tato tabulka může být využita mimo jiné k přehledu potřeb nouzového zásobování, za předpokladu zajištění 15 l na osobu a den. Zdroj dat pro tuto tabulku byl projekt Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území středočeského kraje v rámci pražské metropolitní oblasti. Mimo metropolitní oblast byla informace o počtu zásobovaných obyvatel ve spotřebištích zjištěna z provozní evidence vodovodů.

### Vodárenské soustavy

Ve středočeském kraji jsou vymezené dvě vodárenské soustavy:

Vodárenská soustava Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník

Vodárenská soustava Střední Čechy

### Vodohospodářské soustavy

Ve středočeském kraji je vymezena jedna vodohospodářská soustava:

Vltavská kaskáda

Obrázek 3.2-1 Přehledná situace zásobování skupinovými vodovody

### Soustava Střední Čechy

soustava Střední Čechy je zásobována vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Želivka (ICME 2125-649287-26496224-2/1) provozovatelem je Želivská provozní a.s, Vodárna Káraný - klasické zdroje (ICME 2103-708020-00064581-2/1) kde jsou provozovatelem Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Vodárna Káraný - Umělá infiltrace (ICME 2103-708020-26496402-2/1) Vodárna Káraný, a.s.

Primární spotřebiště pro vodu vyrobenou v ÚV Želivka je Hlavní město Praha, do kterého je přiváděna štolovým přivaděčem. Na trase přivaděče je několik předávacích míst, kterými dochází k distribuci vody do dalších skupinových vodovodů jižně od Prahy.

Tímto způsobem tedy odbočkou ze štolového přivaděče anebo přímo z ÚV Želivka jsou zásobovány skupinové vodovody:

SV Želivka (VHS Vrchlice Maleč), Přivaděč Štěpánka (VHS Benešov), Divišov, SV Benešov Sedlčany (VHS Benešov), SV Region JIH, SV Kamenicko (VHS Benešov), Vodovod Čakov, Vodovod Chotýšany, Vodovod Kunice, Vodovod Struhařov, Vodovod Stříbrná Skalice, Hradové Střímelice, Vodovod Teplýšovice, Vodovod Velké Popovice, Vodovod Zlenice

Další předávací místa jsou v okrajových částech Prahy. Zde dochází k předání/převzetí vody pro zásobování SV nikoliv ze štolového přivaděče, ale z vodovodní sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Aktuální poměr zjištěný u provozovatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s. odpovídá ÚV Želivka 63 %, Vodárna káraný Klasické zdroje 15 %, Vodárna Káraný – Umělá infiltrace 10 %, ÚV Podolí 12 %. S ohledem na komplikovanost distribuční sítě a stav informačních podkladů se pro potřeby plánu sucha bude držet tento předpoklad, tedy že vstupem do sítě Pražských vodovodů a kanalizací dochází ke smíšení zdrojů Želivka, Káraný a Podolí v poměru 63/15/10/12 a není-li uvedeno jinak jsou předávací místa z PVK uvažována v tomto poměru zdrojů. Voda předaná za sítě Pražských vodovodů a kanalizací zásobuje:

skupinové vodovody Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice, SV Mníšek pod Brdy, SV Rohožník-Škvorec-Břežany II., Vodovod Říčany, SV Jesenice, Osnice, SV Dolní Břežany, SV Ohrobec - Vrané n.VL. - Březová-Oleško, SV Drahelčice - Rudná - Chýně - Nučice.

Roční odběr z vodní nádrže Švihov pro ÚV Želivka činí 90 013 tis.m3/rok.

Primární spotřebiště pro vodu vyrobenou vodárnou Káraný (umělá infiltrace i klasické zdroje) je Hlavní město Praha. Mimo to je voda předávána k zásobování skupinových vodovodů SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady a Vodovod Úvaly - Jirny – Horoušánky. Celkem je v úpravně vody Káraný (klasické zdroje i umělá infiltrace) odebráno 31 029 tis.m3/rok.

### Distribuce vody ve vodárenské soustavě Střední Čechy

Distribuce vody v systému vodárenské soustavy Střední Čechy byly stanovena na základě následujících podkladů:

- Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti část A Příloha 10 výpočet potřeby vody souhrny dle SV – zpracoval VRV, a.s., SWECO Hydroprojekt, a.s., D Plus projektová a inženýrská, a.s., objednatel Středočeský kraj, rok 2021

data byla využita pro stanovení distribuce z ÚV Želivka prostřednictvím štolového přivaděče

- Strategie a modelové posouzení mimopražských odběrů 2030, 2050, Předpokládaný vývoj potřeby vody v předávacích místech mimopražských odběrů, zpracovatel – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., objednatel Pražská vodohospodářská společnost, a.s., 2021

data byla využita pro stanovení distribuce z rozvodné sítě Prahy a z ÚV Káraný

- Doplňkově bylo využito dat z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven (rok 2019)

Přibližně 95 % vody vyrobené v ÚV Želivka je distribuováno štolovým přivaděčem do rozvodné sítě Hlavního města Prahy.

Obrázek 3.2-2 distribuce vody vyrobené v ÚV Želivka [tis.m3/rok, %]

K předávání vody ze štolového přivaděče dochází na několika místech, objem vody předané do těchto vodovodů není oproti objemu předanému rozvodné síti Prahy nijak významný. Je ovšem dobré uvést, že v této oblasti aktuálně probíhá realizace několika skupinových vodovodů, pro které bude zdrojem rovněž voda z ÚV Želivka, zmíníme například projekt přivaděče podél plánovaná dálnice D3.

Nejvýznamnější odběry ze štolového přivaděče jsou pro SV Benešov-Sedlčany (1625 tis m3/rok), SV Region JIH (951.8 tis m3/rok), nebo Přivaděč Štěpánka (808.9 tis m3/rok). Tyto 3 odběry tvoří přibližně 3.9 % vyrobené vody v ÚV Želivka. V případě SV Benešov - Sedlčany nejde o jeden systém, ale o přiváděcí řad, ze kterého dochází k dalším odběrům pro menší připojené veřejné vodovody.

Obrázek 3.2-3 Distribuce vody vyrobené v ÚV Želivka, předané vodovodům z trasy štolového přivaděče

Z vody vyrobené v ÚV Káraný (klasické zdroje i umělá infiltrace) je 96 % použito k zásobování rozvodné sítě Prahy.

Obrázek 3.2-4distribuce vody z ÚV Káraný (klasické zdroje i umělá infiltrace) [tis.m3/rok, %]

K předání vody z ÚV Káraný ostatním veřejným vodovodům dochází na 11 předávacích místech. Nejvýznamnější jsou odběry pro Vodovod Čelákovice, Nehvizdy (853.2 tis.m3/rok), Brandýs nad Labem, Zápy (501.7 tis.m3/rok), nebo SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady (140.1 tis.m3/rok). Tyto 3 odběry dohromady představují 4.6% vyrobené vody z ÚV Káraný.

Obrázek 3.2-5 distribuce vody z ÚV Káraný (klasické zdroje i umělá infiltrace) mimo rozvodnou síť Hl. města prahy

Z výše uvedených grafů a popisu vyplývá, že spotřeba vody v rozvodné síti Prahy významně převyšuje ostatní odběry zásobované Středočeskou vodárenskou soustavou. K tomu je potřeba dodat, že v rámci rozvodné sítě Prahy dochází k předávání vody do skupinových vodovodů k této síti přiléhajících. Podíl vody předané ku vlastní spotřebě v hlavním městě je přibližně 90/10.

Obrázek 3.2-6 distribuce vody z rozvodné sítě hlavního města prahy [tis.m3/rok, %]

Z vodovodů zásobovaných vodou převzatou z rozvodné sítě Prahy jsou nejvýznamnější SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice (3 418 tis.m3/rok), který významně převyšuje ostatní vodovody, SV Kladno Mělník (1 328 tis.m3/rok), nebo Posázavský skupinový vodovod (946.5 tis.m3/rok). Tyto 3 vodovody odebírají přibližně 5% vody předané nebo vyrobené v rozvodné síti Prahy.

Obrázek 3.2-7 distribuce vody z rozvodné sítě Hlavního města prahy do připojených vodovodů

#### Uživatelé významní pro zdroje zásobující vodárenskou soustavu Střední Čechy

Rozbor prezentovaný v kapitole 3.1.2 umožňuje vybrat uživatele významné pro odběr z krajsky významných zdrojů

Významná užívání zásobovaná ze zdroje ÚV Želivka POV_120110

Tabulka 3.2.1 distribuce vody vyrobené v ÚV Želivky mezi skupinové vodovody

| užívání | provozovatel | nadřazený systém | odebrané množství [tis.m3/rok] | korekce množství zohledňující vliv smíšení vody v Praze | významnost [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodná síť Praha | PVK, a.s. | Praha | 80576.1 | 1 | 88.4 |
| ostatní vodovody zásobované z Prahy (18 vodovodů) | různé | Praha | 2156.5 | 0.63 | 2.4 |
| SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Praha | 2153.3 | 0.63 | 2.4 |
| SV Benešov Sedlčany (VHS Benešov) | 1.SčV, a. s. | štolový přivaděč | 1625.3 | 1 | 1.8 |
| SV Kladno-Mělník | Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | Praha | 836.6 | 0.63 | 0.9 |
| SV Region JIH | I.T.V. CZ s.r.o. | štolový přivaděč | 951.8 | 1 | 1.0 |
| ostatní vodovody připojené na štolový přivaděč (11 vodovodů) | různé | štolový přivaděč | 894.0 | 1 | 1.0 |
| Vodovod Říčany | 1.SčV, a. s. | Praha | 560.1 | 0.63 | 0.6 |
| SV Jesenice, Osnice | 1.SčV, a. s. | Praha | 558.8 | 0.63 | 0.6 |
| Přivaděč Štěpánka (VHS Benešov) | VHS Benešov | štolový přivaděč | 808.9 | 1 | 0.9 |

Z dat uvedených v tabulce výše vyplývá, že v případě potřeby hledat úsporu v užívání ze zdroje ÚV Želivka POV_120110, bude stěžejní zaměřit se na rozvodnou síť Prahy, lze předpokládat, že ani drastickým snížením spotřeby ve skupinových vodovodech připojených na štolový přivaděč, významného efektu nebude dosaženo. Dokonce ani nejvýznamnější (mimopražský) skupinový vodovod připojený na Středočeskou vodárenskou soustavu SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice, nepřesahuje 3% celkové produkce ÚV Želivka.

Tabulka 3.2.2 distribuce vody vyrobené v ÚV Káraný (klasické zdroje i umělá infiltrace) mezi skupinové vodovody

| užívání | provozovatel | nadřazený systém | odebrané množství [tis.m3/rok] | korekce zohledňující vliv smíšení vody v Praze | významnost [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodná síť Praha | PVK, a.s. | Praha | 31102.0 | 1 | 87.5 |
| ostatní vodovody zásobované z Prahy (18 vodovodů) | různé | Praha | 855.8 | 0.25 | 2.5 |
| SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | Praha | 854.5 | 0.25 | 2.5 |
| Vodovod Čelákovice, Nehvizdy | 1.SčV, a. s. | Káraný | 853.2 | 1 | 2.5 |
| Vodovod Brandýs nad Labem, Zápy | STAVOKOMPLET spol. s.r.o. | Káraný | 501.7 | 1 | 1.5 |
| SV Kladno-Mělník | Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | Praha | 332.0 | 0.25 | 1.0 |
| ostatní vodovody zásobované z ÚV Káraný (8 vodovodů) | různé |  | 406.0 | 1 | 1.2 |
| Vodovod Říčany | 1.SčV, a. s. | Praha | 222.3 | 0.25 | 0.7 |
| SV Jesenice, Osnice | 1.SčV, a. s. | Praha | 221.8 | 0.25 | 0.7 |
| SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady | Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady | Káraný | 140.1 | 1 | 0.4 |

Z dat uvedených v tabulce výše vyplývá, že v případě potřeby hledat úsporu v užívání ze zdroje ÚV Káraný (zásobovaný surovou vodou z odběrů pod Č. VHB 430273, 430274, 430275, 430276, 430277, 430282, 430364, POV_43119), bude stěžejní zaměřit se na rozvodnou síť Prahy, lze předpokládat, že ani drastickým snížením spotřeby ve skupinových vodovodech zásobovaných z ÚV Káraný, významného efektu nebude dosaženo. Dokonce ani nejvýznamnější (mimopražský) skupinový vodovod připojený na Středočeskou vodárenskou soustavu SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice, nepřesahuje 3% celkové produkce ÚV Káraný.

### Skupinové vodovody zásobované odběrem ze štolového přivaděče

#### Želivka

Želivka je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází z Úpravna vody Želivka (ICME 2125-649287-26496224-2/1), Provozovatelem je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Primární spotřebiště je Zruč nad Sázavou. Předávací místo pro vodovod Želivka je ČS Hulice (v areálu ÚV Želivka), která čerpá vodu samostatným výtlačným řadem do vdj. Zruč II. a samostatným řadem na Havlíčkobrodsko.

Roční odběr pro SV Želivka (VHS Vrchlice Maleč) je přibližně 234 tis.m3. to je asi 0.28 % produkce ÚV Želivka

#### Přivaděč Štěpánka

Přivaděč Štěpánka je zásobován vodou převzatou. Voda převzatá pochází z Úpravna vody Želivka (ICME 2125-649287-26496224-2/1). Provozovatelem je Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Předávacím místem je ČS Štěpánka, která čerpá do vodojemu Trhový Štěpánov (2x150 m3. Maximální hladina ve vodojemu: 455,4 m n.m., dno vodojemu: 452,2 m n. m.) Primárním spotřebištěm je Trhový Štěpánov a Vlašim.

Další zdroje pitné vody pro obecní vodovod je studna S2 pod čerpací stanicí a kopané studny KS 1 a KS 2. Studna S2 má maximální vydatnost 1,45 l/s, průměrná vydatnost studny je 1,0 l/s, rok uvedení do provozu 1947. Studny KS 1 a KS 2 mají maximální vydatnost 1,55 l/s, rok uvedení do provozu 1982.

Roční odběr pro Přivaděč Štěpánka (VHS Benešov) je přibližně 809 tis.m3. to je asi 0.96 % produkce ÚV Želivka

#### Divišov

Primárním spotřebištěm je Divišov a Všechlapy. Zdrojem pitné vody pro obec Divišov je přivaděč Želivka. Z ČS Všechlapy je voda vedena výtlačným řadem – Ocel DN 200, délka 0,955 a PVC DN 160, délka 1885 m – do vodojemu (VDJ) Divišov. Rok uvedení řadu do provozu 1974 - 2000.

Roční odběr pro Divišov je přibližně 76 tis.m3. to je asi 0.09 % produkce ÚV Želivka

#### CHOPOS

SV CHOPOS zahrnuje zásobování dobrovolného svazku obcí sedmi obcí – Čakov, Divišov, Chotýšany, Ostředek, Teplýšovice, Struhařov, Vranov. Vodovod je vlastněn a provozován svazkem obcí.

#### SV Benešov – Sedlčany

SV Benešov - Sedlčany SV Region JIH provozovatelem je 1.SčV, a. s. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci pro zásobování surovou vodou vlastních hlavních úpraven je odebíráno 69 tis.m3/rok.

Hlavní spotřebiště jsou Čerčany, Mrač, Benešov a dále na Sedlčanské větvi město Sedlčany. Předávací místo pro přivaděč začíná v odběrné štole Javorník napojením na odbočku ze štoly Želivka, prochází obcí Javorník, Čtyřkoly, Lštění, Čerčany, Mrač až do vodojemu Podmračí. Z přivaděče je navržena odbočka DN150 pro stávající vodojem VDJ Čerčany.SV Benešov-Sedlčany není provozován jako jeden celek. Provozovatel VHS Benešov provozuje přivaděč a předává vodu dalším provozovatelům.

Roční odběr pro SV Benešov Sedlčany (VHS Benešov) je přibližně 1626 tis.m3. to je asi 1.92 % produkce ÚV Želivka

#### SV Region JIH

SV region JIH je zásobován vodou převzatou ze štolového přivaděče. Hlavní spotřebiště (Mnichovice, Velké Popovice, Strančice, Mukařov), Předávací místo je ČS Brtnice, odebírá se přímo ze štolového přivaděče, jde o společné předávací místo spolu s SV Kamenice. Provozovatelem je I.T.V. CZ s.r.o.

Roční odběr pro SV Region JIH je přibližně 952 tis.m3. to je asi 1.13 % produkce ÚV Želivka

#### SV Kamenicko

SV Kamenicko je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází z Úpravna vody Želivka (ICME 2125-649287-26496224-2/1) provozovatelem je Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Hlavní spotřebiště je Kamenice a příslušné místní části.

Odběrné místo je vybudováno v čerpací stanici Brtnice. Z ČS Brtnice je voda dopravována přes rozdělovací šachtu Brtnice výtlačným řadem PE 225 do zbudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3.

Roční odběr pro SV Kamenicko (VHS Benešov) je přibližně 352 tis.m3. to je asi 0.42 % produkce ÚV Želivka

#### Další odběry ze štolového přivaděče

Mimo výše popsané vodovody slouží štolový přivaděč ještě k zásobování obcí Čakov, Chotýšany, Kunice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Teplýšovice, Zlenice. Celkem je pro tyto vodovody ročně odebíráno asi 119 tis.m3, to představuje asi 0.14 % produkce ÚV Želivka.

### Skupinové vodovody zásobované z rozvodné sítě Prahy

#### SV Rohožník-Škvorec-Břežany II.

SV Rohožník-Škvorec-Břežany II. je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Předávacím místem je ČS Rohožník II, Napojena na výtlačný řad DN 200 z čerpací stanice Rohožník II. do vodojemu Škvorec 2 x 250 m3 (312,5/309,5 m n.m.). Hlavní spotřebiště jsou Škvorec a Břežany II.

#### Vodovod Říčany

Vodovod Říčany je zásobován vodou převzatou a částečně vlastní vodou vyrobenou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je 1.SčV, a. s. Hlavní spotřebiště jsou Říčany a Babice. Předávacím místem je ČS v Uhříněvsi, která čerpá novým přivaděčem do VDJ Olivovna II, kapacita 2x1500 m3 a starý vodojem 2x650 m3.

Roční odběr pro Vodovod Říčany je přibližně 890 tis.m3. To je asi 0.8 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### SV Dolní Břežany

SV Dolní Břežany je zásobován vodou převzatou. Voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je 1.SčV, a. s. Hlavní spotřebiště jsou Dolní Břežany a Zlatníky. Distribuce vody je skrze vodojem Jesenice.

Roční odběr pro Sv Dolní Břežany je přibližně 400 tis.m3. To je asi 0.36 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### SV Jesenice, Osnice

SV Jesenice, Osnice je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je 1.SčV, a. s. K distribuci dochází prostřednictvím sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Předávací místo je v místní části Vestec. Ze zásobního řadu DN 1200 z vdj. Jesenice II.  2×30 000 m3 (352,00/345,00 m n.m.) do Prahy odbočuje přívodný řad do AT stanice Jesenice. Odtud je voda čerpána do dvou směrů – z ATS1 (Q = 57,6 l/s, H = 31 m) výtlačným řadem DN 250 do Jesenice a dále do Zdiměřic a Osnice. Z ATS2 (Q = 25 l/s, H = 121,6 m) je voda čerpána výtlačným řadem DN 250 směrem na Horní Jirčany.

Roční odběr pro SV Jesenice, Osnice je přibližně 888 tis.m3. To je asi 0.8 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### Posázavský SV

Posázavský SV je zásobován vodou převzatou. Voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Předávacím místem je VDJ Jesenice, odkud je pomocí ČS Jesenice. Výtlačným řadem DN 400 je přivedena voda z ČS Jesenice do vdj. Na Pepři. Z vdj. Na Pepři 200 + 2500 + 1500 m3 (450,30/445,30 m n.m.) je veden samostatný přívodný řad DN 150 do vdj. Kaplička 2100 m3 (441,00/437,00 m n.m.). Hlavní spotřebiště jsou Jílové, Libeř, Kamenný přívoz, Týnec nad Sázavou. Na Posázavský SV navazuje zásobování dalšího SV Ohrobec - Vrané n.VL. - Březová-Oleško.

Roční odběr pro Posázavský SV je přibližně 947 tis.m3. Včetně vody dále předané pro zásobování SV Ohrobec-Vrané-Březová-Oleško. To je asi 0.85 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### SV Ohrobec - Vrané n.VL. - Březová-Oleško

SV Ohrobec - Vrané n.VL. - Březová-Oleško je zásobován vodou převzatou. Provozovatelem jsou Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. Zdrojem pitné vody je Posázavský vodovod, na který jsou napojeny obce a místní části Libeř, Libeň, Zvole, Ohrobec, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou.

#### SV Mníšek pod Brdy

SV Mníšek pod Brdy je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je 1.SčV, a. s. Předávacím místem je u VDJ Baně ve Zbraslavi. Z ČS Baně (Q=70 l/s, H= 120 m) je voda dopravována výtlačným řadem DN 300 do přerušovacího vodojemu Jíloviště (2x200 m3) na vrchu Cukrák. Z VDJ jíloviště teče gravitačně k posilovací ČS Černolice (Q=65 l/s, H= 55 m). Hlavní spotřebiště je Jíloviště a Mníšek pod Brdy.

Roční odběr pro SV Mníšek pod Brdy je přibližně 553 tis.m3. To je asi 0.5 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice

Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice je zásobován vodou převzatou a částečně vlastní vodou vyrobenou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vlastní vyrobená voda je z hlediska zásobování SV nevýznamná a slouží spíše k zásobování některých místních částí na okraji SV.

SV Zásobuje přibližně 57000 obyvatel v 51 obcích a 83 místních částech. Nejvýznamnější spotřebiště jsou Beroun-Město, Hořovice, Zdice, Králův Dvůr, Beroun-Závodí, Žebrák, Loděnice, Hudlice, Počaply, Chyňava.

Roční odběr pro SV Beroun-Králův Dvůr-Zdice-Hořovice je přibližně 3418 tis.m3 včetně vody dále předané k zásobování SV Drahelčice-Rudná-Chýně-Nučice. To je asi 3.07 % roční vyrobené vody ze zdrojů ÚV Želivka a ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### SV Drahelčice - Rudná - Chýně – Nučice

SV Drahelčice - Rudná - Chýně - Nučice je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Provozovatelem je Technické služby Rudná a.s. Předávací místo je u VDJ kopanina, na trase přivaděče je provedena odbočka do VDJ Rudná 2x 1000. Hlavní spotřebiště je Rudná, Chýně a Nučice.

### Skupinové vodovody zásobované z ÚV Káraný

#### Vodovod Úvaly - Jirny – Horoušánky

Vodovod Úvaly - Jirny - Horoušánky je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází z Vodárna Káraný - klasické zdroje (ICME 2103-708020-00064581-2/1), Vodárna Káraný - Umělá infiltrace (ICME 2103-708020-26496402-2/1) provozovatelem je Technické služby města Úvaly, p.o. Hlavní spotřebiště jsou Úvaly, Jirny a Horoušánky.

#### Vodovod Čelákovice, Nehvizdy

Vodovod Čelákovice, Nehvizdy je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází z Vodárna Káraný - klasické zdroje (ICME 2103-708020-00064581-2/1), Vodárna Káraný - Umělá infiltrace (ICME 2103-708020-26496402-2/1) provozovatelem je 1.SčV, a.s.

Roční odběr pro Vodovod Čelákovice, Nehvizdy je přibližně 854 tis.m3. to je asi 2.63 % produkce ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace)

#### Vodovod Brandýs nad Labem, Zápy

Vodovod Brandýs nad Labem, Zápy je zásobován vodou převzatou a částečně vlastní vodou vyrobenou voda převzatá pochází z Vodárna Káraný - klasické zdroje (ICME 2103-708020-00064581-2/1), Vodárna Káraný - Umělá infiltrace (ICME 2103-708020-26496402-2/1) provozovatelem je STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

Roční odběr pro Vodovod Brandýs nad Labem, Zápy je přibližně 502 tis.m3. to je asi 1.55 % produkce ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace)

#### SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady

SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady je zásobován vodou převzatou voda převzatá pochází z Vodárna Káraný - klasické zdroje (ICME 2103-708020-00064581-2/1), Vodárna Káraný - Umělá infiltrace (ICME 2103-708020-26496402-2/1) provozovatelem je Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim, Polerady, které jsou i hlavními spotřebišti.

Roční odběr pro SV Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady je přibližně 141 tis.m3. to je asi 0.44 % produkce ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

#### Další vodovody zásobované z ÚV Káraný

Mimo výše popsaných skupinových vodovodů je z ÚV Káraný zásobováno ještě Kochánky, Lázně Toušeň, Dřevčice, Jenštejn nebo Přezletice. Celkový odběr pro tyto vodovody je přibližně 329 tis m3, to představuje asi 1 % produkce ÚV Káraný (klasické zdroje a umělá infiltrace).

### SV Kladno Mělník

SV Kladno Mělník je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Mělnická Vrutice PS (ICME 2114-658308-46356991-2/1), Klíčava ÚV (ICME 2121-791377-46356991-2/1), Liběchovka ČS (ICME 2114-796352-46356991-2/1) provozovatelem je Středočeské vodárny, a.s. Mimo to je voda vyrobená v Mělnická Vrutice PS předávána k zásobování v SV Slaný. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 15085 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 13 648 tis.m3/rok.

Ze zdroje Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 jsou zásobovány obce Býkev, Dolní Beřkovice, Hořín, Horní Počaply, Jeviněves, Lužec nad Vltavou, Spomyšl, Vraňany.

Zásobuje přibližně 240 000 obyvatel v 148 obcích a 238 místních částech. Nejvýznamnější spotřebiště jsou Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou.

Spotřeba vody v SV Kladno Mělník je částečně pokrývána vodou převzatou ze sítě Pražských vodovodů a kanalizací. Předávacím místem je vodojem Kopanina.

Protože není s ohledem na dostupné podklady a způsoby evidencí možné přesně rozlišit původ vody v jednotlivých spotřebištích podle zdroje, zavádí se pro potřeby plánu sucha následující schematizace.

I další spotřebiště uvádějí na kartách obcí nouzové zásobování cisternami.

Potřeba nouzového zásobování podle spotřebišť je uvedena v přílohové tabulce.

Tabulka 3.2.3 podíl hlavních zdrojů zásobování SV Kladno-Mělník

| Úpravna vody | tis.m3/rok | Schematizace % |
| --- | --- | --- |
| Mělnická Vrutice PS | 11307,5 | 66.94 |
| Klíčava ÚV | 2118,6 | 12.54 |
| Liběchovka ČS | 1657,9 | 9.81 |
| předaná od PVS | 1328 | 7.86 |

Tabulka 3.2.4 přehled staveb pro úpravu vody k zásobování SV Kladno-Mělník

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mělnická Vrutice PS | 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | 11 399 | STK_001 |
| Klíčava ÚV | POV_141417 | Sv Kladno Klíčava ÚV | 2 247 | VN_003 vodní nádrž Klíčava |
| Liběchovka ČS | 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | 1249 | STK_004 jímací území Liběchovka |
| Liběchovka ČS | 330114 | Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov (Želíz | 630 |  |

Většina vody vyrobené ve výše uvedených úpravnách se spotřebuje v oblasti zásobované SV Kladno-Mělník. Předaná voda v objemu 771 tis.m3/rok se distribuuje do SV Slaný. Přibližně 210 tis. m3/rok je předáváno do dalších veřejných vodovodů (Hostivice a další obce východně od Prahy)

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Provozovatel vodovodu dodává vodu více než 70 tis odběratelů. Distribuce podle kategorií významnosti vychází z evidence provozovatele podle kategorií zákazníků. Kategorie významnosti byla k těmto kategoriím doplněna při zpracování plánu sucha.

Tabulka 3.2.5 distribuce vody v SV Kladno Mělník podle kategorií významnosti

| Kategorie zařazení zákazníků (evidence provozovatele) | Kategorie významnosti (doplněno zpracovatelem plánu sucha) | % |
| --- | --- | --- |
| Trvalé bydlení | b | 62.19 |
| Zemědělství, lesnictví a voda | c | 8.12 |
| Ostatní podnikání | d | 14.19 |
| Obchody a služby | d | 3.19 |
| Stavby a demolice | d | 2.37 |
| Rekreace, sport, kultura | e | 2.03 |
| Hotely, ubytovny, restaurace | e | 2.03 |
| školství | a | 1.37 |
| Úřady a instituce | a | 1.06 |
| zdravotnictví | a | 0.85 |
| Objekty sociálního charakteru | a | 0.79 |
| Objekty v osobním vlastnictví | f | 0.07 |
| Veřejná zařízení a objekty | f | 0.06 |
| Celkem kategorie a |  | 4.07 |
| Celkem kategorie b |  | 62.19 |
| Celkem kategorie c |  | 8.12 |
| Celkem kategorie d |  | 19.75 |
| Celkem kategorie e |  | 4.06 |
| Celkem bez zařazení |  | 0.13 |

Schéma SV Kladno-Mělník

Nouzové zásobování města Kladno pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování města mělník  pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

### SV Slaný

SV Slaný je zásobován vodou převzatou a částečně vlastní vodou vyrobenou. Nejvýznamnější vlastní úpravna je Studeněves (ICME 2124-758311-48707996-2/1). Voda převzatá pochází z ÚV Mělnická Vrutice PS (ICME 2114-658308-46356991-2/1). Provozovatelem je Středočeské vodárny, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 498 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 501 tis.m3/rok.

Voda převzatá ze zdroje Mělnická Vrutice činí 771 tis. m3 ročně

Tabulka 3.2.6 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Slaný

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studeněves ÚV | 120212 | SLAVOS Slaný Studeněves | 500.6 | Studeněves ÚV |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		1055.5	tis.m3/rok

Voda převzatá		771	tis.m3/rok

Voda předaná		63.5	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		897.6	tis.m3/rok

domácnost		528.2	tis.m3/rok

ostatní			369.3	tis.m3/rok

nefakturovaná		157.9	tis.m3/rok

Schéma SV Slaný

Nouzové zásobování:

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den× obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Rakovník

SV Rakovník je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody ÚV Rakovník (ICME 2121-739081-47019549-2/1), Rakovník (ICME 2121-739081-47019549-2/2) provozovatelem je RAVOS, s.r.o. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 2434 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 2545 tis.m3/rok.

Hlavní spotřebiště jsou Rakovník, Kněževes, Lubná, Pavlíkov, Krupá. Celkem připojených obyvatel je 20 667 (zdroj VUME vodovodů, podle úpravny vody).

Tabulka 3.2.7 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Rakovník

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚV Rakovník | 141401 | RAVOS Rakovník pram. Rakovnický potok | 1082.3 | STK_005 Jímací území Rakovnický potok |
| ÚV Rakovník | 141435 | RAVOS prameniště Rakovnický potok Senomaty | 379.4 | STK_005 Jímací území Rakovnický potok |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		1334.7	tis.m3/rok (plus 22.1 tis.m3/rok ze zdroje Hrdlořezy)

domácnost		622.1	tis.m3/rok

ostatní			573.6	tis.m3/rok

nefakturovaná		1391.1	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.8 distribuce vody ve skupinovém vodovodu SV Rakovník

| Kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | Tis. m3/rok | Počet odběratelů |
| --- | --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 5.24 | 3 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 702.97 | Neuvádí se |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 0 |  |
| - průmysl strojírenský, dřevozpracující, chemický… | 327.02 | 4 |
| - potravinářský průmysl | 32.65 | 3 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 15.03 | 4 |

Schéma SV Rakovník

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování není v PRVK uvedeno, pro potřeby nouzového zásobování cisternami v množství 15 l/ osobu a den je potřeba zajistit množství uvedené v přílohové tabulce počet zásobených obyvatel.

### SV Mšeno

SV Mšeno je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Stříbrník ČS (ICME 2114-700274-46356991-2/1) provozovatelem jsou Středočeské vodárny, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná podle roční produkce hlavní úpravny činí 363 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 307 tis.m3/rok.

Hlavní spotřebiště jsou Mšeno, Vysoká, Nebužely, Střemy, Chorušice. Celkem je připojených obyvatel 5 149 (zdroj VUME vodovodů, podle úpravny vody).

Pro zásobování SV Mšeno není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.9 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Mšeno

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stříbrník ČS | 330101 | Vak Kladno - Stříbrník | 306.5 | Stříbrník ČS |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		362.8	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		296.7	tis.m3/rok

domácnost		201.9	tis.m3/rok

ostatní			94.7	tis.m3/rok

nefakturovaná		66.1	tis.m3/rok

Schéma SV Mšeno

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdrojů Stříbrník a Medonosy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Liběchov

SV Liběchov je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody DSO-čerpací stanice (ICME 2114-681911-49520202-2/1) provozovatelem je Dobrovolný svazek obcí Boží Voda. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 126 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 126 tis.m3/rok.

Hlavní spotřebiště jsou obce Liběchov, Tupadly, Dolní Zimoř a Želízy. Celkem je připojených obyvatel 1 731 (zdroj VUME vodovodů, podle úpravny vody).

Pro zásobování SV Liběchov není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.10 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Liběchov

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSO-čerpací stanice | 332370 | Obec Liběchov - Boží Voda | 125.9 | DSO-čerpací stanice |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		86.7	tis.m3/rok

Voda převzatá		86.7	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		86.7	tis.m3/rok

domácnost		86.7	tis.m3/rok

ostatní			0	tis.m3/rok

nefakturovaná		0	tis.m3/rok

Schéma SV Liběchov

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Bezvel

SV Bezvel je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj SV Bezvel (ICME 2115-673668-46356983-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 91 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 93 tis.m3/rok.

Pro zásobování SV Bezvel není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.11 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Bezvel

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj SV Bezvel | 430065 | VaK Ml. Boleslav - Bezvelská sk., Skalsko II. | 92.2 | zdroj SV Bezvel |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		90.9	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		83.3	tis.m3/rok

domácnost		64.9	tis.m3/rok

ostatní			18.3	tis.m3/rok

nefakturovaná		7.64	tis.m3/rok

Schéma SV Katusice Bezvel

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Niměřice-Katusice

SV Niměřice-Katusice je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj SV Niměřice D. Cetno (ICME 2115-704601-46356983-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 47 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 45 tis.m3/rok.

Pro zásobování SV Niměřice-Katusice není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.12 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Niměřice-Katusice

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj SV Niměřice D. Cetno | 430 302 | VaK Ml. Boleslav - Dolní Cetno (Niměřic. skup. vod.) | 44.2 | zdroj SV Niměřice D. Cetno |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		46.1	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		38.6	tis.m3/rok

domácnost		34.8	tis.m3/rok

ostatní			3.7	tis.m3/rok

nefakturovaná		7.5	tis.m3/rok

Schéma SV Niměřice-Katusice

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Březovice – Libovice

SV Březovice - Libovice je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj SV Bezdědice (ICME 2115-603449-46356983-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 28 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 29 tis.m3/rok.

Pro zásobování SV Březovice-Libovice není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.13 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Březovice-Libovice

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj SV Bezdědice | 430305 | VaK Ml. Boleslav - Bezdědice | 28.9 | zdroj SV Bezdědice |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		27.2	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		24.8	tis.m3/rok

domácnost		21.3	tis.m3/rok

ostatní			3.5	tis.m3/rok

nefakturovaná		2.3	tis.m3/rok

Schéma SV Březovice-Libovice

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Bělá pod Bezdězem

SV Bělá pod Bezdězem je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj SV Bělá pod Bezdězem (ICME 2115-601705-46356983-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 247 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 250 tis.m3/rok.

Pro zásobování SV Bělá pod Bezdězem není definován žádný krajsky významný zdroj.

Tabulka 3.2.14 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Bělá pod Bezdězem

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj SV Bělá pod Bezdězem | 430319 | VaK Ml. Boleslav - Bělá pod Bezdězem | 249.9 | zdroj SV Bělá pod Bezdězem |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		246.2	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok (Mělnická Vrutice)

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		222.7	tis.m3/rok

domácnost		198.9	tis.m3/rok

ostatní			23.7	tis.m3/rok

nefakturovaná		23.5	tis.m3/rok

schéma SV Bělá pod Bezdězem

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Mladá Boleslav

SV Mladá Boleslav je provozován Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. SV je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravnách ICME 2115-690023-46356983-2/1 ÚV Rečkov, ICME 2115-608980-46356983-2/1 ČS Bradlec

ICME 2115-648051-46356983-2/1 Hrdlořezy (součást SV MB od 07/2022). Zásobuje přibližně 67 000 obyvatel v 39 obcích a 80 místních částech. Nejvýznamnější spotřebiště jsou Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bakov nad Jizerou.

Pro potřeby plánu sucha předpokládáme v oblasti zásobované SV Mladá Boleslav mix těchto zdrojů. V celkové roční produkci 4513,75 tis m3 + 22,08 tis. m3 Hrdlořezy (zdroj VUM/PE 2021).

Záložní zdroje

ICME 2115-720968-46356983-2/1 Písková Lhota

ICME 2115-627470-46356983-2/1 zdroje Dobrovice

ICME 2116-752355-46356983-2/1 Kněžmost DJ-1

(V roce 2021 nečerpáno - žádná produkce)

Tabulka 3.2.15 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Mladá Boleslav

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚV Rečkov | 430074 | VaK Ml. Boleslav - Bělá p. B. - Páterov | 2396 | STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem |
| ÚV Rečkov | 430318 | VaK Ml. Boleslav-Bakov n. J. - Rečkov | 803.9 | STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem |
| ÚV Rečkov | 430070 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Klokočka | 662.9 | STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem |
| ÚV Rečkov | 430071 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Nová Ves | 446.1 | STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem |
| ÚV Rečkov | 430315 | VaK Ml. Boleslav-Klášter Hradiště (Bílá Hlína) | 59.7 | STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem |
| ČS Bradlec | 430069 | VaK Ml. Boleslav, Chudoplesy | 225.3 | ČS Bradlec |
| zdroj Hrdlořezy | 430312 | VaK Ml. Boleslav-Hrdlořezy | 22.1 | zdroj Hrdlořezy |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		4409.3	tis.m3/rok (plus 22.1 tis.m3/rok ze zdroje Hrdlořezy)

domácnost		2757	tis.m3/rok

ostatní			1233.5	tis.m3/rok

nefakturovaná		418.8	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.16 distribuce vody ve skupinovém vodovodu SV Mladá Boleslav

| Kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | % |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 7.66 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 70.45 |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 0.42 |
| - hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost, (průmysl, včetně potravinářství) | 9.37 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 12.11 |

Schéma SV Mladá Boleslav

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jizerní Vtelno a Krnsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Mnichovo Hradiště

SV Mnichovo Hradiště je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj Sychrov (ICME 2116-724203-46356983-2/1). Provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 388 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 395 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště je Mnichovo Hradiště a jeho místní části, dále obec Boseň.

Tabulka 3.2.17 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Mnichovo Hradiště

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj Sychrov | 430 322 | VaK Ml. Boleslav-Mnich. Hradiště, Sychrov | 394.2 | zdroj Sychrov |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		387.4	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		381.1	tis.m3/rok

domácnost		296.7	tis.m3/rok

ostatní			84.4	tis.m3/rok

nefakturovaná		6.3	tis.m3/rok

schéma SV Mnichovo Hradiště

### SV Poděbrady – Městec Králové – Nymburk - Chotuc

SV Nymburk - Poděbrady - Městec Králové je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody: Poděbrady Úpravna vody + prameniště Poděbrady (ICME 2119-723495-46357009-2/2) k úpravně je přiřazen ještě zdroj vedený pod ICME 2119-723495-46357009-2/1, provozovatelem je Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 3260 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 3191 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Poděbrady, Kostomlaty nad Labem, Loučeň, Rožďalovice, Opolany, Bobnice, Krchleby, Pátek, Křinec, Kovanice, Sloveč.

Tabulka 3.2.18 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Poděbrady-Městec Králové-Nymburk-Chotuc

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poděbrady Úpravna vody + prameniště Poděbrady | 440546 | VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk | 1909.1 | STK_008 Jímací území Kluk |
| Poděbrady Úpravna vody + prameniště Poděbrady | 440596 | VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky | 948.5 | STK_009 Jímací území Choťánky |
| Poděbrady Úpravna vody + prameniště Poděbrady | 440595 | Poděbrady - Staré Prameniště | 334.0 | STK_009 Jímací území Choťánky |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		3260	tis.m3/rok

domácnost		1695	tis.m3/rok

ostatní			1076	tis.m3/rok

nefakturovaná		489	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.19 distribuce vody ve skupinovém vodovodu SV Poděbrady-Městec Králové-Nymburk-Chotuc

| Kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | % |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 1 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 52 |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 2.5 |
| - hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost, (průmysl, včetně potravinářství) | 44 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 0.5 |

Schéma SV Poděbrady-Městec Králové-Nymburk-Chotuc

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdrojů Kluk, Staré prameniště a Choťánky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z domovních a veřejných studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Kolín

SV Kolín je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Kolín ÚV Nová vodárna (ICME 2110-668150-61882976-2/1), Kolín - ÚV Vinice (ICME 2110-668150-61882976-2/2), Veletov - ČS (ICME 2110-777927-61882976-2/1) provozovatelem je ENERGIE AG Kolín a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 2284 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 2477 tis.m3/rok.

Tabulka 3.2.20 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Kolín

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolín - ÚV Vinice | 440554 | VODOS Kolín - Tři Dvory | 1732.9 | STK_006 Jímací území Tři Dvory |
| Kolín ÚV Nová vodárna | 440484 | VODOS Kolín - Nová vodárna | 685.2 |  |
| Veletov - ČS | 440555 | VODOS Kolín - Veletov | 57.7 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		2487.1	tis.m3/rok

Voda převzatá		316.2	tis.m3/rok

Voda předaná		201.7	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		2107.3	tis.m3/rok

domácnost		1207.6	tis.m3/rok

ostatní			899.7	tis.m3/rok

nefakturovaná		379.8	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.21 distribuce vody ve skupinovém vodovodu SV Kolín

| Kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | % |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 3 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 59 |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 3 |
| - hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost, (průmysl, včetně potravinářství) | 33 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 2 |

Schéma SV Kolín

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV JEKOZ

SV JEKOZ je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Nučice - ČS (ICME 2122-708101-61883905-2/1), Bulánka - ČS (ICME 2122-710181-00235610-2/1), ÚV Zahrady (ICME 2106-771384-00235334-2/1) provozovatelem je ENERGIE AG Kolín a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 622 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 633 tis.m3/rok.

Tabulka 3.2.22 stavby pro úpravu vody k zásobování SV JEKOZ

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nučice - ČS | 120361 | Energie AG Kolín Nučice (Kostelec) | 507.2 |  |
| Bulánka - ČS | 440477 | VODOS Kolín - Kouřim, Bulánka | 26.8 |  |
| ÚV Zahrady | 440482 | Český Brod, Zahrady | 97.9 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		801.8	tis.m3/rok

Voda převzatá		188.23	tis.m3/rok

Voda předaná		232.5	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		664.3	tis.m3/rok

domácnost		453.2	tis.m3/rok

ostatní			211.1	tis.m3/rok

nefakturovaná		137.5	tis.m3/rok

Schéma SV JEKOZ

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 54,0 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Kutná Hora-Čáslav-Sázava

SV Kutná Hora-Čáslav-Sázava je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Kutná Hora-ÚV(Trojice) (ICME 2112-695963-46356967-2/1) provozovatelem je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 2979 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 3475 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Kutná Hora, Čáslav, Sázava, Uhlířské Janovice, Žleby, Červené Pečky, Svatý Mikuláš, Malešov.

Tabulka 3.2.23 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Kutná Hora-Čáslav-Sázava

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kutná Hora-ÚV(Trojice) | POV_421240 | Úpravna vody Trojice | 3474.5 | VN_004 vodní nádrž Vrchlice |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		2845.5	tis.m3/rok

Voda převzatá		121.2	tis.m3/rok

Voda předaná		319.5	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		2192.5	tis.m3/rok

domácnost		1436.8	tis.m3/rok

ostatní			755.6	tis.m3/rok

nefakturovaná		653.1	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.24 distribuce vody v SV Kutná hora-Čáslav-Sázava

| Rozšířená kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | tis m3/rok |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, |  |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) |  |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 47 |
| - průmysl, strojírenský, dřevozpracující, chemický | 247 |
| - potravinářský průmysl | 2 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 424 |

Schéma SV Kutná Hora-Čáslav-Sázava

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Jakub (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Písty – Sadská

SV Poříčany - Klučov - Kounice - Sadská je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Písty - úpravna vody (ICME 2118-721026-46357009-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 963 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 926 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Sadská, Kounice, Poříčany, Semice, Přerov nad Labem, Třebestovice.

Tabulka 3.2.25 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Písty-Sadská

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Písty - úpravna vody | 440573 | Úpravna vody Písty | 925 | STK_007 Jímací území Sadská |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		963	tis.m3/rok

domácnost		520	tis.m3/rok

ostatní			419	tis.m3/rok

nefakturovaná		24	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.26 distribuce vody ve skupinovém vodovodu SV Písty-Sadská

| Kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | % |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 0 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 54 |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | 5 |
| - hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost, (průmysl, včetně potravinářství) | 46 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 0 |

Schéma SV Písty-Sadská

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Milovice

SV Milovice je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Milovice prameniště - vodojem (ICME 2113-695190-46357009-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 551 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 564 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Milovice, Straky, Zbožíčko.

Tabulka 3.2.27 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Milovice

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milovice prameniště - vodojem | 430400 | VaK Nymburk-Milovice | 563.2 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		550	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		495.2	tis.m3/rok

domácnost		416.7	tis.m3/rok

ostatní			78.4	tis.m3/rok

nefakturovaná		54.8	tis.m3/rok

Schéma SV Milovice

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 68,9 m3/den (celkem pro Benáteckou Vrutici, Milovice a Mladou) cisternami ze zdroje Milovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Benátky nad Jizerou

SV Benátky nad Jizerou je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody zdroj Benátky n. J. I - v parku (ICME 2115-602108-46356983-2/1), zdroj Benátky n. J. II - u Jizery (ICME 2115-602108-46356983-2/2) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 574 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 586 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Benátky nad Jizerou, Sedlec, Zdětín.

Tabulka 3.2.28 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Benátky nad Jizerou

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zdroj Benátky n. J. II - u Jizery | 430296 | VaK Ml. Boleslav-Benátky II. - ČOV | 548.8 |  |
| zdroj Benátky n. J. I - v parku | 430297 | VaK Ml. Boleslav-Benátky I. - park | 36.7 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		573.8	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		2.3	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		523.4	tis.m3/rok

domácnost		286.9	tis.m3/rok

ostatní			236.3	tis.m3/rok

nefakturovaná		40.4	tis.m3/rok

Schéma SV Benátky nad Jizerou

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Chotětov a Kropáčova Vrutice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Benátecká Vrutice - Stará Lysá

SV Benátecká Vrutice - Stará Lysá je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody Benátecká Vrutice prameniště (ICME 2113-602060-46357009-2/1) provozovatelem je Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 81 tis. m3/rok. Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 84 tis.m3/rok. Hlavní spotřebiště jsou Stará Lisá a Jiřice.

Tabulka 3.2.29 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Benátecká Vrutice-Stará Lysá

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benátecká Vrutice prameniště | 430397 | VaK Nymburk-Benátecká Vrutice | 83.3 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a úpraven lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		80.6	tis.m3/rok

Voda převzatá		0	tis.m3/rok

Voda předaná		0	tis.m3/rok

Voda fakt. pitná		70.7	tis.m3/rok

domácnost		48.0	tis.m3/rok

ostatní			22.6	tis.m3/rok

nefakturovaná		9.9	tis.m3/rok

Schéma SV Benátecká Vrutice-Stará Lysá

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 68,9 m3/den (celkem pro Benáteckou Vrutici, Milovice a Mladou) cisternami ze zdroje Milovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Příbram

SV Příbram je zásobován vlastní vyrobenou vodou v úpravně vody ÚV Kozičín (ICME 2120-671576-48955001-2/1), ÚV Hvězdička (ICME 2120-735426-48955001-2/2), ÚV Hatě (ICME 2120-735426-48955001-2/1) provozovatelem je 1.SčV, a. s. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 2509 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 2641 tis.m3/rok.

Tabulka 3.2.30 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Příbram

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚV Kozičín | POV_141307 | 1.SčV Příbram Pilská ÚV Kozičín | 1000.4 |  |
| ÚV Hvězdička | POV_141302 | 1.SčV Příbram Obecnice ÚV Hvězdička | 926.5 | VN_002 vodní nádrž Obecnice |
| ÚV Kozičín | POV_141301 | 1.SčV Příbram Láz ÚV Kozičín | 579.7 | VN_006 vodní nádrž Láz |
| ÚV Hatě | POV_120706 | 1.SčV Příbram Solenice Vltava | 132.8 |  |

Distribuce vody ve skupinovém vodovodu

Podle údajů provozovatele 1.SČV, a.s. za rok 2021 lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		2402.1	tis.m3/rok

Voda předaná		112.3	tis.m3/rok (SV Dobříš-Stará Huť)

domácnost		1382.2	tis.m3/rok

ostatní			601.3	tis.m3/rok

nefakturovaná		306.3	tis.m3/rok

Podle vyjádření provozovatele vodovodu lze odhadovat následující členění podle kategorií významnosti definovaných vodním zákonem:

Tabulka 3.2.31 distribuce vody v SV Příbram

| Rozšířená kategorie významnosti podle zákona 254/2001 Sb., | tis m3/rok |
| --- | --- |
| - zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení63) a dalších provozů poskytujících nezbytné služby, | 112.4 |
| - zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (například bytová družstva) | 1382.2 |
| - živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody, | Nevýznamné |
| - průmysl, strojírenský, dřevozpracující, chemický | 234.1 |
| - potravinářský průmysl | 101.4 |
| - ostatní využití. (veřejné bazény, golfová hřiště a další) | 209.8 |

Schéma SV Příbram

Nouzové zásobování

Skupinový vodovod má možnost využít záložní zdroj z vodní nádrže Kamík. (120706 1.SčV Příbram Solenice Vltava)

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

### SV Dobříš - Stará Huť

SV Dobříš - Stará Huť je zásobován vodou převzatou a částečně vlastní vodou vyrobenou voda převzatá pochází ze skupinového vodovodu Příbram, zdrojem jsou ÚV Kozičín (ICME 2120-671576-48955001-2/1), ÚV Hatě (ICME 2120-735426-48955001-2/1). Provozovatelem je Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. Celková spotřeba vody v SV zjištěná součtem roční produkce hlavních úpraven činí 526 tis. m3/rok Ze zdrojů evidovaných v majetkové evidenci hlavních úpraven je odebíráno 522 tis.m3/rok.

Tabulka 3.2.32 stavby pro úpravu vody k zásobování SV Dobříš-Stará Huť

| Úpravna vody | Č. VHB | Název odběru | Roční odebrané množství [tis.m3/rok] | zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobříš - úpravna vody "Svatá Anna" | 120 718 | VHS Dobříš vrty Trnová, Rosovice | 204.3 |  |
| Dobříš - zdroje "Trnová" a "Baba" | 120 706 | VHS Dobříš Buková u Příbramě | 111.9 |  |
| Mix z SV Příbram |  |  | 112.3 |  |

Podle údajů majetkové a provozní evidence lze zjistit, že voda je ve skupinovém vodovodu distribuována podle následujícího klíče.

Voda vyrobená		553	tis.m3/rok

domácnost		406	tis.m3/rok

ostatní			20	tis.m3/rok

nefakturovaná		127	tis.m3/rok

Schéma SV Dobříš-Stará Huť

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Významné odběry s jiným než vodárenským využitím

Mimo zásobování skupinových vodovodů jsou ve středočeském kraji další významné odběry, které zásobují průmysl, a zemědělské závlahy. Řada významných odběrů pro průmysl a závlahy je prováděna z povrchových vod z toku středního Labe. Mimo odběry evidované v hlášení VH bilance byly mezi významné zařazeny také provozy vodních elektráren na Vltavské kaskádě. Nejde o odběr ve smyslu sledovaném podle VH bilance, protože voda se vrací do toku v místě odběru ve stejném množství. Význam chodu VE na Vltavské Kaskádě spočívá ve vykrývání špiček odběru z elektrické sítě, kdy využívá schopnosti VE najet na plný výkon v řádu minut čímž udržuje stabilitu sítě.

Tabulka 3.3.1 významné odběry s jiným než vodárenským využitím

| Č. VHB | název | Skutečný odběr [tis. m3/rok] | Maximální povolený odběr [tis. m3/rok] | Název zdroje | ID zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POV_451442 | Elektrárna Mělník, Horní Počaply | 250 928 | 500 000 | Labe od toku Vltava po tok Ohře | OHL_0030 Labe od toku Vltava po tok Ohře |
| POV_120609 | SYNTHOS Kralupy | 22 718 | 40 000 | Vltava od toku Berounka po ústí do Labe | DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe |
| POV_441435 | Spolana Neratovice | 14 716 | 30 000 | Labe od toku Jizera po tok Vltava | HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava |
| POV_441332 | Elektrárna Kolín | 5 300 | 17 500 | Labe od toku Doubrava po tok Cidlina | HSL_1320_1340 Labe od toku Doubrava po tok Cidlina |
| POV_120205 | Teplárna Kladno | 4 738 | 22 000 | Vltava od toku Berounka po ústí do Labe | DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe |
| POV_120401 | ÚJV Řež, a. s. Husinec | 4 549 | 5 700 | Vltava od toku Berounka po ústí do Labe | DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe |
| POV_431182 | Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav | 1 677 | 3 500 | Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně | HSL_2040 Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně |
| POV_120602 | ZS Vltava III Mělník | 1 386 | 1 900 | Vltava od toku Berounka po ústí do Labe | DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe |
| POV_441431 | Závlaha - Křenek | 1 371 | 1 900 | Labe od toku Jizera po tok Vltava | HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava |
| POV_441433 | Závlaha - Kozly - Lobkovice | 862 | 1 500 | Labe od toku Jizera po tok Vltava | HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava |
| POV_441396 | Závlahy - Přerov nad Labem - Přerov nad Labem | 849 | 990 | Labe od toku Mrlina po tok Jizera | HSL_1680 ČZU Labe od toku Mrlina po tok Jizera |
| POV_441391 | Závlahy - Přerov nad Labem - Lysá - Litol - Zbudov | 812 | 990 | Labe od toku Mrlina po tok Jizera | HSL_1680 ČZU Labe od toku Mrlina po tok Jizera |
| VE_001 | VE Orlík |  |  | Středočeská část Vltavské kaskády | STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády |
| VE_002 | VE Kamýk |  |  | Středočeská část Vltavské kaskády | STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády |
| VE_003 | VE Štěchovice I |  |  | Středočeská část Vltavské kaskády | STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády |
| VE_004 | VE Slapy |  |  | Středočeská část Vltavské kaskády | STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády |
| VE_005 | VE Štěchovice II |  |  | Středočeská část Vltavské kaskády | STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády |

## Přehled a využití vodních zdrojů

Každý významný odběr identifikovaný na území Středočeského kraje má přiřazen vodní zdroj. Jako vodní zdroje jsou vymezeny vodní nádrže včetně povodí. Pro odběry z vodního toku je nejčastěji využito existující vymezení vodních útvarů povrchových vod. Podzemní odběry jsou nejčastěji vymezeny podle vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů druhého stupně. Vodních zdrojů bylo ve Středočeském kraji identifikováno celkem 22.

V následujících kapitolách jsou významné vodní zdroje popsány podle zavedeného schématu. Nejprve je uveden způsob vymezení zdroje. Následuje oddíl věnovaný charakteristice vodního zdroje, kde je popsán způsob monitoringu a jsou vyhodnocené historická období sucha. Z těchto suchých epizod je obvykle odvozen místní směrodatný limit. Následuje oddíl bilančního zhodnocení odběrů a vypouštění v území vymezeném jako zdroj, na kterou navazuje oddíl obdobného bilančního zhodnocení pro širší oblast, která daný zdroj ovlivňuje. Poslední část každého popisu vodního zdroje je věnovaná vlivu na sousední kraj, jiný zdroj, nebo ochranu přírody, případě zmínce že zdroj je vymezen na využívané vodní cestě.

Pokud není uvedeno jinak, je posouzení vlivu na sousední kraj nebo zdroj prováděno odhadem na základě polohy, odtokových poměrů nebo bilančního zhodnocení odběrů a vypouštění.

Přehledná mapa vodních zdrojů Středočeského kraje

Ve Středočeském kraji nejsou prováděny převody za účelem zásobování VH infrastruktury, nebo průmyslu. Řada komunálních i průmyslových odběrů, je ale ve své podstatě převodem, v tom smyslu, že odběr vody pro úpravnu je vypouštěn nejčastěji výustí ČOV. Přitom recipientem může být stejný vodní tok jako zdroj, nebo jiný vodní tok. Tyto bilanční vztahy jsou popsány u jednotlivých zdrojů v oddíle odběry a vypouštění.

Jakost vody je sledována prostřednictvím databáze hodnocení jakosti surové vody. Monitoring v místě odběru surové vody, ať už povrchové nebo podzemní, provádí provozovatel vodovodu v rozsahu ukazatelů a v četnosti, které jsou dány vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Provozovatel předává výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 vyhlášky č. 428/2001 Sb., krajskému úřadu a příslušnému správci povodí. Od roku 2018 jsou data provozovateli vykazována do databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. U každého zdroje, ze kterého je prováděn odběr s požadavky na jakost (vodárenské odběry) je uveden odkaz do databáze hodnocení surových vod.

### VN_001 vodní nádrž Pilská

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno povodí Pilského potoka od pramene až po hráz VN Pilská. Zájmovým tokem je Pilský potok, který vzniká soutokem tří bezejmenných vodotečí v pramenné oblasti Brdského pohoří v nadmořské výšce cca 780 m n. m. v prostoru brdských lesů cca 3,5 km nad hrází nádrže Pilská. Do nádrže není zaústěna žádná další významná vodoteč.

Stručná charakteristika

Plocha povodí činí 6.67 km2. Účel vodní nádrže je odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Kozičín z VD Pilská ve smyslu povolení k nakládání s vodami, zajištění minimálního zůstatkového průtoku v profilu pod hrází. Tento odtok je zajištěn zejména průsaky a tlakově ovlivněnými podzemními vodami, které se pod sběrnými drény pohybují v součtu v průměru mezi 6 - 10 l.s-1., manipulace ke zlepšení hygienických podmínek, částečné snížení povodňových průtoků.

Průměrný dlouhodobý průtok 0.051 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil nad hrází:

Q330d=0.009 m3/s

Q350d=0.0065 m3/s

Q364d=0.0045 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Kozičín 						36,2 l/s (průměrně)

MZP pod vodním dílem Pilská 					6 l/s

Tyto požadavky byly posouzeny VH řešením za předpokladu zásobního prostoru 1.306 mil. m3 na reálné řadě 1981 až 2016 se zabezpečeností 100 % i na 1000leté syntetické řadě se zabezpečeností 99.85 %. Z VH řešení byl odvozen dispečerský graf, který pro 12 měsíců v roce určuje doporučenou hladinu v nádrži.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 				 671.40 m. n. m. (1.306 mil m3)

Odběr pro úpravnu (vtokový koš) 				 661.20 m. n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 			661.70 m. n. m.

Opatření při suchu

Manipulační řád stanovuje hodnotu MZP na 6 l/s v profilu pod hrází. Tento odtok je zajištěn zejména průsaky a tlakově ovlivněnými podzemními vodami, které se pod sběrnými drény pohybují v součtu v průměru mezi 6 - 10 l/s. Pro VD Pilská je povolen odběr povrchové vody z nádrže v průměrném množství max. 36,2 l/s. Pokud je hladina v nádrži nad kótou dispečerského grafu, je povolen max. odběr až 70,0 l/s.

V případě nízkého přítoku, pokud tento nedosahuje hodnoty součtu MZP, aktuálního odběru z nádrže, výparu a průsaků, se zásobní prostor nádrže začíná postupně prázdnit. Tato situace nastává při poklesu celkového přítoku na hodnotu cca Q120 a nižší. V případě poklesu hladiny pod kótu dispečerského grafu je možno z nádrže odebírat max. 36,2 l/s (přímý odběr na úpravnu vody Kozičín). Dále pak při poklesu hladiny pod kótu 665.2 m n. m. tj. naplnění zásobního prostoru na cca 25 % (blízko horizontu odběrného potrubí), oznámit tuto skutečnost provozovateli úpravny vody a vodoprávnímu úřadu (tj. Krajský úřad Středočeského kraje v součinnosti s MěÚ Příbram) s návrhem na vyhlášení regulačního stupně při dalším poklesu, který umožní případné snížení hodnoty MZP pod hodnotu Q355 (nemá prakticky žádný významný přínos), ale zejména omezení povolených odběrů z nádrže na úpravnu vody Kozičín. Pokud by byla situace současně nepříznivá i na ostatních nádržích vodárenské soustavy (Láz, Obecnice) učinit postupně přípravná opatření související s přečerpáváním vody z VD Kamýk do soustavy. Pokud hladina i přes přijatá opatření poklesne až na kótu 661,70 m n. m., manipuluje a postupuje se v souladu s ustanovením v kapitole C.3 MŔ „Manipulace v prostoru stálého nadržení“. Zásobní prostor, pokud došlo k jeho vyprázdnění pod kótu 661,70 m n. m., se plní zadržováním (akumulací) veškerého přítoku nad hodnotou Q355 (6,5 l/s) a povoleným odběrem, nebylo-li vodoprávním úřadem určeno jinak.

Obrázek 3.4-1 Průběh hladiny v nádrži Pilská od roku 2010

Obrázek 3.4-2 Průběh hladiny v nádrži Pilská od roku 2010 v jednotlivých měsících

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000488

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden významný odběr, pro ÚV Kozičín, zbylé dva odběry v povodí nad nádrží jsou zanedbatelné. V povodí vodní nádrže nejsou prováděny vypouštění.

Tabulka 3.4.1 odběry z vodní nádrže Pilská

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141307 | 1.SčV Příbram Pilská ÚV Kozičín | Odběr povrchový. kat. a. b. c. d. e | 1141.6 | 1000.4 | 0.032 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 1000.4 | 0.032 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### VN_002 vodní nádrž Obecnice

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno povodí Obecnického potoka od pramene až po hráz VN Obecnice.

Stručná charakteristika

Obecnický potok je tok o celkové délce asi 8,5 km, který vzniká soutokem bezejmenných vodotečí v pramenné oblasti Brdského pohoří v nadmořské výšce asi 740 m n. m. v prostoru Vojenského újezdu Brdy cca 3,5 km nad hrází nádrže Obecnice. Přímo do nádrže ústí ještě jedna přirozená vodoteč, další vodoteč je svedena do spadiště přelivu. Do nádrže dále ústí umělý Albrechtický přivaděč, který umožňuje převádět část vody ze sousedního povodí Albrechtického potoka, který jinak ústí do Obecnického potoka až cca 1,5 km pod hrází vodního díla. Kapacita přivaděče je 50 l/s a jeho délka asi 1,85 km.

Plocha povodí Obecnického potoka nad nádrží má plochu cca 12,0 km2 (bez území odvodňovaného umělým převodem a bez malé vodoteče zaústěné do spadiště přelivu) a je z vodohospodářského hlediska přirozené, jeho plocha je přibližně ze 75-80 % zalesněna.

Účel vodní nádrže je odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Hvězdička z VD Obecnice ve smyslu povolení k nakládání s vodami, zajištění minimálního zůstatkového průtoku v profilu pod hrází (12 l/s). Tento odtok je zajištěn spodní výpustí nebo odtokem přes přeliv v kombinaci s průsaky (1-2 l/s), manipulace ke zlepšení hygienických podmínek, částečné snížení povodňových průtoků.

Průměrný dlouhodobý průtok 0.096 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil nad hrází:

Q330d=0.018 m3/s

Q350d=0.012 m3/s

Q364d=0.008 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Hvězdička 						52,7 l/s (průměrně)

MZP pod vodním dílem Obecnice 						12 l/s

Tyto požadavky byly posouzeny VH řešením za předpokladu zásobního prostoru 0.547 mil. m3 na reálné řadě 1982 až 2016 se zabezpečeností 100 % i na 1000leté syntetické řadě se zabezpečeností 99.34 %. Z VH řešení byl odvozen dispečerský graf, který pro 12 měsíců v roce určuje doporučenou hladinu v nádrži.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 						564.55 m n. m. (0.547 mil m3)

Odběr pro úpravnu II							559.60 m n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 					555.65 m n. m.

Odběr pro úpravnu I							554.85 m n. m.

Opatření při suchu

V případě nízkého přítoku, pokud tento nedosahuje hodnoty součtu MZP, aktuálního odběru z nádrže, výparu a průsaků, se zásobní prostor nádrže začíná postupně prázdnit. Tato situace nastává při poklesu celkového přítoku na hodnotu cca Q240 a nižší. V případě poklesu hladiny pod kótu 560,00 m n. m., tj. naplnění zásobního prostoru na cca 30 % (blízko horizontu nejvyšší odběrné etáže), oznámit tuto skutečnost provozovateli úpravny vody a vodoprávnímu úřadu (tj. Krajský úřad Středočeského kraje v součinnosti s MěÚ Příbram) s návrhem na vyhlášení regulačního stupně při dalším poklesu, který umožní případné snížení hodnoty MZP pod hodnotu Q355 (nemá velký přínos), ale zejména omezení povolených odběrů z nádrže na úpravnu vody Hvězdička. Pokud by byla situace současně nepříznivá i na ostatních nádržích vodárenské soustavy (Láz, Pilská) učinit postupně přípravná opatření související s přečerpáváním vody z VD Kamýk do této VH soustavy.

Obrázek 3.4-3 Průběh hladiny v nádrži Obecnice od roku 2005

Obrázek 3.4-4 Průběh hladiny v nádrži Obecnice od roku 2005 v jednotlivých měsících

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000486

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden významný odběr, pro ÚV Hvězdička. V povodí vodní nádrže nejsou prováděny vypouštění. Odběr slouží spolu s odběrem z vodní nádrže Pilská k zásobování SV Příbram, převážná část odebrané vody je po spotřebě vypouštěna prostřednictvím ČOV Příbram, v ročním objemu 3263 tis.m3, recipient je příbramský potok, ústí do Litavky v ř.km 38.5.

Tabulka 3.4.2 odběr z vodní nádrže Obecnic

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141302 | 1.SčV Příbram Obecnice ÚV Hvězdička | Odběr povrchový. kat. a. b. c. d. e | 1661.9 | 926.5 | 0.029 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 926.5 | 0.029 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na ochranu přírody

Celá vodní nádrž, včetně toků do ní ústících je vymezena jako EVL Octárna.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### VN_003 vodní nádrž Klíčava

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno povodí Klíčavy od pramene až po ústí do toku Berounka.

Stručná charakteristika

Plocha povodí činí 87.4 km2 (z toho 80.23 km2 je povodí vodní nádrže). Účel vodní nádrže je odběr pro úpravnu vody Klíčava, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, manipulace ke zlepšení hygienických podmínek, částečné snížení povodňových průtoků.

Průměrný dlouhodobý průtok 0.24 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil nad hrází:

Q330d=0.037 m3/s

Q350d=0.021 m3/s

Q364d=0.013 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Klíčava 						110 l/s (průměrně)

MZP pod vodním dílem Klíčava 					12 l/s

Tyto požadavky byly posouzeny VH řešením za předpokladu zásobního prostoru 7.86 mil. m3 na reálné řadě 1981 až 2016 se zabezpečeností 99.84 i na 1000leté syntetické řadě se zabezpečeností 99.84 %.

Vodní nádrž Klíčava má víceletý režim řízení, jak bylo prokázáno během suchého období 2015 až 2019, kdy doplnění na úroveň plného zásobního prostoru bylo dosaženo až během roku 2021. Z tohoto důvodu není pro v.n. Klíčava zpracován dispečerský graf.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 					293.7 m n. m. (7.86 mil m3)

Odběr pro úpravnu III						279.6 m n. m.

Odběr pro úpravnu II						272.6 m n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 				267.6 m n. m. (0.119 mil m3)

Odběr pro úpravnu I 						266.6 m n. m.

Opatření při suchu

Manipulační řád upravuje hodnoty MZP podle hladiny v nádrži, při hladině vyšší než 293 m n. m. (více než 95 % zásobního prostoru) je MZP 21 l/s. Při hladině nižší než 293 m n. m. je MZP 12 l/s. Dosažení hladiny stálého nadržení 267.6 m n. m. je považováno za poruchu nádrže. V případě nízkého přítoku, pokud tento nedosahuje hodnoty součtu MZP, aktuálního odběru z nádrže, výparu a průsaků, se zásobní prostor nádrže začíná postupně prázdnit. Tato situace nastává při poklesu celkového přítoku na hodnotu cca Q210 a nižší. Dle dosavadního pozorování není vzácná situace, kdy dochází prakticky k úplnému vyschnutí obou hlavních přítoků do nádrže na období několika dnů, týdnů výjimečně i měsíců (např. v letech 1934, 1935, 1964, 1973, 1989, 2008, 2009, 2015).

Pokles hladiny v nádrži pod kótu 280,25 m n. m. (na 25% naplnění ZP) znamená vyhlášení regulačního stupně na nádrži VD Klíčava. Za této situace vyzve provozovatel nádrže příslušné vodoprávní úřady (tj. Krajský úřad Středočeského kraje v součinnosti s MěÚ Rakovník) k řešení nastalé situace a ty rozhodnou o dalším postupu. S ohledem na další předpokládaný vývoj situace (hydrometeorologickou prognózu) lze například omezit povolené odběry, snížit MZP nebo přijmout jiná preventivní opatření. Současně se informuje i zástupce odběratele vody (úpravna vody Klíčava).

Obrázek 3.4-5 průběh hladiny v nádrži Klíčava od roku 1980

Z měřených hladin a manipulačního řádu byl složen graf průběhu extrémně suché epizody. Ten skládá za sebe hladiny z období 1980 až 1988, za kterými by následoval průběh z roku 1990 až 1992. Pokud by po sobě následovali tyto 4 roky dostala by se hladina až na 270 m n. m. Tento průběh byl proložen lineární spojnicí trendu a byl nasimulován průběh až k hladině stálého nadržení (poruše) Podle trendu byla zpětně dopočítána hladina 268.5, která dosažení poruchy předchází o 150 dnů.

Obrázek 3.4-6 Simulace suché epizody na nádrži Klíčava

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000489

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden významný odběr, pro ÚV Klíčava, zbylé dva odběry v povodí nad nádrží jsou zanedbatelné. V povodí vodní nádrže jsou prováděny 4 vypouštění, nejvýznamnější je vypouštění důlních vod v Hořkovci. Vypouštění technologických vod z ÚV Klíčava se provádí pod vodní nádrží.

Tabulka 3.4.3 odběry z povodí vodní nádrže Klíčava

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141417 | SčV Kladno Klíčava ÚV | Odběr z vodní nádrže, kat. a, b, c, d, e | 3469 | 2247.5 | 0.071 |
| 141446 | Školní zemědělský podnik Ruda | Podzemní odběr, kat. c | 28.8 | 24.9 | 0.001 |
| 141432 | ČLUZ Nové Strašecí | Podzemní odběr, kat. d | 0 | 8.2 | 0.000 |
| Celkem |  |  |  | 2247.5 | 0.071 |
| Celkem odběry z povodí nad vodní nádrží |  |  |  | 33.1 | 0.001 |

Tabulka 3.4.4 vypouštění v povodí vodní nádrže Klíčava

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143166 | SčV Kladno Klíčava ÚV | Klíčava | 121.6 | 0.004 |
| 143126 | ČLUZ Nové Strašecí Hořkovec důlní vody | bezejmenný tok | 110.0 | 0.003 |
| 141432 | ČLUZ Nové Strašecí ČOV | bezejmenný tok | 39.7 | 0.001 |
| 141424 | Kav Křivoklátsko Ruda centr. ČOV | Klíčava | 21.9 | 0.001 |
| celkem |  |  | 293.2 | 0.009 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na ochranu přírody

Podstatná část území vymezeného jako vodní zdroj včetně vodní nádrže Klíčava zahrnuje EVL Lánská obora, v pramenné oblasti je EVL Prameny Klíčavy.

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### VN_004 vodní nádrž Vrchlice

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezeno území odpovídající ploše vodního útvaru HSL_1295_J, tedy povodí vodního toku Vrchlice od hráze v.n. Vrchlice po Hamerský rybník.

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj činí 18.8 km2, plocha povodí vodní nádrže je 78.57 km2. Účel vodní nádrže je zásobování obyvatelstva pitnou vodou realizovaným prostřednictvím odběru pro úpravnu vody Trojice, zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem, energetické využití odtoku vody z nádrže, vytvoření vhodných podmínek pro odběr vody pro golfový areál Roztež, částečná ochrana území ležícího níže po toku před velkými vodami.

Průměrný dlouhodobý průtok 0.328 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profilu hráz:

Q330d=0.011 m3/s

Q350d=0.0028 m3/s

Q364d=0.0002 m3/s

M denní průtoky na odtoku z nádrže jsou podle manipulačního řádu:

Q330d=0.03 m3/s

Q350d=0.03 m3/s

Q364d=0.025 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Trojice 						115 l/s (průměrně), povoleno 250 l/s

Odběr pro golfový areál Roztěž 					povoleno 13 l/s

Minimální zůstatkový průtok pod hrází 				30 l/s

VH řešení zpracované v roce 2007 Dr. Ing. Pavlem Fošumpaurem došlo k zabezpečenosti 98.03 % (při odběru 250 l/s pro ÚV Trojice). V roce 2021 bylo zpracováno VH řešení se zahrnutím výhledů klimatické změny. Z výsledků vyplývá, že stávající platné povolení k nakládání s vodami ve výši 250 l/s je trvale neudržitelné, jelikož nesplní požadovanou zabezpečenost v žádné z variant. Krátkodobě lze takové množství z nádrže odebírat, nicméně v celkovém průměru musí být odebírané množství nižší nebo stejné, jako výsledek VH řešení. Roli hraje i fakt, že maximální množství by se mělo shodovat s kapacitou úpravny. Z těchto uvedených důvodů by mělo být povolení k nakládání s vodami revidováno a snížena průměrná velikost odběru na udržitelnou hodnotu např. 150 l/s.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 				323.8 m n. m. (7.89 mil m3)

Odběr pro úpravnu 1					315.0 m n. m.

Odběr pro úpravnu 2					308.0 m n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 			304.0 m n. m. (0.432 mil m3)

Odběr pro úpravnu 3 					300.0 m n. m.

Mezi úpravnou vody a hrází vodního díla Vrchlice je pro případ poklesu hladiny v nádrži pod kótu 310,00 m n.m. vybudována čerpací stanice, která je vlastnictvím Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč a.s.

Opatření při suchu

V projektu zátěžových scénářů bilančně ohrožených vodárenských nádrží bylo provedeno posouzení několika variant VH řešení, pro potřeby Plánu sucha vycházíme z varianty 1, která zahrnuje stávající stav – hydrologickou řadu bilančních přítoků od Povodí Labe, s.p. VH řešení metodou stanovení maximálního možného odběru při požadované zabezpečenosti. Ta je podle ČSN 75 2405 99.5 % pro zásobování pitnou vodou více než 50 tis. obyvatel).

Podmínky této varianty VH řešení jsou:

Odběr 182 l/s, MZP 30 l/s, Maximální omezení odběru 26.7 %, průměrný výpar za rok 839 mm. Takto nastavená simulace vychází se zabezpečeností 99.67 %.

Na základě VH řešení lze odvodit dispečerský graf, včetně minimální hladiny zásobního prostoru, při poklesu zásobního prostoru pod minimální hladinu nelze zaručit požadovanou zabezpečenost. Minimální hladiny v DG, lze zároveň považovat za hladiny MSL.

Obrázek 3.4-7 DG vodního díla Vrchlice pro variantu 1 zátěžových scénářů

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000490

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden odběr pro ÚV Trojice, povolený odběr je 250 l/s, skutečné odběr jsou nižší. Aktualizované VH řešení prokázalo, že nádrž není schopna dlouhodobě zajistit povolený odběr, a doporučuje povolenou hodnotu snížit na 150 l/s. Odběr pro golfové hřiště je málo významný, i když s ohledem na bilanční napjatost zdroje může jeho význam za kritických situací narůst.

V území vymezeném jako vodní zdroj nejsou evidována vypouštění.

Tabulka 3.4.5 odběry z vodní nádrže Vrchlice

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421240 | Úpravna vody Trojice | Odběr z vodní nádrže, kat a, b, c, d, e | 7884 | 3474.4 | 0.110 |
| 421004 | Golfové Hřiště - Vidice - Roztěž | Odběr z vodní nádrže, kat. e | 115.52 | 62.7 | 0.002 |
| Celkem |  |  |  | 3474.4 | 0.112 |

Odběry a vypouštění realizované v povodí vodní nádrže

Povodí Vrchlice nad nádrží je minimálně vodohospodářsky využíváno, odběry jsou pouze podzemní v celkovém množství nevýznamném. Vypouštění je jen jedno, s ohledem na nízkou vodnost toku nad nádrží, ale tvoří toto relativně nevýznamné vypouštění ČOV Chlístovice podstatnou část průtoku Vrchlice při stavu pod Q355d.Z toho důvodu je připravováno zrušení ČOV Chlístovice a přečerpávání odpadních vod na ČOV Kutná Hora. Realizace do konce roku 2022.

Tabulka 3.4.6 odběry z povodí vodní nádrže Vrchlice

| Č. VHB | Název odběru | Typ odběru | Vodní tok | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440375 | ZD Onomyšl - Nepoměřice | Podzemní odběr, kat. c, d | Košický potok | 15.137 | 11.5 | 0.000 |
| 420287 | AGRO PODLESÍ, a.s. - středisko Bahno (farma) | Podzemní odběr, kat. c | Opatovický p. | 29.484 | 18.4 | 0.001 |
| celkem |  |  |  |  | 29.9 | 0.001 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na sousední zdroje

V území vymezeném jako vodní zdroj nejsou EVL ani jiný zvláště chráněná území.

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### VN_005 vodní nádrž Švihov

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno povodí vodní nádrže Švihov na toku Želivka (Hejlovka) po konec vzdutí. Vymezení odpovídá vodnímu útvaru DVL_0495_J.

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je

Plocha povodí činí 131.1 km2 celé povodí vodní nádrže má plochu 1 178.5 km2. Účel vodní nádrže Akumulace vody pro vodárenské využití, minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem, kompenzační nadlepšování průtoku v Sázavě v letním období od 1.6. do 31.8., sezónní proplachy nádrže, pro zajištění příznivého vývoje jakosti vody v nádrži vypuštěním vody v celkovém množství nejvýše 18 mil. m3, z toho na jaře (v dubnu a květnu) nejvýše 6 mil. m3, na podzim (v říjnu a listopadu) nejvýše 12 mil m3. Další účely jsou částečné snížení velkých vod, výroba elektrické energie.

Průměrný dlouhodobý průtok 6.99 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil nad hrází:

Q330d=1.83 m3/s

Q350d=0.994 m3/s

Q364d=0.695 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Želivka 						5250 l/s (průměrně)

MZP pod vodním dílem						350 l/s

Proplachy nádrže (různé varianty) 					0, 6, 12, 18 mil m3

Kompenzační nadlepšování průtoků v Sázavě v letním období od 1.6. do 31.8. se může provádět při hladině v nádrži v rozmezí kót 360,00 - 375,00 m n. m. a při podkročení rozhodného průtoku v hodnotě 2.05 m3/s v měrném profilu Zruč nad Sázavou. Hodnota MZP pod hrází se řídí regulačními stupni podle naplnění nádrže. Při hladině nad 375 m n. m. lze vypouštět 0.66 m3/s, při hladině nad 376 m n. m. lze vypouštět 0.95 m3/s.

Tyto požadavky byly posouzeny VH řešením na 1000leté syntetické řadě. Zabezpečenost Pt se pohybuje od 99.65 do 99.89 % podle varianty proplachů. VH řešení bylo zpracováno v roce 2015, autor doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, ČVUT.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 				377.0 m n. m. (246.0684 mil m3)

Odběr pro úpravnu V					367.1 m n. m.

Odběr pro úpravnu IV					359.1 m n. m.

Odběr pro úpravnu III					351.1 m n. m.

Odběr pro úpravnu II					343.1 m n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 			343.1 m n. m. (20.496 mil m3)

Odběr pro úpravnu I					335.6 m n. m.

Opatření při suchu

Dojde-li při kritickém nedostatku vody ve vodním toku a prognóze dalšího trvání sucha k rychlému klesání hladiny v nádrži, je odběr z nádrže a celkové vypouštění (dotace vody do toku) snižováno postupně podle zásad uvedených v kapitole C.4 manipulačního řádu (Manipulace v zásobním prostoru) a případně se dále manipuluje podle zásad kapitoly C.3 Manipulace v prostoru stálého nadržení.

Nebezpečí vzniku poruchy v hospodaření nádrže včas oznámí CVHD vodoprávnímu úřadu a provozovateli úpravny vody Želivka. Blíží-li se hladina v nádrži úrovni stálého nadržení (při poklesu hladiny na kótu 345,00 m n. m. a dalším očekávaném klesání hladiny) musí být situace projednána s orgány krizového řízení krajského úřadu a hlavního města Prahy

Obrázek 3.4-8 Průběh hladin, přítoků a odběru ve vodní nádrži Švihov od roku 1973

Centrální vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy poskytl data pro graf výše. Z grafu jsou patrné dvě výrazné epizody sucha, 1973 až 1974 a později 1990 až 1992. První epizoda zahrnuje plnění nové, prázdné nádrže po jejím uvedení do provozu. Druhá epizoda zahrnuje odběry na úrovni povoleného množství, což je více než aktuálně průměrné odebírané množství. Pro simulaci extrémně suché epizody je podstatná rychlost poklesu hladiny potažmo objemu vody v nádrži ta byla převzata z období 1990 až 1992. Při poklesu hladiny touto rychlostí a stanoveném období 150 dnů dojdeme k hladině 344.6 m n. m. S ohledem na údaje psané v kapitole E.4 Manipulačního řádu je možné stanovit MSL na hladině 345 m n. m.

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000479

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden významný odběr, pro ÚV Želivka, zbylé tři odběry v povodí nad nádrží jsou zanedbatelné. V území vymezeném jako zdroj je prováděno 6 vypouštění, nejvýznamnější je vypouštění je ČOV Dolní Kralovice, celkově ale s přihlédnutím k vodnosti toku vypouštění v území vymezeném jako vodní zdroj nejsou významná.

Tabulka 3.4.7 odběry z povodí vodní nádrže Švihov

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120110 | Želivská provozní ÚV Želivka | odběr z nádrže, významný, kat. a, b, c, d, e | 165600 | 90013.4 | 2.855 |
| 120835 | VODAK Humpolec Bernartice | odběr podzemní, kat a, b, c, d, e | 50 | 13.9 | 0.001 |
| 121133 | Zemědělský podnik Keblov | odběr podzemní, kat. c | 8.5 | 8.5 | 0.001 |
| 120164 | ZD Trhový Štěpánov Sedmpány | odběr podzemní, kat. c | 8 | 6.2 | 0.001 |
| Celkem z nádrže |  |  |  | 90013.4 | 2.855 |
| Celkem podzemní |  |  |  | 28.6 | 0.003 |

Tabulka 3.4.8 vypouštění v území vymezeném jako zdroj vodní nádrž Švihov

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124064 | VODAK Humpolec Dolní Kralovice ČOV | Zahrádčický potok | 94.5 | 0.003 |
| 124249 | VODAK Humpolec Bernartice ČOV | bezejmenný tok | 48.5 | 0.002 |
| 120195 | VODAK Humpolec Tomice ČOV | Tomický potok | 16.2 | 0.001 |
| 120106 | VODAK Humpolec Loket Brzotice ČOV | bezejmenný tok | 14.1 | 0.001 |
| 121118 | SHB Kamenolom Bernartice | LBP Želivky do nádrže Švihov v | 11.0 | 0.001 |
| 120196 | Obec Snět KČOV | bezejmenný tok | 7.7 | 0.001 |
| celkem |  |  | 191.9 | 0.009 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Voda z nádrže Švihov slouží k zásobování Hlavního města Prahy, dále rozsáhlých oblastí ve Středočeském kraji, okrajově také v kraji Vysočina. Povodí vodní nádrže Švihov na toku Želivka leží převážně v kraji Vysočina, částečně v Jihočeském a Středočeském kraji.

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na ochranu přírody

Samotná vodní nádrž je vymezena jako EVL Želivka

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### VN_006 vodní nádrž Láz

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno povodí Litavky od pramene až po hráz VN Láz. Zájmovým tokem je Latavka potok, která vzniká soutokem tří bezejmenných vodotečí v pramenné oblasti Brdského pohoří v nadmořské výšce cca 780 m n. m. v prostoru brdských lesů cca 3,5 km nad hrází nádrže Láz. Do nádrže není zaústěna žádná další významná vodoteč.

Stručná charakteristika

Plocha povodí činí 8.14 km2. Účel vodní nádrže je odběr surové vody z nádrže pro úpravnu vody Kozičín z VD Láz ve smyslu povolení k nakládání s vodami, zajištění minimálního zůstatkového průtoku v profilu pod hrází. Tento odtok je zajištěn spodními výpustmi, asanační výpustí nebo odtokem přes přeliv v kombinaci s průsaky a tlakové ovlivněnými podzemními vodami, které se pod sběrnými dré=ny pohybují v součtu v průměru 2-3 l/s., manipulace ke zlepšení hygienických podmínek, částečné snížení povodňových průtoků.

Průměrný dlouhodobý průtok 0.070 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil nad hrází:

Q330d=0.013 m3/s

Q350d=0.009 m3/s

Q364d=0.006 m3/s

Požadované odběry z vodní nádrže pro výpočet VH řešení:

Odběr pro Ú.V. Kozičín 						35.3 l/s (průměrně)

MZP pod vodním dílem Pilská 					6.5 l/s

Tyto požadavky byly posouzeny VH řešením za předpokladu zásobního prostoru 1.306 mil. m3 na reálné řadě 1981 až 2016 se zabezpečeností 100 % i na 1000leté syntetické řadě se zabezpečeností 99.85 %. Z VH řešení byl odvozen dispečerský graf, který pro 12 měsíců v roce určuje doporučenou hladinu v nádrži.

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 				 641.36 m. n. m. (0.824 mil m3)

1. Etáž vodárenského odběru 				 661.20 m n. m.

2. Etáž vodárenského odběru				629.6 m n. m.

Hladina stálého nadržení		 			630.00 m. n. m.

Opatření při suchu

Manipulační řád stanovuje hodnotu MZP na 6.5 l/s v profilu pod hrází. Tento odtok je zajištěn spodní výpustí a průsaky a tlakově ovlivněnými podzemními vodami, které se pod sběrnými drény pohybují v součtu v průměru mezi 2 - 3 l/s. Pro VD Láz je povolen odběr povrchové vody z nádrže v průměrném množství max. 35.3 l/s. Pokud je hladina v nádrži nad kótou dispečerského grafu, je povolen max. odběr až 50,0 l/s.

V případě nízkého přítoku, pokud tento nedosahuje hodnoty součtu MZP, aktuálního z nádrže, výparu a průsaků, se zásobní prostor nádrže začíná postupně prázdnit. Tatsituace nastává při poklesu celkového přítoku na hodnotu cca Q210 a nižší. V případě pokles

V případě nízkého přítoku, pokud tento nedosahuje hodnoty součtu MZP, aktuálního odběru z nádrže, výparu a průsaků, se zásobní prostor nádrže začíná postupně prázdnit. Tato situace nastává při poklesu celkového přítoku na hodnotu cca Q210 a nižší. V případě poklesu hladiny pod kótu dispečerského grafu je možno z nádrže odebírat max. 35,3 1.s-l (přímý odběr na úpravnu vody Kozičín).

Při déletrvajícím suchu může dojít i k razantnímu poklesu hladiny v nádrži až na kótu pod 636,00 m n. m., čímž dojde k vyprázdnění zásobního prostoru o cca 75%. Při nízkém stavu naplnění zásobního prostoru lze navíc pravděpodobně předpokládat i možné problémy spojené se sníženou kvalitou surové vody v nádrži v závislosti na aktuálních podmínkách. Při dalším poklesu hladiny je také zároveň omezena volba etáží pro odběr vody.

Pokles hladiny v nádrži pod kótu 636,00 m n. m. na cca 25% naplnění ZP (blízko horizontu nejvyšší odběrné etáže), je nutné oznámit provozovateli úpravny vody a vodoprávnímu úřadu (tj. Krajský úřad Středočeského kraje v součinnosti s Měl] Příbram) s návrhem na vyhlášení regulačního stupně při dalším poklesu, který umožní případné snížení hodnoty MZP pod hodnotu Q355 (nemá velký přínos), ale zejména omezení povolených odběrů z nádrže na úpravnu vody Kozičín. Pokud by byla situace současně nepříznivá i na ostatních nádržích vodárenské soustavy (Pilská, Obecnice) učinit postupně přípravná opatření související s přečerpáváním vody z VD Kamýk do soustavy.

Pokud hladina i přes přijatá opatření poklesne až na kótu 630,00 m n. m. manipuluje a postupuje se v souladu s ustanovením v kapitole C.3 „Manipulace v prostoru stálého nadržení".

Zásobní prostor, pokud došlo k jeho vyprázdnění pod kótu 630,00 m n. m., se plní zadržováním (akumulací) veškerého přítoku nad hodnotou Q364 (6,5 1.31) a povoleným odběrem, nebylo-li vodoprávním úřadem určeno jinak.

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000485

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z vodního zdroje je realizován jeden významný odběr, pro ÚV Kozičín, V povodí vodní nádrže nejsou prováděny vypouštění.

Tabulka 3.4.1 odběry z vodní nádrže Pilská

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141301 | 1.SčV Příbram Láz ÚV Kozičín | Odběr povrchový. kat. a. b. c. d. e | 1141.6 | 579.6 | 0.018 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 579.6 | 0.018 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Nádrže Láz, Pilská a Obecnice jsou v některých lze částečně považovat za soustavu, i když formálně náležitosti soustavy nemají (nádrže nejsou za sebou ale paralelně). O soustavu nejde ani z pohledu řízení hospodaření s vodou v nádržích. Každá nádrž má svůj platný manipulační řád a žádný komplexní řád soustavy zpracován není. Nejsou tedy ani žádné požadavky na koordinaci řízení všech tří nádrží, ačkoliv tomu tak nepsaně je (např. při plánování úplného vypuštění nádrže Láz byly zbývající nádrže Pilská a Obecnice udržovány při maximální hodnotě naplnění zásobního prostoru, aby v případě hydrologického sucha bylo případné omezení odběrů pro skupinový vodovod minimalizováno).

Z opatření při suchu se jako prakticky použitelné jeví řízení odběrů z nádrží Pilská, Láz a Obecnice při současné možnosti využití záložního zdroje z vodní nádrže Kamík.

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Odkaz na kartu místního směrodatného limitu

### STK_001 jímací území Mělnická Vrutice

Způsob vymezení zdroje

Jímací území je vymezeno podle ochranného pásma druhého stupně (2b)

Stručná charakteristika

Charakteristika HGR 4522

Jímací území je součástí HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky. HGR 4522 byl podrobně zpracován v projektu rebilance zásob podzemních vod, který zpracovala Česká geologická služba.

V HGR 4522 se nacházejí 4 vrty, které sledují kolísání hladin podzemní vody, z nichž pouze dva jsou sledovány dlouhodobě. Pro hodnocení hydrogeologického rajonu byly využity i tři vrty (VP8422 Tachov, VP8472 Tachov, VP8470 Chlum (Drchlava), které se nacházejí mimo HGR 4522 v blízkosti jeho severní hranice. Pět vrtů (tj. mimo VP 8228 Vysoká a VP 8215 Dolní Beřkovice) vykazuje velmi výrazné dlouhodobé trendy v kolísání hladin podzemní vody. Vrt VP 8215 Dolní Beřkovice trendově odpovídá ostatním vrtům, protože se však nachází v drenážní oblasti, kolísání hladiny podzemní vody je mnohem méně výrazné. Vrt VP8226 Dobřeň vykazuje zhruba dvouleté zpoždění oproti všem zbývajícím vrtům.

Dlouhodobě sledované vrty se vyznačují maximálními hladinami podzemní vody v roce 1982 a 1988 (resp. 1989). Po roce 1989 nastává pokles hladin podzemní vody až do roku 1994 a mezi roky 1995 až 2004 dochází k dílčímu nárůstu a poklesům hladin podzemní vody, která se víceméně pohybuje ve stejné úrovni. Po tomto období hladina podzemní vody klesá, a to až do roku 2010, který znamená prudký nárůst hladin podzemní vody. Zvýšená úroveň hladiny podzemní vody trvá až do roku 2014 a nad úrovní hladiny podzemní vody v období 1995 až 2004

Obrázek 3.4-9 kolísání hladin podzemní vody v HGR 4522; zdroj projekt Rebilance zásob podzemních vod, česká geologická služba

Závěry podrobné zprávy k HGR 4522 v projektu rebilance zásob podzemních vod uvádějí:

- Hydraulickým modelem stanovené přírodní zdroje podzemních vod pro jímací území Řepínský důl (včetně části HGR 4521) se pohybují ve výši ca 380 l/s, což je součet 333 l/s +47 l/s infiltrace z Pšovky pro období 2001-2010. Dlouhodobě tedy není možné odebírat množství převyšující kapacitu přírodního zdroje.

- Pro zbytek hodnoceného rajonu mimo jímací území Řepínský důl byly přírodní zdroje podzemních vod stanoveny z hydrologického modelu BILAN za období 1981-2010 na cca 495 l/s.

Doporučené vrty pro monitoring HGR 4522 v části hydrologického povodí Pšovky podle projektu rebilance jsou:

VP8228 Vysoká (C) 		signální úroveň: 206.88 m n. m. podle HPV ze 3.3.2010

VP8226 Dobřeň (C) 		signální úroveň: 257.75 m n. m. podle HPV ze 10.1.2012

Vypovídací schopnost dat z těchto vrtů pro jímací území Mělnická Vrutice je omezená. Na Vrty Vysoká a Dobřeň je potřeba nahlížet jako na profily sledující stav hydrogeologického rajónu. Pro sledování množství vody v jímacím území Mělnická Vrutice jsou určené vrty PŠ14 a S2, u kterých zajišťuje monitoring provozovatel zdroje. Projekt rebilance na těchto vrtech zavádí podmínky provozu, z nich jsou pro bilanci významné zejména:

- stanovit minimální hladiny v kontrolních vrtech Pš14 v úrovni 184,00 m n. m. a S2 v úrovni 192,25 m n. m. V případě podkročení minimální hladiny v kontrolních vrtech upravit režim jímání podzemních vod.

Povolený odběr a podmínky odběru podle vodoprávního povolení

Podmínky vodoprávního povolení, které vydal OŽP Mělník pod č.j.  124/ZP/16/LETO platného do 31.12.2026 povolují odběr maximálně v rozsahu:

12 měsíců v roce, průměrně 370 l/s, maximálně 525 l/s (maximálně 7 dní v měsíci), maximálně 1 360 000 m3/měs, 11 700 000 m3/rok.

Vodoprávní povolení stanovuje podle § 37 odst. 2 vodního zákona minimální hladinu podzemní vody

V kontrolním objektu PŠ 14 v úrovni 184,00 m n.m. (odměrný bod 210,98 m n.m.) a v objektu S2 v úrovni 192,25 m. n. m (odměrný bod 208,78 m n.m.).

Minimální hladiny jsou vztaženy k odměrným bodům.

Vodoprávní povolení ukládá povinnost podle ustanovení § 37 odst. 3 vodního zákona, minimální hladinu podzemní vody pravidelně měřit

- Měřidlo bude celoročně provozuschopné, zajištěné před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství podzemní vody

- Měřidlo bude vybaveno místním nedestruktivním záznamem a při výpadku elektrické energie zajištěním k uchování naměřených údajů.

- Tento měřicí systém bude zajištěn před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství vody. Měření musí eliminovat vliv vlnění hladiny na jeho správnost.

Hodnocení jakosti surové vody

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&QY=%7B+0%7DO%5B%5DP-727659.4226190476%2C-1015698.0242063493%0A&TOL=19.84126984126985&X=-727659.4226190476&Y=-1015698.0242063493&TYPE=tooltip&GEN=LSTD&TS=0

Odběry realizované v rámci zdroje

Vodní zdroj je hojně využíván k zásobování SV Kladno Mělník, nejvýznamnější odběry jsou prováděny v povodí Pšovky a jejího přítoku Řepínského potoka tyto odběry zásobují surovou vodou úpravnu vody Mělnická Vrutice.

Tabulka 3.4.9 odběry z jímacího území Mělnická Vrutice

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | POD, Řepínský potok, kat. a, b, c, d, e | 11700 | 11399.0 | 0.362 |
| 330105 | Vak Kladno - Zahájí | POD, Řepínský potok, kat. a, b, c, d, e | 20 | 3.8 | 0.001 |
| 330111 | Vak Kladno - Lhotka | POD, Pšovka, kat. a, b, c, d, e | 495.445 | 16.4 | 0.001 |
| 430291 | VaK Ml. Boleslav-Zamachy | POD, Košátecký potok, kat. a, b, c, d, e | 8 | 5.0 | 0.001 |
| 430478 | Družstvo vlastníků Mělnické Vtelno | POD, Povodí od Vtelna - HMZ, kat. a, b, c, d, e | 7.1 | 3.0 | 0.001 |
| celkem |  |  |  | 11427.2 | 0.366 |

Tabulka 3.4.10 vypouštění v jímacím území Mělnická Vrutice

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330102 | Vak Kladno - Nebužely ČOV | bezejmenný L přítok Pšovky, ústí v ř.km 18 | 21.8 | 0.001 |
| celkem |  |  | 21.8 | 0.001 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Jímací území náleží pod hydrogeologický rajon Křída Pšovky a Liběchovky (4522) v tomto rajonu jsou prováděny odběry převážně pro zásobování SV Kladno Mělník. Těžiště spotřeby vody je od jímacího území Mělnická Vrutice vzdáleno. Většina odebrané vody je po spotřebě ve spotřebištích vypouštěna na některé z hlavních čistíren systému SV Kladno Mělník, ty jsou uvedené v Tabulka 3.3.14 vypouštění z největších ČOV provozovaných Středočeské vodárny, a.s.. A další ČOV, které mají rozdílného provozovatele z nich lze uvést například Slaný nebo Odolena Voda.

Tabulka 3.4.11 odběry z HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | Řepínský potok | 11700 | 11399.0 | 0.362 |
| 330101 | Vak Kladno - Stříbrník | Pšovka | 620 | 306.5 | 0.01 |
| 330103 | Vak Kladno - Planý důl-Vojtěchov | Pšovka | 470 | 57.1 | 0.002 |
| 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | Liběchovka | 1600 | 1249.5 | 0.04 |
| 330111 | Vak Kladno - Lhotka | Pšovka | 495.445 | 16.4 | 0.001 |
| 330114 | Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov (Želíz | Liběchovka | 630 | 342.8 | 0.011 |
| 332370 | Obec Liběchov - Boží Voda | Liběchovka | 126 | 125.8 | 0.004 |
| 124129 | Slavos Slaný Slaný-Blahotice ČOV | Červený potok |  |  |  |
| Celkem |  |  |  | 13497.1 | 0.428 |
| Celkem Pšovka a Řepínský potok |  |  |  | 11779.0 | 0.374 |
| Celkem Liběchovka |  |  |  | 1718.1 | 0.055 |

Tabulka 3.4.12 vypouštění v HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330102 | Vak Kladno - Nebužely ČOV | bezejmenný tok | 21.8 | 0.001 |
| 330435 | SčVK Dubá ČOV | bezejmenný P. přítok Liběchovky | 148.0 | 0.005 |
| celkem |  |  | 169.8 | 0.006 |

Protože provázanost vodárenské soustavy SV Kladno Mělník neumožňuje přesně oddělit původ surové vody v jednotlivých spotřebištích, nejsou ani ČOV uvedené v tabulce děleny podle původu surové vody, přestože v některých může voda z větší části pocházet ze zdroje v.n. Klíčava.

Tabulka 3.4.13 vypouštění z největších ČOV provozovaných Středočeské vodárny, a.s.

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124124 | SčV Kladno Vrapice ČOV | Dřetovický potok | 3846.6 | 0.122 |
| 121007 | SčV Kladno Kralupy n/Vlt ČOV | bezejmenný tok | 3251.6 | 0.104 |
| 452402 | Mělník - ČOV | Labe | 1017.2 | 0.033 |
| 124129 | Slavos Slaný Slaný-Blahotice ČOV | Červený potok | 800.5 | 0.025 |
| 141101 | SčV Kladno Unhošť ČOV | Černý potok | 301.9 | 0.01 |
| 442589 | Odolena Voda - ČOV | Odolenský p. | 287.5 | 0.009 |
| 143114 | SčV Kladno Stochov ČOV | Tuchlovický potok | 244.9 | 0.008 |
| 442567 | Líbeznice - ČOV | Líbeznický potok | 180 | 0.006 |
| 124237 | SčV Kladno Libčice n/Vlt ČOV | Vltava | 148.4 | 0.005 |
| 120244 | SčV Kladno Buštěhrad ČOV | Buštěhradský potok | 140.4 | 0.005 |
| 141105 | SčV Kladno Tuchlovice ČOV | Tuchlovický potok | 137.8 | 0.005 |
| 143238 | SčV Kladno Lány ČOV | Zámecký potok | 123.7 | 0.004 |
| 143166 | SčV Kladno Klíčava ÚV | Klíčava | 121.6 | 0.004 |
| 120210 | SčV Kladno Hřebeč Lidice ČOV | Lidický potok | 107.4 | 0.004 |
| 124127 | SčV Kladno Libušín ČOV | Knovízský potok | 102.1 | 0.004 |
| 141120 | SčV Kladno Velká Dobrá ČOV | Rozdělovský potok | 99.9 | 0.004 |
| 442408 | Libiš - ČOV | Odpad D | 85.1 | 0.003 |
| 442009 | Měšice - ČOV | Líbeznický potok | 78.3 | 0.003 |
| 141106 | SčV Kladno Braškov ČOV | Braškovský potok | 75 | 0.003 |
| 141006 | SčV Kladno Kamenné Žehrovice ČOV | Loděnice | 71.1 | 0.003 |
| 432291 | Mšeno - ČOV | Košátecký potok | 69.3 | 0.003 |
| 141102 | SčV Kladno Kačice ČOV | Loděnice | 67.6 | 0.003 |
| 432125 | Mělnické Vtelno - ČOV | odpad Mělnické Vtelno | 66 | 0.003 |
| 442140 | Obříství - ČOV | Černávka | 64.2 | 0.003 |
| 442112 | Tuhaň - ČOV I | Labe | 60.6 | 0.002 |
| 120247 | SčV Kladno Olovnice ČOV | Knovízský potok | 60.1 | 0.002 |
| 452412 | Horní Počaply - ČOV | Labe | 49.5 | 0.002 |
| celkem |  |  | 11658.3 | 0.382 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Spolu s STK_004 jímací území Liběchovka sdílí společný hydrogeologický rajon, struktury nejsou propojené a vzájemné ovlivnění se nepředpokládá.

Vliv na OHL_0030 je málo významný s ohledem na poměr vodnosti Labe a Pšovky ve vymezeném úseku

Vliv na ochranu přírody

Jímací území a jeho provoz má vliv na průtok ve vodním toku Pšovka, dotčená je EVL Kokořínsko a přírodní rezervace s vazbou na podzemní vodu Kokořínský důl.

Odkaz na kartu místního směrodatného limitu MSL

### STK_002 jímací území Káraný

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno území vyhlášené jako ochranné pásmo vodního zdroje úrovně 2 b.

Stručná charakteristika

Zásobuje převážně Prahu zhruba z jedné třetiny potřeby pitné vody. Část systému funguje na principu břehové infiltrace vody z řeky Jizery. Druhý systém je umělé obohacování podzemních zdrojů tzv. umělá infiltrace. Oba systémy jsou závislé na řece Jizeře. Povrchová voda z Jizery se odebírá v jezové zdrži (ř. km 4.79), ke vzdouvání slouží pohyblivý jez o dvou polích s hrubými a jemnými česlemi. Voda z jezové zdrže je čerpána do horní terasy, kde je upravena mechanickým předčištěním. Po mechanickém přečištění uměle vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí. Umělá infiltrace je tvořena 15 vsakovacími nádržemi o šířce 10 až 30 m, hloubce 2.5 m, délce 100 až 500 m, celková vsakovací plocha činí 70 000 m2. Rychlost vsakování je 1 až 1.5 m/den. Čištění zakolmatovaného dna vsakovacích nádrží se provádí nahrazením vrstvy 3 až 5 cm písku ze dna nádrží novým písek z nedaleké pískovny. Jímání uměle infiltrované vody se provádí ve 24 betonových spouštěných studních o hloubce 18 až 20 m, se dvěma horizontálními sběrači o délce 60 m, z nichž 7 jsou jako sběrné studny násoskových řadů, vydatnost spouštěných studní s horizontálními sběrači se pohybuje od 20 l/s do 30 l/s, vydatnost spouštěných studní s připojenými vrtanými studnami dosahuje až 240 l/s a závisí na počtu připojených studní. Dále je uměle infiltrovaná voda jímána ve 165 vrtaných studních hlubokých 10 – 12 m, rozdělených na 7 násoskových řadů, zaústěných do spouštěných studní. Vydatnost jednotlivých studní je 2 – 4 l/s. Celková kapacita umělé infiltrace je až 900 l/s. Provozovatelem umělé infiltrace je Vodárna Káraný, a.s.

Přirozeně infiltrovaná voda ve směsi přirozenou podzemní vodou je jímána v řadě vrtaných studní propojených násoskou. K jímání dochází přibližně 250 m od břehu Jizery v úseku přibližně vymezeném ř.km 1 až 18. Odtud je získaná voda dále dopravována pomocí čerpacích stanic a gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném.

Artéská voda je další zdroj mimořádně kvalitní vody, přitékající v hlubokém podzemí do této oblasti ze severní části geologického útvaru „Česká křída“. Voda je jímána ze 7 artéských vrtů. Její stáří bylo stanoveno na 16.000 let. Její složení po jednoduché úpravě (odželeznění) odpovídá požadavkům na vodu pro přípravu kojenecké stravy.. Provozovatelem jímání přirozené infiltrace a artéské vody jsou Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Protože s výjimkou artéské vody jsou všechny jímací objekty závislé na vodě z Jizery, bude i sledování stavu sucha a nedostatku vody sledováno primárně podle průtoku v Jizeře, na vodoměrné stanici Tuřice-Předměřice (ř. km 11.58). Na vodoměrné stanici jsou sledovaná průměrné denní průtoky za období 1999 až 2021. Z nich byly sestavena čára překročení m-denních průtoků

Q330d=7.79 m3/s

Q350d=5.86 m3/s

Q364d=4.61 m3/s

Pro odběr povrchové vody je stanoven MZP 4 m3/s. Místní směrodatné limity jsou stanoveny ve dvou stupních. 1. stupeň MSL odpovídá hodnotě MZP s připočtením odběru povrchové vody (0.42 m3/s) a připočtením odběrů podzemní vody přirozeně infiltrované (0.57 m3/s). 2. stupeň MSL je pouze MZP s připočtením odběru povrchové vody.

Obrázek 3.4-10 čára překročení m-denních průtoků v profilu Jizera – Tuřice - Předměřice

Od roku 1999 bylo hodnoty 4.42 dosaženo v roce 2018. Při sledování sedmidenního průměrného průtoku byla podmínka 1. stupně MSL splněna 28.7., 2. stupeň byl dosažen 21.8. posléze se průtoky zvýšily a 27,8 stouply nad hodnotu 1. stupně MSL. Druhá epizoda sucha se odehrála v září, kdy průtoky klesly z 1. stupně na 2. za 10 dní a následně zůstaly na úrovni 2. stupně MSL po dobu 6 dnů.

Obrázek 3.4-11 průběh suché epizody v roce 2018 v profilu Jizera – Tuřice-Předměřice

Hodnocení jakosti surových vod

Vodárna Káraný - odběr z Jizery

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000491

Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000012695

Vodárna Káraný – Artésko

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&QY=%7B+0%7DO%5B%5DP-717509.9517195767%2C-1036429.5056878305%0A&TOL=6.349206349206353&X=-717509.9517195767&Y=-1036429.5056878305&TYPE=tooltip&GEN=LSTD&TS=0

Odběry a vypouštění

Odběr pro ÚV Káraný výrazně převyšuje ostatní odběry z vodního toku, nebo infiltrované vody v nivě Jizery. Mimo tyto odběry je nejvýznamnější odběr pro VaK Mladá Boleslav v Benátkách nad Jizerou. Ostatní odběry jsou převážně pro závlahy, v sumě netvoří víc než 0.1 m3/s. Z vypouštění je nejvýznamnější ČOV Benátky nad Jizerou, celková bilance území je negativní.

Tabulka 3.4.14 Odběry z území vymezeného jako jímací území Káraný

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431194 | Vodárna Káraný - odběr z Jizery | povrchový odběr z ř.km 4.8, kat. a, b, c, d, e | 33000 | 13123.9 | 0.417 |
| 430276 | Vodárna Káraný - ČS Sojovice | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 4656.2 | 0.148 |
| 430282 | Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko | podzemní odběr z nivy Jizery/Labe, kat. a, b, c, d, e | 28500 | 3979.7 | 0.127 |
| 430274 | Vodárna Káraný - ČS Kochánky | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 3307.7 | 0.105 |
| 430273 | Vodárna Káraný - ČS Benátky n. J. | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 2548.2 | 0.081 |
| 430275 | Vodárna Káraný - ČS Skorkov | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 1741.6 | 0.056 |
| 430364 | Vodárna Káraný - Artésko | podzemní odběr z artézského zdroje, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 1325.8 | 0.043 |
| 430296 | VaK Ml. Boleslav-Benátky II. - ČOV | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | 900 | 548.8 | 0.018 |
| 430528 | VaK Brandýs n. L. - St. Boleslav, Praporce | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | 631 | 498.7 | 0.016 |
| 430280 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P11 | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 471.3 | 0.015 |
| 430278 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P8 | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 464.4 | 0.015 |
| 430279 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P10 | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 371.7 | 0.012 |
| 430277 | Vodárna Káraný - ČS Předměřice | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 346.2 | 0.011 |
| 431416 | Předměřická a.s. - Staré Benátky - závlahy | povrchový odběr z ř.km 18, kat. d | 125 | 114.9 | 0.004 |
| 431418 | Předměřická a.s. - Kochánky - závlahy (nad jezem) | povrchový odběr z ř.km 15, kat. d | 140 | 113.0 | 0.004 |
| 430356 | Carborundum Benátky n. J. - hlavní závod | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. d | 200 | 111.4 | 0.004 |
| 431419 | Předměřická a.s. - Tuřice - závlahy | povrchový odběr z ř.km 10, kat. d | 70 | 64.1 | 0.003 |
| 431192 | Předměřická a.s. - Sobětuchy- Tuřice - závlahy | povrchový odběr z ř.km 13.2, kat. d | 90 | 61.0 | 0.002 |
| 431191 | Předměřická a.s. - Kbel - závlahy | povrchový odběr z ř.km 21.7, kat. d | 45 | 30.7 | 0.001 |
| 431195 | Závlaha - Pojizeří - Sojovice | povrchový odběr z ř.km 8.4, kat. d | 30 | 27.8 | 0.001 |
| 431428 | Závlaha - Pojizeří - Otradovice | povrchový odběr z ř.km 6.1, kat. d | 30 | 27.1 | 0.001 |
| 431250 | Závlaha - LESOŠKOLKY Přerov - Zelená bouda | povrchový odběr z ř.km 2, kat. d | 20 | 26.8 | 0.001 |
| 430573 | Blanická bramborářská, s.r.o. | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. d | 18 | 13.7 | 0.001 |
| 430555 | Pískovna Jampílek - Skorkov | podzemní odběr z nivy Jizery, kat. d | 13 | 10.9 | 0.001 |
| 430577 | Čerpání vody pro ČOV Lysá nad Labem | podzemní odběr mimo nivu Jizery, kat. a, b, c, d, e | 12 | 9.5 | 0.001 |
| Celkem |  |  |  | 33995.3 | 1.078 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 13589.5 | 0.431 |
| Celkem odběry pro ÚV Káraný (přirozená i umělá infiltrace) |  |  |  | 32336.8 | 1.026 |

Tabulka 3.4.15 Vypouštění v území vymezeném jako jímací území Káraný

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432217 | Benátky nad Jizerou - ČOV II | Jizera | 503.1 | 0.016 |
| 432237 | Úpravna vody Sojovice | Jizera | 263.8 | 0.009 |
| 432219 | Chotětov - ČOV | Jizera | 91.2 | 0.003 |
| 432222 | Skorkov - ČOV | Jizera | 61.2 | 0.002 |
| 432235 | Carborundum Benátky n. J. - hlavní závod | Jizera | 46.6 | 0.002 |
| 432361 | Předměřice nad Jizerou - ČOV | Jizera | 34.1 | 0.002 |
| 442596 | Nový Vestec - ČOV | Jizera | 18.7 | 0.001 |
| 432134 | Kochánky - ČOV | Jizera | 15.6 | 0.001 |
| 432408 | Tuřice - ČOV | Jizera | 11.2 | 0.001 |
| 432381 | Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. | Jizera | 7.5 | 0.001 |
| 432415 | Sobětuchy - ČOV | Jizera | 1.9 | 0.001 |
| celkem |  |  | 1054.8 | 0.039 |

Možnosti nadlepšování průtoků

Vodní nádrže se schopností nalepšovat průtok jsou v povodí Jizery v.n. Josefův Důl na toku Kamenice (Liberecký kraj), schopnost nalepšovat je podle MŘ do profilu Plavy. Druhá nádrž je Souš na toku Černá Desná (Liberecký kraj), schopnost nalepšovat je podle MŘ do profilu Plavy. Obě nádrže tedy mají pro nadlepšování průtoku v Jizeře na úseku vymezeném jako jímací území Káraný zanedbatelný efekt.

Mezi odběry z Jizery povrchovými nebo prostřednictvím infiltrace nad územím vymezeným jako jímací území Káraný je nejvýznamnější odběr pro Škoda Mladá Boleslav, tento odběr je sám vymezen jako krajsky významný se zdrojem HSL_2040. Celkově je z Jizery nebo její nivy v území nad jímacím územím Káraný až po hranici Kraje (ř. km 69) odebíráno 2883 tis. m3/ročně to je orientačně 0.103 m3/s. Část vody je vrácena do toku po využití ve výrobě, bilančně tak odběr pro Škoda Mladá Boleslav činí 945 tis. m3/rok (orientačně 0.03 m3/s). Z vypouštění jsou nejvýznamnější obě ČOV pro město Mladá Boleslav, které v sumě vypouštějí 4141 tis. m3/rok, to je orientačně 0.132 m3/s. Celková bilance povodí Jizery nad jímacím územím Káraný je pozitivní.

Tabulka 3.4.16 Odběry z Jizery nad jímacím územím Káraný až po hranici Středočeského kraje v ř.km 69

| Č. VHB | Název odběru | Typ odběru | Vodní tok | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431182 | Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav | POV (MZP=4.21 m3/s) | Jizera | 3500 | 1677.4 | 0.054 |
| 430322 | VaK Ml. Boleslav - Mnich. Hradiště, Sychrov | podzemní, kat. d | Jizera | 600 | 394.2 | 0.013 |
| 430371 | Kofola a.s., Mnichovo Hradiště | podzemní, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 750 | 352.0 | 0.012 |
| 430069 | VaK Ml. Boleslav, Chudoplesy | podzemní, kat. d | Jizera | 300 | 225.2 | 0.008 |
| 430363 | Mlékárna Čejetičky | podzemní, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 120 | 75.8 | 0.003 |
| 431055 | Sportovní areál - závlaha k.ú. Podlázky | podzemní, kat. d | Jizera | 83.9 | 31.8 | 0.002 |
| 430293 | VaK Mladá Boleslav - Podlázky ČOV | podzemní, kat. e | Jizera | 100 | 24.5 | 0.001 |
| 430604 | Mladá Boleslav - městský stadion | podzemní, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 32.2 | 21.5 | 0.001 |
| 430353 | Stavmek Mnichovo Hradiště (býv. ŠKODA) | podzemní, kat. e | Jizera | 25 | 19.6 | 0.001 |
| 430336 | VaK Ml. Boleslav- Josefův Důl | podzemní, kat. d | Jizera | 50 | 17.1 | 0.001 |
| 430603 | ZD Březina - Podolí | podzemní, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 18 | 15.1 | 0.001 |
| 430308 | VaK Ml. Boleslav-Vinec | podzemní, kat. c | Jizera | 25 | 14.8 | 0.001 |
| 430622 | COMPAG Mladá Boleslav | podzemní, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 20 | 5.9 | 0.001 |
| 430532 | ZD Březina nad Jizerou - chov skotu Podolí | podzemní, kat. d | Jizera | 0 | 3.6 | 0.001 |
| 430535 | Mladá Boleslav - Sahara hřiště | podzemní, kat. c | Jizera | 3.955 | 3.3 | 0.001 |
| 430299 | VaK Mladá Boleslav - Hrušov | podzemní, kat. e | Jizera | 108 | 2.0 | 0.001 |
| celkem |  |  |  |  | 2883 | 0.103 |

Tabulka 3.4.17vypouštění do povodí Jizery nad jímacím územím Káraný až po hranici Středočeského kraje v ř.km 69

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 432214 | Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk | Jizera | 2418.9 | 0.077 |  |
| 432206 | Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky | Jizera | 1722.4 | 0.055 |  |
| 432240 | Škoda Auto a.s. - závod Mladá Boleslav | Zálužanská vodoteč | 732.4 | 0.024 |  |
| 432208 | Mnichovo Hradiště - ČOV | náhon Ptýrov | 400.0 | 0.013 |  |
| 432030 | Pivovar Svijany - ČOV | Jizera | 312.2 | 0.01 |  |
| 432209 | Bělá pod Bezdězem - ČOV | Bělá | 288.4 | 0.01 |  |
| 432210 | Bakov nad Jizerou - ČOV | Jizera | 190.5 | 0.007 |  |
| 432213 | Dolní Bousov - ČOV | Bousovský potok | 135.4 | 0.005 |  |
| 432211 | Kněžmost - ČOV | Kněžmostka | 113.6 | 0.004 |  |
| 432270 | Kofola a.s. Mnichovo Hradiště | Jizera | 106.5 | 0.004 |  |
| 432201 | Žďár - ČOV | bezejmenný tok | 44.8 | 0.002 |  |
| 432188 | Řepov - ČOV | Klenice | 44.7 | 0.002 |  |
| 432223 | Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou - ČOV | Zábrdka | 44.1 | 0.002 |  |
| 432057 | Březno-Židněves - ČOV | Klenice | 42.9 | 0.002 |  |
| 432300 | Kovanec - ČOV | Strenický potok | 26.0 | 0.001 |  |
| 432371 | Klášter Hradiště nad Jizerou - ČOV | bezejmenný tok | 24.4 | 0.001 |  |
| 432186 | Katusice - ČOV | Řehnický potok | 22.7 | 0.001 |  |
| 432296 | Sukorady - ČOV | Klenice | 21.0 | 0.001 |  |
| 432273 | Boseň - ČOV | Býčinský potok (Boseňský) | 18.2 | 0.001 |  |
| 432238 | Správa uprchlických zařízení Bělá p. B. - ČOV | Bělá | 14.9 | 0.001 |  |
| 432367 | Březina - ČOV | bezejmenný tok | 14.2 | 0.001 |  |
| 432342 | Rohatsko - ČOV | Klenice | 10.0 | 0.001 |  |
| 432269 | Horní Bukovina - ČOV | Zábrdka | 8.4 | 0.001 |  |
| 432412 | Jizerní Vtelno - ČOV | Strenický potok | 3.0 | 0.001 |  |
| 412701 | Jivina - ČOV | Přítok Jizery od Jiviny | 1.5 | 0.001 |  |
| celkem |  |  | 6761.1 | 0.228 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Jímací území je zásadní pro zásobování Hlavního města Prahy.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na ochranu přírody

EVL Černý Orel na Jizeře od ř.km 2 po ř. km 6.

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### STK_003 jímací území Bělá pod Bezdězem

Způsob vymezení zdroje

Jímací území Bělá pod Bezdězem se nachází v hydrogeologickém rajonu 4410 – Jizerská křída pravobřežní. Pro potřeby plánu sucha bylo vymezeno podle ochranného pásma 2. stupně.

Stručná charakteristika

Zdrojem surové vody je podzemní voda z jímací štoly Hlučovské prameny, na severovýchodním okraji obce Bělá pod Bezdězem. Ochranné pásmo je vyhlášeno, vytyčeno a označeno oplocením. Technický stav je vyhovující. Rozloha ochranného pásma vodního zdroje je 39 145,096 m2.

Max povolené množství odebírané vody dle platného rozhodnutí o povolení nakládání s vodami (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, ŽP.231.2-29710/2006/1) je 22 l/s, roční povolené množství odebírané vody je 416 tis. m3/rok.

Tabulka 3.4.18 Množství skutečně odebrané vody za měsíc [tis.m3] v r. 2021 - ISVS

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,37 | 19,71 | 18,95 | 19,39 | 20,90 | 25,99 | 20,81 | 22,19 | 18,83 | 19,60 | 17,07 | 20,52 | 238,316 |

V samotném jímacím území se nachází několik monitorovacích vrtů. V systému HAMR jsou k dispozici aktuální data (aktualizováno 1x týdně) pro vrt VP0653 Klášter Hradiště nad Jizerou nacházející se v severovýchodní části jímacího území.

Obrázek 3.4-12 Standardizované hladiny podzemní vody vrtu VP0653 Klášter Hradiště nad Jizerou. Oranžově jsou vyznačeny epizody sucha

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000500

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Odběry v rámci jímacího území realizuje VaK Mladá Boleslav na pěti lokalitách. Převažující účel odběru je zásobování okolních obcí. Dle zástupců VaK v minulosti nebyly ani v suchých letech zaznamenány problémy s dostupností vody. Významné vypouštění není v oblasti jímacího území hlášeno. V rámci celého hydrogeologického rajonu je realizovaná řada odběrů s převažujícím vodárenským využitím, dále s odběry pro potravinářské účely (Pivovar Svijany a Malý Rohozec) a průmysl.

Jímací území náleží do hydrogeologického rajonu Jizerská křída pravobřežní. Celý tento rajon je z hlediska odběrů vody silně využíván, zejména pro zásobování pitnou vodou v regionu a v Hl. m. Praze (odběry pro vodárnu Káraný)

Tabulka 3.4.19 odběry v jímacím území Bělá pod Bezdězem

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430074 | VaK Ml. Boleslav - Bělá p. B. - Páterov | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 2733.3 | 2395.9 | 0.076 |
| 430318 | VaK Ml. Boleslav-Bakov n. J. - Rečkov | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 830.0 | 803.9 | 0.026 |
| 430070 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Klokočka | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 900.0 | 662.8 | 0.021 |
| 430071 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Nová Ves | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 640.0 | 446.1 | 0.014 |
| 430315 | VaK Ml. Boleslav-Klášter Hradiště (Bílá Hlína) | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 100.0 | 59.7 | 0.002 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 4368.4 | 0.139 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

V oblasti nad vymezeným jímacím územím nejsou jiné odběry ani vodní nádrže s možností nadlepšovat průtok. Vyskytují se zde evidovaná vypouštění. Odběry pro VaK Mladá Boleslav slouží převážně k zásobování SV Mladá Boleslav, do vodního prostředí se vrací prostřednictvím dvou ČOV. Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk vypouští v objemu 2418 tis.m3/rok (orientačně 76 l/s) recipient je Jizera v ř.km 35. Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky vypouští 1722 tis.m3/rok (orientačně 54 l/s), recipient je Jizera v ř.km 38.7. Jde tedy o převod mezi povodím Bělé a Jizerou.

Tabulka 3.4.20 vypouštění v povodí Bělé nad jímacím územím Bělá pod Bezdězem

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432209 | Bělá pod Bezdězem - ČOV | Bělá | 288.4 | 0.01 |
| 432238 | Správa uprchlických zařízení Bělá p. B. - ČOV | Bělá | 14.9 | 0.001 |
| celkem |  |  | 303.3 | 0.010 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Na území HGR 4410 je vymezen jeden prioritní MZCHÚ s vazbou na podzemní vody - PR Ondříchovický pseudokrasový systém. Jedná se o největší nekrasový vývěr s propadáním a ztrátou průtoku.

Další využití

Dochází k odběru vody na průmyslové využití nedalekého pivovaru Malý Rohozec, pro pstruhové líhně MO ČRS Turnov. Byly zjištěny vazby podzemního systému s vývěrem vody. V případě epizody sucha je doporučeno monitorovat stav, případně konzultovat s AOPK.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_004 jímací území Liběchovka

Způsob vymezení zdroje

Stručná charakteristika

Charakteristika HGR 4522

Jímací území je součástí HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky. HGR 4522 byl podrobně zpracován v projektu rebilance zásob podzemních vod, který zpracovala Česká geologická služba.

V HGR 4522 se nacházejí 4 vrty, které sledují kolísání hladin podzemní vody, z nichž pouze dva jsou sledovány dlouhodobě. Pro hodnocení hydrogeologického rajonu byly využity i tři vrty (VP8422 Tachov, VP8472 Tachov, VP8470 Chlum (Drchlava), které se nacházejí mimo HGR 4522 v blízkosti jeho severní hranice. Pět vrtů (tj. mimo VP 8228 Vysoká a VP 8215 Dolní Beřkovice) vykazuje velmi výrazné dlouhodobé trendy v kolísání hladin podzemní vody. Vrt VP 8215 Dolní Beřkovice trendově odpovídá ostatním vrtům, protože se však nachází v drenážní oblasti, kolísání hladiny podzemní vody je mnohem méně výrazné. Vrt VP8226 Dobřeň vykazuje zhruba dvouleté zpoždění oproti všem zbývajícím vrtům.

Dlouhodobě sledované vrty vyznačují maximálními hladinami podzemní vody v roce 1982 a 1988 (resp. 1989). Po roce 1989 nastává pokles hladin podzemní vody až do roku 1994 a mezi roky 1995 až 2004 dochází k dílčímu nárůstu a poklesům hladin podzemní vody, která se víceméně pohybuje ve stejné úrovni. Po tomto období hladina podzemní vody klesá, a to až do roku 2010, který znamená prudký nárůst hladin podzemní vody. Zvýšená úroveň hladiny podzemní vody trvá až do roku 2014 a nad úrovní hladiny podzemní vody v období 1995 až 2004

Závěry podrobné zprávy k HGR 4522 v projektu rebilance zásob podzemních vod uvádějí:

- Pro zbytek hodnoceného rajonu mimo jímací území Řepínský důl byly přírodní zdroje podzemních vod stanoveny z hydrologického modelu BILAN za období 1981-2010 na cca 495 l/s.

Doporučené vrty pro monitoring HGR 4522 v části hydrologického povodí Liběchovky podle projektu rebilance jsou:

VP8215 Dolní Beřkovice (C) 		signální úroveň: 158.62 m n. m. podle HPV ze 6.9.2009

VP8202 Chudolazy (C) 			signální úroveň: 199.62 m n. m. podle HPV ze 25.11.2009

Odběry v lokalitě Liběchovka vrty HV19 a HV22 odebírají vodu ze střednoturonské zvodně s převažujícím podílem puklinové propustnosti. Kromě maximálních odběrů není ve vodoprávním povolení stanovena jiná podmínka.

Pro sledování stavu sucha a nedostatku vody v jímacím území Liběchovka lze vycházet s obou vrtů 8202 Chudolazy- nad odběrem, 8215 Dolní Beřkovice- pod odběrem. MSL bude nastaven dvoustupňově, 1. stupeň při dosažení 3. percentilu nejnižších hladin, 2. stupeň při 1. percentilu.

Obrázek 3.4-13 pozorování HPV ve vrtu VP8215 (Dolní Beřkovice)

Obrázek 3.4-14 pozorování hladin ve vrtu VP8202 (Chudolazy)

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000015730

Odběry realizované v rámci zdroje

V povodí Liběchovky jsou odběry určené k zásobování ČS Liběchovka. Vypouštění v jímacím území nejsou evidována.

Tabulka 3.4.21 odběry v jímacím území Liběchovka

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | Liběchovka | 1600 | 1249.5 | 0.04 |
| Celkem |  |  |  | 1249.5 | 0.04 |

Možnosti nadlepšován a ovlivňování průtoků

Jímací území náleží pod hydrogeologický rajon Křída Pšovky a Liběchovky (4522) v tomto rajonu jsou prováděny odběry převážně pro zásobování SV Kladno Mělník. Většina odebrané vody je po spotřebě ve spotřebištích vypouštěna na některé z hlavních čistíren systému SV Kladno Mělník, ty jsou uvedené v Tabulka 3.3.14 vypouštění z největších ČOV provozovaných Středočeské vodárny, a.s. A další ČOV, které mají rozdílného provozovatele z nich lze uvést například Slaný nebo Odolena Voda.

Tabulka 3.4.22 odběry z HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | Řepínský potok | 11700 | 11399.0 | 0.362 |
| 330101 | Vak Kladno - Stříbrník | Pšovka | 620 | 306.5 | 0.01 |
| 330103 | Vak Kladno - Planý důl-Vojtěchov | Pšovka | 470 | 57.1 | 0.002 |
| 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | Liběchovka | 1600 | 1249.5 | 0.04 |
| 330111 | Vak Kladno - Lhotka | Pšovka | 495.445 | 16.4 | 0.001 |
| 330114 | Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov (Želíz | Liběchovka | 630 | 342.8 | 0.011 |
| 332370 | Obec Liběchov - Boží Voda | Liběchovka | 126 | 125.8 | 0.004 |
| Celkem |  |  |  | 13497.1 | 0.428 |
| Celkem Pšovka a Řepínský potok |  |  |  | 11779.0 | 0.374 |
| Celkem Liběchovka |  |  |  | 1718.1 | 0.055 |

Tabulka 3.4.23 vypouštění v HGR 4522 Křída Pšovky a Liběchovky

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 330102 | Vak Kladno - Nebužely ČOV | bezejmenný tok | 21.8 | 0.001 |
| 330435 | SčVK Dubá ČOV | bezejmenný P. přítok Liběchovky | 148.0 | 0.005 |
| celkem |  |  | 169.8 | 0.006 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Spolu s STK_001 jímací území Mělnická Vrutice sdílí společný hydrogeologický rajon, struktury nejsou propojené a vzájemné ovlivnění se nepředpokládá.

Vliv na OHL_0030 je málo významný s ohledem na poměr vodnosti Labe a Liběchovky ve vymezeném úseku

Vliv na ochranu přírody

Území je vymezeno v EVL Kokořínsko

Odkaz na kartu místního směrodatného limitu MSL

### STK_005 Jímací území Rakovnický potok

Způsob vymezení zdroje

Jímací území je vymezeno podle ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně.

Stručná charakteristika

Povodí Rakovnického potoka nad Rakovníkem se nachází v nadmořských výškách přibližně v rozsahu 315 – 600 m n. m., s relativně malým sklonem terénu (do 7 %). Samotné jímací území Rakovnický potok se nachází podél Rakovnického potoka, od Senomat až k městu Rakovník.

Větší část povodí se nachází v permokarbonské rakovnické pánvi, tedy hydrogeologickém rajonu 5131, detailní hydrogeologická stavba území je velmi různorodá. V povodí Rakovnického potoka se vyskytují především půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06-0,12 mm.min-1).

Prameniště Rakovnický potok tvoří 19 vrtů nebo studní. V současné době se využívá 7 vrtů (ISVS 2021). Dle výroční zprávy Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (2018) vykazuje hladina ve vrtech v jímacím území Rakovnický potok klesající trend od r. 2015.

Jímací oblast Rakovnického potoka je velmi specifická, vlastní jímání probíhá v hlubokých kolektorech. Vodárenský odběr vytváří poměrně rozsáhlou oblast deprese. Tuto depresi navíc prohlubují odběry z dolů firmy RAKO-LUPKY, s.r.o. Jedná se o odběr vody za účelem snižování HPV v dole Lubná u Rakovníka s ročním povoleným odběrem vody 470 tis. m3 vody, a skutečným ročním odběrem 74 tis. m3 vody. Podle vyjádření Povodí Vltavy, s.p., které vychází z dlouhodobých pozorování jsou průtoky v rakovnickém potoce odběrem ve výši 37 až 48 l/s ovlivněny.

Obrázek 3.4-15 Standardizovaná hladina vrtu VP1637 Rakovník. Oranžově jsou vyznačena období sucha.

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000012209

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Dominantním odběratelem je RAVOS Rakovník využívající vodu převážně pro pitné účely, stejně jako několik dalších uživatelů. Jediným dalším významným uživatelem mimo tuto kategorii je odběr pro průmysl v případě BRANO autobrzdy, nicméně tento odběr je velmi malý.

Tabulka 3.4.24 odběry v jímacím území Rakovnický potok

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141401 | RAVOS Rakovník pram. Rakovnický potok | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 1246.7 | 1082,2 | 0,034 |
| 141435 | RAVOS prameniště Rakovnický potok Senomaty | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 436.7 | 379,4 | 0,012 |
| 141418 | Vězeňská služba věznice Oráčov | Odběr podzemní, kat. b | 24.0 | 70,4 | 0,002 |
| 141444 | Obec Šanov | Odběr podzemní, kat. b | 48.0 | 39,6 | 0,001 |
| 141405 | BRANO autobrzdy Rakovník | Odběr podzemní, kat. d | 36.8 | 23,1 | 0,0007 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 1594.7 | 0.051 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Nad Rakovníkem se v povodí Rakovnického potoka nachází velké množství malých vodních nádrží (cca 85), reálná plocha rybníků je cca 114 ha (3,8 % plochy povodí). V ochranném pásmu vodních zdrojů jímacího území Rakovnický potok se nacházejí 3 vodní nádrže na Rakovnickém potoce, které by byly schopné zadržet vodu z vypouštění rybníků jesenické soustavy (v zimních měsících) pro nadlepšování vody v následujícím létě. Rybníky, které vytvářejí na horním toku Rakovnického potoka jesenickou soustavu, jsou vypouštěny jednou či dvakrát za 2 roky, většinou na podzim, popř. na jaře. Pokud vypouštění začne v září, může přispět ke zkrácení období minimálních průtoků na Rakovnickém potoce, při plnění rybníků však je vypouštěn jen předepsaný minimální průtok a průtoky jsou znatelně zmenšovány. Vzhledem k tomu, že jesenická rybniční soustava je spojena s odběry vody v Jesenici, není pro nadlepšování průtoků Rakovnického potoka vhodná.

Odběry pro RAVOS slouží primárně k zásobovaní SV Rakovník, do vodního toku se vrací prostřednictvím vypouštění ČOV Rakovník v ročním objemu 1621 tis.m3 orientačně (52 l/s) recipient je Rakovnický potok v ř.km 18.

Tabulka 3.4.25 odběry v povodí Rakovnického potoka nad jímacím územím Rakovnický potok

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141413 | RAVOS Rakovník Jesenice | Rakovnický potok (povrchový), kat. a, b, c, d, e | 75 | 71.2 | 0.003 |
| 141451 | Družstvo Agrochmel Kněževes | Hájevský potok (podzemní) | 15 | 19.5 | 0.001 |
| 141453 | Obec Hořesedly | Hájevský potok´(podzemní) | 34.16 | 18.2 | 0.001 |
| 141410 | Družstvo Agrochmel Kněževes | Hájevský potok (podzemní) | 38.35 | 12.1 | 0.001 |
| 141413 | RAVOS Rakovník Jesenice | Rakovnický potok (podzemní) | 75 | 71.2 | 0.003 |
| celkem |  |  |  | 120.8 | 0.006 |

Tabulka 3.4.26 vypouštění v povodí rakovnického potoka nad jímacím územím Rakovnický potok

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141401 | Vězeňská služba věznice Oráčov ČOV | Kolešovický potok | 45.9 | 0.002 |
| 141425 | RAVOS Rakovník Kněževes ČOV | bezejmenný tok | 31.0 | 0.001 |
| 141422 | Obec Kolešovice ČOV | bezejmenný tok | 28.4 | 0.001 |
| 141429 | Obec Šanov ČOV | Řešínský potok | 21.6 | 0.001 |
| 141428 | Obec Hořesedly ČOV | Hájevský potok | 9.6 | 0.001 |
| 141442 | RAVOS Rakovník Petrovice ČOV | bezejmenný tok | 8.5 | 0.001 |
| celkem |  |  | 144.9 | 0.007 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_006 Jímací území Tři Dvory

Způsob vymezení zdroje

Jímací území je vymezeno podle existujícího ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně.

Stručná charakteristika

Prameniště Tři Dvory se nachází v hydrogeologickém rajonu 1151 – Kvartér Labe po Kolín.

Charakteristika hydrogeologického rajonu

Tabulka 3.4.27 charakteristiky hydrogeologického rajonu 1151 Kvartér Labe po Kolín

| Charakteristika | Popis |
| --- | --- |
| Litologický typ | štěrkopísek |
| Typ a pořadí kolektoru | svrchní kolektor |
| Typ kvartérních sedimentů | fluviální |
| Dělitelnost rajonu | nelze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění [m] | 5-15 |
| Typ propustnosti | průlinová |
| Hladina | volná |
| Transmisivita [m2 /s] | vysoká> 1,10-3 |
| Kategorie mineralizace [g/l] | 0,3–1 |
| Kategorie chemického typu podzemních vod | Ca–Mg–HCO3–SO4 |
| Plocha rajonu [km2] | 88,1 |

Charakteristiky odběru

Plocha ochranného pásma vodního zdroje je 612 324,043 m2. Prameniště Tři Dvory je zdrojem surové vody pro zásobování pitnou vodou skupinového vodovodu Kolín. V jímacím území v k.ú. Tři Dvory se nachází 26 vrtů. Max povolené množství odebírané vody z jímacích zařízení podzemní vody je dle platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami (Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (OZPZ 17900/2010)) 100 l/s, přičemž průměrné povolené množství odebírané vody činí 69,8 l/s.

Tabulka 3.4.28 Množství skutečně odebrané vody za měsíc [tis.m3] v r. 2021 - ISVS

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187,82 | 166,83 | 180,82 | 164,62 | 178,28 | 170,64 | 154,76 | 149,65 | 143,8 | 160,29 | 143,68 | 128,9 | 1930,3 |

V HGR 1151 se nachází 3 monitorovací vrty ČHMU: VP0375, VP0373 a VP0369. Ani jeden v bezprostřední blízkosti jímacího území.  Vrty vykazují značnou korelaci. Zároveň identifikovaná období sucha jsou velmi podobná. Prostřednictvím systému HAMR jsou dostupné standardizované hladiny vrtu VP0375 Kobylnice, který je zároveň nejblíže jímacímu území.

Jímací území Tři Dvory náleží kategorii> A3 díky vysokému obsahu Fe – pro zásobování pitnou vodou pro aglomerace Kolína se proto používá odželeznění. Surová voda z prameniště Tři Dvory je smíchávána se surovou vodou z prameniště Veletov (celková vydatnost 45 l/s). Kvalita smíchané surové vody před úpravou nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb.,, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu – nevyhovuje v těchto ukazatelích CHSK (3,28 mg/l), Fe (1,76 mg/l), Mn (1,15 mg/l), NH4 (2,03 mg/l). Tento zdroj je zařazen do skupiny zdrojů sledovaných v rámci monitoringu ČR, tzn., že se provádí kompletní vyšetření ukazatelů stanovených 76/2000 Sb., Z výsledků vyplývá, že se v surové vodě nachází zvýšené množství dichlorbenzenů. Upravená voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., - občasné překročení mezní hodnoty pro dichlorbenzeny (0,3 mikrogramy/l). Hodnoty dané v rozhodnutí OHS jsou plněny (PRVKUK).

Obrázek 3.4-16 monitoring v HGR 1151

Obrázek 3.4-17 Standardizované hladiny podzemních vod. Oranžově jsou vyznačena období sucha identifikovaná pro vrt VP0375 na základě deficitních objemů.

Hodnocení jakosti surové vody

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000462

Odběry realizované v rámci zdroje

Odběr surové vody z prameniště Tři Dvory významným způsobem převyšuje ostatní odběry v hydrologickém rajonu 1151, kvartér Labe po Kolín. V rámci zdrojového území nedochází k žádnému vypouštění.

Tabulka 3.4.29 odběry z jímacího území Tři Dvory

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440554 | VODOS Kolín - Tři Dvory | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 2200.0 | 1732,9 | 0,055 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 1732,9 | 0,055 |

Možnosti ovlivňování a nadlepšování průtoků

Vodu v HGR 1151 ovlivňují také povrchové odběry, tato oblast se překrývá s vymezeným významným zdrojem HSL_1320_1340, kde je nejvýznamnější odběr pro Elektrárnu Kolín. Vypouštění jsou rovněž významná a bilančně vychází celé území téměř vyrovnaně.

Odběr pro VODOS Kolín slouží primárně k zásobování SV Kolín, voda je vracena prostřednictvím ČOV Kolín, v ročním objemu 2770 tis.m3 (orientačně 88 l/s) recipient je Labe v ř.km 916.8.

Tabulka 3.4.30 odběry v HGR 1151 Kvartér Labe po Kolín

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441332 | Elektrárna Kolín | POV, Labe, d | 17500 | 5299.5 | 0.169 |
| 441335 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | POV, Labe, d | 1500 | 585.8 | 0.019 |
| 441338 | Lihovar Kolín | POV, Labe, d | 1500 | 405.2 | 0.013 |
| 421243 | Lihovar Vrdy | POV, Doubrava, d | 603.3 | 353.8 | 0.012 |
| 440508 | Lučební záv. Kolín- Draslovka - (h. clona) - sanace | POD, Labe, d | 200 | 159.7 | 0.006 |
| 440507 | VODOS Kolín - Starý Kolín, úpravna | POD, Klejnárka, a, b, c, d, e | 78 | 61.2 | 0.002 |
| 440555 | VODOS Kolín - Veletov | POD, Labe, a, b, c, d, e | 240 | 57.6 | 0.002 |
| 421248 | Závlaha - ZOS Kačina - Rohozec | POV, Doubrava, d | 782.928 | 51.5 | 0.002 |
| 420374 | Panelárna Dolní Bučice | POD, Doubrava, d | 73.5 | 45.8 | 0.002 |
| 421247 | Závlaha - ZOS Kačina - Mikuláš | POV, Doubrava, d | 978.1 | 21.6 | 0.001 |
| 420263 | Vodovod Žehušice | POD, Doubrava, a, b, c, d, e | 24 | 21.2 | 0.001 |
| 420378 | ZOS Kačina, a.s. - Svatá Kateřina - výkrm prasat | POD, Klejnárka, c | 22 | 20.9 | 0.001 |
| 421245 | Koniferové školky Žehušice | POV, Žehušický náhon, d | 27 | 14.7 | 0.001 |
| 420300 | Koupaliště Vrdy | POD, Doubrava, e | 9 | 8.2 | 0.001 |
| 420295 | ZOS Kačina, a.s. - Rohozec u Žehušic | POD, Klejnárka, c | 17.11 | 7.5 | 0.001 |
| 420386 | ZOS Kačina, a.s. - Nové Dvory | POD, Klejnárka, c, d | 0 | 5.7 | 0.001 |
| 420776 | TJ Slavoj Vrdy, z. s. | POD, Doubrava, e | 14.4 | 3.6 | 0.001 |
| 425072 | Starkl zahradník - Chotusice | POV, Brslenka, d | 3.36 | 2.1 | 0.001 |
| celkem |  |  |  | 7125.7 | 0.236 |
| Celkem povrchové |  |  |  | 6743.3 | 0.214 |
| Celkem podzemní |  |  |  | 391.4 | 0.013 |

Tabulka 3.4.31 vypouštění v HGR 1151

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442383 | Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. | Labe | 4893.1 | 0.156 |
| 442314 | LZ Draslovka Kolín | Labe | 743.1 | 0.024 |
| 442317 | Lihovar Kolín | Labe | 377.7 | 0.012 |
| 422264 | Vrdy - ČOV | bezejmenný tok | 227.8 | 0.008 |
| 442318 | Elektrárna Kolín - prům. odp. voda - výpusť I. | Labe | 211.4 | 0.007 |
| 422260 | Chotusice - ČOV | Brslenka | 192.4 | 0.007 |
| 422254 | Lihovar Vrdy - ČOV | Doubrava | 149.6 | 0.005 |
| 422008 | DIAMO SUL ČDV Kaňk | bezejmenný tok | 98.9 | 0.004 |
| 422224 | Církvice a Nové Dvory - ČOV | Klejnárka | 94.6 | 0.003 |
| 422450 | Starý Kolín - ČOV | Klejnárka | 80.5 | 0.003 |
| 442139 | Týnec nad Labem - ČOV | Labe | 67.4 | 0.003 |
| 422007 | Záboří nad Labem - ČOV | Doubrava | 48.9 | 0.002 |
| 412607 | Konárovice - ČOV | Veletovský potok | 40.7 | 0.002 |
| 422036 | Žehušice - ČOV | Doubrava | 27.4 | 0.001 |
| 422339 | Bílé Podolí - ČOV | Starkočský potok | 22.0 | 0.001 |
| 422333 | Vlačice - ČOV | bezejmenný tok | 13.7 | 0.001 |
| 422340 | Vinaře - ČOV | Mlýnský p. | 11.7 | 0.001 |
| 442611 | Veletov - ČOV | Veletovský náhon | 11.1 | 0.001 |
| 422368 | Rohozec - ČOV | Brslenka | 9.1 | 0.001 |
| 422395 | Vrdy - koupaliště | Doubrava | 6.0 | 0.001 |
| 442613 | Lišice, Sulovice - ČOV | Čertovka | 5.2 | 0.001 |
| 442017 | Elektrárna Kolín - MB ČOV (výpust č. III) | Labe | 4.4 | 0.001 |
| celkem |  |  | 7336.6 | 0.245 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Vlivem odběrů podzemní vody mimo HGR dochází k mírnému poklesu dotace podzemní vody v porovnání s neovlivněným stavem. Ke zvýšení odtoku podzemní vody dochází především vlivem odběrů v HGR 1152.

Nejméně 30 % čerpaného množství infiltruje z Labe. Deprese hladiny podzemní vody v okolí čerpaných objektů podle výsledku modelového hodnocení dosahuje 0,8 m (Rebilance zásob podzemních vod ID EIS 10051606-SFŽP).

Vliv na ochranu přírody

PP Kolínské tůně - chráněn je zbytek starého slepého ramene a několik menších tůní, které vznikly zazemňováním jižní části ramene. Slepé rameno i tůně jsou neprůtočné, plní se vodou především po deštích a z podzemních vod. Vzhledem k tomu dochází v průběhu roku k velkému kolísání vodní hladiny.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_007 Jímací území Sadská

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezeno území ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně

Stručná charakteristika

Jímací území Sadská Písty se nachází v hydrogeologickém rajónu 1152 – Kvartér Labe po Nymburk, jihozápadně od města Nymburk, mezi řekou Labe a obcemi Písty, Zvěřínek a Sadská.

Charakteristika hydrogeologického rajonu

Tabulka 3.4.32 charakteristiky HGR 1152

| Charakteristika | Popis |
| --- | --- |
| Litologický typ | štěrkopísek |
| Typ a pořadí kolektoru | svrchní kolektor |
| Typ kvartérních sedimentů | fluviální |
| Dělitelnost rajonu | nelze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění [m] | 5-15 |
| Typ propustnosti | průlinová |
| Hladina | volná |
| Transmisivita [m2 /s] | vysoká> 1,10-3 |
| Kategorie mineralizace [g/l] | 0,3–1 |
| Kategorie chemického typu podzemních vod | Ca–Mg–HCO3–SO4 |
| Plocha rajonu [km2] | 238,6 |

Charakteristiky odběru

Rozloha ochranného pásma vodního zdroje je 2 461 887,516 m2. Nachází se zde 6+3 vrty. Max povolené množství odebírané vody dle platného rozhodnutí o povolení nakládání s vodami (Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, 100/46325/2012/Bor) je 35 l/s, roční povolené množství odebírané vody je 1 000 tis. m3/rok. Z vodního zdroje je zásobován Nymburk a přilehlé obce.

V blízkosti jímacího území se nachází pozorovací vrt VP0501 Hořátev, jehož standardizované hladiny jsou dostupné v rámci systému HAMR.

Obrázek 3.4-18 Standardizovaná hladina vrtu VP0501 Hořátev. Oranžově jsou vyznačena období sucha.

Tabulka 3.4.33 Množství skutečně odebrané vody za měsíc [tis.m3] v r. 2021 - ISVS

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,959 | 48,561 | 53,533 | 52,197 | 59,26 | 60,225 | 43,593 | 49,807 | 36,986 | 51,155 | 50,61 | 53,86 | 608,746 |

Hodnocení jakosti surové vody

Odběr Č. VHB 440573 chybí v databázi hodnocení surových vod.

Odběry realizované v rámci zdroje

Odběr z jímacího území je tvořen z cca 95 % odběrem pro úpravnu vody Písty, zbytek tvoří odběr pro TEMAC Zvěřínek (výroba těsnění). V jímacím území není realizováno žádné vypouštění.

Tabulka 3.4.34 odběry v jímacím území Sadská

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440573 | Úpravna vody Písty | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 726,5 | 608.74 | 0,020 |
| 440574 | TEMAC Zvěřínek | Odběr podzemní, kat. d | 35,0 | 31,4 | 0,001 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 956,4 | 0,030 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

HGR 1152 zásobuje vodou i jiné významné zdroje a odběry, zejména pak sdílí vodu s odběrem pro VaK Nymburk v jímacím Kluk a Choťánky. Z vypouštění je nejvýznamnější ČOV Kolín, ČOV Nymburk a ČOV Poděbrady. které tak převádí vodu původem z jímacího území Tři Dvory, Kluk a Choťánky. Voda odebraná pro úpravnu vody Písty slouží k zásobování SV Písty-Sadská, voda se vrací převážně prostřednictvím ČOV Sadská (197 tis.m3/rok, Mlýnecký potok), ČOV Kounice (61.7 tis.m3/rok, Kounický potok), ČOV Přerov nad Labem (52 tis. tis.m3/rok, Kounický potok) a ČOV Semice (49 tis.m3/rok, Semický potok).

Tabulka 3.4.35 odběry z HGR 1152

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440546 | VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk | POD, Labe, kat. d | 2300 | 1909.1 | 0.061 |
| 440596 | VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky | POD, Labe, kat. e | 1100 | 948.5 | 0.031 |
| 440573 | Úpravna vody Písty | POD, Mlýnecký potok (od Sadské), kat. d | 726.482 | 925.0 | 0.03 |
| 441395 | Závlahy - Přerov nad Labem - Semice | POV, Labe, kat. a, b, c, d, e | 990 | 709.3 | 0.023 |
| 440484 | VODOS Kolín - Nová vodárna | POD, Peklo, kat. c | 864 | 685.2 | 0.022 |
| 440595 | Poděbrady - Staré Prameniště | POD, Labe, kat. d | 650 | 334.0 | 0.011 |
| 400616 | Úpravna vody Písty | POD, Výrovka, kat. d | 589.723 | 203.3 | 0.007 |
| 441400 | Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko B | POV, Labe, kat. b | 118 | 188.5 | 0.006 |
| 440510 | Paramo Kolín CHÚV Klavary | POD, Labe, kat. c | 400 | 169.6 | 0.006 |
| 441334 | Lučební závody Kolín | POV, Labe, kat. a, b, c, d, e | 480 | 163.8 | 0.006 |
| 440570 | KIMM Invest - Zátiší | POD, Výrovka, kat. d | 90 | 90.1 | 0.003 |
| 440519 | Paramo Kolín - ochrana podzemních vod | POD, Labe, kat. d | 400 | 90.1 | 0.003 |
| 440544 | Poděbradka - Velké Zboží | POD, Labe, kat. d | 189.216 | 88.0 | 0.003 |
| 440022 | Ball Aerocan CZ - Velim | POD, Labe, kat. d | 163 | 75.5 | 0.003 |
| 440576 | Pivovar Nymburk | POD, Labe, kat. a, b, c, d, e | 155 | 63.7 | 0.003 |
| 441394 | Závlahy - Přerov nad Labem - Hradišťko A | POV, Labe, kat. a, b, c, d, e | 60 | 42.5 | 0.002 |
| 440559 | VODOS Kolín - Velký Osek, úpravna | POD, Bačovka, kat. a, b, c, d, e | 48 | 35.3 | 0.002 |
| 440574 | TEMAC Zvěřínek | POD, Šembera, kat. a, b, c, d, e | 35 | 31.4 | 0.001 |
| 440545 | Poděbradka - Hořátev | POD, Kopanický potok, kat. d | 126.144 | 21.6 | 0.001 |
| 441385 | NYMWAG CS a.s. (býv. ŽOS Nymburk) | POV, Labe, kat. d | 350 | 21.0 | 0.001 |
| 440597 | MODEL OBALY a.s. - Nymburk | POD, Labe, kat. d | 37.78 | 13.4 | 0.001 |
| 400080 | Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. - závlahy | POV, Labe, kat. a, b, c, d, e | 350 | 11.7 | 0.001 |
| 400279 | Český rybářský svaz, z. s. Písková Lhota - závlahy | POV, bezejmenný tok (10178989), kat. a, b, c, d, e | 473 | 11.2 | 0.001 |
| 410661 | AGRO SOKOLEĆ, a.s. - 4 studny | POD, Sokolečská strouha, kat. d | 19.92 | 11.1 | 0.001 |
| 440577 | AZOS CZ Nymburk | POD, Labe, kat. d | 10 | 9.8 | 0.001 |
| 440471 | PROAGRO Nymburk - drůbežárna Hradišťko u Kolína | POD, Hluboký potok, kat. a, b, c, d, e | 15 | 9.6 | 0.001 |
| 441383 | VaK Nymburk - Poděbrady | POV, Labe, kat. d | 65 | 9.0 | 0.001 |
| 441393 | Česká unie sportu, z. s. - závlaha areálu | POV, Odpad Nymburk větev O1, HMZ, kat. e | 16.8 | 8.1 | 0.001 |
| 440027 | Odpočívka Vrbová Lhota - studna | POD, Káča, kat. d | 12.537 | 4.5 | 0.001 |
| 411066 | ČD a.s., DPOV Nymburk - Mrlina | POV, Mrlina, kat. d | 30 | 3.5 | 0.001 |
| 400182 | Česká unie sportu, z. s. - závlaha areálu | POV, Odpad Nymburk větev O1, HMZ, kat. d | 16 | 2.3 | 0.001 |
| celkem |  |  |  | 6890.0 | 0.219 |
| celkem povrchové |  |  |  | 1171.0 | 0.038 |
| celkem podzemní |  |  |  | 5719.0 | 0.182 |

Tabulka 3.4.36 vypouštění v HGR 1152

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442310 | Kolín - ČOV | Labe | 2770.4 | 0.088 |
| 442361 | Nymburk - ČOV | Labe | 1684.0 | 0.054 |
| 442360 | Poděbrady - ČOV | Labe | 1571.2 | 0.05 |
| 442369 | Sladovny Nymburk - ČOV | Labe | 292.6 | 0.01 |
| 442320 | Paramo Kolín - ČOV | Hluboký potok | 254.7 | 0.009 |
| 442362 | Pečky - ČOV | bezejmenný tok | 252.1 | 0.008 |
| 442363 | Sadská - ČOV | Mlýnecký potok (od Sadské) | 197.1 | 0.007 |
| 442147 | Lučební závody a.s. Kolín - chladící vody | Labe | 121.6 | 0.004 |
| 442084 | Velim - ČOV | bezejmenný tok | 96.9 | 0.004 |
| 412090 | Libice nad Cidlinou - ČOV | Cidlina | 80.0 | 0.003 |
| 442370 | KIMM Invest Hořátev - ČOV | Zvěřínecký potok | 79.2 | 0.003 |
| 442143 | Ball Aerocan CZ - Velim | bezejmenný tok | 68.3 | 0.003 |
| 442307 | Radim - ČOV | Výrovka | 60.6 | 0.002 |
| 442081 | Pňov-Předhradí - ČOV | Klipecká svodnice | 58.0 | 0.002 |
| 442325 | Cerhenice - ČOV | Káča | 56.1 | 0.002 |
| 442010 | Nová Ves I - ČOV | HMZ 10176425 | 53.1 | 0.002 |
| 442083 | Kostelní Lhota - ČOV | Výrovka | 34.7 | 0.002 |
| 442371 | Zvěřínek - ČOV | Výrovka | 29.8 | 0.001 |
| 442367 | Poděbradka Poděbrady - ČOV | Labe | 28.1 | 0.001 |
| 442070 | Vrbová Lhota - ČOV | Káča | 24.5 | 0.001 |
| 412685 | Opolany - ČOV | HMZ 10177790 | 24.2 | 0.001 |
| 442378 | Sportovní centrum Nymburk - ČOV | Labe | 24.0 | 0.001 |
| 442056 | Kovanice - ČOV | Labe | 23.7 | 0.001 |
| 442358 | Třebestovice - ČOV | Šembera | 21.1 | 0.001 |
| 442074 | Písty - ČOV | Výrovka | 20.7 | 0.001 |
| 442313 | Lučební závody a.s. Kolín - BČOV | Labe | 19.3 | 0.001 |
| 442612 | Tatce - ČOV | Milčický potok (Prokopka) | 17.7 | 0.001 |
| 412528 | Sány - ČOV | bezejmenný tok | 16.9 | 0.001 |
| 442028 | Hradištko - ČOV | Smradlák | 13.8 | 0.001 |
| 442375 | ZPA Pečky - nový závod ČOV | bezejmenný tok | 12.2 | 0.001 |
| 412443 | ČD Depo Nymburk - ČOV | Mrlina | 11.1 | 0.001 |
| 412584 | Volárna - ČOV | HMZ 10176466 | 10.3 | 0.001 |
| 442155 | Odpočívka Vrbová Lhota (levá) - ČOV | bezejmenný tok | 4.5 | 0.001 |
| celkem |  |  | 8032.4 | 0.269 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Jímací území se nachází na hranici hydrogeologického rajonu 1152, nicméně zásadně jej neovlivňuje.

Vliv na ochranu přírody

PP Písečný přesyp u Píst - odběr podzemních vod nemá na PP zásadní vliv.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_008 Jímací území Kluk

Způsob vymezení zdroje

Zdroj je vymezen ochranným pásmem 2. stupně.

Stručná charakteristika

Prameniště Kluk se nachází v hydrogeologickém rajonu 1152 – Kvartér Labe po Nymburk, na levém břehu Labe, od soutoku s Cidlinou po Poděbrady.

Charakteristika hydrogeologického rajonu

Tabulka 3.4.37 charakteristika HGR 1152

| Charakteristika | Popis |
| --- | --- |
| Litologický typ | štěrkopísek |
| Typ a pořadí kolektoru | svrchní kolektor |
| Typ kvartérních sedimentů | fluviální |
| Dělitelnost rajonu | nelze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění [m] | 5-15 |
| Typ propustnosti | průlinová |
| Hladina | volná |
| Transmisivita [m2 /s] | vysoká> 1,10-3 |
| Kategorie mineralizace [g/l] | 0,3–1 |
| Kategorie chemického typu podzemních vod | Ca–Mg–HCO3–SO4 |
| Plocha rajonu [km2] | 238,6 |

Charakteristiky odběru

Prameniště Kluk tvoří 9 vrtů. Rozloha ochranného pásma vodního zdroje je 1 511 059,077 m2. Z vodního zdroje je zásobováno pitnou vodou město Poděbrady. Jedná se o odběr vody z mělké zvodně. Max povolené množství odebírané vody dle platného rozhodnutí o povolení nakládání s vodami (Městský úřad Poděbrady, 4124/ŽP/08/LČe/3793) je 115 l/s, roční povolené množství odebírané vody je 2 300 tis. M3/rok. Kapacita jímacích zařízení dle ISVS (2021) je 115 l/s.

Na východním okraji jímacího území se nachází vrt VP0426 Libice na Cidlinou, jehož data jsou pravidelně aktualizována v rámci systému HAMR.

Obrázek 3.4-19 Standardizovaná hladina pro vrt VP0426 Libice na Cidlinou

Tabulka 3.4.38 Množství skutečně odebrané vody z prameniště Kluk za měsíc [tis.m3] v r. 2021 - ISVS

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115,15 | 120,92 | 138,81 | 145,64 | 155,10 | 153,16 | 157,74 | 149,44 | 149,54 | 154,89 | 163,31 | 180,12 | 1783,9 |

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&QY=%7B+0%7DO%5B%5DP-692853.8670634921%2C-1044609.3998677249%0A&TOL=7.936507936507931&X=-692853.8670634921&Y=-1044609.3998677249&TYPE=tooltip&GEN=LSTD&TS=0

Odběry realizované v rámci zdroje

Tabulka 3.4.39 odběry z jímacího území Kluk

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440546 | VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 2300.0 | 1909.1 | 0.061 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 1909.1 | 0.061 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Bilance odběrů a vypouštění v HGR 1152 byla podrobně popsána v kapitole věnované zdroji STK_007 Jímací území Sadská. Z vypouštění je nejvýznamnější ČOV Kolín, ČOV Nymburk a ČOV Poděbrady. které tak převádí vodu původem z jímacího území Tři Dvory, Kluk a Choťánky. Odběr pro VaK Nymburk-Poděbrady slouží k zásobování SV Poděbrady – Městec Králové – Nymburk – Chotuc. Voda je vracena prostřednictvím ČOV Nymburk v ročním objemu 1684 tis. m3 (orientačně 54 l/s) recipient je Labe v ř.km 894 a ČOV Poděbrady v ročním objemu 1571 tis. m3 (orientačně 50 l/s) recipient je Labe v ř.km 902.

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Vzájemná interakce zdrojů STK_008 a STK_009. Zdroje jsou od sebe vzdáleny asi 2 km, mezi nimi je Labe a jezero Poděbrady - ovlivnění spíš komunikací s řekou Labe.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_009 Jímací území Choťánky

Způsob vymezení zdroje

Zdroj je vymezen ochranným pásmem 2. stupně.

Stručná charakteristika

Prameniště Choťánky se nachází v hydrogeologickém rajonu 1152 – Kvartér Labe po Nymburk, na pravém břehu Labe, mezi soutokem s Cidlinou, Sánským kanálem a Poděbrady, v k.ú. Choťánky, resp. Poděbrady.

Charakteristika hydrogeologického rajonu

Tabulka 3.4.40 charakteristika HGR 1152

| Charakteristika | Popis |
| --- | --- |
| Litologický typ | štěrkopísek |
| Typ a pořadí kolektoru | svrchní kolektor |
| Typ kvartérních sedimentů | fluviální |
| Dělitelnost rajonu | nelze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění [m] | 5-15 |
| Typ propustnosti | průlinová |
| Hladina | volná |
| Transmisivita [m2 /s] | vysoká> 1,10-3 |
| Kategorie mineralizace [g/l] | 0,3–1 |
| Kategorie chemického typu podzemních vod | Ca–Mg–HCO3–SO4 |
| Plocha rajonu [km2] | 238,6 |

Charakteristiky odběru

Prameniště Choťánky tvoří 10 vrtů, v současné době jsou vystrojeny 4 vrty. Rozloha ochranného pásma vodního zdroje je 13 381 862,769 m2. Z vodního zdroje je zásobováno pitnou vodou město Poděbrady. Max povolené množství odebírané vody dle platného rozhodnutí o povolení nakládání s vodami (Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, 30116/ŽP/09/Lje) je 50 l/s, roční povolené množství odebírané vody je 1 100 tis. m3/rok. Kapacita jímacích zařízení dle ISVS (2021) je 50 l/s.

Na východním okraji jímacího území se nachází vrt VP0426 Libice na Cidlinou, jehož data jsou pravidelně aktualizována v rámci systému HAMR.

Obrázek 3.4-20 Standardizovaná hladina pro vrt VP0426 Libice na Cidlinou

Tabulka 3.4.41 Množství skutečně odebrané vody z prameniště Choťánky za měsíc [tis.m3] v r. 2021 - ISVS

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89,11 | 89,81 | 88,67 | 89,27 | 87,43 | 89,56 | 88,41 | 89,24 | 89,83 | 89,95 | 88,77 | 89,55 | 1069,67 |

Hodnocení jakosti surových vod

Odběr Č. VHB 440596 chybí v databázi hodnocení surových vod.

Odběry realizované v rámci zdroje

Tabulka 3.4.42 odběry z jímacího území Choťánky

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440596 | VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 1100.0 | 948.49 | 0.030 |
| 440595 | Poděbrady - Staré Prameniště | Odběr podzemní. kat. a. b. c. d. e | 650.0 | 334.02 | 0.011 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 1282.5 | 0.041 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Bilance odběrů a vypouštění v HGR 1152 byla podrobně popsána v kapitole věnované zdroji STK_007 Jímací území Sadská. Z vypouštění je nejvýznamnější ČOV Kolín, ČOV Nymburk a ČOV Poděbrady. které tak převádí vodu původem z jímacího území Tři Dvory, Kluk a Choťánky. Odběr pro VaK Nymburk-Poděbrady slouží k zásobování SV Poděbrady – Městec Králové – Nymburk – Chotuc. Voda je vracena prostřednictvím ČOV Nymburk v ročním objemu 1684 tis. m3 (orientačně 54 l/s) recipient je Labe v ř.km 894 a ČOV Poděbrady v ročním objemu 1571 tis. m3 (orientačně 50 l/s) recipient je Labe v ř.km 902.

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Vzájemná interakce zdrojů STK_008 a STK_009. Zdroje jsou od sebe vzdáleny asi 2 km, mezi nimi je Labe a jezero Poděbrady - ovlivnění spíš komunikací s řekou Labe.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### STK_010 Středočeská část Vltavské Kaskády

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj jsou vymezeny vodní nádrže Orlík, Slapy, Vrané a Štěchvice s vlastním povodím. K vymezení bylo využito členění na vodní útvary povrchových vod a odpovídá ploše útvarů DVL_0015_J, DVL_0030, DVL_0095_J a DVL_0110.

Stručná charakteristika

Vltavskou kaskádou rozumíme vodní díla Lipno I, Lipno II, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané. Tučně vyznačená vodní díla leží na území Středočeského kraje, Ostatní na území Jihočeského kraje. Vyjmenovaná vodní díla tvoří funkční celek v hospodaření s vodou. Hospodaření s vodou probíhá v nádržích Vltavské kaskády ve spolupráci jednotlivých vodních děl tak aby byla zabezpečenost průtoků v rozhodujících profilech vzhledem k platným povolením k nakládání s vodami. Rozhodujícími vodními díly jsou Lipno I, Orlík a Slapy.

Funkce Vltavské kaskády dle priorit jsou:

Zajištění minimálního průtoku ve významném vodním toku Vltava vodními díly Lipno I, Orlík a Slapy a v součinnosti s ostatními vodními díly Vltavské kaskády, minimální průtok je stanoven v následujících profilech:

Pod VD Lipno I 					1.5 m3/s

Pod VD Lipno II 					6 m3/s

Pod VD Hněvkovice				6.5 m3/s

Pod soutokem Vltavy s Lužnicí 			9.5 m3/s

Pod VD Vrané 					40 m3/s

Částečné snížení povodňových průtoků spoluprací vodních děl Lipno I, Orlík a Slapy za účelem ochrany území pod těmito vodními díly před účinky povodní

Využití odtoku z vodních nádrží k výrobě elektrické energie ve spolupráci s provozovatelem jednotlivých vodních elektráren, které jsou součástí Vltavské kaskády

Nadlepšování průtoků ve významném vodním toku Vltava, případně ve významném vodním toku Labe, spoluprací vodních děl Lipno I a Orlík.

Vodní díla Lipno I, Orlík a Slapy zabezpečují (kromě nároků zabezpečovaných vodními díly Lipno I v úseku od profilu Lipno II k profilu Hněvkovice, resp. Kořensko) hospodařením s vodou v zásobních prostorech nádrží minimální průtok ve významném vodním toku Vltava pod VD Vrané ve výši 40 m3.s-1 (resp. po dohodě s oprávněným k odběru povrchové vody pro Vodárnu Podolí a dispečinkem VE ve Štěchovicích může vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik, snížit minimální průtok na 35 m3.s-1).

Provoz vodních elektráren podle okamžitých i očekávaných výhledových potřeb elektrizační soustavy České republiky, na základě požadavků technického dispečinku a potřeb provozovatele vodních elektráren dohodne dispečink Vodních elektráren ve Štěchovicích s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik, v Praze, provozní režim na příští určené období. Přitom se přihlíží k současné hydrologické a meteorologické situaci a k jejímu předpokládanému výhledu, k současným a plánovaným hladinám v konkrétních vodních nádržích Vltavské kaskády (se zvážením předpokladů jejich dalšího vývoje a požadavků na jejich řízení), k současné i plánované disponibilitě soustrojí vodních elektráren i ostatních výpustných zařízení, k prováděným pracím v distribuční soustavě, k probíhajícím i připravovaným pracím na vodních dílech Vltavské kaskády a úsecích vodních toků, ovlivněných provozem jednotlivých vodních nádrží a k požadavkům na nadlepšení průtoků ve významném vodním toku Vltava.

Obrázek 3.4-21 schéma Vltavské kaskády (zdroj manipulační řád VK, Povodí Vltavy, s.p.)

Ve středočeské části Vltavské kaskády jsou klíčové vodní díla Orlík a Slapy. Níže jsou uvedeny základní charakteristiky k těmto vodním dílům.

Vodní nádrž Slapy

Plocha povodí činí 12 965.04 km2. Průměrný dlouhodobý průtok 83.2 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil hráz:

Q330d=32.2 m3/s

Q350d=25.4 m3/s

Q364d=19.3 m3/s

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 				270.6 m n. m. (200.5 mil m3)

Hladina udržovaná v období 1. 4. až 30. 9. 		v rozmezí 269.10 až 270.60 m n. m.

Hladina udržovaná v období 15. 10. až 17. 3. 	v rozmezí 267.50 až 268.50 m n. m

Minimální provozní hladina MVE				246.6 m n. m.

Spodní hladina zásobního prostoru 			246.6 m n. m. (68.8 mil m3)

Vodohospodářské řešení je zpracováno společně pro vodní nádrž Orlík a Slapy, viz níže.

Vodní nádrž Orlík

Plocha povodí činí 12 114.95 km2. Průměrný dlouhodobý průtok 81.2 m3/s. M denní průtoky převzaté z manipulačního řádu pro profil hráz:

Q330d=31.1 m3/s

Q350d=24.8 m3/s

Q364d=19.1 m3/s

Prostor nádrže lze dělit podle následujících hladin:

Horní hladina zásobního prostoru 						349.9 m n. m. (343.078 mil m3)

Úprava odtoku pro zabránění dalšího klesání hladiny 			334.6 m n. m.

Minimální provozní hladina MVE						329.6 m n. m.

Hladina stálého nadržení		 					329.6 m n. m. (280.0 mil m3)

Vodohospodářské řešení je zpracováno pro reálné řady průměrných měsíčních průtoků za období 1980 až 2013 a současně pro modelované řady se zohledněním vzájemných korelačních vazeb metodou principiální komponenty o délce 1000 let. Manipulace s vodou v zásobním prostoru se řídí podle dispečerského grafu pro bezporuchový provoz, zabezpečenost je Pt=100 %.

Obrázek 3.4-22 souhrnný dispečerský graf vodní nádrže Orlík a Slapy, zdroj manipulační řád vodního díla Orlík, Povodí Vltavy, s.p. 2015

Opatření při suchu

Dosáhne-li při hydrologické poruše hladina VD Lipno I úrovně stálého nadržení a přítok do nádrže je nižší než 6 m3.s-1 (současně musí zůstat plný vyrovnávací prostor VD Lipno II) je z VD Lipno II upraven odtok tak, aby se součet akumulovaných objemů v nádržích Lipno I a Lipno II dále nesnižoval.

Sníží-li se vlivem nízkých přítoků při hydrologické poruše součet celkových akumulovaných objemů v nádržích vodních děl Orlík, Slapy, Kamýk, Štěchovice 1 a Vrané na velikost součtu objemu stálého nadržení nádrží (383.2 mil m3) Orlík a Slapy a celkových objemů vodních nádrží Kamýk, Štěchovice 1 a Vrané, je nutné odtok z vodního díla Vrané snižovat tak, aby součet těchto objemů v nádržích zůstal zachován.

Při hospodaření v nádržích se přednostně využívá objem zásobního prostoru v nádrži Orlík. Sníží-li se při dlouhotrvajícím suchém období hladina v nádrži vodního díla Orlík na kótu 334,60 m n.m., sníží se průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina dále neklesala a odběry a minimální průtok se dále zabezpečují ze zásobního prostoru v nádrži Slapy až do jeho vyprázdnění na kótu stálého nadržení 246,60 m n.m. Nakonec se využije zůstatek objemu zásobního prostoru v nádrži Orlík pod kótou 334,60 m n.m.

MSL je stanoven na úrovni hladiny 334 .6 m n. m. ve vodní nádrži Orlík.

Odběry realizované v rámci zdroje

Tabulka 3.4.43 odběry v území vymezeném jako zdroj Středočeská část Vltavské Kaskády

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VE_0001 | VE Orlík | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| VE_002 | VE Kamýk | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| VE_0003 | VE Štěchovice I | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| VE_0004 | VE Slapy | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| VE_0005 | VE Štěchovice II | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| VE_006 | VE Vrané | průtok vodní elektrárnou, mimo evidenci VH bilance | Neuvádí se | Neuvádí se | Neuvádí se |
| 120706 | 1.SčV Příbram Solenice Vltava | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 1500 | 132.8 | 0.005 |
| 120502 | VHS Davle Hradištko | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 0 | 81.8 | 0.003 |
| 120519 | VHS Benešov Štěchovice | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 87.733 | 62.3 | 0.002 |
| 120701 | Kamýk Daunen Kamýk nad Vltavou | povrchový odběr z toku Vltava, kat. d | 100 | 60.0 | 0.002 |
| 120715 | 1.SčV Příbram Sedlčany Solopysky | podzemní odběr z nivy toku Musík, kat. a, b, c, d, e | 121.41 | 55.2 | 0.002 |
| 120517 | Vojenská zotavovna Měřín | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b | 53 | 44.7 | 0.002 |
| 120702 | Obec Kamýk n/Vlt | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. b | 60 | 35.7 | 0.002 |
| 120517 | VHS Davle Přestavlky, Buš | podzemní odběr z nivy toku Sladovařský potok, kat. a, b, c, d, e | 59 | 30.0 | 0.001 |
| 120521 | Vojenský rehabilitační ústav Slapy | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. a, b | 47.45 | 28.9 | 0.001 |
| 120741 | ZS Dublovice | podzemní odběr z nivy toku Musík, kat. c | 28.1 | 27.7 | 0.001 |
| 120721 | ZD Krásná Hora nad Vltavou | podzemní odběr z nivy toku Mlýnský potok, kat. c | 34.78 | 27.0 | 0.001 |
| 120522 | Obec Slapy ÚV Slapy | povrchový odběr z toku Vltava, kat. b | 165.047 | 25.2 | 0.001 |
| 120738 | VHS Dobříš Chotilsko | podzemní odběr z nivy toku Meredský potok, kat. a, b, c, d, e | 5.184 | 23.1 | 0.001 |
| 121714 | Obec Nalžovice | podzemní odběr z nivy toku Musík, kat. b | 25 | 19.7 | 0.001 |
| 120523 | Golf Slapy | povrchový odběr z toku Vltava, kat. d | 22.1 | 15.5 | 0.001 |
| 121707 | Zemědělská společnost Dobříš | podzemní odběr z nivy toku Čelinský potok, kat. c | 16 | 15.2 | 0.001 |
| 120746 | Zemědělská Klučenice | podzemní odběr z nivy toku Kamenice (Klučenický potok), kat. c | 15.95 | 14.6 | 0.001 |
| 120501 | VHS Benešov Třebenice-Štěchovice nádrž Slapy | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 78 | 13.3 | 0.001 |
| 121703 | Zemědělské družstvo Nečín Obory | podzemní odběr z nivy toku Jindrovský potok, kat. c | 9.776 | 13.1 | 0.001 |
| 120720 | VLTAVA vzdělávací zař. Smilovice | podzemní odběr z nivy toku Čelinský potok, kat. b | 30 | 12.2 | 0.001 |
| 121710 | BOCA Čím | podzemní odběr z nivy toku Meredský potok, kat. d | 4 | 9.2 | 0.001 |
| 120533 | VHS Davle Slapy | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 27 | 8.7 | 0.001 |
| 121702 | ZS Nalžovice | podzemní odběr z nivy toku Musík, kat. c | 0 | 8.5 | 0.001 |
| 120186 | Obec Křečovice Nahoruby | podzemní odběr z nivy toku Mastník, kat. b | 8.17 | 7.9 | 0.001 |
| 121720 | 1.SčV Příbram Klučenice | podzemní odběr z nivy toku bezejmenný tok, kat. a, b, c, d, e | 22 | 7.8 | 0.001 |
| 120502 | VHS Benešov Nová Rabyně | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 47.3 | 7.5 | 0.001 |
| 120714 | Obec Milešov nad Vltavou Trhovky kemp | povrchový odběr z toku Vltava, kat. b | 10 | 7.0 | 0.001 |
| 121712 | ZS Nalžovice Radíč | podzemní odběr z nivy toku Musík, kat. c | 7.88 | 6.4 | 0.001 |
| 121716 | Obec Zduchovice | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. b | 6.9 | 6.3 | 0.001 |
| 120745 | ZS Zalužany farma Kozárovice | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. c | 9 | 6.3 | 0.001 |
| 120198 | VHS Benešov Křečovice Živohošť | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 12 | 6.2 | 0.001 |
| 120744 | ZS Zalužany farma prasat | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. c | 6 | 5.6 | 0.001 |
| 120728 | VHS Dobříš Prostřední Lhota | podzemní odběr z nivy toku Radíč, kat. a, b, c, d, e | 0 | 5.5 | 0.001 |
| 120715 | 1.SčV Příbram Dublovice Zvírotice | povrchový odběr z toku Vltava, kat. a, b, c, d, e | 47.3 | 4.7 | 0.001 |
| 120120 | VHS Benešov Živohošť ÚV | povrchový odběr z toku Mastník, kat. a, b, c, d, e | 0 | 3.6 | 0.001 |
| 120539 | A-Z THERM Štěchovice Masečín Hvozd | podzemní odběr z nivy toku Vltava, kat. d | 12 | 2.7 | 0.001 |
| odběry z povrchových vod |  |  |  | 376.5 | 0.012 |
| odběry z podzemních vod |  |  |  | 465.2 | 0.015 |
| celkem |  |  |  | 841.7 | 0.027 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

V jihočeské části Vltavské kaskády se manipuluje podle platného manipulačního řádu. Významné odběry a vypouštění v jihočeském kraji byly vybrány z tabulky VH bilance. Jako významné z pohledu Středočeského kraje jsou vybrány odběry nad 500 tis. m3/rok, které představují 93 % všech odběrů v Jihočeském kraji. Celková bilance je mírně negativní (orientačně je z povodí odebíráno 0.53 m3/s).

Tabulka 3.4.44 odběry nad 500 tis.m3/rok v jihočeské části povodí Vltavy

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Vodní tok | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119977 | Nová Řeka-odbočení-1280 Mláka-Novosedly | povrchový odběr, kat. d | Lužnice |  | 105300.6 | 3.34 |
| 111036 | ČEZ Jaderná elektrárna Temelín | povrchový odběr, kat. d | Vltava | 47000 | 37797.8 | 1.199 |
| 119988 | Zlatá stoka-odbočení-1200 Pilař-Majdaléna | povrchový odběr, kat. d | Lužnice |  | 22714.8 | 0.721 |
| 111021 | JVS Římov Plav ÚV | povrchový odběr, kat. a, b, c, d, e | Malše | 34600 | 16125.8 | 0.512 |
| 111004 | ČEVAK Dolní Bukovsko | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e | Bukovský potok | 3626.64 | 2981.8 | 0.095 |
| 112001 | Teplárna Loučovice | povrchový odběr, kat. d | Vltava | 10037 | 2891.2 | 0.092 |
| 117017 | Teplárna Strakonice - Otava | povrchový odběr, kat. d | Otava | 9508 | 2510.9 | 0.08 |
| 115015 | ČEVAK Písek | povrchový odběr, kat. a, b, c, d, e | Otava | 1900 | 1572.6 | 0.05 |
| 111046 | ČEVAK Hrdějovice | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e | Vltava | 1577 | 1424.8 | 0.046 |
| 117012 | TS STRAKONICE Pracejovice | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e | Otava | 1300 | 866.7 | 0.028 |
| 113002 | ČEVAK Hamr | povrchový odběr, kat. a, b, c, d, e | bezejmenný tok | 1000 | 836.5 | 0.027 |
| 111002 | Budějovický Budvar České Budějovice | podzemní odběr, kat. d | Dobrovodský potok | 1103.7 | 759.8 | 0.025 |
| 111006 | Teplárna České Budějovice | povrchový odběr, kat. d | Mlýnská stoka | 2666.667 | 736.2 | 0.024 |
| 511641 | ČEVAK České Budějovice - Landštejn (VN) | povrchový odběr, kat. a, b, c, d, e | Pstruhovec | 1200 | 720.8 | 0.023 |
| 112002 | ENE20 Větřní papírna a kotelna | povrchový odběr, kat. d | Vltava | 7000 | 709.5 | 0.023 |
| 117006 | TS STRAKONICE Hajská | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e | Otava | 850 | 604.2 | 0.02 |
| 119978 | Rybářství Třeboň ČS Staňkov převod | povrchový odběr, kat. d | Koštěnický potok | 2869.8 | 568.6 | 0.019 |
| 119979 | Rybářství Třeboň - přepouštění | povrchový odběr, kat. c | Koštěnický potok |  | 501.1 | 0.016 |
| Lužnice |  |  |  |  | 128015.4 | 4.06 |
| Vltava |  |  |  |  | 42823.4 | 1.358 |
| Malše |  |  |  |  | 16125.8 | 0.512 |
| Otava |  |  |  |  | 5554.4 | 0.177 |
| ostatní |  |  |  |  | 4122.9 | 0.131 |
| celkem |  |  |  |  | 199623.6 | 6.331 |

Nejvýznamnější vypouštění (nad 500 tis.m3/rok) představují 85 % všech vypouštění evidovaných v Jihočeském kraji.

Tabulka 3.4.45 vypouštění nad 500 tis.m3/rok v jihočeské části povodí Vltavy

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119977 | Nová Řeka-zaústění-1280 Mláka-Novosedly | Nová řeka | 105300.6 | 3.34 |
| 119988 | Zlatá stoka-zaústění-1200 Pilař-Majdaléna | Zlatá stoka | 22714.8 | 0.721 |
| 110152 | ČEVAK České Budějovice ČOV | Vltava | 13050.3 | 0.414 |
| 111015 | ČEZ JE Temelín Kořensko | Vltava | 8540.2 | 0.271 |
| 112263 | ČEVAK Tábor AČOV | Lužnice | 4002.7 | 0.127 |
| 112117 | TS STRAKONICE Strakonice ČOV | Otava | 3227.0 | 0.103 |
| 110035 | ČEVAK Jindřichův Hradec ČOV | Řečička | 3185.1 | 0.101 |
| 110054 | Teplárna Loučovice | Vltava | 2891.2 | 0.092 |
| 112163 | ČEVAK Český Krumlov Větřní ČOV | Vltava | 2655.8 | 0.085 |
| 110073 | ČEVAK Písek ČOV | Otava | 2414.3 | 0.077 |
| 110117 | Teplárna Strakonice chladící vody | Volyňka | 2347.5 | 0.075 |
| 112083 | ČEVAK Prachatice ČOV | Živný potok | 1258.6 | 0.04 |
| 112155 | ČEVAK Tábor Klokoty ČOV | Lužnice | 1170.3 | 0.038 |
| 113073 | MV-Třeboň ČOV | Prostřední stoka | 1111.7 | 0.036 |
| 113045 | LB MINERALS Nová Ves Krabonoš | bezejmenný tok | 1091.4 | 0.035 |
| 110030 | ČEVAK Vodňany ČOV | bezejmenný tok | 803.9 | 0.026 |
| 112059 | VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ Týn n/Vlt ČOV | Vltava | 766.1 | 0.025 |
| 112204 | ČEVAK Veselí n/Luž ČOV | Lužnice | 739.3 | 0.024 |
| 112113 | Šumavský pramen důl Bližná | ZVHS 106010950/3 | 720.7 | 0.023 |
| 112203 | ČEVAK Soběslav ČOV | Lužnice | 692.9 | 0.022 |
| 112087 | ČEVAK Vimperk ČOV | Volyňka | 601.5 | 0.02 |
| 112202 | ČEVAK Milevsko ČOV | Milevský potok | 575.4 | 0.019 |
| 119979 | Rybářství Třeboň - přepouštění | Křížová stoka | 501.1 | 0.016 |
| celkem |  |  | 182525.3 | 5.8 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Vltavská kaskáda je celek přesahující hranice Jihočeského a Středočeského kraje. Manipulovat na vodních dílech Vltavské kaskády je potřeba v souladu s manipulačním řádem.

Vliv na Ústecký kraj spočívá v nadlepšování průtoků v Labi pod ústím Vltavy

Vliv na sousední zdroje

Řízení Vltavské kaskády má podstatný vliv na vodní zdroje dolní Vltavy i Labe od soutoku s Vltavou. Jde o DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, OHL_0030 Labe od toku Vltava po tok Ohře.

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### BER_0820 Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezen vodní útvar Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka.

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 148.49 km2, plocha povodí Berounky k vodoměrné stanici Beroun je 8286.23 km2, povodí Litavky 625.49 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru jsou využity vodoměrné stanice 19800 (Beroun-Berounka) a 197300 (Beroun-Litavka), k dispozici jsou data průměrných měsíčních průtoků od roku 1931 a denních průtoků pro obě stanice od roku 1999. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků, tak že průtoky ze stanice 197300 byly odečteny od stanice 198000, obdobně i u m-denních vod.

Q330d=9.31 m3/s

Q350d=6.88 m3/s

Q364d=5.15 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj BER_0820 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 6.01 m3/s v profilu vodoměrné stanice Beroun (Berounka) – Beroun (Litavka). K této hodnotě lze přičíst průměrný významný podzemní odběr pro Aquapark Beroun, který s ohledem na polohu odběru přímo ovlivňuje tok. Celkový odběr měl potom hodnotu 0.028 m3/s. Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 6.043 m3/s, která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 5.15 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-23 čára překročení m-denních průtoků v profilu Beroun (rozdíl stanic 198000 a 197300)

Obrázek 3.4-24 Epizoda sucha 2018 v profilu Beroun (rozdíl stanic 198000 a 197300

Obrázek 3.4-25 Epizoda sucha profilu Beroun – Berounka (kvantily pro m-denní vody byly generovány na základě dostupných dat)

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z území vymezeného jako vodní zdroj od toku Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka (BER_0820) je prováděn 1 významný podzemní odběr. Celkem je podzemně odebíráno 1 174 tis. m3/rok, to je orientačně 0.037 m3/s. Nejvýznamnějším podzemní odběr je pro Aquapark Beroun. Bilančně jde o téměř vyrovnaný odběr, voda se vrací vypouštěním ve stejném ř.km 34.2 v ročním odběru 894.3 tis. m3 (orientačně 28 l/s).

Celkem je povrchově odebíráno 102 tis. m3/rok, to je orientačně 0.003 m3/s. Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně negativní.

Tabulka 3.4.46 odběry v území vymezeném jako zdroj Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141059 | Aquapark Beroun | Odběr podzemní z nivy Berounky ř. km 34.2, kat. e | Není stanoven | 894.2 | 0.028 |
| 141040 | VaK Beroun Hýskov | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | není stanoven | 112.4 | 0.004 |
| 141006 | Cembrit Beroun | Odběr povrchový, kat. d | 154.2 | 99.9 | 0.003 |
| 141060 | SAVEA Otročiněves | Odběr podzemní, kat. d | 83.9 | 45.2 | 0.001 |
| 141464 | RAVOS, s.r.o. Roztoky u Křivoklátu | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 45.0 | 26.5 | 0.0008 |
| 141033 | Cembrit Beroun | Odběr podzemní, kat. d | 47.4 | 25.8 | 0.0008 |
| 141041 | VaK Beroun Nižbor Sýkořice | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 40.9 | 22.2 | 0.0007 |
| 141024 | RÜCKL CRYSTAL sklárna Nižbor | Odběr podzemní, kat. d | 60.0 | 19.8 | 0.0006 |
| 141066 | Vak Beroun Nižbor | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 23.6 | 12.0 | 0.0004 |
| 141062 | VaK Beroun Zdejcina | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 0 | 11.1 | 0.0004 |
| 141423 | RAVOS Rakovník Račice | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 7.0 | 5.3 | 0.0002 |
| 141007 | AVE CZ odpadové hospodářství | Odběr povrchový, kat. d | 12.0 | 2.0 | 0.0001 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 101.9 | 0.003 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 1174.5 | 0.037 |

Tabulka 3.4.47 vypouštění v území vymezeném jako zdroj Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141070 | Aquapark Beroun | Berounka | 894.3 | 0.0284 |
| 141028 | VaK Beroun Nižbor ČOV | Berounka | 56.8 | 0.0018 |
| 143176 | RAVOS Rakovník Roztoky ČOV | Berounka | 44.4 | 0.0014 |
| 141305 | KÁMEN Zbraslav lom Sýkořice | Berounka | 40.5 | 0.0013 |
| 141048 | Obec Nový Jáchymov ČOV | Habrový potok | 30.1 | 0.001 |
| 141034 | VaK Beroun Otročiněves ČOV | Habrový potok | 23.3 | 0.0007 |
| 141046 | RÜCKL CRYSTAL sklárna Nižbor | Berounka | 14.3 | 0.0005 |
| 141044 | SAVEA Otročiněves | Habrový potok | 8.01 | 0.0003 |
| celkem |  |  | 1111.7 | 0.035 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Vodní zdroj je vymezen v oblasti Berounky, zdrojová plocha povodí je ke sledovanému profilu v Berouně bez povodí Litavky 7 660.74 km2. Vodních nádrží se schopností nadlepšovat průtok je v povodí Berounky více, níže jsou vybrané ty nejvýznamnější. U těchto nádrží orientačně sledujeme zásobní objem. Z hlediska schopnosti nadlepšovat se jako účin. VN Klabava nemá významný objem k realizaci nadlepšování. U VN Klíčava je v obdobích nízkých průtoků dominantní odběr z nádrže, v uplynulých suchých letech byl z nádrže nepřetržitě udržován MZP po několik let.

Tabulka 3.4.48 významné vodní nádrže v povodí Berounky nad vodním zdrojem BER_0820

| Vodní nádrž | Vodní tok | Zásobní objem [mil. m3] | Plocha povodí nádrže [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| v.n. Klíčava | Klíčava | 7.86 | 80.1 |
| v.n. Hracholusky | Mže | 32.02 | 1609.4 |
| v.n. Nýrsko | Úhlava | 15.97 | 80.9 |
| v.n. Žlutice | Střela | 10.28 | 213.8 |
| v.n. Klabava | Klabava | 0.49 | 329.9 |
| Celkem |  | 66.62 | 2314.1 |

V zájmovém území je možné doporučit při dosažení směrodatných limitů omezení odběrů na úroveň realizovaných odběrů v suché periodě (roky 2015 a 2018) a aby odběry byly prováděny kontinuálně v průběhu celého dne a ne nárazově.

Přesah vlivu do sousedních krajů

S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný

Vliv na ochranu přírody

Podstatná část území vymezeného jako vodní zdroj zahrnuje EVL -Stříbrný luh, EVL-Na Babě a EVL-Vůznice.

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### DVL_0820 ČZU Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezen vodní útvar Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 445.20 km2, plocha povodí Vltavy k vodoměrné stanici Praha Chuchle je 26 729.92 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 200100 (Praha Chuchle - Vltava), k dispozici jsou data průměrných měsíčních průtoků od roku 1931 a denních průtoků pro obě stanice od roku 1981. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků.

Q330d=51.9 m3/s

Q350d=47.4 m3/s

Q364d=43.7 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj DVL_0820 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 45.55 m3/s v profilu vodoměrné stanice Praha Chuchle (Vltava). K této hodnotě lze přičíst průměrné významné povrchové odběry pro SYNTHOS Kralupy, Teplárna Kladno, ÚJV Řež- Řež u Prahy a ZS Vltava III Mělník. Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 46.608 m3/s, která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 43.7 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-26 čára překročení m-denních průtoků v profilu Praha Chuchle -Vltava

Průtoku na úrovni 46.608 m3/s bylo dosaženo v letech 1990, 1991, 1993, 2003, 2004, 2009, 2014, 2015 a 2018. Podmínka 2. stupně MSL tedy 43.7 m3/s při hodnocení sedmidenním průměrem byla splněna jen v letech 2003 a 2015. Pokles z 1. stupně MSL na 2. trval v roce 2015 od 6.7. do 16.8. na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok pouze jeden den. Poté se postupně začal zvedat, bezpečně nad 1. stupněm MSL byly průtoky od poloviny října.

Obrázek 3.4-27 Epizoda sucha 2018 v profilu Praha Chuchle -Vltava

Obrázek 3.4-28 Epizoda sucha profilu Praha Chuchle -Vltava

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z území vymezeného jako vodní zdroj Vltava od toku Berounka po ústí do Labe (DVL_0820) jsou prováděny 4 významné povrchové odběry. Celkem je povrchově odebíráno 34 146 tis. m3/rok, to je orientačně 1.083 m3/s. Celkem je podzemně odebíráno 839.1 tis. m3/rok, to je orientačně 0.026 m3/s. Nejvýznamnějšími povrchovými odběry jsou pro: SYNTHOS Kralupy, většinu odebrané vody vrací jako chladící vodu v ročním objemu 18 174 tis. m3 (orientačně 577 l/s) v ř.km 19.5 tedy 3.5 km pod odběrem.

Teplárna Kladno, vrací část odebrané vody do Dřetovického potoka, který je přítokem Zákolanského, ústí do Vltavy v ř.km 22. Roční objem vypouštěné vody je 1187 tis. m3 (orientačně 38 l/s).

ÚJV Řež- Řež u Prahy vrací většinu odebrané vody jako vodu chladící v ř.km 31.5 v ročním množství (4467 tis. m3 (orientačně 142 l/s). Vodu tedy vrací ve srovnatelném objemu a prakticky na stejném místě jako odebírá.

a ZS Vltava III Mělník, odběr pro závlahovou soustavu, nemá přiřazeno vypouštění.

Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně negativní.

Tabulka 3.4.49 Odběry z vodního zdroje Vltavu od toku Berounka po ústí do Labe (DVL_0820)

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120609 | SYNTHOS Kralupy | Odběr povrchový, ř. km 23, kat. d | 40000.0 | 22718.3 | 0.720 |
| 120205 | Teplárna Kladno | Odběr povrchový, ř. km 33, kat. d | 22000.0 | 4738.0 | 0.150 |
| 120401 | ÚJV Řež Řež u Prahy | Odběr povrchový, ř. km 31.5, kat. d | 4000.0 | 4548.7 | 0.144 |
| 120602 | ZS Vltava III Mělník | Odběr povrchový, kat. d | 1900.0 | 1386.1 | 0.044 |
| 120514 | VÚAB Pharma Roztoky u Prahy | Odběr podzemní, kat. d | 860.0 | 403.6 | 0.013 |
| 120528 | Technické služby Hostivice | Odběr podzemní, kat. a, b, c, d, e | 280.8 | 213.1 | 0.007 |
| 120621 | Metrostav Nelahozeves | Odběr povrchový, kat. d | 125.0 | 125.3 | 0.004 |
| 120607 | AERO Vodochody AEROSPACE Zlončice | Odběr podzemní, kat. d | 190.0 | 124.9 | 0.004 |
| 333500 | Sad Daminěves - CHS 1 | Odběr podzemní, kat. d | 83.5 | 33.3 | 0.001 |
| 120402 | ÚJV Řež Řež u Prahy | Odběr podzemní, kat. d | 70.0 | 24.6 | 0.0008 |
| 120441 | ZO ČZS Holosmetky Přemyšlení | Odběr podzemní, kat. d | 14.7 | 14.9 | 0.0005 |
| 120616 | MERO ČR centrální tankoviště Nelahozeves | Odběr povrchový, kat. d | 25.0 | 12.9 | 0.0004 |
| 120501 | BERGER BETON Chýně | Odběr podzemní, kat. d | 20.0 | 12.0 | 0.0004 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 34146.0 | 1.083 |
| Celkem podzemní odběry |  |  |  | 839.1 | 0.026 |

Tabulka 3.4.50 Vypouštění v území vymezeném jako vodní zdroj Vltava od toku Berounka po ústí do Labe (DVL_0820)

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120044 | SYNTHOS Kralupy chladicí voda | Vltava | 18174.9 | 0.576 |
| 120112 | ÚJV Řež Husinec chladící voda | Vltava | 4466.7 | 0.142 |
| 121007 | SčV Kladno Kralupy n/Vlt ČOV | bezejmenný tok | 3251.6 | 0.103 |
| 124139 | UNIPETROL RPA-RAFINERIE Kralupy n/Vlt NRK ČOV | Vltava | 1792.6 | 0.057 |
| 124016 | SčVK Teplice Roztoky ČOV | Vltava | 818.4 | 0.026 |
| 124118 | Technické služby Hostivice ČOV | Litovický - Šárecký potok | 594.9 | 0.019 |
| 124151 | VUAB Pharma Roztoky chladící vody | Vltava | 406.6 | 0.013 |
| 124123 | Město Klecany ČOV | bezejmenný tok | 347.8 | 0.011 |
| 124239 | 1.VHS Horoměřice ČOV | bezejmenný tok | 330.3 | 0.010 |
| 120512 | TS Dolnobřežanska Vestec ČOV | bezejmenný tok | 320.1 | 0.010 |
| 124119 | Letiště Praha Ruzyně Sever ČOV | Únětický potok | 228.5 | 0.007 |
| 124238 | VaK Beroun Velké Přílepy ČOV | Podmoráňský potok | 200.5 | 0.006 |
| 120402 | BMTO Group Zdiby ČOV | Vltava | 178.0 | 0.006 |
| 120517 | VaK Beroun Jinočany ČOV | Jinočanský potok | 161.3 | 0.005 |
| 120516 | 1.VHS Tuchoměřice a Kněževes ČOV | Únětický potok | 160.8 | 0.005 |
| 124237 | SčV Kladno Libčice n/Vlt ČOV | Vltava | 148.4 | 0.005 |
| 120513 | 1.VHS Chýně ČOV | bezejmenný tok | 146.2 | 0.005 |
| 120619 | Metrostav Nelahozeves | Vltava | 124.0 | 0.004 |
| 120407 | VaK Zápy Klíčany ČOV | bezejmenný tok | 96.0 | 0.003 |
| 124217 | 1.SčV Říčany Hodkovice ČOV | bezejmenný tok | 80.5 | 0.003 |
| 120537 | VHS Benešov Jeneč ČOV | Jenečský potok | 74.0 | 0.002 |
| 120435 | ÚJV Řež, a.s. Husinec MBČOV | Vltava | 71.2 | 0.002 |
| 124268 | AERO Vodochody AEROSPACE splaškové vody | Vltava | 63.8 | 0.002 |
| 120617 | Zámek Veltrusy | Mlýnský potok | 63.7 | 0.002 |
| 120605 | Obec Lužec nad Vltavou ČOV | Vltava | 63.7 | 0.002 |
| 120502 | AQUACONSULT Ořech ČOV | bezejmenný tok | 57.2 | 0.002 |
| 120413 | ÚJV Řež, a. s. Husinec TČOV | Vltava | 38.0 | 0.001 |
| 120549 | DAFRA INVEST Bytový soubor Hostivice jih ČOV | Litovický - Šárecký potok | 31.6 | 0.001 |
| 120432 | Obec Vodochody a Hoštice ČOV | Máslovický potok | 31.4 | 0.001 |
| 120601 | Obec Vojkovice ČOV | Vltava | 25.1 | 0.0008 |
| 124130 | D8-Park Logistik-Industrial Park Nelahozeves | rameno Vltavy MVE Miřejovice | 24.4 | 0.0008 |
| 124110 | SAFINA Vestec u Prahy ČOV | bezejmenný tok | 21.6 | 0.0007 |
| 120609 | SčV Kladno Vraňany ČOV | Vltava | 21.1 | 0.0007 |
| 120607 | MERO ČR centrální tankoviště Nelahozeves | Vltava | 17.2 | 0.0005 |
| 124168 | AERO Vodochody AEROSPACE neutralizace | Vltava | 15.7 | 0.0005 |
| 120611 | SčV Kladno Zálezlice Kozárovice ČOV | Kozárovický potok | 14.1 | 0.0004 |
| 120533 | 1.VHS Dolany ČOV | Vltava | 13.9 | 0.0004 |
| 120610 | SčV Kladno Hostín ČOV | Kozárovický potok | 10.1 | 0.0003 |
| 120606 | SčV Kladno Nová Ves Staré Ouholice ČOV | Vltava | 8.8 | 0.0003 |
| 120613 | Kralupská sportovní koupaliště Lobeček | Vltava | 8.3 | 0.0003 |
| 120615 | Obec Zlončice ČOV III | Vltava | 8.1 | 0.0003 |
| 120614 | Obec Zlončice ČOV II | Vltava | 7.9 | 0.0003 |
| 120621 | Obec Chvatěruby ČOV | Vltava | 4.3 | 0.0001 |
| celkem |  |  | 32723.0 | 1.0376 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Vodní zdroj DVL_0820 je ovlivněn především Vltavskou kaskádou. Ve středočeské části Vltavské kaskády jsou klíčové vodní díla Orlík a Slapy. Vodní díla Lipno I, Orlík a Slapy zabezpečují (kromě nároků zabezpečovaných vodními díly Lipno I v úseku od profilu Lipno II k profilu Hněvkovice, resp. Kořensko) hospodařením s vodou v zásobních prostorech nádrží minimální průtok ve významném vodním toku Vltava pod VD Vrané ve výši 40 m3/s (resp. po dohodě s oprávněným k odběru povrchové vody pro Vodárnu Podolí a dispečinkem VE ve Štěchovicích může vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik, snížit minimální průtok na 35 m3.s-1). Podrobný popis je uveden výše.

Přesah vlivu do sousedních krajů

Vodní zdroj podstatnou částí leží na území Hlavního města Prahy. S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Na úseku Vltavy vymezeném jako vodní zdroj DVL_0820 jsou EVL - Veltrusy, EVL - Větrušické rokle, EVL - Prokopské údolí, EVL - Chuchelské háje, EVL - Kaňon Vltavy u Sedlce a EVL - Praha - Petřín.

Další užívání

Vltava je ve vymezeném úseku významnou využívanou vodní cestou

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### HSL_1320_1340 Labe od toku Doubrava po tok Cidlina

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezeno území sloučené z vodního útvaru HSL_1320 a HSL_1340.

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 90.04 km2, ekologický stav: střední stav, chemický stav: nedosažení dobrého stavu, plocha Labe k vodoměrné stanici Přelouč je 6 467.52 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 06100 (Přelouč), k dispozici jsou data průměrných měsíčních průtoků od roku 1971 a denních průtoků od roku 1981. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků.

Q330d= 18.6 m3/s

Q350d= 13.6 m3/s

Q364d= 11.0 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj HSL_1320 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 12.30 m3/s v profilu vodoměrné stanice Přelouč. K této hodnotě lze přičíst průměrné významné povrchové odběry (které se však ve zdrojové oblasti nenacházejí) a byl přičten odběr podzemní, který se nachází v blízkosti toku Labe (VODOS Kolín). Celkový odběr měl potom hodnotu 0.002 m3/s (s ohledem na vodnost toku není významný). Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 12.302 m3/s (dále se uvažuje 12.3 m3/s), která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 11.0 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-29 čára překročení m-denních průtoků v profilu Labe - Přelouč

Průtoku na úrovni 11.0 m3/s bylo dosaženo v letech 2015, 2018 a 2019. Podmínka 2. stupně MSL tedy 11.0 m3/s při hodnocení sedmidenním průměrem byla splněna jen v letech 2015 a 2018. Pokles z 1. stupně MSL na 2. trval v roce 2015 od 6.8. do 11.8. na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok do 17.8. Poté se postupně začal zvedat, bezpečna nad 1. stupněm MSL byly průtoky od září. V roce 2018 pokles z 1. stupně MSL na 2. trval od 25.6. do 11.7. na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok do 24.10, nad úroveň 1. stupně MSL byl potom v průběhu prosince. V roce 2019 byl průtok pod 1. stupněm MSL v měsících červenec – září.

Obrázek 3.4-30 Epizoda sucha 2018 v profilu Labe – Přelouč

Obrázek 3.4-31 Epizoda sucha profilu Labe – Přelouč (kvantily pro m-denní vody byly generovány na základě dostupných dat)

Hodnocení jakosti surových vod

https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?MAP=216&MU=CS&TYPE=fulltext&GEN=LSTD&TS=0&QY=%7B0%7DC%5BOBJ_ID%5DE000000462

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z území vymezeného jako vodní zdroj Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně (HSL_1320) jsou prováděny podzemní odběry, které je možné charakterizovat jako nevýznamné, pouze odběr pro VODOS Kolín je významný, ne však již z pohledu bilančního, elektrárna vypouští chladící vody v ročním objemu 4893 tis. m3 (orientačně 156 l/s) v ř.km 920.1. Bilančně odebírá 406.5 tis.m3/rok to je orientačně 13 l/s.

Podzemní odběr pro VODOS Kolín je sám vymezen jako krajsky významný a je řešen v kapitole věnované zdroji STK_006 Jímací území Tři Dvory.

Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně pozitivní.

Tabulka 3.4.51 odběry v území vymezeném jako zdroj Labe od Doubravy po Cidlinu

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441332 | Elektrárna Kolín | povrchový odběr z jezové zdrže nad zdymadlem Kolín, ř.km 920.2, kat. d, Labe | 17500 | 5299.5 | 0.017 |
| 440554 | VODOS Kolín - Tři Dvory | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Labe | 2200 | 1732.9 | 0.006 |
| 440484 | VODOS Kolín - Nová vodárna | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Peklo | 864 | 685.2 | 0.003 |
| 441335 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | povrchový odběr, kat. d, Labe | 1500 | 585.8 | 0.002 |
| 441338 | Lihovar Kolín | povrchový odběr, kat. d, Labe | 1500 | 405.2 | 0.002 |
| 440510 | Paramo Kolín CHÚV Klavary | podzemní odběr, kat. d, Labe | 400 | 169.6 | 0.001 |
| 441334 | Lučební závody Kolín | povrchový odběr, kat. d, Labe | 480 | 163.8 | 0.001 |
| 440508 | Lučební záv. Kolín- Draslovka - (h. clona) - sanace | podzemní odběr, kat. d, Labe | 200 | 159.7 | 0.001 |
| 440486 | VODOS Kolín - Velim | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Nouzovský potok | 255 | 129.6 | 0.001 |
| 440519 | Paramo Kolín - ochrana podzemních vod | podzemní odběr, kat. d, Labe | 400 | 90.1 | 0.001 |
| 440022 | Ball Aerocan CZ - Velim | podzemní odběr, kat. d, Labe | 163 | 75.5 | 0.001 |
| 440555 | VODOS Kolín - Veletov | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Labe | 240 | 57.6 | 0.001 |
| 440388 | PIAS Suchdol - farma Dobřeň | podzemní odběr, kat. c, Polepka | 34.15 | 30.8 | 0.001 |
| 440474 | VODOS Kolín - Ratboř, Kořenice | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Polepka | 40 | 27.6 | 0.001 |
| 440483 | VODOS Kolín - Štítary | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Peklo | 480 | 23.0 | 0.001 |
| 440025 | Obec Býchory | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Hluboký potok | 11.88 | 10.7 | 0.001 |
| 440034 | Akvapark Kolín | podzemní odběr, kat. e, Peklo | 60 | 9.7 | 0.001 |
| 440471 | PROAGRO Nymburk - drůbežárna Hradišťko u Kolína | podzemní odběr, kat. c, Hluboký potok | 15 | 9.6 | 0.001 |
| 440020 | ZOD Ovčáry -Býchory | podzemní odběr, kat. c, Hluboký potok | 12.5 | 9.0 | 0.001 |
| 440524 | Obec Oleška - Brník | podzemní odběr, kat. a, b, c, d, e, Chotýšský potok | 12 | 5.2 | 0.001 |
| 440013 | ZD Křečhoř | podzemní odběr, kat. c, Peklo | 6 | 3.8 | 0.001 |
| 400643 | POLINE Opatovice | podzemní odběr, kat. c, bezejmenný tok | 3.65 | 0.8 | 0.001 |
| 400644 | POLINE Opatovice | podzemní odběr, kat. c, bezejmenný tok | 2.88 | 0.0 | 0 |
| Celkem odběry z Labe |  |  |  | 8739.7 | 0.028 |
| Celkem |  |  |  | 9684.6 | 0.031 |

Tabulka 3.4.52 vypouštění v území vymezeném jako zdroj Labe od Doubravy po Cidlinu

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442383 | Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. | Labe (ř.km 920) | 4893.1 | 0.016 |
| 442310 | Kolín - ČOV | Labe | 2770.4 | 0.009 |
| 442314 | LZ Draslovka Kolín | Labe | 743.1 | 0.003 |
| 442317 | Lihovar Kolín | Labe | 377.7 | 0.002 |
| 442320 | Paramo Kolín - ČOV | Hluboký potok | 254.7 | 0.001 |
| 442318 | Elektrárna Kolín - prům. odp. voda - výpusť I. | Labe | 211.4 | 0.001 |
| 442147 | Lučební závody a.s. Kolín - chladící vody | Labe | 121.6 | 0.001 |
| 442084 | Velim - ČOV | bezejmenný tok | 96.9 | 0.001 |
| 442333 | Červené Pečky - ČOV | Nebovidský potok | 79.9 | 0.001 |
| 442143 | Ball Aerocan CZ - Velim | bezejmenný tok | 68.3 | 0.001 |
| 442081 | Pňov-Předhradí - ČOV | Klipecká svodnice | 58.0 | 0.001 |
| 442010 | Nová Ves I - ČOV | HMZ 10176425 | 53.1 | 0.001 |
| 442044 | Býchory - ČOV I | Hluboký potok | 44.2 | 0.001 |
| 412607 | Konárovice - ČOV | Veletovský potok | 40.7 | 0.001 |
| 442069 | Suchdol - ČOV | bezejmenný tok | 34.0 | 0.001 |
| 442021 | Ratboř - ČOV I | bezejmenný tok | 22.4 | 0.001 |
| 442073 | Nebovidy - ČOV | Nebovidský potok | 22.3 | 0.001 |
| 442313 | Lučební závody a.s. Kolín - BČOV | Labe | 19.3 | 0.001 |
| 442160 | Pašinka - ČOV | Polepka | 15.2 | 0.001 |
| 442047 | Křečhoř - ČOV | Svodnice | 11.1 | 0.001 |
| 442611 | Veletov - ČOV | Veletovský náhon | 11.1 | 0.001 |
| 442168 | Kořenice - ČOV | bezejmenný tok | 6.6 | 0.001 |
| 422405 | Grunta - ČOV | bezejmenný tok | 4.6 | 0.001 |
| 442017 | Elektrárna Kolín - MB ČOV (výpust č. III) | Labe | 4.4 | 0.001 |
| Celkem |  |  | 9963.9 | 0.05 |

Vodní zdroj je vymezen v oblasti středního Labe, zdrojová plocha povodí je ke sledovanému profilu v Přelouči
6 648 km2. Vodních nádrží se schopností nadlepšovat průtok je v povodí Labe mnoho, níže jsou vybrané ty nejvýznamnější. U těchto nádrží orientačně sledujeme zásobní objem.

Tabulka 3.4.53 významné vodní nádrže v povodí Labe nad vodním zdrojem Labe od Doubravy po Cidlinu

| Vodní nádrž | Vodní tok | Zásobní objem [mil. m3] | Plocha povodí nádrže [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| v.n. Josefův Důl | Kamenice | 19.133 | 19.81 |
| v.n. Les Království | Labe | 1.422 | 530.76 |
| v.n. Seč | Chrudimka | 14.017 | 216.54 |
| v.n. Hamry | Chrudimka | 1.206 | 5.68 |
| v.n. Křižanovice | Chrudimka | 1.462 | 256.9 |
| v.n. Pařížov | Doubrava | 0.262 | 201.18 |
| v.n. Pastviny | Divoká Orlice | 6.236 | 180.83 |
| v.n. Rozkoš | Úpa | 51.719 | 415.37 |
| Celkem |  | 95.457 | 1827.07 |

V zájmovém území je možné doporučit při dosažení směrodatných limitů omezení odběrů na úroveň realizovaných odběrů v suché periodě (roky 2015 a 2018) a aby odběry byly prováděny kontinuálně v průběhu celého dne a ne nárazově.

Labe je ve vymezeném úseku vodní cestou podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. K zajištění plavnosti je provozována soustava Zdymadel. Na Středním Labi jsou to:

Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradišťko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství

Z odběrů na toku Labe nebo Jizery na území Středočeského kraje byly vybrány nejvýznamnější (s průměrným ročním odběrem přes 300 tis. m3). Celkem je těmito odběry odebíráno téměř 50 mil m3 ročně. 14 odběrů je vyhodnoceno jako krajsky významných a jsou řešeny v samostatně vymezených zdrojích. Evidovaných vypouštění je v povodí Labe ne území Středočeského kraje 268, celkové roční vypouštěné množství je přibližně 40 mil. m3.

Přesah vlivu do sousedních krajů

S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na ochranu přírody

Na úseku Labe vymezeném jako vodní zdroj HSL_1320 jsou EVL - Lžovické tůně a EVL - Kolín – letiště.

Další užívání

Labe je ve vymezeném úseku významnou využívanou vodní cestou

Odkaz na kartu místního směrodatného limitu MSL

### HSL_1680 ČZU Labe od toku Mrlina po tok Jizera

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezen vodní útvar Labe od toku Mrlina po tok Jizera

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 274.15 km2, ekologický stav: střední stav, chemický stav: nedosažení dobrého stavu, plocha povodí Labe k vodoměrné stanici Nymburk je 9 722.47 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 08000 (Nymburk), k dispozici jsou data průměrných měsíčních průtoků od roku 1931 a denních průtoků od roku 1981. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků.

Q330d=21.2 m3/s

Q350d=15.0 m3/s

Q364d=11.9 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj HSL_1680 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 13.45 m3/s v profilu vodoměrné stanice Nymburk. K této hodnotě lze přičíst průměrné významné povrchové odběry a odběry pro závlahy, kdy pro odběr se uvažovalo vegetační období o délce 6 měsíců. Celkový odběr měl potom hodnotu 0.204 m3/s. Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 12.3 m3/s, která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 11.9 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-32 čára překročení m-denních průtoků v profilu Labe - Nymburk

Průtoku na úrovni 11.9 m3/s bylo dosaženo v letech 2015, 2018 a 2019. Podmínka 2. stupně MSL tedy 11.9 m3/s při hodnocení sedmidenním průměrem byla splněna jen v letech 2015 a 2018. Pokles z 1. stupně MSL na 2. trval v roce 2015 od 5.8. do 11.8. na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok do 17.8. Poté se postupně začal zvedat, bezpečna nad 1. stupněm MSL byly průtoky od září. V roce 2018 pokles z 1. stupně MSL na 2. trval od 26.6. do 12.7. na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok do 6.10, nad úroveň 1. stupně MSL byl potom v průběhu listopadu. V roce 2019 byl průtok pod 1. stupněm MSL v měsících červenec – září.

Obrázek 3.4-33 Epizoda sucha 2018 v profilu Labe – Nymburk

Obrázek 3.4-34 Epizoda sucha profilu Nymburk – Labe (kvantily pro m-denní vody byly generovány na základě dostupných dat)

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z území vymezeného jako vodní zdroj Labe od toku Mrlina po tok Jizera (HSL_1680) jsou prováděny 2 významné odběry. Oba odběry slouží k zásobování závlah a jsou bilančně výrazně negativní (není k nim přiřazeno vypouštění). Celkem je podzemně odebíráno 2 790 tis. m3/rok, to je orientačně 0.088 m3/s. Nejvýznamnějším podzemní odběr je pro Vodárnu Káraný, jde o artézskou vodu hydraulicky nepropojenou s Labem. Celkem je povrchově odebíráno 3 736 tis. m3/rok, to je orientačně 0.119 m3/s. Povrchové odběry jsou využity především v zemědělství pro závlahu. Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně negativní.

Tabulka 3.4.54 odběry z území vymezeného jako zdroj Labe od toku Mrlina po tok Jizera

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430364 | Vodárna Káraný - Artésko | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 0 | 1325.8 | 0.005 |
| 441396 | Závlahy - Přerov nad Labem - Přerov nad Labem | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 990 | 848.5 | 0.027 |
| 441391 | Závlahy - Přerov nad Labem - Lysá - Litol - Zbudov | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 990 | 811.6 | 0.026 |
| 441395 | Závlahy - Přerov nad Labem - Semice | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 990 | 709.3 | 0.023 |
| 441399 | Závlahy - Přerov nad Labem - Ostrá | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 900 | 635.9 | 0.021 |
| 430400 | VaK Nymburk-Milovice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 650 | 563.1 | 0.018 |
| 441544 | Závlahy - Přerov nad Labem - Sedlčánky | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 750 | 472.2 | 0.015 |
| 430401 | Město Lysá nad Labem (kvarter) | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 283.8 | 228.5 | 0.008 |
| 441400 | Závlahy - Přerov nad Labem - Hradištko B | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 118 | 188.5 | 0.006 |
| 430067 | Město Lysá nad Labem (Cenoman) | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 193.2 | 155.1 | 0.005 |
| 440481 | Český Brod, Štolmíř | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 200 | 91.9 | 0.003 |
| 430621 | Město Lysá nad Labem | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 126.144 | 86.3 | 0.003 |
| 430397 | VaK Nymburk-Benátecká Vrutice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 150 | 83.3 | 0.003 |
| 430405 | PROAGRO Nymburk - farma Kostomlaty | podzemní odběr v nivě Labe, kat. c | 65 | 44.6 | 0.002 |
| 441394 | Závlahy - Přerov nad Labem - Hradišťko A | Povrchový odběr z Labe, kat. d | 60 | 42.5 | 0.002 |
| 410677 | SŽDC s. o. Nymburk - snižování hladiny | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 73.72 | 42 | 0.002 |
| 440024 | Výtopna Nymburk, snižování hladiny | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 62 | 35.9 | 0.002 |
| 430406 | Obec Stratov | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 35 | 25.7 | 0.001 |
| 440014 | ŽOS Real Nymburk - snižování hladiny | podzemní odběr v nivě Labe, kat. d | 150 | 25.4 | 0.001 |
| 411919 | Pokorný Vladimír - závlahy | povrchový odběr, kat. d | 25.92 | 16.7 | 0.001 |
| 440572 | SLADOVNA Kounice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 21.5 | 16 | 0.001 |
| 430564 | Pěstitel Stratov - Milovice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. c, d | 18 | 14.5 | 0.001 |
| 430403 | Kovona Lysá nad Labem | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 24 | 12.7 | 0.001 |
| 430577 | Čerpání vody pro ČOV Lysá nad Labem | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 12 | 9.5 | 0.001 |
| 441393 | Česká unie sportu, z.s. - závlaha areálu | povrchový odběr, kat. e | 16.8 | 8.1 | 0.001 |
| 440704 | Břežany II - sady | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 24 | 7 | 0.001 |
| 400033 | Park Mirakulum Milovice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. e | 6.2 | 6.1 | 0.001 |
| 440712 | Čepro, a.s., Mstětice - sanace - proti havarijní | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 15 | 5.6 | 0.001 |
| 440678 | TOS - MET slévárna Čelákovice | podzemní odběr v nivě Labe, kat. d | 23.328 | 5.2 | 0.001 |
| 400032 | Park Mirakulum Milovice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. e | 6.2 | 4.3 | 0.001 |
| 400182 | Česká unie sportu, z.s. - závlaha areálu | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. e | 16 | 2.3 | 0.001 |
| 430627 | TR ANTOŠ s.r.o. Milovice | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 7.95 | 2.2 | 0.001 |
| celkem |  |  |  | 6526.4 | 0.046 |
| povrchové z Labe |  |  |  | 3708.6 | 0.087 |
| podzemní z Labe |  |  |  | 75.2 | 0.171 |
| ostatní povrchové |  |  |  | 27.1 | 0.339 |
| ostatní podzemní |  |  |  | 2715.5 | 0.675 |

Tabulka 3.4.55 vypouštění v území vymezeném jako zdroj Labe od toku Mrlina po tok Jizera

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442361 | Nymburk - ČOV | Labe | 1684.0 | 0.05 |
| 442585 | Čelákovice - ČOV | Labe | 1112.1 | 0.04 |
| 442364 | Lysá nad Labem - ČOV | Litolská svodnice | 1057.1 | 0.03 |
| 432283 | Benátecká Vrutice - ČOV | Mlynařice | 551.1 | 0.02 |
| 442369 | Sladovny Nymburk - ČOV | Labe | 292.6 | 0.009 |
| 442363 | Sadská - ČOV | Mlýnecký potok (od Sadské) | 197.1 | 0.006 |
| 442039 | Nehvizdy - ČOV | Zálužský potok | 182.4 | 0.006 |
| 432356 | Kounice - ČOV | Kounický potok | 61.7 | 0.002 |
| 442377 | Přerov nad Labem - ČOV | Kounický potok | 52.2 | 0.002 |
| 442050 | Semice - ČOV | Semický potok (náhon) | 49.1 | 0.002 |
| 412536 | SŽDC o.s. Nymburk - odvodnění podchodu | Liduška | 42.0 | 0.001 |
| 442033 | Břežany II - ČOV | Týnický potok | 34.8 | 0.001 |
| 442131 | Stará Lysá - ČOV | Mlynařice | 34.5 | 0.001 |
| 442151 | Bříství - ČOV | Kounický potok | 29.3 | 0.001 |
| 442053 | Káraný - ČOV | Labe | 26.2 | 0.001 |
| 412444 | ŽOS Real Nymburk | HMZ 10178641 | 25.4 | 0.001 |
| 442555 | Divize Kovohutě Čelákovice | Labe | 24.3 | 0.001 |
| 442036 | Ostrá - ČOV | Hronětický náhon | 23.0 | 0.001 |
| 442221 | Vodárna Káraný, laguna Káraný | Labe | 20.2 | 0.001 |
| 442152 | Chrást - ČOV | Velenský potok | 18.5 | 0.001 |
| 442161 | Rostoklaty-Nová Ves II - ČOV | Štolmířský potok | 17.5 | 0.001 |
| 442028 | Hradištko - ČOV | Smradlák | 13.8 | 0.0004 |
| 442618 | Vykáň - ČOV | Týnický potok | 11.3 | 0.0004 |
| 442566 | Vodárna Káraný, chladící vody | Labe | 3.8 | 0.0001 |
| celkem |  |  | 5563.8 | 0.176 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Vodní zdroj je vymezen v oblasti středního Labe, zdrojová plocha povodí je ke sledovanému profilu v Nymburku 9 722 km2. Vodních nádrží se schopností nadlepšovat průtok je v povodí Labe mnoho, níže jsou vybrané ty nejvýznamnější. U těchto nádrží orientačně sledujeme zásobní objem.

Tabulka 3.4.56 významné vodní nádrže v povodí Labe nad vodním zdrojem HSL_1680

| Vodní nádrž | Vodní tok | Zásobní objem [mil. m3] | Plocha povodí nádrže [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| v.n. Josefův Důl | Kamenice | 19.133 | 19.81 |
| v.n. Les Království | Labe | 1.422 | 530.76 |
| v.n. Seč | Chrudimka | 14.017 | 216.54 |
| v.n. Hamry | Chrudimka | 1.206 | 5.68 |
| v.n. Křižanovice | Chrudimka | 1.462 | 256.9 |
| v.n. Pařížov | Doubrava | 0.262 | 201.18 |
| v.n. Pastviny | Divoká Orlice | 6.236 | 180.83 |
| v.n. Rozkoš | Úpa | 51.719 | 415.37 |
| v.n. Vrchlice | Vrchlice | 7.89 | 97.4 |
| Celkem |  | 103.347 | 1924.47 |

V zájmovém území je možné doporučit při dosažení směrodatných limitů omezení odběrů na úroveň realizovaných odběrů v suché periodě (roky 2015 a 2018) a aby odběry byly prováděny kontinuálně v průběhu celého dne a ne nárazově.

Labe je ve vymezeném úseku vodní cestou podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. K zajištění plavnosti je provozována soustava Zdymadel. Na Středním Labi jsou to:

Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradišťko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství

Z odběrů na toku Labe nebo Jizery na území Středočeského kraje byly vybrány nejvýznamnější (s průměrným ročním odběrem přes 300 tis. m3). Celkem je těmito odběry odebíráno téměř 50 mil m3 ročně. 14 odběrů je vyhodnoceno jako krajsky významných a jsou řešeny v samostatně vymezených zdrojích. Evidovaných vypouštění je v povodí Labe ne území Středočeského kraje 268, celkové roční vypouštěné množství je přibližně 40 mil. m3.

Přesah vlivu do sousedních krajů

S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na ochranu přírody

Na úseku Labe vymezeném jako vodní zdroj HSL_1680 jsou EVL Káraný - Hrbáčkovy tůně, EVL - Kersko, EVL - Hrabanovská černava a EVL - Milovice – Mladá.

Další užívání

Labe je ve vymezeném úseku významnou využívanou vodní cestou

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

### HSL_2040 Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně

Způsob vymezení zdroje

Jako zdroj je vymezen vodní útvar HSL_2040 Jizera od toku Mohelka po Strenický potok.

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 428 km2, dlouhodobý simulovaný základní odtok je 4.67 m3/s, průměrný průtok za dobu sledování činí 16.69 m3/s.

Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 098000 (Bakov nad Jizerou), k dispozici jsou data průměrných denních průtoků od roku 2006. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků. Pro potřeby plánu sucha je doporučeno vycházet z m-denních průtoků stanovených na průměrných denních průtocích za toto období.

Q330d=6.45 m3/s

Q350d=4.88 m3/s

Q364d=4.07 m3/s

Obrázek 3.4-35 čára překročení m-denních průtoků v profilu Jizera – Bakov nad Jizerou

V území vymezeném jako vodní zdroj je významný odběr pro Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav, tento odběr má stanoven MZP 4.21 m3/s. Součtem hodnoty MZP a průměrného skutečného odběru (0.054 m3/s) je stanoven průtok 4.264 m3/s. Hodnota 1. stupně MSL je stanovena průměrném sedmidenním průtokem na hodnotě 4.264 m3/s. Jako druhý stupeň MSL je stanovena hodnota 4.04 m3/s, která odpovídá Q364d (hodnoceno sedmidenním průměrem).

Za dobu pozorování profilu bylo Hodnoty 4.07 m3/s dosaženo v letech 2018 a 2019, v obou letech by byla splněna podmínka 2. stupně MSL. Suchá epizoda 2018 byla výraznější, trvala déle a bylo dosaženo nižšího průtoku. 1. stupeň MSL byl dosažen 17.8, ale následně došlo ke zvýšení průtoku. 10.9. průtok znovu klesl k 1. stupni MSL a dál klesal podmínku 2. stupně MSL splnil sedmidenní průměr 14.9. až do 20.9. se průtok držel pod 4 m3/s. Následně se zvedl nad 1. stupeň MSL.

Obrázek 3.4-36 Průběh epizody sucha v roce 2018 na profilu Jizera- Bakov nad Jizerou

Odběry a vypouštění

Z území vymezeného jako vodní zdroj Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně je prováděn 1 krajsky významný odběry pro Škoda auto, a.s. závod Mladá Boleslav. Mimo tento významný odběr je z vodního zdroje evidováno dalších 9 odběrů z vodního toku Jizery, nebo podzemních odběrů z její nivy v celkovém množství 732 tis.m3/rok orientačně 0.028 m3/s. Ostatní odběry mimo nivu Jizery tvoří v sumě 2726 tis.m3/rok, tyto odběry nelze jednoznačně přiřadit mezi odběry využívající stejný zdroj (HSL_2040). Nejvýznamnější odběry podzemních vod mimo nivu Jizery jsou provozovány VaK Mladá Boleslav, v povodí Bělé.

Nejvýznamnější vypouštění jsou obě ČOV pro Mladou Boleslav, dále ČOV Mnichovo Hradiště. Celková bilance území vymezeného jako vodní zdroj HSL_2040 je pozitivní při započtení odběrů z Jizery nebo její nivy, při započtení všech odběrů ve vymezeném území je v zásadě vyrovnaná. Vypouštění Škoda Mladá Boleslav, a.s. je v ročním množství 732.4 tis.m3/rok (orientačně 0.023 m3/s) je do toku Zálužanská vodoteč, který ústí do Klenice a posléze do Jizery v ř.km 37.

Tabulka 3.4.57 Odběry z území vymezeného jako vodní zdroj Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431182 | Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav | odběr z jezové zdrže v ř.km 44, významný odběr, kat. d | 3500 | 1677.4 | 0.054 |
| 430318 | VaK Ml. Boleslav-Bakov n. J. - Rečkov | ostatní odběry podzemních vod | 830 | 803.9 | 0.026 |
| 430070 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Klokočka | ostatní odběry podzemních vod | 900 | 662.8 | 0.022 |
| 430071 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Nová Ves | ostatní odběry podzemních vod | 640 | 446.1 | 0.015 |
| 430371 | Kofola a.s., Mnichovo Hradiště | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. d | 750 | 352.0 | 0.012 |
| 430319 | VaK Ml. Boleslav - Bělá pod Bezdězem | ostatní odběry podzemních vod | 416 | 249.8 | 0.008 |
| 430074 | VaK Ml. Boleslav - Bělá p. B. - Páterov | podzemní odběr mimo nivu Jizery, významný odběr, kat. a, b, c, d, e | 2733.333 | 2395.9 | 0.076 |
| 431182 | Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav | odběr z jezové zdrže v ř.km 44, významný odběr, kat d | 3500 | 1677.4 | 0.054 |
| 430318 | VaK Ml. Boleslav-Bakov n. J. - Rečkov | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 830 | 803.9 | 0.026 |
| 430070 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Klokočka | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 900 | 662.8 | 0.022 |
| 430071 | VaK Ml. Boleslav Bakov n. J. - Nová Ves | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 640 | 446.1 | 0.015 |
| 430371 | Kofola a.s., Mnichovo Hradiště | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. d | 750 | 352.0 | 0.012 |
| 430319 | VaK Ml. Boleslav - Bělá pod Bezdězem | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 416 | 249.8 | 0.008 |
| 430069 | VaK Ml. Boleslav, Chudoplesy | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. a, b, c, d, e | 300 | 225.2 | 0.008 |
| 430065 | VaK Ml. Boleslav-Bezvelská sk., Skalsko II. | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 200 | 92.2 | 0.003 |
| 430363 | Mlékárna Čejetičky | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. d | 120 | 75.8 | 0.003 |
| 430380 | Obec Krnsko K-1 (HK-1) | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 124 | 66.9 | 0.003 |
| 430315 | VaK Ml. Boleslav-Klášter Hradiště (Bílá Hlína) | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 100 | 59.7 | 0.002 |
| 430368 | Pivovar Klášter Hradiště | ostatní odběry podzemních vod kat. d | 100 | 46.5 | 0.002 |
| 430302 | VaK Ml. Boleslav - Dolní Cetno (Niměřic. skup. vod.) | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 70 | 44.1 | 0.002 |
| 430313 | VaK Ml. Boleslav-Bukovno | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 70 | 43.4 | 0.002 |
| 430148 | Zemědělská společnost Skalsko - Skalsko | ostatní odběry podzemních vod kat. c | 36 | 33.9 | 0.002 |
| 431055 | Sportovní areál - závlaha k.ú. Podlázky | odběr z jezové zdrže v ř.km 41, kat e | 83.95 | 31.8 | 0.002 |
| 430305 | VaK Ml. Boleslav - Bezdědice | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 69 | 28.8 | 0.001 |
| 430293 | VaK Mladá Boleslav - Podlázky ČOV | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. a, b, c, d, e | 100 | 24.5 | 0.001 |
| 430312 | VaK Ml. Boleslav-Hrdlořezy | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 42 | 22.0 | 0.001 |
| 430353 | Stavmek Mnichovo Hradiště (býv. ŠKODA) | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. d | 25 | 19.6 | 0.001 |
| 430336 | VaK Ml. Boleslav- Josefův Důl | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. a, b, c, d, e | 50 | 17.1 | 0.001 |
| 430387 | Azylové zařízení Bělá pod Bezdězem | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b | 50 | 16.9 | 0.001 |
| 430301 | VaK Ml. Boleslav- Jizerní Vtelno | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 44 | 16.3 | 0.001 |
| 430308 | VaK Ml. Boleslav-Vinec | podzemní odběr v nivě Jizery, kat. a, b, c, d, e | 25 | 14.8 | 0.001 |
| 430320 | VaK Ml. Boleslav-Horní Bukovina | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 20 | 12.6 | 0.001 |
| 430443 | Koupaliště Horní Bukovina | ostatní odběry podzemních vod kat. e | 10 | 12.5 | 0.001 |
| 430102 | LIPRA PORK - farma Valovice (býv. PROMA) | ostatní odběry podzemních vod kat. c | 18 | 11.8 | 0.001 |
| 430321 | VaK Ml. Boleslav-Mukařov | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 22 | 10.3 | 0.001 |
| 430331 | VaK Ml. Boleslav-Březinka | ostatní odběry podzemních vod kat. a, b, c, d, e | 10 | 8.0 | 0.001 |
| 430257 | ZD Březina nad Jizerou - farma Přestavlky | ostatní odběry podzemních vod kat. c | 15.66 | 7.9 | 0.001 |
| Celkem |  |  |  | 5167.5 | 0.187 |
| Celkem povrchové odběry z Jizery |  |  |  | 1709.2 | 0.056 |
| Celkem podzemní z nivy Jizery |  |  |  | 732.3 | 0.028 |

Tabulka 3.4.58 Vypouštění v území vymezeném jako vodní zdroj Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432214 | Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk | Jizera | 2418.9 | 0.077 |
| 432206 | Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky | Jizera | 1722.4 | 0.055 |
| 432208 | Mnichovo Hradiště - ČOV | náhon Ptýrov | 400.0 | 0.013 |
| 432209 | Bělá pod Bezdězem - ČOV | Bělá | 288.4 | 0.01 |
| 432210 | Bakov nad Jizerou - ČOV | Jizera | 190.5 | 0.007 |
| 432270 | Kofola a.s. Mnichovo Hradiště | Jizera | 106.5 | 0.004 |
| 432223 | Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou - ČOV | Zábrdka | 44.1 | 0.002 |
| 432300 | Kovanec - ČOV | Strenický potok | 26.0 | 0.001 |
| 432371 | Klášter Hradiště nad Jizerou - ČOV | bezejmenný tok | 24.4 | 0.001 |
| 432186 | Katusice - ČOV | Řehnický potok | 22.7 | 0.001 |
| 432238 | Správa uprchlických zařízení Bělá p. B. - ČOV | Bělá | 14.9 | 0.001 |
| 432269 | Horní Bukovina - ČOV | Zábrdka | 8.4 | 0.001 |
| 432412 | Jizerní Vtelno - ČOV | Strenický potok | 3.0 | 0.001 |
| 412701 | Jivina - ČOV | Přítok Jizery od Jiviny | 1.5 | 0.001 |
| Celkem |  |  | 5271.8 | 0.175 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Vodní nádrže se schopností nalepšovat průtok jsou v povodí Jizery v.n. Josefův Důl na toku Kamenice (Liberecký kraj), schopnost nalepšovat je podle MŘ do profilu Plavy. Druhá nádrž je Souš na toku Černá Desná (Liberecký kraj), schopnost nalepšovat je podle MŘ do profilu Plavy. Obě nádrže tedy mají pro nadlepšování průtoku v Jizeře na úseku vymezeném jako vodní zdroj Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně.

Odběry z Jizery nebo její nivy nad územím vymezením jako vodní zdroj HSL_2040 leží v sousedním Libereckém kraji, žádný z odběrů není povrchový, ale jde o podzemní odběry v nivě Jizery. Nejvýznamnější je odběr pro SČVK Teplice-Dolánky, nebo pivovar Svijany.

Tabulka 3.4.59 Odběry z Jizery vodním zdrojem Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně

| Č. VHB | Název odběru | Typ odběru | Vodní tok | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430197 | SčVK Teplice - Dolánky Daliměřice | POD | Jizera | 1200 | 569.0 | 0.019 |
| 430630 | Měšťanský pivovar Turnov | POD |  | 11.04 | 260.0 | 0.009 |
| 430198 | Nudvojovice vrty pro ÚV Nudvojovice | POD | Jizera | 300 | 233.6 | 0.008 |
| 430199 | SčVK Teplice - Bělá u Turnova Šlejferna štola | POD | Jizera | 185 | 103.1 | 0.004 |
| 430542 | Pivovar Svijany | POD | Jizera | 124.416 | 81.7 | 0.003 |
| 430565 | VESETA - Vránové I | POD | Jizera | 265.35 | 75.7 | 0.003 |
| 430586 | Pivovar Svijany | POD | Jizera | 123.8 | 69.8 | 0.003 |
| 430099 | Pivovar Svijany (býv. ZD Pěnčín) | POD | Jizera | 99 | 69.2 | 0.003 |
| 430588 | Pivovar Svijany | POD | Jizera | 123.8 | 65.8 | 0.003 |
| celkem |  |  |  |  | 1617.2 | 0.058 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

Není významný

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Odběry z HSL_2040 (Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně) mohou potenciálně ovlivňovat průtok v Jizeře na území vymezeném jako jímací území Káraný, s ohledem na bilanční stav a celkovou vodnost toku (i při nízkých průtocích) se tento vliv předpokládá spíše málo významný.

Vliv na ochranu přírody

Na území vymezeném jako vodní zdroj Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně nejsou zvláště chráněná území s vazbou na vodu.

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezen vodní útvar Labe od toku Jizera po tok Vltava

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 257.6 km2, plocha povodí Labe k vodoměrné stanici Kostelec nad Labem je 13 183.4 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 104400 (Kostelec nad Labem), k dispozici jsou data průměrných denních průtoků od roku 2005. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků.

Q330d=28.7 m3/s

Q350d=19.9 m3/s

Q364d=16.5 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj HSL_2090 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 18.2 m3/s. V profilu vodoměrné stanice Kostelec nad Labem. K této hodnotě lze přičíst průměrné významné odběry o celkové hodnotě 0.537 m3/s. Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 18.74 m3/s, která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 16.5 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-37 čára překročení m-denních průtoků v profilu Labe- Kostelec nad Labem

Průtoku na úrovni 16.5 m3/s bylo dosaženo v letech 2015, 2018 a 2019. Podmínka 2. stupně MSL tedy 16.5 m3/s při hodnocení sedmidenním průměrem byla splněna jen v roce 2018. Pokles z 1. stupně MSL na 2. trval od 27.7. do 17.8, na úrovni 2. stupně nebo pod ní vydržel průtok do 27.8. Poté se postupně začal zvedat, bezpečna nad 1. stupněm MSL byly průtoky od konce října.

Obrázek 3.4-38 epizoda sucha 2018 v profilu Labe – Kostelec nad Labem

Odběry a vypouštění

Z území vymezeného jako vodní zdroj Labe od toku Jizera po tok Vltava jsou prováděny 3 významné odběry. Celkem je povrchově odebíráno 17 262 tis. m3/rok, to je orientačně 0.547 m3/s. Nejvýznamnější odběr pro Spolanu Neratovice představuje rovněž významné vypouštění. Celkem vypustí ČOV a kanál K7 11 097 tis. m3/rok, to je orientačně 0.352 m3/s. Bilančně tedy lze odběr pro Spolanu Neratovice vnímat jako 3 618 tis.m3/rok, to je orientačně 0.115 m3/s. Ostatní povrchové nebo podzemní odběry nejsou s ohledem na vodnost toku významné. Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně negativní.

Tabulka 3.4.60 Povrchové odběry z území vymezeného jako vodní zdroj Labe od toku Jizera po tok Vltava

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441435 | Spolana Neratovice | Odběr z jezové zdrže v ř.km 848, významný, kat. d | 30000 | 14716.2 | 0.467 |
| 441431 | Závlaha - Křenek | Odběr z jezové zdrže v ř.km 858, významný, kat. d | 1900 | 1371.1 | 0.043 |
| 441433 | Závlaha - Kozly - Lobkovice | Odběr z jezové zdrže v ř.km 852, významný, kat. d | 1500 | 862.4 | 0.027 |
| 430528 | VaK Brandýs n. L. - St. Boleslav, Praporce | Podzemní odběr z nivy Labe, kat a, b, c, d, e | 631 | 498.7 | 0.016 |
| 441434 | Závlaha - Mlékojedy | Odběr z jezové zdrže v ř.km 849, významný, kat. d | 1500 | 287.8 | 0.009 |
| 430527 | Město Brandýs n. L. - St. Boleslav, Motorlet | Podzemní odběr z nivy Labe, kat a, b, c, d, e | 315.36 | 199.7 | 0.006 |
| 441539 | TAPAS BOREK golfové hřiště Stará Boleslav | Odběr z boční vodní nádrže spojené s Labem infiltrací, kat e | 40 | 24.8 | 0.001 |
| 430101 | Kasárna A-311 Hlavenec | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. b | 65 | 23.6 | 0.001 |
| 440707 | Obec Podolanka | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 8.87 | 20.7 | 0.001 |
| 440032 | Golf City a.s. - Mstětice (Zeleneč) | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. e | 32.52 | 18.9 | 0.001 |
| 430475 | LIPRA PORK - Velkovýkrmny Tišice (býv. PROMA) | podzemní odběr v nivě Labe, kat. c | 36 | 17.2 | 0.001 |
| 430591 | Obec Lhota | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 3 | 13.6 | 0.000 |
| 430534 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - lesní školky | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 15.479 | 13.4 | 0.000 |
| 430484 | Obec Lhota | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 22.075 | 13.3 | 0.000 |
| 430150 | Zahradnictví Hlavenec | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 13.32 | 11.4 | 0.000 |
| 430533 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Lhota u Dřís | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 11.2 | 11.1 | 0.000 |
| 430555 | Pískovna Jampílek - Skorkov | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. d | 13 | 10.9 | 0.000 |
| 440035 | Obec Podolanka | podzemní odběr mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 31.864 | 8.2 | 0.000 |
| 440680 | PREFA PRO a.s. Zápy | podzemní odběr v nivě Labe, kat. d | 36 | 4.9 | 0.000 |
| Celkem povrchové odběry |  |  |  | 17262.2 | 0.547 |
| Celkem podzemní odběry v nivě Labe |  |  |  | 720.5 | 0.023 |
| Celkem ostatní podzemní odběry |  |  |  | 145.1 | 0.005 |

Tabulka 3.4.61 Vypouštění v území vymezeném jako vodní zdroj Labe od toku Jizera po tok Vltava

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 442405 | Spolana Neratovice - ČOV (K 10) | Labe | 9697.7 | 0.308 |
| 442065 | Spolana Neratovice - kanál K7 | Labe | 1399.7 | 0.044 |
| 442586 | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - ČOV | Labe | 861.4 | 0.027 |
| 442064 | Spolana Neratovice - NK K6a | Labe | 698.5 | 0.022 |
| 442595 | Zeleneč - ČOV | Zelenečský potok | 173.3 | 0.005 |
| 442020 | Bašť - ČOV | Zlonínský potok | 128.0 | 0.004 |
| 442408 | Libiš - ČOV | Odpad D | 85.1 | 0.003 |
| 442007 | Dřísy - ČOV | Hlavnovský potok | 68.9 | 0.002 |
| 442038 | Čakovičky - ČOV | Čakovičský p. | 65.3 | 0.002 |
| 442584 | Lázně Toušeň - ČOV | Labe | 63.6 | 0.002 |
| 442002 | Nová Ves u Prahy - ČOV | Zlonínský potok | 61.1 | 0.002 |
| 442112 | Tuhaň - ČOV I | Labe | 60.6 | 0.002 |
| 442042 | Dřevčice - ČOV | Vinořský potok | 56.5 | 0.002 |
| 442005 | Předboj - ČOV | Kojetický potok | 56.3 | 0.002 |
| 442068 | Jenštejn - ČOV | Jenštejnský p. | 53.8 | 0.002 |
| 442014 | Tišice - ČOV | Labe | 52.0 | 0.002 |
| 442029 | Panenské Břežany - ČOV | Kojetický potok | 51.6 | 0.002 |
| 442040 | Zápy - ČOV | Svémyslický potok | 47.6 | 0.002 |
| 442622 | Záryby - ČOV | Labe | 41.0 | 0.001 |
| 442043 | ČEPRO a.s. - sklad Mstětice, Zeleneč | Labe | 36.7 | 0.001 |
| 442630 | Přezletice - ČOV | Ctěnický p. | 34.5 | 0.001 |
| 442106 | Zlonín - ČOV | Zlonínský potok | 34.5 | 0.001 |
| 442111 | Hlavenec - ČOV | odpad B | 30.9 | 0.001 |
| 442627 | Podolanka - ČOV | Vinořský potok | 27.8 | 0.001 |
| 442071 | Svémyslice - ČOV | Svémyslická svodnice - z Dehtá | 26.1 | 0.001 |
| 432417 | Mlékojedy u Neratovic - ČOV | Labe | 19.2 | 0.001 |
| 442004 | Borek - ČOV | Labe | 14.4 | 0.000 |
| 432337 | ČOV Thyramen - Hlavenec | odpad B | 13.8 | 0.000 |
| 442142 | Křenek - ČOV | Labe | 10.8 | 0.000 |
| 442146 | Konětopy - ČOV | bezejmenný tok | 8.3 | 0.000 |
| 442149 | WAVIN Ekoplastik s.r.o. Kostelec n. L. - ČOV | Labe | 4.7 | 0.000 |
| celkem |  |  | 13 983.4 | 0.443 |

Možnosti nadlepšování průtoků

Vodní zdroj je vymezen na pomezí středního a dolního Labe, povodí je ke sledovanému profilu v Kostelci nad Labem je 13 1823 km2. Vodních nádrží se schopností nadlepšovat průtok je v povodí Labe mnoho, níže jsou vybrané ty nejvýznamnější. U těchto nádrží orientačně sledujeme zásobní objem. Plocha povodí kontrolovaného vodními nádržemi představuje asi 1.47 % plochy povodí Labe ke sledovanému profilu. Schopnost nadlepšovat bude ale v době sucha pravděpodobně výrazně snížena.

Tabulka 3.4.62 významné vodní nádrže v povodí Labe nad vodním zdrojem HSL_2090

| Vodní nádrž | Vodní tok | Zásobní objem [mil. m3] | Plocha povodí nádrže [km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| v.n. Josefův Důl | Kamenice | 19.133 | 19.81 |
| v.n. Les Království | Labe | 1.422 | 530.76 |
| v.n. Seč | Chrudimka | 14.017 | 216.54 |
| v.n. Hamry | Chrudimka | 1.206 | 5.68 |
| v.n. Křižanovice | Chrudimka | 1.462 | 256.9 |
| v.n. Pařížov | Doubrava | 0.262 | 201.18 |
| v.n. Pastviny | Divoká Orlice | 6.236 | 180.83 |
| v.n. Rozkoš | Úpa | 51.719 | 415.37 |
| v.n. Souš | Černá Desná | 4.585 | 13.77 |
| v.n. Vrchlice | Vrchlice | 7.89 | 97.4 |
| Celkem |  | 107.932 | 1938.24 |

Labe je ve vymezeném úseku vodní cestou podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. K zajištění plavnosti je provozována soustava Zdymadel. Na Středním Labi jsou to:

Pardubice, Srnojedy, Přelouč, Týnec nad Labem, Veletov, Kolín, Klavary, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, Kostomlátky, Hradišťko, Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Lobkovice, Obříství

Z odběrů na toku Labe nebo Jizery na území Středočeského kraje byly vybrány nejvýznamnější (s průměrným ročním odběrem přes 300 tis. m3). Celkem je těmito odběry odebíráno téměř 50 mil m3 ročně. 14 odběrů je vyhodnoceno jako krajsky významných a jsou řešeny v samostatně vymezených zdrojích. Evidovaných vypouštění je v povodí Labe ne území Středočeského kraje 268, celkové roční vypouštěné množství je přibližně 40 mil. m3. V tabulce níže jsou uvedeny nejvýznamnější (nad 300 tis. m3 ročně).

Tabulka 3.4.63 Odběry z povodí Labe nad vodním zdrojem HSL_2090

| Č. VHB | Název odběru | Typ odběru | Vodní tok | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431194 | Vodárna Káraný - odběr z Jizery | povrchový odběr z Jizery, významný kat. a, b, c, d, e | Jizera | 33000 | 13123.9 | 0.416 |
| 441332 | Elektrárna Kolín | povrchový odběr z Labe, významný kat. d | Labe | 17500 | 5299.5 | 0.168 |
| 430276 | Vodárna Káraný - ČS Sojovice | podzemní odběr nivy Jizery, významný kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 4656.2 | 0.148 |
| 430282 | Vodárna Káraný - Dolnolabsko, Záhrádky, Polabsko | podzemní odběr nivy Labe, významný kat. a, b, c, d, e | Labe | 28500 | 3979.7 | 0.126 |
| 430274 | Vodárna Káraný - ČS Kochánky | podzemní odběr nivy Jizery, významný kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 3307.7 | 0.105 |
| 430273 | Vodárna Káraný - ČS Benátky n. J. | podzemní odběr nivy Jizery, významný kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 2548.2 | 0.081 |
| 440546 | VaK Nymburk-Poděbrady, Kluk | podzemní odběr nivy Labe, významný kat. a, b, c, d, e | Labe | 2300 | 1909.1 | 0.061 |
| 430275 | Vodárna Káraný - ČS Skorkov | podzemní odběr nivy Jizery, významný kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 1741.6 | 0.055 |
| 440554 | VODOS Kolín - Tři Dvory | podzemní odběr nivy Labe, významný kat. a, b, c, d, e | Labe | 2200 | 1732.9 | 0.055 |
| 431182 | Škoda auto a.s. - závod Mladá Boleslav | povrchový odběr z Jizery, významný kat. d | Jizera | 3500 | 1677.4 | 0.053 |
| 430364 | Vodárna Káraný - Artésko | podzemní odběr nivy Labe, významný kat. a, b, c, d, e | Labe | 0 | 1325.8 | 0.042 |
| 440596 | VaK Nymburk-Poděbrady, Choťánky | podzemní odběr nivy Labe, významný kat. a, b, c, d, e | Labe | 1100 | 948.5 | 0.030 |
| 441396 | Závlahy - Přerov nad Labem - Přerov nad Labem | povrchový odběr z Labe, významný kat. d | Labe | 990 | 848.5 | 0.027 |
| 441391 | Závlahy - Přerov nad Labem - Lysá - Litol - Zbudov | povrchový odběr z Labe, významný kat. d | Labe | 990 | 811.6 | 0.026 |
| 441395 | Závlahy - Přerov nad Labem - Semice | povrchový odběr z Labe, kat. d | Labe | 990 | 709.3 | 0.022 |
| 441399 | Závlahy - Přerov nad Labem - Ostrá | povrchový odběr z Labe, kat. d | Labe | 900 | 635.9 | 0.020 |
| 441335 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | povrchový odběr z Labe, kat. d | Labe | 1500 | 585.8 | 0.019 |
| 430296 | VaK Ml. Boleslav-Benátky II. - ČOV | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 900 | 548.8 | 0.017 |
| 441544 | Závlahy - Přerov nad Labem - Sedlčánky | povrchový odběr z Labe, kat. d | Labe | 750 | 472.2 | 0.015 |
| 430280 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P11 | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 471.3 | 0.015 |
| 430278 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P8 | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 464.4 | 0.015 |
| 441338 | Lihovar Kolín | povrchový odběr z Labe, kat. d | Labe | 1500 | 405.2 | 0.013 |
| 430322 | VaK Ml. Boleslav-Mnich. Hradiště, Sychrov | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 600 | 394.2 | 0.012 |
| 430279 | Vodárna Káraný - Kochánky vrt P10 | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 371.7 | 0.012 |
| 430371 | Kofola a.s., Mnichovo Hradiště | podzemní odběr nivy Jizery, kat. d | Jizera | 750 | 352.0 | 0.011 |
| 430277 | Vodárna Káraný - ČS Předměřice | podzemní odběr nivy Jizery, kat. a, b, c, d, e | Jizera | 0 | 346.2 | 0.011 |
| 440595 | Poděbrady - Staré Prameniště | podzemní odběr nivy Labe, kat. a, b, c, d, e | Labe | 650 | 334.0 | 0.011 |
| celkem |  |  |  |  | 50 001.8 | 1.586 |

Tabulka 3.4.64 Vypouštění do povodí Labe nad vodním zdrojem HSL_2090

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442383 | Elektrárna Kolín - chladící vody - výpusť II. | Labe | 4 893.1 | 0.155 |  |
| 442310 | Kolín - ČOV | Labe | 2 770.4 | 0.088 |  |
| 432214 | Mladá Boleslav - ČOV I Neuberk | Jizera | 2 418.9 | 0.077 |  |
| 422253 | Kutná Hora - ČOV | Vrchlice | 2 058.9 | 0.065 |  |
| 442591 | Praha-Miškovice - PČOV | Mratínský potok | 1 877.7 | 0.060 |  |
| 432206 | Mladá Boleslav - ČOV II Podlázky | Jizera | 1 722.4 | 0.055 |  |
| 442361 | Nymburk - ČOV | Labe | 1 684.0 | 0.053 |  |
| 442360 | Poděbrady - ČOV | Labe | 1 571.2 | 0.050 |  |
| 442585 | Čelákovice - ČOV | Labe | 1 112.1 | 0.035 |  |
| 442364 | Lysá nad Labem - ČOV | Litolská svodnice | 1 057.1 | 0.034 |  |
| 422255 | Čáslav - nová ČOV | Brslenka | 803.6 | 0.025 |  |
| 442314 | LZ Draslovka Kolín | Labe | 743.1 | 0.024 |  |
| 432240 | Škoda Auto a.s. - závod Mladá Boleslav | Zálužanská vodoteč | 732.4 | 0.023 |  |
| 432283 | Benátecká Vrutice - ČOV | Mlynařice | 551.1 | 0.017 |  |
| 442312 | Český Brod - ČOV | Šembera | 533.3 | 0.017 |  |
| 432217 | Benátky nad Jizerou - ČOV II | Jizera | 503.1 | 0.016 |  |
| 412440 | Městec Králové - ČOV | HMZ 10178246 | 436.6 | 0.014 |  |
| 432208 | Mnichovo Hradiště - ČOV | náhon Ptýrov | 400.0 | 0.013 |  |
| 442317 | Lihovar Kolín | Labe | 377.7 | 0.012 |  |
| 432226 | Cukrovar Dobrovice - ČOV | Bojetický p. | 372.8 | 0.012 |  |
| 442588 | Úvaly - ČOV | Výmola | 340.3 | 0.011 |  |
| 432030 | Pivovar Svijany - ČOV | Jizera | 312.2 | 0.010 |  |
| celkem |  |  | 27.271.8 | 0.865 |

Přesah vlivu do sousedních krajů

S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na ochranu přírody

Na úseku Labe vymezeném jako vodní zdroj HSL_2090 jsou EVL Úpor-Črnínovsko a EVL Polabí u Kostelce

Další užívání

Labe je ve vymezeném úseku významnou využívanou vodní cestou

Odkaz na kartu Místního Směrodatného Limitu MSL

### OHL_0030 Labe od toku Vltava po tok Ohře

Způsob vymezení zdroje

Jako vodní zdroj je vymezen vodní útvar Labe od toku Vltava po tok Ohře

Stručná charakteristika

Plocha území vymezeného jako vodní zdroj je 587.15 km2, plocha povodí Labe k vodoměrné stanici je 41 831.47 km2. Ke sledování hydrologických charakteristik vodního útvaru je využita vodoměrná stanice 204000 (Mělník), k dispozici jsou data průměrných měsíčních průtoků od roku 1931 a denních průtoků od roku 1981. Z těchto dat byla sestavena čára m-denních průtoků.

Q330d=89.4 m3/s

Q350d=75.4 m3/s

Q364d=64.6 m3/s

Žádný z významných odběrů v území vymezeném jako vodní zdroj OHL_0030 nemá stanoven MZP. Hodnota MZP byla pro potřeby plánu sucha stanovena podle metodického pokynu MZE na hodnotě 70 m3/s v profilu vodoměrné stanice Mělník - Labe. K této hodnotě lze přičíst průměrný významný povrchový odběr pro Mělník, Horní Počaply. Celkový odběr měl potom hodnotu 7.957 m3/s. Součtem MZP a odběrů vyjde hodnota 77.957 m3/s, která při dosažení průměrným sedmidenním průtokem odpovídá 1. stupni MSL. 2. stupeň MSL je stanoven na hodnotě 64.6 m3/s (Q364d).

Obrázek 3.4-39 čára překročení m-denních průtoků v profilu Mělník

Obrázek 3.4-40 Epizoda sucha 2018 v profilu Mělník

Obrázek 3.4-41 Epizoda sucha profilu Mělník – Labe (kvantily pro m-denní vody byly generovány na základě dostupných dat)

Odběry a vypouštění realizované v rámci zdroje

Z území vymezeného jako vodní zdroj Labe od toku Vltava po tok Ohře (OHL_0030) je prováděn 1 významný povrchový odběr, který výrazně převyšuje všechny ostatní odběry. Celkem je povrchově odebíráno 250 958 tis. m3/rok, to je orientačně 7.957 m3/s. Nejvýznamnější povrchový odběr je pro Elektrárnu Mělník, která vodu využívá pro chlazení a většinu vody dále po toku vypouští. Chladící vody vypouští v ř.km 826.5 v ročním objemu 244 446 tis.m3 (orientačně 7.752 m3/s). Odběr a vypouštění se provádějí ze stejné jezové zdrže nad v. d. Štětí. S odběrem tedy lze pracovat bilančně (orientačně 205 l/s).

Celkem je podzemně odebíráno 14 408 tis. m3/rok, to je orientačně 0.446 m3/s. Celková bilance odběrů a vypouštění v území vymezením jako vodní zdroj je mírně negativní. Území vymezené jako zdroj Labe od toku Vltava po tok Ohře se částečně překrývá s vymezeným zdrojem Křída Pšovky a Liběchovky, ze kterého je prováděn odběr pro ČS Liběchovka a ÚV mělnická Vrutice, oba zásobují SV Kladno Mělník. Odběry pro ÚV Mělnickou Vrutici a ČS Liběchovka jsou řešeny v samostatných zdrojích STK_001 a STK_004.

Tabulka 3.4.65 odběry z území vymezeného jako zdroj Labe od toku Vltava po tok Ohře

| Č. VHB | Název odběru | Popis odběru | Roční povolený odběr [tis. m3] | Skutečný roční odběr RM [tis. m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451442 | Elektrárna Mělník, Horní Počaply | Odběr povrchový z Labe, v ř.km 827 ze zdrže nad v. d. Štětí, kat. d | 500000 | 250928 | 7.957 |
| 330100 | Vak Kladno- ÚV Mělnická Vrutice | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 11700 | 11399 | 0.362 |
| 330110 | Vak Kladno - Liběchovka HV19, HV22 | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 1600 | 1249.5 | 0.04 |
| 330114 | Vak Kladno - Liběchov vrt HV2, Malý Hubenov (Želíz) | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 630 | 342.8 | 0.011 |
| 330101 | Vak Kladno - Stříbrník | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 620 | 306.5 | 0.01 |
| 330971 | Danzer Křivenice-vrt 101,102 | Odběr podzemní z nivy Labe, kat. d | 300 | 150.4 | 0.005 |
| 332370 | Obec Liběchov - Boží Voda | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 126 | 125.8 | 0.004 |
| 332470 | Saint-Gobain - Horní Počáply-HV 1,2,3 | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. d | 150 | 117.1 | 0.004 |
| 333130 | Xella CZ, závod Horní Počaply - HP-1,2 a S/HP-3 | Odběr podzemní z nivy Labe, kat. d | 116.7 | 90.6 | 0.003 |
| 332250 | Energotrans Horní Počaply | Odběr podzemní z nivy Labe, kat. d | 200 | 89.9 | 0.003 |
| 330103 | Vak Kladno - Planý důl-Vojtěchov | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 470 | 57.1 | 0.002 |
| 333510 | Sad Daminěves - DM1+DM2 | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. d | 52 | 33.1 | 0.002 |
| 451440 | DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. | Odběr povrchový z nivy Labe, kat. d | 100 | 31.6 | 0.002 |
| 330111 | Vak Kladno - Lhotka | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 495.4 | 16.4 | 0.001 |
| 333490 | Sad Daminěves - DM3 | Odběr podzemní z nivy Labe, kat. d | 31.1 | 10.8 | 0.001 |
| 331350 | Sinco Mělník | Odběr podzemní z nivy Labe, kat. d | 36 | 8.9 | 0.001 |
| 332390 | Zemědělská Cítov | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. c | 9.6 | 8.4 | 0.001 |
| 333530 | Antonín David - bazén Mělník vrt M2 | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. d | 12 | 6.2 | 0.001 |
| 330105 | Vak Kladno - Zahájí | Odběr podzemní mimo nivu Labe, kat. a, b, c, d, e | 20 | 3.8 | 0.001 |
| Celkem povrchové z Labe |  |  |  | 250959.6 | 7.958 |
| Celkem podzemní z Labe |  |  |  | 350.6 | 0.012 |
| Ostatní podzemní |  |  |  | 13665.7 | 0.434 |
| Celkem |  |  |  | 264975.9 | 8.403 |

Tabulka 3.4.66 vypouštění v území vymezeném jako vodní zdroj Labe od toku Vltava po tok Ohře

| Č. VHB | Název vypouštění | Vodní tok | Roční vypouštěné množství RM [tis.m3] | Orientační přepočet RM [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452409 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply - chladící vody | Labe (ř. km 826.5) | 244446.1 | 7.751 |
| 452402 | Mělník – ČOV | Labe | 1017.2 | 0.032 |
| 452535 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply - pojistná nádrž | Labe | 530.5 | 0.017 |
| 452410 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply – odkaliště | Labe | 151.7 | 0.005 |
| 452536 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply - ORL | Labe | 93.1 | 0.003 |
| 452029 | Dýhárna Danzer Bohemia - Horní Počaply | Labe | 85.4 | 0.003 |
| 452534 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply - BČOV | Labe | 69.4 | 0.002 |
| 452412 | Horní Počaply - ČOV | Labe | 49.5 | 0.002 |
| 333090 | Obec Hořín ČOV | Hořínský potok | 49.1 | 0.002 |
| 452002 | Liběchov - ČOV | Labe | 45.2 | 0.001 |
| 333620 | Obec Cítov ČOV | Daminěveská strouha | 44.7 | 0.001 |
| 330102 | Vak Kladno - Nebužely ČOV | bezejmenný tok | 21.8 | 0.0007 |
| 452537 | Elektrárna Mělník. Horní Počaply - odluh | Labe | 20.2 | 0.0006 |
| 452539 | Saint Gobain CZ Horní Počaply - ČOV | Labe | 15.1 | 0.0005 |
| 452032 | XELLA CZ, s.r.o. - závod Mělník | Labe | 9.3 | 0.0003 |
| celkem |  |  | 246648.3 | 7.821 |

Možnosti nadlepšování a ovlivňování průtoků

Samotný vodní zdroj OHL_0030 má malé možnosti nadlepšovat průtoky, je ovlivněn především hospodařením na Vltavské kaskádě (popsáno výše) a hospodařením vodních nádrží v povodí Labe nad vodním zdrojem (popsáno výše). Nejvýznamnější povrchový odběr Elektrárna Mělník vodu využívá pro chlazení a většinu vody dále po toku vypouští a bilančně není významná. Případnou možností je pouze celkové snížení odběru, pokud by nebyly k dispozici vodní zdroje, ale s ohledem na vrácení většiny vody dále po toku je vliv malý.

Přesah vlivu do sousedních krajů

S ohledem na bilanci odběrů a vypouštění v rámci vodního zdroje, není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na sousední zdroje

Není významný.

Vliv na ochranu přírody

Na úseku Labe vymezeném jako vodní zdroj OHL_0030 jsou EVL Kokořínsko, EVL Labe – Liběchov, EVL Porta Bohemica, EVL Písčiny u Oleška, EVL Dobříňský háj a EVL Bílé stráně u Štětí.

Další užívání

Labe je ve vymezeném úseku významnou využívanou vodní cestou

Odkaz na kartu Místního směrodatného Limitu MSL

## Vymezení za sucha citlivých úseků vodních toků

Citlivost vodního toku na znečištění je sledována poměrem Q330d průtoku ku sumě relevantních vypouštění, obvykle je využita suma vypouštění přímo v území vymezeném jako zdroj, nebo vypouštění v území přispívajícího povodí vodního zdroje. Kritérium citlivosti je:

Do 10 % nízká citlivost

10 až 30 % střední citlivost

Nad 30 % vysoká citlivost

Tabulka 3.5.1 Citlivost vybraných úseků vodních toků na znečištění v době sucha

| Úsek vodního toku | související významný vodní zdroj | Q330d | suma vypouštění v úseku vymezeném jako zdroj | ukazatel citlivosti [%] | citlivost vodního toku na znečištění v suchém období |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilský potok celý tok | VN_001 | 0.009 | 0 | 0 | nízká |
| Obecnický potok celý tok | VN_002 | 0.018 | 0 | 0 | nízká |
| Klíčava celý tok | VN_003 | 0.037 | 0.009 | 24.4 | střední |
| Vrchlice od pramene pod hráz nádrže Vrchlice | VN_004 | 0.011 | 0.001 | 9.1 | nízká |
| Želiv od pramene po hráz nádrže Švihov | VN_005 | 1.83 | 0.009 | 0.5 | nízká |
| Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe | STK_002, HSL_2040 | 7.79 | 0.039 | 0.6 | nízká |
| Rakovnický potok od pramene po Kolešovický potok | STK_005 | 0.15 | 0.013 | 8.7 | nízká |
| Berounka od toku Rakovnický potok po tok Litavka | BER_0820 | 9.31 | 0.035 | 0.4 | nízká |
| Vltava od toku Berounka po ústí do Labe | DVL_0820 | 51.9 | 1.037 | 2 | nízká |
| Labe od toku Doubrava po tok Cidlina | HSL_1320 | 21.2 | 0.05 | 0.3 | nízká |
| Labe od toku Mrlina po tok Jizera | HSL_1680 | 21.2 | 0.176 | 0.9 | nízká |
| Labe od toku Jizera po tok Vltava | HSL_2090 | 28.7 | 0.443 | 1.6 | nízká |
| Labe od toku Vltava po tok Ohře | OHL_0030 | 89.4 | 7.82 | 8.8 | nízká |

## Odběry podzemních vod významně ovlivňující průtoky ve vodních tocích

Na území Středočeského kraje je prováděna řada mělkých odběrů podzemních vod z kvarterních fluviálních sedimentů. Hladina podzemní vody v těchto jímacích území hydraulicky komunikuje s hladinou ve vodním toku. O míře ovlivnění není možné korektně rozhodnout bez posouzení modelem. Proto jsou níže uvedeny odběry pouze výběrem potenciálně ovlivňujících odběrů, s komentářem.

Odběr z HGR 4522, Jímací území Mělnická Vrutice, vliv na vodní tok Pšovka prokázal projekt rebilance zásob podzemních vod ČGS,

Jímací území Káraný, odběr přirozenou Břehovou infiltrací i umělou infiltrací odběrem z jezové zdrže.

Jímací území Rakovnický potok, hluboké odběry, podle vyjádření Povodí Vltavy, s.p. jsou průtoky v Rakovnickém potoce ovlivněny.

Odběry z HGR 1151 – Kvartér Labe po Kolín: Jímací území Tři Dvory, Sadská, Kluk, Chuťánky – odebírají břehově přirozeně infiltrovanou vodu z Labe, s ohledem na průtoky je ovlivnění málo významné.

# Operativní část

## Popis přenosu informací

### Předání informace o dosažení MSL

- Předpovědní službu pro sucho zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí prostřednictvím aplikace HAMR. Předpovědní služba pro sucho informuje orgány pro sucho o nebezpečí o vzniku sucha a o jeho dalším vývoji. Pro potřeby krajského plánu sucha vychází předpovědní služba z informací o místních směrodatných limitech, které zavádí krajský plán sucha.

- V plánu sucha Středočeského kraje je stanoveno 22 významných zdrojů, z toho pro 13 z nich zajišťuje monitoring ČHMÚ, 5 vodních nádrží monitoruje VH dispečink Povodí Vltavy, s.p. 1 vodní nádrž VH dispečink Povodí Labe, s.p. 1 zdroj je monitorován profilem provozovaným provozovatelem úpravny. Seznam významných zdrojů předává krajská komise pro sucho osobám zajišťujícím monitoring. Při každé aktualizaci plánu sucha mající dopad na vymezení významných zdrojů, způsobu sledování nebo limitů MSL informuje krajská komise pro sucho osobu provádějící monitoring nebo správce aplikace HAMR podle tabulky Tabulka 4.2.2 sledování a podmínky dosažení MSL a údaje pro přenos informací.

- Sledování a podmínky dosažení MSL jsou předány osobě spravující aplikaci HAMR, následně jsou podmínky dosažení MSL zadány do aplikace HAMR, která provádí týdenní vyhodnocení a v případě dosažení podmínky odesílá e-mailem informaci tajemníkovi/tajemnici komise pro sucho a uživateli vodního zdroje.

- U vodních zdrojů mimo evidenci aplikace HAMR, které sleduje soukromý provozovatel, nebo provozovatel vodní nádrže, předává informaci o dosažení MSL tajemníkovi/tajemnici komise přímo osoba zajišťující monitoring.

- V případě dosažení podmínky 1. stupně MSL u zdroje, který má stanoven MSL dvoustupňově, lze v takovém případě postupovat podle činností a opatření při suchu. O této skutečnosti tajemnice komise informuje účastníky zvládání sucha podle kapitoly Kompetence účastníků zvládání sucha a stavu nedostatku vody

- Tajemnice komise pro sucho vyhodnotí vážnost situace a navrhne hejtmance svolání komise pro sucho.

- Při rozhodnutí o svolání komise může tajemnice vážnost situace konzultovat s provozovatelem, významným uživatelem, který odebírá vodu ze zdroje, u kterého byl MSL potvrzen osobou provádějící monitoring.

- Hejtmanka kraje svolá krajskou komisi pro sucho, která vyhodnotí, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody. Stav nedostatku vody vyhlašuje a odvolává krajská komise pro sucho; ustanovení § 25 odst. 2 a 3 správního řádu se použijí obdobně. Dnem vyvěšení na úřední desce krajského úřadu se stav nedostatku vody považuje za vyhlášený nebo odvolaný.

- Na jednání komise může být opatřením obecné povahy vyhlášen stav nedostatku vody.

- Na jednání komise mohou být přijata opatření podle kompetencí jednotlivých účastníků zvládání sucha. Jako podklad přitom vychází zejména z kapitoly Popis zdrojové části zásobování vodou Přehled a využití vodních zdrojů. nebo karet uživatelů vody významných pro dané území.

- K jednání komise pro sucho budou přizváni významní uživatelé uvedení na kartě MSL, případně uživatelé ovlivňující odběry a vypouštění příslušné k vodnímu zdroji, na kterém byl vyhlášen stav, výčet těchto uživatelů najde komise v kapitole přehled a využití vodních zdrojů.

- V případě že je s ohledem na aktuální stav vodního zdroje, a jeho využití vyhodnoceno komisí pro sucho, že vhodné opatření může být omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, je provozovatel předmětného vodovodu dotázán na významné odběratele z předmětného vodovodu.

Tabulka 4.2.1 Kontakt z krajské komise pro převzetí informace o dosažení MSL

| Jméno, příjmení | Funkce | Pracoviště | Telefon | email |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA | člen (tajemnice) | krajský úřad středočeského kraje, vedoucí oddělení vodního hospodářství | 257 280 562, 725 997 836 | buresovamar@kr-s.cz |

## Kompetence účastníků zvládání sucha a stavu nedostatku vody

### Ministerstvo životního prostředí ČR

Rolí ministerstva je prostřednictvím ústřední komise pro sucho řídit a koordinovat jednotlivá opatření krajské komise pro sucho podle § 87k, která svými dopady přesahují hranice krajů, a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k.

Ústřední komisi pro sucho svolá ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí zejména v případě, požádá-li o to předseda krajské komise pro sucho, nebo je-li stav nedostatku vody vyhlášen na území více krajů.

Ústřední komise pro sucho řídí a koordinuje jednotlivá opatření krajské komise pro sucho podle § 87k, která svými dopady přesahují hranice krajů, a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k.

Mezi další kompetence Ministerstva životního prostředí ČR patří:

- Kontrola a poskytování aktuálních informací od ČHMÚ (předpovědní služba pro sucho, HAMR)

- Koordinace poskytování informací o opatřeních na hraničních vodách v dohodě s Ministerstvem zemědělství

- Koordinace činností komisí pro sucho více krajů (až do vyhlášení stavu nedostatku vody, pak přechází na krajskou komjisi pro sucho)

- Kontrola dodržování rozhodnutí vydaných ústřední komisí pro sucho

- Evidenční a dokumentační práce

V plánu sucha Plzeňského kraje nejsou vymezeny zdroje s vlivem přesahujícím více krajů, ani zdroje přesahující vlivem hranice ČR.

### Ministerstvo zemědělství ČR

Rolí ministerstva je prostřednictvím ústřední komise pro sucho zajistit jednotlivá opatření krajské komise pro sucho podle § 87k, která svými dopady přesahují hranice krajů, a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k.

Ústřední komisi pro sucho svolá ministr zemědělství nebo ministr životního prostředí zejména v případě, požádá-li o to předseda krajské komise pro sucho, nebo je-li stav nedostatku vody vyhlášen na území více krajů.

Ústřední komise pro sucho řídí a koordinuje jednotlivá opatření krajské komise pro sucho podle § 87k, která svými dopady přesahují hranice krajů, a v případě potřeby vydává opatření podle § 87k.

Mezi další kompetence Ministerstva zemědělství ČR patří:

- kontrola činností správců povodí, správců vodních toků a vlastníků vodovodů pro veřejnou potřebu

- předávání žádostí o podporu ze Správy státních hmotných rezerv v dohodě s Ministerstvem životního prostředí

- koordinace činností komisí pro sucho více krajů (až do vyhlášení stavu nedostatku vody, pak přechází na krajskou komjisi pro sucho)

- kontrola dodržování rozhodnutí vydaných ústřední komisí pro sucho

- evidenční a dokumentační práce

### Komise pro sucho

Činnost krajské komise pro sucho se řídí § 87k vodního zákona (254/2001 Sb.,)

- Krajská nebo ústřední komise pro sucho při stavu nedostatku vody vydává na dobu nezbytně nutnou opatření podle povahy věci rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, ve kterých

- obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,

- povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,

- Pro zajištění vodního zdroje v době sucha a vyhlášeného stavu nedostatku vody může upravit, omezit nebo zakázat obecné nakládání, nebo povolené nakládání s vodami, může také stanovit hodnotu. Zejména se předpokládá změna povolení k odběru ve smyslu omezení maximálních povolených maxim směrem ke skutečně odebíranému množství, odběry z vodního toku se v době vyhlášeného stavu nedostatku vody musí provádět rovnoměrně bez špičkování.

- Dále může upravit obecné nakládání nebo povolené nakládání tak, že stanoví MZP pro vybrané odběry ovlivňující vodní zdroj, u kterého hrozí mezní stav. Přehled těchto odběrů najde v kapitole přehled a využití vodních zdrojů v tabulkách odběrů z vodního zdroje, přitom přihlíží k významnosti odběru (podle odebraného množství), významnosti podle kategorie a bilanční hodnoty odběru.

- Ke stanovení MZP po dobu stavu nedostatku vody vychází z hodnot m-denních vod stanovených u každého zdroje s odběrem z vodního toku, tato hodnota je uvedena v kapitole přehled a využití vodních zdrojů.

- omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,

- Komise vyzve provozovatele vodovodu zásobovaného ze zdroje na kterém hrozí dosažení mezního stavu k předložení jmenovitého seznamu odběratelů s uvedením průměrně dodávaného množství vody a kategorie významnosti

- Jde o silně restriktivní opatření ke kterému je přistoupeno v situaci reálné hrozby vyčerpání zdroje, o zdrojů s MSL stanoveným dvoustupňově se jedná do 2. stupeň MSL.

- uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu,

- nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné tak, aby bylo možné tento záložní zdroj vody využít,

- upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod stanovené v povolení k nakládání s vodami, nebo stanoví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod,

- nařídí vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to technicky možné, nebo

- nařídí mimořádné sledování množství a jakosti vod.

- Má-li opatření podle odstavce 1 formu rozhodnutí, je jeho vydání prvním úkonem v řízení. Odvolání nemá odkladný účinek.

- Krajská komise pro sucho neprodleně informuje nadřízený správní orgán o svém svolání a opatřeních vydaných podle odstavce 1.

- Krajská komise pro sucho musí postupovat v souladu s opatřeními vydanými ústřední komisí pro sucho.

- Dnem odvolání stavu nedostatku vody pozbývají platnosti opatření vydaná příslušnou komisí pro sucho.

- Krajská a ústřední komise pro sucho vede knihu činností. Do této knihy se zapisují důvody svolání komise pro sucho, důvody pro vyhlášení stavu nedostatku vody, přijatá opatření podle odstavce 1 a důvody pro odvolání stavu nedostatku vody.

- Nezbytné náklady vynaložené na provedení opatření podle odstavce 1 písm. e) a g) hradí kraj nebo stát podle působnosti komise pro sucho.

Mimo základní výčet kompetencí krajské komise pro sucho podle § 87k vodního zákona lze uvést další činnosti zajištěné komisí, pokud je krajskou komisí pro sucho vyhlášen stav nedostatku vody.

- informační kampaň (zajišťuje a organizuje KÚ na pokyn komise pro sucho)

- využití technologií omezujících spotřebu vody u uživatelů a odběratelů vody na dobrovolné bázi (vydává komise pro sucho)

- úprava, omezení až zákaz povolených nakládání s vodami (zejména odběrů vody, případně změna limitů přípustného znečištění pro vypouštění odpadních vod § 87k vodního zákona, (vydává komise pro sucho)

- Stanovení jednotlivých opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody v plánu pro sucho musí odpovídat významu způsobu užití vody. Tyto způsoby užití vody se stanoví postupně od nejvýznamnějšího k méně významným takto. Zároveň se předpokládá aplikace opatření omezujících odběr vody z vodovodu pro veřejnou potřebu jako poslední opatření, kterému by měly předcházet méně restriktivní opatření:

a) zajištění funkčnosti kritické infrastruktury podle předpisů upravujících krizové řízení a dalších provozů poskytujících nezbytné služby,

b) zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

c) živočišná výroba, chov ryb a vodních živočichů, jako zemědělská výroba, a ekologická funkce vody,

d) hospodářské využití nespadající pod písmena a) až c) a jiné využití s vazbou na místní zaměstnanost,

e) ostatní využití.

Vyžadují-li to zvláštní místní podmínky, lze se od pořadí významnosti uvedeného v ustanovení odstavce 4 písm. c) až e) odchýlit.

### Krajský úřad

Krajský úřad je orgánem pro zvládání sucha až do doby vyhlášení stavu nedostatku vody. Jako takový zajišťuje přípravné činnosti a opatření.

- pořízení a aktualizace plánu sucha

- organizační a technická příprava (KÚ, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s OÚ ORP, uživateli vody významnými pro dané území a dalšími dotčenými)

zejména je v době mimo vyhlášený stav sucha je potřeba dále rozvíjet znalostní základnu v souvislosti se sledováním MSL, u zdrojů bez známé hranice vyčerpání zdroje zpracovávat odborné posudky s cílem tyto hranice určit, a tím upřesnit stanovený MSL.

- vyhledání a příprava využití záložních zdrojů vody (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK)

- operativní příprava záložních (mobilních) úpraven vody - prověření jejích funkčnosti (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK, příp. hasičským záchranným sborem)

V případě, že KÚ nedisponuje mobilní úpravnou vody v požadované kapacitě nebo technickém stavu, lze využít možnosti podle § 4d zákona č. 97/1993 Sb.,, o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Správa SHR může na základě žádosti Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí v souvislosti s vyhlášením stavu nedostatku vody8) poskytnout pro potřeby správního úřadu, orgánu územní samosprávy nebo hasičských záchranných sborů v nezbytném rozsahu pohotovostní zásoby formou jejich bezúplatného použití. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 19b, 19c a 27 zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1b) se nepoužijí. Poskytnuté pohotovostní zásoby je příjemce povinen vrátit Správě do 60 dnů od jejich poskytnutí. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou, popřípadě zápisu1b) pořízeného se Správou. Návrh smlouvy, popřípadě zápisu, zpracuje Správa na základě žádosti předložené příjemcem. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa příslušnost hospodařit. V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.

- stanovení a ověřování aktuálnosti místních směrodatných limitů (KÚ ve spolupráci s PP a VU)

- příprava informační kampaně (KÚ, OÚ ORP)

- evidenční a dokumentační práce (OÚ ORP, KÚ)

Stavu nedostatku vody předchází stav sucha, který může být navázán na 1. stupeň MSL, pokud je MSL stanoven dvoustupňově. V době sucha lze realizovat následující činnosti a opatření.

- vyhodnocení informace o nebezpečí vzniku sucha, kterou vydává předpovědní služba pro sucho ČHMÚ, a výsledků monitoringu místních směrodatných limitů (zajišťuje KÚ)

- monitorování stavu vodních zdrojů a předpověď' dalšího vývoje situace (ČHMÚ, PP, VU)

- zahájení informační kampaně, upozornění veřejnosti na sucho, šetření s vodou, kontrolu nakládání s vodami apod. (zajišťuje a koordinuje KÚ společně s OÚ ORP a OÚ)

- uložení nebo povolení mimořádné manipulace s vodou ve vodních dílech sloužících k vzdouvání a akumulaci vody nad rámec MŘ VD nebo VH soustav ve výjimečných případech § 59 odst. 5 vodního zákona, (OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti dle vodního zákona)

- kontrola dodržování platných povolení k nakládání s vodami § 110 odst. 2 vodního zákona, (zajišťuje OÚ ORP a KÚ)

- využití technologií omezujících spotřebu vody u uživatelů a odběratelů vody na dobrovolné bázi (PP, VPÚ)

- úprava, omezení až zákaz povoleného nakládání s vodami (zejména odběrů vody, případně změna limitů přípustného znečištění pro vypouštění odpadních vod) § 109 odst. 1 vodního zákona/ (vydává OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti dle vodního zákona)

Pokud je krajskou komisí pro sucho vyhlášen stav nedostatku vody provádí krajský úřad následující činnosti a opatření.

- vyhodnocení informací o průběhu a předpokládaném vývoji sucha, zhodnocení míry a budoucího vývoje nedostatku vody (KÚ)

- informační kampaň (zajišťuje a organizuje KÚ na pokyn komise pro sucho)

- kontrola dodržování platných povolení k nakládání s vodami §110 odst. 2 vodního zákona, (zajišťuje OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti k vydání povolení k nakládání s vodami)

- kontrola opatření vydaných komisí § 110 odst.3 vodního zákona, (zabezpečuje OÚ ORP, pokud jsou vydána opatřením obecné povahy, a KÚ, pokud jsou vydána rozhodnutím)

### Obecní úřad ORP

Vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností je orgánem pro zvládání sucha až do doby vyhlášení stavu nedostatku vody. Jako takový zajišťuje přípravné činnosti a opatření.

- organizační a technická příprava (KÚ, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s OÚ ORP, uživateli vody významnými pro dané území a dalšími dotčenými)

- vyhledání a příprava využití záložních zdrojů vody (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK)

- operativní příprava záložních (mobilních) úpraven vody - prověření jejích funkčnosti (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK, příp. hasičským záchranným sborem)

- příprava informační kampaně (KÚ, OÚ ORP)

- evidenční a dokumentační práce (OÚ ORP, KÚ)

Stavu nedostatku vody předchází stav sucha, který může být navázán na 1. stupeň MSL, pokud je MSL stanoven dvoustupňově. V době sucha lze realizovat následující činnosti a opatření.

- zahájení informační kampaně, upozornění veřejnosti na sucho, šetření s vodou, kontrolu nakládání s vodami apod. (zajišťuje a koordinuje KÚ společně s OÚ ORP a OÚ)

- uložení nebo povolení mimořádné manipulace s vodou ve vodních dílech sloužících k vzdouvání a akumulaci vody nad rámec MŘ VD nebo VH soustav ve výjimečných případech § 59 odst. 5 vodního zákona, (OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti dle vodního zákona)

- kontrola dodržování platných povolení k nakládání s vodami § 110 odst. 2 vodního zákona, (zajišťuje OÚ ORP a KÚ)

- úprava, omezení až zákaz obecného nakládání s vodami § 6 odst. 4 vodního zákona, (vydává OÚ, OÚ ORP)

- omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. zákaz zavlažování zahrad, trávníků, sportovišť, napouštění bazénů, mytí vozidel apod.) na dobu nejdéle 3 měsíců; stanovenou dobu Ize prodloužit nejvýše o 3 měsíce § 15 odst. 4 až 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, (vydává OÚ ORP, doporučena předchozí konzultace s příslušným provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu)

- úprava, omezení až zákaz povoleného nakládání s vodami (zejména odběrů vody, případně změna limitů přípustného znečištění pro vypouštění odpadních vod) § 109 odst. 1 vodního zákona/ (vydává OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti dle vodního zákona)

Pokud je krajskou komisí pro sucho vyhlášen stav nedostatku vody provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností následující činnosti a opatření.

- kontrola dodržování platných povolení k nakládání s vodami §110 odst. 2 vodního zákona, (zajišťuje OÚ ORP nebo KÚ podle příslušnosti k vydání povolení k nakládání s vodami)

- kontrola opatření vydaných komisí § 110odst.3 vodního zákona, (zabezpečuje OÚ ORP, pokud jsou vydána opatřením obecné povahy, a KÚ, pokud jsou vydána rozhodnutím)

### ČHMÚ

Stavu nedostatku vody předchází stav sucha, který může být navázán na 1. stupeň MSL, pokud je MSL stanoven dvoustupňově. V době sucha lze realizovat následující činnosti a opatření.

- vyhodnocení informace o nebezpečí vzniku sucha, kterou vydává předpovědní služba pro sucho ČHMÚ, a výsledků monitoringu místních směrodatných limitů (zajišťuje KÚ)

- monitorování stavu vodních zdrojů a předpověď' dalšího vývoje situace (ČHMÚ, PP, VU)

### Podniky povodí

Stavu nedostatku vody předchází stav sucha, který může být navázán na 1. stupeň MSL, pokud je MSL stanoven dvoustupňově. V době sucha lze realizovat následující činnosti a opatření.

- monitorování stavu vodních zdrojů a předpověď' dalšího vývoje situace (ČHMÚ, PP, VU)

- manipulace podle MŘ VD nebo VH soustav, které odpovídají situaci hydrologického sucha, např. převedení části odběrů na jiné zdroje - nádrže, jímací území, propojené soustavy, (provádí vlastníci vodních děl dle schváleného MŘ)

- provedení mimořádné manipulace s vodou ve vodních dílech sloužících k vzdouvání a akumulaci vody nad rámec MŘ VD nebo VH soustav ve výjimečných případech § 59 odst. 5 vodního zákona, podle rozhodnutí krajské komise v souladu s § 87k vodního zákona.

### Vlastníci vodovodů pro veřejnou potřebu

Přípravné činnosti a opatření zahrnují zejména

- vyhledání a příprava využití záložních zdrojů vody (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK)

- operativní příprava záložních (mobilních) úpraven vody - prověření jejích funkčnosti (KÚ ve spolupráci s OÚ ORP a VaK, příp. hasičským záchranným sborem)

Stavu nedostatku vody předchází stav sucha, který může být navázán na 1. stupeň MSL, pokud je MSL stanoven dvoustupňově. V době sucha lze realizovat následující činnosti a opatření.

- omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. zákaz zavlažování zahrad, trávníků, sportovišť, napouštění bazénů, mytí vozidel apod.) na dobu nejdéle 3 měsíců; stanovenou dobu Ize prodloužit nejvýše o 3 měsíce §15 odst. 4 až 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, (vydává OÚ ORP, doporučena předchozí konzultace s příslušným provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu)

Pokud je krajskou komisí pro sucho vyhlášen stav nedostatku vody a pokud komise vydá opatření k omezení dodávky vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, provádí vlastníci a provozovatelé vodovodů následující činnosti a opatření.

přerušení nebo omezení dodávek vody bez předchozího upozornění v případě stavu nedostatku vody § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, (může učinit provozovatel vodovodu, pokud mu komise pro sucho upraví, omezí nebo zakáže nakládání s vodami)

- nařízení vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění tak, aby bylo možné tento záložní zdroj vody využít § 87 k vodního zákona, (vydává komise pro sucho)

- zabezpečení náhradního zásobování pitnou vodou §9 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích (zabezpečí provozovatel vodovodu)

- nařízení vlastníkovi potřebného vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění a poskytnutí k řešení stavu nedostatku vody, pokud je to technicky možné § 87k vodního zákona, (vydává komise pro sucho)

### Obecné principy pro činnost v období sucha a stavu nedostatku vody

V době stavu sucha a stavu nedostatku vody se provádějí činnost v závislosti na rozhodnutích komise pro sucho. Tyto činnosti spočívají především v bodech uvedených následující tabulkou.

Tabulka 4.3.1 Obecné principy pro činnost v období sucha a stavu nedostatku vody

| Činnost v období sucha a stavu nedostatku vody | Specifikace činnosti a zodpovědné organizace |
| --- | --- |
| zjištění provozního stavu zdrojových a rozhodujících přepravních systémů vody (existující poruchy, opravy, omezení) | - Zajišťují provozovatelé vodovodů a kanalizací. Provozovatelé jsou uvedeni u každého popisovaného skupinového vodovodu, kontakty na provozovatele podle skupinových vodovodů je uvedeno v tabulce Seznam provozovatelů významných skupinových vodovodů. |
| zjištění rozsahu deficitu a dopadů na obyvatele, zdravotnictví, sociální služby, bezpečnost, hospodářství, životní prostředí) | - Hrozící dopad na obyvatele stanový komise pro sucho podle tabulky v příloze Počet zásobených obyvatel ve vazbě na konkrétní ohrožený zdroj vody a jím zásobovaný skupinový vodovod. - Dopady na zdravotnictví, sociální služby, bezpečnost a hospodářství stanový provozovatel vodovodů a kanalizací Provozovatelé jsou uvedeni u každého popisovaného skupinového vodovodu, kontakty na provozovatele podle skupinových vodovodů je uvedeno v tabulce Seznam provozovatelů významných skupinových vodovodů. Přitom vychází ze jmenovitého seznamu významných uživatelů, který na výzvu komise předloží k jednání komise. - Dopady na životní prostředí, stanový orgán ochrany přírody postiženého zvláště chráněného území, vazba na zvláště chráněné území je uvedena u každého vodního zdroje |
| zajištění kontroly situace přímo v terénu | - Kontrolu na vodních dílech zajišťuje hrázný v souladu s platnými manipulačními řády, zároveň platí že vodní díla mají on-line přenos do pracoviště VH dispečinku - Kontrolu na úpravnách vody zajištují příslušní pracovníci provozovatele vodovodů a kanalizací - Kontrolu dodržování stanovených MZP zajišťuje v terénu v rámci běžné provozní činnosti správce povodí, v případě podnětu na kontrolu konkrétního MZP na konkrétním profilu pověří komise pro sucho tímto úkolem místně příslušný vodoprávní úřad |
| četnější kontrola odběrů vody — kontrola plnění povinností daných povoleními k nakládání s vodami a plnění opatření vydaných pro zvládání stavu nedostatku vody | - Zajišťuje na podnět komise místně příslušný vodoprávní úřad. |
| prognózy vývoje | - Zajišťuje předpovědní služba, ČHMŮ - Prognózy jsou zveřejňovány na portálu projektu HAMR , v sekci výstražné informace https://hamr.chmi.cz/ - Zde jsou také uveřejňovány týdenní vyhodnocení sucha ve formě video reportáže |
| priority zásobování | - O prioritě zásobování v době vyhlášeného nedostatku vody rozhoduje komise pro sucho, přitom vychází zejména z podkladů bilančních odběrů a vypouštění uvedených v základní části plánu sucha, jmenovitého seznamu významných uživatelů, který na výzvu komise předloží k jednání komise provozovatel vodovodu a kanalizace. |
| kontrola realizace opatření | - V reakci na přijaté opatření informuje provozovatel vodního zdroje komisi o stavu vodního zdroje. Předává informaci o hladině v nádrži, průtoku ve vodním toku, hladině podzemní vody nebo jiné veličině určené na kartě MSL. Doporučená frekvence hlášení je jeden týden. |
| modifikace opatření na základě dalšího vývoje situace | - Pokud přijatá opatření nevedou k zamezení vyčerpání zdroje, svolá komise pro sucho jednání za účasti krizového štábu. - Na jednání se projedná stav a dostupnost prvků krizového zásobování, cisterny, mobilní úpravny, čerpadla. |

## Návaznost na krizové řízení

V případě, že komise pro sucho vyčerpá opatření k odvrácení dalšího prohloubení nedostatku

vody, zejména v situaci, kdy:

- nedostatek vody ohrožuje fungování prvků kritické infrastruktury, výrobu elektřiny a tepla a provoz významných průmyslových provozů

- náhradní zásobování pitnou vodou nelze zajistit s využitím zdrojů disponibilních v rámci území kraje

- jsou plně nasazeny všechny disponibilní síly a prostředky, a přesto se nedaří průběh situace zvrátit

- následkem špatné hygienické situace hrozí epidemie

- řešení situace vyžaduje další hmotné nebo finanční prostředky, které již na úrovni kraje nelze zajistit

- a zároveň je předpověď' vývoje hydrologické situace v následujících týdnech i nadále nepříznivá

může hejtman kraje při splnění podmínek podle krizového zákona vyhlásit krizový stav. V případě, kdy je v době stavu nedostatku vody vyhlášen krizový stav, zasedají příslušný krizový štáb a příslušná komise pro sucho společně. Pravomoci komisí pro sucho nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny. Komise pro sucho vykonávají i nadále činnosti dle vodního zákona (tzn. i v průběhu vyhlášeného krizového stavu je možné komisí pro sucho například nařídit mimořádnou manipulaci na vodním díle dle § 87k odst. 1 písm. d).

# Grafická část

C3 Mapa zranitelnosti území suchem

C4 Mapa vodních zdrojů Středočeského kraje

C5 Mapa vypouštění Středočeského kraje

# Výstupy plánů pro sucho krajů pro účely zpracování národního plánu pro sucho

## Tabulka uživatelů vody významných pro území ČR

Jako uživatele vody významné pro ČR byly vybráni provozovatele vodovodů, kteří zásobují vodou spotřebiště umístěná ve více krajích, nebo jde o užívání odběru, který může pocházet ze sdíleného zdroje. Dále je celostátně významný provoz vodních elektráren na Vltavské kaskádě a provoz elektrárny Mělník, jejichž omezení by mělo dopad na celou přenosovou soustavu ČR.

Tabulka 7.1.1 Tabulka uživatelů vody významných pro území ČR

| Název uživatele | Specifikace uživatele | Důvod zařazení mezi uživatele významné pro území ČR |
| --- | --- | --- |
| Želivská provozní a.s. | Provozovatel úpravny vody Želivka | Klíčový zdroj pro Prahu a metropolitní oblast, a další SV připojené na štolový přivaděč |
| Pražské vodovody a kanalizace a.s. | Provozovatel sítě pražských vodovodů a kanalizací, provozovatel ČS úpravny vody Káraný | Zásobování Prahy, předaná voda do metropolitní oblasti, provoz ÚV Káraný |
| Vodárna Káraný, a.s. | Provozovatel Vodárna Káraný - odběr z Jizery | Zásobování Prahy a metropolitní oblasti |
| Středočeské vodárny, a.s. | SV Kladno Mělník, SV Slaný, SV Mšeno | Zásobuje podstatnou část Středočeského kraje, částečná závislost na vodě předané z Prahy |
| ČEZ | Vodní elektrárny na Vltavské kaskádě | Význam pro přenosovou soustavu v ČR |
| Energotrans, a.s. | Elektrárna Mělník, Horní Počaply | Význam pro přenosovou soustavu v ČR |

Zdroj Český statistický úřad

Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti, objednatel Středočeský kraj, zpracoval Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Sweco hydroprojekt, a.s., D-Plus projektová a inženýrská, a.s., 2020

zahrnuty obě příbramské nemocnice celkem 51 280 m3, dále městský úřad+středisko IZS+středisko policie celkem 4441 m3, věznice Bytíz (56 536 m3/rok)

Uveden veškerý průmysl, služby a provozovny s IČO neuvedené v jiných bodech

zahrnuta provozovna masokombinátu (mají částečně i vlastní zdroje) a provozovna pekárny, nezahrnuty školní jídelny a kuchyně.

spotřeba na centrální výrobu teplé vody suma za výměníky 209 842 m3

Zátěžové scénáře bilančně ohrožených vodárenských nádrží Souš, Josefův Důl a Vrchlice, příloha č.3 Vodohospodářské řešení VD Vrchlice

Graf poskytlo Povodí Labe, s.p.

Data a graf poskytl VH dispečink Povodí Vltavy, s.p.

Závěrečná zpráva hydrogeologického rajonu 4522 Křída Pšovky a Liběchovky, dostupné na: http://www.geology.cz/rebilance/vysledky/4522_zprava.pdf

Průvodní list HGR4522-Křída Pšovky a Liběchovky, dostupné na http://www.geology.cz/rebilance/vysledky/hgr_4522.pdf

Popis principu umělé infiltrace dostupná na https://www.vodarnakarany.cz/

Informace o úpravně vody káraný v provozu PVK, a.s. na stránkách obce Káraný, https://www.vodarnakarany.cz/

Závěrečná zpráva hydrogeologického rajonu 4522 Křída Pšovky a Liběchovky, dostupné na: http://www.geology.cz/rebilance/vysledky/4522_zprava.pdf

Průvodní list HGR4522-Křída Pšovky a Liběchovky, dostupné na http://www.geology.cz/rebilance/vysledky/hgr_4522.pdf

Za rok 2021

pod VD Hněvkovice a pod soutokem Vltavy s Lužnicí mají být zajištěny minimální průměrné denní průtoky, u ostatních profilů je to okamžitý průtok

Na základě připomínky Povodí Vltavy, s.p. byl tento odběr vyřazen z krajsky významných, od roku 2021 již odběr podle sdělení PVL, s.p. neprobíhá protože oprávněný přešel na jiný zdroj tepla.