CZ021.3201.2126	.1146	Votice

.1146.02	Beztahov

identifikační číslo obce  09203

kód obce    18504

## CZ021.3201.2126.1146.02 	Beztahov

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 9.5.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		500 – 557	m n.m.

- chráněné území				není

  - recipient					levostranný přítok Srbického potoka

Obec Beztahov se nachází ve vzdálenosti cca 2 km západně od Votic.

Obec Beztahov bude dle návrhu odvedení a čištění odpadních vod tvořit s městem Votice aglomeraci, tj. kanalizační systém s více než 2000 EO.

Zástavba bývalými zemědělskými usedlostmi. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.V místní části Beztahov přechodně žije 40 obyvatel. V obci je 80 trvale žijících obyvatel.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

V katastru místní části Beztahov se nacházejí zdroje pro obecní vodovod Votice. Tyto zdroje nejsou v současnosti používány – kontaminace fenoly. Bližší viz list obce Votice.

×××××

V místní části Beztahov a části ulic Husova a Dukelská (Votice) je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 2,36 2,22 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150 a bude se napojovat na vodovodní systém Votic.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice se předpokládá ve výši 8 710 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

V místní části Beztahov a části ulic Husova a Dukelská (Votice) je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková gravitační kanalizace v celkové délce 2,44 1,88 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 a bude se napojovat na kanalizační systém Votic. Oddílná splašková tlaková kanalizace bude v délce 0,47 km. Celkem kanalizace bude v délce 2,35 km.

Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice se předpokládá ve výši 19 140 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena do roku 2024.