CZ021,3209.2122	.0999       	Sulice

.0999.04      Želivec

identifikační číslo obce  15944

kód obce    15943

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 3.12.2015

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Želivec leží 2km jihozápadně od obce Sulice, v nadmořské výšce 425 – 438 m.n.m. Recipientem je bezejmenná vodoteč vyústěná do Debrného rybníka.V osadě není požární nádrž.Místní část má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy.V osadě je  120 rekreantů ve 34 chatách.

Obecní část Želivec leží cca 2 km jihozápadně od obce Sulice, v nadmořské výšce 425 - 438 m n.m. Želivec se dále dělí na dvě místní části Mandava a „starý“ Želivec. Recipientem jsou bezejmenné vodoteče vyústěné do Debrného a Štiřínského rybníka. V obecní části není požární nádrž, pouze v místní části Mandava je retenční nádrž pro regulaci povrchových vod. Zástavba obecní části je nízkopodlažními rodinnými domy a chatami. V obci žije v současné době cca 700 trvale přihlášených obyvatel a cca 50 rekreantů. Rozvoj obce předpokládá další výstavbu cca 100 rodinných domů (vesměs v místní části Mandava) a tím navýšení počtu obyvatel celé obecní části Želivec na cca 1100 stálých obyvatel. Dále je v plánu dostavba a zvýšení kapacity základní školy Sulice na celkový počet 270 žáků v 1-9 ročníku základní školy.

Obecní část Želivec leží cca 2 km jihozápadně od obce Sulice, v nadmořské výšce 425 - 438 m n.m. Želivec se dále dělí na dvě místní části Mandava a „starý“ Želivec. Recipientem jsou bezejmenné vodoteče vyústěné do Debrného a Štiřínského rybníka. V obecní části není požární nádrž, pouze v místní části Mandava je retenční nádrž pro regulaci povrchových vod. Zástavba obecní části je nízkopodlažními rodinnými domy a chatami. V obcecní části žije v současné době cca 900 stálých obyvatel a cca 500 osob bez trvalého pobytu a rekreantů (celkem cca 1400 obyvatel).  Rozvoj obce předpokládá další výstavbu cca 100 rodinných domů (vesměs v místní části Mandava) a tím navýšení počtu obyvatel celé obecní části Želivec na cca 2500 stálých obyvatel. V obecní části je základní škola s kapacitou 330 žáků a 50 zaměstnanců. Škola je plně obsazena. V letech 2023 – 2024 dojde k dostavbě základní školy a ke zvýšení počtu žáků na 660 a 100 zaměstnanců.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Želivec nemá vodovodní síť.Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z domovních studní. V letním období je vody nedostatek.Kvalita vody není dobrá (voda obsahuje mangan,dusičnany a bakteriologické znečištění.Stavba veřejného vodovodu je připravena k realizaci (dle finančních prostředků).

Obecní část Želivec (Mandava i „starý“ Želivec) je v současné době kompletně zásobována pitnou vodou z vybudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475, umístěného v katastrálním území Sulice. Do tohoto vodojemu je pitná voda distribuována vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Délka přívodného řadu DN 200 je 5350 m. Do obecní části Želivec je pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 100. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava na Želivec je cca 700 m na „starý Želivec“. Přívod do místní části Mandava je cca 100 m dlouhý a za pomoci ATS stanice. Rozvod pitné vody v obecní části je veden řady DN 100, DN 80 a DN 63. Celková délka vodovodních řadů na Želivci je cca 7000 m. Součástí řadů jsou vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní.

Obecní část Želivec (Mandava i „starý“ Želivec) je v současné době kompletně zásobována pitnou vodou z vybudovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475, umístěného v katastrálním území Sulice. Do tohoto vodojemu je pitná voda distribuována vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V.N. Želivka, odběrným místem čerpací šachta Brtnice ve Velkých Popovicích. Délka přívodného řadu DN 200 je 5350 m. Do obecní části Želivec je pitná voda z vodojemu Mandava vedena zásobním řadem DN 100. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava na Želivec je cca 700 m (na „starý Želivec“). Délka přívodního řadu do místní části Mandava je cca 100 m dlouhý a za pomoci ATS stanice. Rozvod pitné vody v obecní části je veden řady DN 100, DN 80 a DN 63. Celková délka vodovodních řadů na Želivci je cca 9500 m. Součástí řadů jsou vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní.

×××××

Želivec bude zásobován pitnou vodou z navrhovaného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 na kótě 480/475.  Do tohoto vodojemu bude pitná voda distribuována navrhovaným vodovodním přívodným řadem DN 200. Zdrojem vody je Ú.V. Želivka, odběrným místem Brtnice ve Velkých Popovicích. Do Želivce bude pitná voda z vodojemu Mandava vedena navrhovaným zásobním řadem DN 200, dl. 1650 m. Délka navrhovaných síťových řadů DN 100 a DN 80 je 2050 m.

Potřeba pitné vody  je  55 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Obec Sulice zpracovala projekt rozšíření kapacity současného vodojemu Mandava 2 x 400 m3 o další vodojem pod názvem VDJ Mandava II. o kapacitě 2 x 400 m3. Na tento projekt je vydáno pravomocné stavební povolení. Důvodem příprav a budoucí (plánované) výstavby VDJ Mandava II. je zlepšení plynulosti a bezpečnosti zásobování pitnou vodou a další rozvoj zastavitelného území.

Další rozvoj vodovodního řadu se předpokládá s další výstavbou cca 100 rodinných domů a dostavbou ZŠ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Finanční náklady na realizaci:

VDJ Mandava II – 45 mil. Kč

Nové vodovodní řady – 15 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby do roku 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

V současné době jsou splaškové vody v obci akumulovány v bezodtokových jímkách (485 obyvatel vč.rekreantů) a vyváženy na pole,v plánu je vybudování  splaškové kanalizace(dle finančních prostředků). Dešťová voda je odváděna do místní vodoteče systémem příkopů, struh a propustků.

Obecní část Želivec má v současné době vybudovánu kanalizaci síť na většině svého území. Obecní část Želivec, jak výše uvedeno, je rozdělena na dvě místní části Mandava a „starý“ Želivec.

Místní část Mandava je plně odkanalizována. Jedná se o gravitační kanalizační síť řady DN 250 a DN 300 doplněnou v nejnižším místě o ČSOV Želivec 3 s centrálním výtlakem do gravitačního potrubí (v ulici Azalková). Z celé místní části Mandava odtékají odpadní vody gravitační stokou umístěnou v ulici Staroželivecká do ČSOV Želivec 2. Odtud jsou odpadní vody čerpány do gravitačního řadu DN 300 v ulici Hlavní (před domem č.p. 87) a dále odváděny gravitačně do centrální ČSOV Želivec 1.

V místní části „starý“ Želivec je vybudována gravitační splašková kanalizaci DN 250 a DN 300 doplněná o ČSOV Želivec 4 v ulici K Hájku. V této ulici je umístěna gravitační stoka do které je zaústěna gravitační stoka z ulice Mezi Domky a tlakový kanalizační řad z ulic Hlavní a Štiřínská. Veškeré odpadní vody z těchto ulic jsou společně čerpány z ČSOV Želivec 4 výtlačným řadem DN 80 do centrální ČSOV Želivec 1.

ulicích, kde nebylo možné použít gravitační kanalizační řady, byla použita technologie tlakových kanalizačních řadů s DČSOV (v ulicích Štiřínská a Hlavní).

Veškeré odpadní vody z celé obecní části Želivec jsou tedy svedeny centrálně za pomocí několika menších ČSOV do nejnižšího místa obce (v ulici Hlavní před domem č.p. 237), kde jsou zaústěny do centrální ČSOV Želivec 1. V čerpací šachtě jsou osazena dvě čerpadla, každé o výkonu 4 l/s. Z této ČSOV jsou veškeré odpadní vody čerpány výtlačným řadem DN 80 délky cca 200 m do gravitačního potrubí na Nové Hospodě (místní část obce Kamenice) a dále odváděny tímto potrubím do ČOV Kamenice.

Dešťové vody v místní části Mandava jsou odváděny systémem vpustí do dešťové kanalizace a odváděny do retenční nádrže v ulici Kaštanová. Odtud řízeně odtékají kanalizačním potrubím umístěným v ulicí Staroželivecká do rybníčku před domem č.p. 190 a dále bezejmeným potokem do Štiřínského rybníku.

Dešťové vody z místní části „starý“ Želivec jsou odváděny více jak 20 let starou dešťovou kanalizací a systémem příkopů, struh do místní vodoteče a následně do Kamenického rybníku.

Obecní část Želivec má v současné době vybudovánu kanalizaci síť na většině svého území. Obecní část Želivec, jak výše uvedeno, je rozdělena na dvě místní části Mandava a „starý“ Želivec.

Místní část Mandava je plně odkanalizována. Jedná se o gravitační kanalizační síť řady DN 250 a DN 300 doplněnou v nejnižším místě o ČSOV Želivec 3 s centrálním výtlakem do gravitačního potrubí (v ulici Azalková). Z celé místní části Mandava odtékají odpadní vody gravitační stokou umístěnou v ulici Staroželivecká do ČSOV Želivec 2. Odtud jsou odpadní vody čerpány do gravitačního řadu DN 300 v ulici Hlavní (před domem č.p. 87) a dále odváděny gravitačně do centrální ČSOV Želivec 1.

V místní části „starý“ Želivec je vybudována gravitační splašková kanalizaci DN 250 a DN 300 doplněná o ČSOV Želivec 4 v ulici K Hájku. V této ulici je umístěna gravitační stoka, do které je zaústěna gravitační stoka z ulice Mezi Domky a tlakový kanalizační řad z ulic Hlavní a Štiřínská. Veškeré odpadní vody z těchto ulic jsou společně čerpány z ČSOV Želivec 4 výtlačným řadem DN 80 do centrální ČSOV Želivec 1. V ulici Rovná je vybudován gravitační kanalizační řad vč. přípojek zakončený ČSOV Želivec 5 a výtlačným řadem DN 80 jsou odpadní vody čerpány do gravitační stoky v ulici Hlavní a dále odváděny do centrální ČSOV Želivec 1. V ulici Ve Vilkách je vybudován gravitační kanalizační řad vč. přípojek zakončený ČSOV Želivec 4 a výtlačným řadem DN 80 jsou odpadní vody čerpány do gravitační stoky v ulici Hlavní a dále odváděny do centrální ČSOV Želivec 1.

V ulicích, kde nebylo možné použít gravitační kanalizační řady, byla použita technologie tlakových kanalizačních řadů s DČSOV (v ulicích Štiřínská a Hlavní).

Veškeré odpadní vody z celé obecní části Želivec jsou tedy svedeny centrálně za pomocí několika menších ČSOV do nejnižšího místa obce (v ulici Hlavní před domem č.p. 237), kde jsou zaústěny do centrální ČSOV Želivec 1. V čerpací šachtě jsou osazena dvě čerpadla, každé o výkonu 10 l/s. Z této ČSOV jsou veškeré odpadní vody čerpány výtlačným řadem DN 80 délky cca 200 m do gravitačního potrubí na Nové Hospodě (místní část obce Kamenice) a dále odváděny tímto potrubím do ČOV Kamenice.

Dešťové vody v místní části Mandava jsou odváděny systémem vpustí do dešťové kanalizace a odváděny do retenční nádrže v ulici Kaštanová. Odtud řízeně odtékají kanalizačním potrubím umístěným v ulicí Staroželivecká do rybníčku před domem č.p. 190 a dále bezejmeným potokem do Štiřínského rybníku.

×××××

V Želivci je navržena výstavba splaškové kanalizační sítě celkové délky 2,6 km DN 250 a DN 300. Veškeré odpadní vody bude svedeny do nejnižšího místa obce, kde budou zaústěny do čerpací šachty. V čerpací šachtě bude osazeno čerpadlo o výkonu 4 l/s. Z této šachty budou splaškové odpadní vody čerpány výtlačným řadem DN 80, dl. 200 m. do navrhované kanalizační sítě v Nové Hospodě. Přes tuto síť pak budou dále vedeny na ČOV Kamenice.

V současné době zbývá odkanalizovat pouze několik ulic v místní části „starý“ Želivec a to ulice Ve Vilkách, Rovná, Úzká a Na Skalce.

V ulicích Ve Vilkách a Rovná jsou naplánovány gravitační kanalizační řady s centrálními ČSOV Želivec 4 a Želivec 5, které budou spojeny tlakovým výtlačným řadem DN 80 délky cca 2x 500 m a zaústěny do gravitačního řadu v ulici Hlavní (pod veřejným parkovištěm před domem č.p. 87). Dále budou odpadní vody odvedeny do centrální ČSOV Želivec 1.

V ulicích Úzká a Na Skalce jsou vyprojektovány a budou postaveny tlakové kanalizační řady DN 80 s DČSOV. Tlakové řady budou zaústěné do gravitačních kanalizačních řadů (v ulici Hlavní) vedoucích do ČSOV Želivec 4 a následně odváděny do centrální ČSOV Želivec 1.

Celkové náklady na dostavbu kanalizačních řadů v obecní části Želivec jsou odhadnuty na cca 7 mil Kč. Celá investiční akce bude zahájena v roce 2016 a její realizace je předpokládána do konce roku 2017.

V současné době zbývá odkanalizovat pouze dvě ulice v místní části „starý“ Želivec a to ulice Úzká a Na Skalce.

V ulicích Úzká a Na Skalce jsou vyprojektovány a budou postaveny tlakové kanalizační řady DN 80 s DČSOV. Tlakové řady budou zaústěné do gravitačních kanalizačních řadů (v ulici Hlavní) vedoucích do ČSOV Želivec 4 a následně odváděny do centrální ČSOV Želivec 1. Vybudování Kanalizace v těchto ulicích brání v současné době majetkové poměry.

Celkové náklady na dostavbu kanalizačních řadů v obecní části Želivec jsou odhadnuty na cca 10 mil Kč.

Vzhledem k plánovanému rozvoji obecní části je zpracován projekt na výstavbu ČOV Želivec (plánovány 2 linky, každá o kapacitě 1000 EO). Odpadní vody z ČOV budou odvedeny do bezejmenného potoka. Předpokládaná výstavba ČOV Želivec (linka pro 1000 EO) bude probíhat v letech 2023 -2024.

Další rozvoj kanalizačního řadu se předpokládá s další výstavbou cca 100 rodinných domů a dostavbou ZŠ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové finanční náklady se předpokládají ve výši 73 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.