CZ021.3209.2122	.0999        	Sulice

.0999.03      Nechánice

identifikační číslo obce  15942

kód obce    15943

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 3.12.2015

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Nechánice leží 2 km jižně od obce Sulice, v nadmořské výšce 395 m.n.m.Recipientem je Chotouňský potok.V Nechanicích slouží jako požární nádrž místní rybníky.Osada má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy.V obci je 36 rekreantů v 9 chatách.V osadě je 1 ubytovací zařízení s 35 lůžky.

V osadě je plánovaná výstavba rodinných domků (cca 100).

Místní část Nechánice leží cca 2 km jižně od obce Sulice v nadmořské výšce 395 m n.m. a je nejmenší obecní částí obce Sulice. V Nechánicích žije v současné době cca 220 stálých obyvatel a cca 40 rekreantů. Recipientem je Chotouňský potok. V Nechánicích slouží jako požární nádrže místní rybníky. Osada má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Rozvoj obce předpokládá výstavbu cca 100 rodinných domů a tím navýšení počtu stálých obyvatel obce Nechánice na cca 500 obyvatel. Dále je v plánu přestavba stávajícího ubytovacího zařízení s kapacitou 35 lůžek na pension pro seniory s kapacitou cca 100 osob.

Nechánice jsou obecní částí obce Sulice. Obecní část Nechánice leží cca 2 km jižně od obce Sulice v nadmořské výšce 395 m n.m. a je nejmenší obecní částí obce Sulice. V Nechánicích žije v současné době cca 300 stálých obyvatel a cca 50 osob bez trvalého pobytu a rekreantů. Recipientem je Chotouňský potok. V Nechánicích slouží jako požární nádrže místní rybníky. Osada má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. Rozvoj obce předpokládá další výstavbu cca 80 rodinných domů a tím navýšení počtu stálých obyvatel obce Nechánice na cca 650 obyvatel. Dále je v plánu přestavba stávajícího ubytovacího zařízení s kapacitou 35 lůžek na pension pro seniory s kapacitou cca 100 osob.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Osada Nechánice nemá vybudovaný  vodovod a obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z domovních studní.,kde trvale ubývá množství vody.Kvalita vody je špatná(obsahuje těžké kovy,dusičnany,bakteriologické znečištění(údajně vlivem skládky odpadu neutralizačních kalů ze Strojmetalu Kamenice).

Obec Nechánice je obecní částí obce Sulice. Do Nechánic je vybudován vodovodní přivaděč HDPE DN 100 z vodojemu Mandava, který je společný i pro Sulice. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava do Sulic je cca 1050 m a dále do Nechánic cca 1500m. Hlavní vodovodní řady v Nechánicích zásobují většinu obytných a rekreačních domů v obecní části Nechánice. V letech 2015 - 2020 zbývá dokončit vodovodní řady v části bočních ulic (ulice Lomená, Zelená, Heřmánková Lesní a Jetelová).

Kvalita podzemních vod, které byly v minulosti využívány pro zásobování nemovitostí pitnou vodou, je v současné době stále špatná - obsahuje těžké kovy, dusičnany, bakteriologické znečištění (údajně vlivem skládky odpadu neutralizačních kalů z bývalého st. podniku Strojmetal Kamenice). Tato, dnes pouze užitková voda, je využívána obyvateli k zalévání zahrad.

Do Nechánic je vybudován vodovodní přivaděč HDPE DN 100 z vodojemu Mandava, který je společný i pro Sulice. Délka přívodného řadu z vodojemu Mandava do Sulic je cca 1050 m a dále do Nechánic cca 1500 m. Obecní část Nechánice má kompletně vybudované vodovodní řady, které zásobují většinu obytných a rekreačních domů v obecní části Nechánice. Hlavní vodovodní řad vede přes obec Sulice a dále přivaděčem pro obecní část Nechánice. Technické provedení vodovodů v obecní části Nechánice je z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce cca 4 500 m. Součástí vodovodního díla jsou přípojky k jednotlivým nemovitostem.

Kvalita podzemních vod, které byly v minulosti využívány pro zásobování nemovitostí pitnou vodou, je v současné době stále špatná - obsahuje těžké kovy, dusičnany, bakteriologické znečištění (údajně vlivem skládky odpadu neutralizačních kalů z bývalého st. podniku Strojmetal Kamenice). Tato, dnes pouze užitková voda, je využívána obyvateli k zalévání zahrad popř. jako alternativa nouzového zásobování užitkovou vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno cisternovými vozy provozovatele vodovodů popř. balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou je zajišťováno z domovních studní.

×××××

Hlavní vodovodní řad pro obec Nechánice bude napojen na vodovodní řad v obci Kostelec u Křížků. Výstavba přívodního vodovodního řadu a síťových vodovodních řadů se navrhuje  z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce 2,3 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Hlavní vodovodní řad pro obecní část Nechánice je dokončen a napojen na vodojem Mandava. Hlavní řad vede přes obec Sulice a dále přivaděčem pro obecní část Nechánice. Technické provedení je z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce cca 2550 m. Součástí vodovodního díla jsou přípojky k jednotlivým nemovitostem.

Pro lokalitu ulic Lomená, Zelená, Heřmánková Lesní a Jetelová je připraven napojovací bod na křižovatce ulic Svažitá a Lomená. Výstavba vodovodních řadů v těchto ulicích je plánována na roky 2015 - 2020 nákladem cca 8 mil. Kč.

Další rozvoj vodovodního řadu se předpokládá s další výstavbou cca 80 rodinných domů.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Předpokládané finanční náklady jsou ve výši 15 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2027.

Odvedení a čištění odpadních vod

Osada Nechánice nemá v současné době kanalizaci.Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (160 obyvatel vč.rekreantů) a vyváženy na pole.Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů,struh do místní vodoteče.

Obecní část Nechánice nemá v současné době vybudovánu kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (cca 220 obyvatel a cca 40 rekreantů) a vyváženy do čistírny odpadních vod v Kamenici. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh do místní vodoteče a do rybníků. Následně odtékají Chotouňským potokem.

Obecní část Nechánice má v současné době vybudovány kanalizační řady na celém území obecní části, které jsou ukončené čistírnou odpadních vod (ČOV Nechánice). Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh do místní vodoteče a do rybníků. Následně odtékají Chotouňským potokem.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť, Po roce 2015 je nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek nebo výstavbu nových akumulačních jímek odpadních vod v kombinaci s výstavbou domovních mikročistíren.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kamenice.

Vzhledem k plánovanému rozvoji obecní části Nechánice, a tím zvýšenému počtu trvale žijících obyvatel a rekreantů a s ohledem na plánovanou výstavbu pensionu pro seniory, je zpracována kompletní dokumentace na výstavbu čistírny odpadních vod a hlavních kanalizačních řadů v Nechánicích. Celá investiční akce je připravena k realizaci, projektová dokumentace je zpracována v projektu ve stupni RDS s tabulkovým rozpočtem cca 48 mil. Kč. Předpokládaný termín výstavby je v letech 2015 - 2020. Součástí celkového řešení bude též kanalizační přivaděč Sulice - Nechánice, kterým bude po dokončení ČOV Nechánice a kanalizace v Nechánicích odvedena odpadní voda ze Sulic na ČOV Nechánice.

Kapacita ČOV je plánovaná na celkový počet 1000 EO. V první etapě výstavby (pro obecní část Nechánice) bude instalována technologie pro 300 EO, v další fázi (propojení přivaděčem ze Sulic) bude osazena technologie pro dalších 300 EO.

Pro plánovaný rozvoj obcí Nechánice a Sulice je ponechána kapacita 400 EO.

Součástí celkového řešení je taktéž kanalizační přivaděč Sulice - Nechánice, kterým bude po dokončení ČOV Nechánice a kanalizace v Nechánicích odvedena odpadní voda z obecní části Sulice na ČOV Nechánice.

Současná kapacita ČOV Nechánice je 300 EO. Je připraven projekt a stavební povolení na intenzifikaci ČOV Nechánice na celkovou kapacitu 1000 EO. Intenzifikací ČOV Nechánice o 700 EO bude možno po dobudování kanalizačního přivaděče Sulice – Nechánice propojit kanalizační řady v obecních částech Sulice a Nechánice.

Náklady na intenzifikaci ČOV Nechánice jsou cca 35 mil. Kč. Obec by chtěla dobudovat kanalizační přivaděč Sulice – Nechánice a intenzifikovat ČOV Nechánice do konce roku 2027.

Další rozvoj kanalizačního řadu se předpokládá s další výstavbou cca 80 rodinných domů.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Předpokládané finanční náklady jsou ve výši 45 mil. Kč (nové kanalizační řady + intenzifikace ČOV).

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2027.