# CZ021.3204.2110.0472	Zásmuky

# .0472.01	Zásmuky

identifikační číslo obce  19110

kód obce  19110

Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3204.2110.0472.01	Zásmuky

PODKLADY

Město nekomunikovalo se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- PRVKÚK 2004

- Žádost města Zásmuky z 25.6.2008

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 31.7.2017

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Zásmuky (306 - 371 m n.m.) se nachází severozápadním směrem od města Kolín. Jedná se o souvislou městskou zástavbu rodinných domů, rozkládající se podél místních komunikací. V Zásmukách žije 1270 obyvatel.

Západním okrajem města protéká tok Špandava procházející čtyřmi vodními nádržemi v zástavbě a čtyřmi mimo zástavbu. Tok Špandava ústí severozápadně od města do významného vodního toku Výrovky. Na území Zásmuk se nacházejí ještě dvě malé vodní nádrže (v severní a jižní části). Na jihovýchodním okraji města pramení bezejmenná vodoteč (zpočátku jen občasná), která je v zástavbě zatrubněná. Tato vodoteč ústí za městem do toku Špandava. Severní okraj zástavby leží na hranici PHO IIb. vod. zdroje Sobočice.

V obci je 2007 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Zásmuky je z 45 % zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má vlastní prameniště a současně je připojen na skupinový vodovod Jevany - Kostelec.

Ostatní obyvatelé používají domovní studny, o jejichž kvalitě nemáme žádné informace.

Voda z prameniště Sobočice o vydatnosti 0,1 l/s je přivedena do vodojemu 180 m3 (393,80/391,60 m n.m.) a odtud teče gravitací do města. Ze skupinového vodovodu je voda přivedena rovněž do tohoto vodojemu.

Vodovodní síť je velmi stará, malých profilů, ztráty vykazují 15 tis. m3/km sítě. Ve spodní města části je tlak redukován.

×××××

Voda pro zásobování města bude dodávána ze skupinového vodovodu. Místní zdroj a vodojem budou zrušeny, případně mohou být využity pro zásobování Sobočic.

Vodovodní síť města bude rozdělena do 2 tlakových pásem:

- 1. tlakové pásmo (306-340 m n.m.), které bude zásobováno z vodojemu Zásmuky I 250 m3 (373,20/370,00 m n.m.).

- 2. tlakové pásmo (340-371 m n.m.), které bude zásobováno z vodojemu Zásmuky II 2100 m3 (403,70/400,00 m n.m.).

Voda z přivaděče bude zaústěna do vodojemu Zásmuky II. Z tohoto vodojemu bude vystavěn nový zásobní řad do města a z něho se naplní vodojem Zásmuky I.

Ve městě je nutno co nejdříve začít s rekonstrukcí vodovodní sítě. Dále se předpokládá  rozšíření vodovodu pro celé město.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou návrhu zásobení obcí Sobočice (m. č. Zásmuky), Drahobudice, Červený Hrádek, a Bečváry pitnou vodou z vodovodu Kutná Hora – Sázava.

Je navržena výstavbu přívodního vodovodního řadu ze stávajícího řadu Kutná Hora – Sázava.

Vodovodní přivaděč je navržen z materiálu PVC 160, PN 16, SDR 11, celková délka vodovodu činí 5 387,9 m.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

U stávajícího VDJ Sobočice se předpokládá jeho využití objemu výhradně pro potřeby JEKOZ jako čerpací stanice s akumulací.

Město Zásmuky, které je v současné době na VDJ Sobočice napojeno, má v současnosti záměr výstavby nového vlastního VDJ 2 x 100 m3 vedle VDJ Sobočice. Výhledově je z kapacitních důvodů vyplývajících z hydraulického posouzení navrhován VDJ 2 x 200 m3.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Zásmuky má v současnosti ze 72 % vybudovaný systém kanalizac pro veřejnou potřebu. Jedná se o jednotnou kanalizaci vejčitého profilu 80x120 cm , kruhového profilu DN 300 -DN 600 a DN 1200 v celkové délce 7,385 km. Kanalizační síť byla vybudována z cihel, TBR, PVC a kameniny. Odpadní vody od 28 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové vody jsou odváděny výše zmiňovanou kanalizací k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.

Čistírna odpadních vod, s kapacitou Q = 320 m3/den a BSK5 = 120 kg/den, je integrována do kompaktního celku.Mechanické předčištění je tvořeno česlicovým košem, čerpací jímkou, lapačem písku a plovoucích nečistot. Aktivační část tvoří kombinovaný biologický reaktor OXICLAR DN, reaktor tvoří nitrifikační, denitrifikační a dosazovací část. V dosazovací části dochází k separaci vločkovité suspenze kalu pomocí fluidní filtrace přes kalový mrak. Anaerobně stabilizovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky.

Dešťové vody jsou z města ze tří čtvrtin odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce a z jedné čtvrtiny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Ve městě Zásmuky se uvažuje s dostavbou jednotné kanalizační sítě z trub kameninových DN  300 a DN 500 v celkové délce 3,390 km, čímž bude odkanalizované celé město. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice (Q = 3,0 l/s, H = 28,0 m) a výtlačný řad z lPe trub DN 80 délky 280 m.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je změna technického řešení spočívající ve vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizace,  původní řešení bylo dostavba jednotné sítě. Město navrhuje vybudování oddílné, gravitační, splaškové kanalizace a přečerpání odpadních vod z nižších míst do gravitační stokové sítě.  Splašková kanalizace bde zaústěna do ČOV Zásmuky. Návrh je proveden ve všech částech zástavby s připojením všech nemovitostí.

Orientační technické parametry:

Gravitační kanalizace: DN 250-300 celkem 5,4 km, 2x čerpací stanice,  výtlaky HDPE D 110 celkem cca 0,31 km.