CZ021.3201.2101.0030			Ostředek

.0030.01			Ostředek

identifikační číslo obce  11629

kód obce    11629

## CZ021.3201.2101.0030.01	Ostředek

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2016 je zapsána červeně neplatné informace jsou škrtnuty

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost ze dne 25. 6. 2015

- Žádost ze dne 30. 6. 2016

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 16. 7. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 2.11.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE

- výškové umístění území obce		428 – 466 m n. m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:	 		SPZV Ostředek a.s., 31 zaměstnanců

- recipient					Ostředecký potok

Obec Ostředek se nachází ve vzdálenosti cca 12 km severovýchodně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Pracovní příležitosti jsou omezené v zemědělské výrobě. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěna požární nádrž - bez bližší specifikace.

V obci je 297 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

V roce 2004 bylo při rekonstrukci/budování obecní tlakové kanalizace zároveň  přiloženo v souběhu s tlakovou kanalizací vodovodní potrubí v místní části Ostředek a Mžížovice. Jedná se o PE potrubí v profilu DN50 až DN150 v celkové délce cca 3,6 km. Po potvrzení závadnosti stávajícího zdroje pitné vody nebyl vodovodní systém v obci dokončen a je v současné době nevyužívaný.

V 1. polovině roku 2022 došlo k připojení obce Ostředek na skupinový vodovod CHOPOS. Skupinový vodovod slouží pro zásobování obcí Ostředek, Vranov, Čakov, Struhařov, Chotyšany, Divišov a Teplýšovice. Zdrojem vody je pro tento skupinový vodovod štolový přivaděč ze Želivky.

Dále obec Ostředek je napojena též na přiváděcí řad z VDJ Teplýšovice (512,0 / 515,0 m n.m.). V obci je vybudován veřený vodovodní řad.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nového vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce cca 3,586 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150.

Zdroje pro vodovod zatím nejsou vytipovány, předpokládá se lokalita Ostředeckého  potoka.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Hradové-Střímelice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovaná změna spočívá v připojení obce Ostředek na plánovaný skupinový vodovod Vranov - Ostředek. Navrhovaný skupinový vodovod bude sloužit pro zásobování obcí Ostředek, Vranov, Teplýšovice. Zdrojem vody je pro tento skupinový vodovod štolový přivaděč ze Želivky.

V návrhu je uvažováno s připojením obce Ostředek na přiváděcí řad z VDJ Kozmice (530,0 / 534,0 m n.m.) a dále s dostavbou rozváděcí sítě v obci.

Navrhovaná změna spočívá v připojení obce Ostředek na plánovaný skupinový vodovod CHOPOS. Navrhovaný skupinový vodovod bude sloužit pro zásobování obcí Ostředek, Vranov, Čakov, Struhařov, Chotyšany, Divišov a Teplýšovice. Zdrojem vody je pro tento skupinový vodovod štolový přivaděč ze Želivky.

V návrhu je uvažováno s připojením obce Ostředek na přiváděcí řad z VDJ Teplýšovice (512,0 / 515,0 m n.m.) a dále s dostavbou rozváděcí sítě v obci.

Orientační parametry návrhu:

- vodovodní potrubí, PE DN 150, dl. 0,8 km

v Obci Ostředek, m.č. Ostředek se předpokládá s dalším rozvojem veřejného vodovodního řadu a to v závislosti na rozvoji obce.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě a vlastnictví obce – celk. délka 1200 m, materiál beton, DN 300. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány povrchové příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou v 76% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. V 24% případů jsou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách s následným odtokem do dešťové kanalizace. U přechodně žijících obyvatel jsou odpadní vody v 76% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou a v 34% případech jsou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách s následným odtokem do dešťové kanalizace.

V současné době v obci probíhá výstavba kanalizace a ČOV. Rok uvedení do provozu rok 2004 – bez bližších podkladů.

V roce 2004 byla dokončena stavba místní splaškové kanalizace a ČOV. V době dokončení  bylo na kanalizační síť připojeno 120 domů. V roce 2022 bylo realizováno rozšíření tlakové kanalizace ve dvou lokalitách obce o 108 m a 137 m.

×××××

Stávající kanalizační systém je vyhovující a není plánována žádná změna.

Po dostavbě a zkolaudování splaškové kanalizace a ČOV bude systém odkanalizování obce po sledované období ponechán.

Je navrženo rozšíření tlakové kanalizace ve dvou lokalitách obce o 108 m a 137 m. S výhledovým rozvojem obce bude postupně rozšiřována kanalizace.

Je navržena výstavba nové ČOV (550 EO) nedaleko stávající ČOV (250EO). Nádrž stávající ČOV bude využita nově jako kalová jímka.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 6 999 760 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace se předpokládá během let 2023-24.