CZ021.3201.2126	.1146	Votice

.1146.01	Votice

identifikační číslo obce  40166

kód obce    18504

## CZ021.3201.2126.1146.01 	Votice

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- tabulka doporučených opatření na vodovodní síti – generel obce Votice, 04/04

- tabulka doporučených opatření na kanalizační síti - generel obce Votice, 04/04

- tabulky rozborů vody na přítoku a odtoku na ČOV Votice 2003

- vybrané údaje majetkové evidence vodovodů

- souhrnná tabulka vodovodních řadů

- situace kanalizační sítě 1:5000

- mapa generelu vodovodu 1:200, 04/04

- mapa generelu kanalizace 1:200, 04/04

- tabulka zdrojů pitné vody pro Votice

- rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro lokality Líštěnec, Buchov, Oldřichovec, Polský vrch, Beztahov, Hostišov

- přehledná situace kanalizace z dokumentace k provoznímu řádu kanalizace 1:2000

- podrobná situace z dokumentace pro stavební povolení akce „rozšíření vod. a kan. sítě Pod Srbickým vrchem, 9/98

- podrobná situace z dokumentace pro stavební povolení akce „rozšíření vod. a kan. sítě Srbický vrch – ul. Třešňová, Jabloňová, 10/2002

- situace kanalizace – generel obce, 03/2004

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27. 6.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 9.5.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		460 – 520 	m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Konopišťský potok

Obec Votice se nachází ve vzdálenosti cca 17 km jižně od bývalého okresního města Benešova. Od nového správního rozdělení obcí se jedná o město s rozšířenou působností,

zástavba je typicky městského charakteru s rodinnými domy i vícepodlažními domy, ve městě se nachází podniky zaměřené na průmyslovou i zemědělskou výrobu, pracovní příležitosti jsou omezené.

V obci je umístěn zdroj požární vody – bez bližší specifikace.

V obci je 3 900 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 98% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je město Votice. Provozovatelem vodovodu je firma Compag s.r.o. Votice.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod jsou lokality Kouty, Polský vrch, Líštěnec, Hostišov a Mysletice.

Jako zdroje město využívá především zdrojů z lokality Oldřichovec, Hostišov a Mysletice. Voda je z těchto zdrojů přiváděna gravitačně do vodojemu VDJ II. Kapacita z těchto zdrojů dle sdělení nepostačuje pro zásobení v letních měsících.

Do vodojemu VDJ II je taktéž zaústěn řad ze zdrojů Beztahov. V současnosti tento zdroj není využíván. Kvalita vody je špatná, zjištěn vyšší obsah Mn a specifických látek z objektu ČD.

Z VDJ II je voda rozváděna do zásobních řadů jihovýchodní části města.

Dalšími zdroji pro město Votice je lokalita Kouty, Líštěnec a Polský vrch. Voda je z těchto zdrojů čerpána řadem PVC 225 do vodojemu Polský vrch. Z vodojemu Polský vrch je vedena do zásobních řadů jihozápadní části města. V současné době je voda z těchto zdrojů využívána v letních měsících, kdy je nedostatek vody z lokality Oldřichovec, Hostišov a Mysletice.

Popis jednotlivých vodních zdrojů:

Vodní zdroje Kouty

Vrty VT 1, VT 3 a VT 5 jsou připojeny potrubím lPE 90 v šachtách na výtlačné potrubí – celková délka lPE 90 je 160m.

Výtlačné potrubí PVC 225 propojuje šachty s přerušovací komorou v celkové délce 1854m.

Přerušovací komora 20m3 je spojena potrubím PVC 225 s vodojemem – celková délka 1312m.

Vodní zdroj Polský vrch

Vrty ST 1 a ST 2 jsou spojeny v šachtě (potrubí PE 5/4“ 218m) a odtud propojeny potrubím PE 6/4“ v celkové délce 35m na potrubí PVC 225 spojující přerušovací komoru s vodojemem.

Vodní zdroje Líštěnec

Vrt Li 1 je připojen potrubím PE 63 v délce 355m na výtlačné potrubí od studny ST 5.

Studna ST5 je propojena osinkocementovým tlakovým potrubím DN 80 v délce 470 m se šachtou na Polském vrchu, v níž je potrubím lPE 90 v délce 104 m spojena s přerušovací komorou.

Vodní zdroje Oldřichovec

studny ST 6, 7, 8 jsou svedeny do sběrné studny ST 9 a odtud osinkocementovým potrubím DN 150 v délce 460m do jímací šachty SJ II.

Studna ST 10 je napojena osinkocementovým potrubím DN 150v délce 125 m do jímací šachty SJ II.

Jímací šachta SJ II je napojena osinkocementovým potrubím DN 150 v délce 140m do šachty u studny ST 11.

Vodní zdroje Buchov

Studna ST 11 napojena v šachtě na osinkocementové potrubí DN 150, které vede ke studni S12 – délka 1105 m.

Vodní zdroje Mysletice

Jímací zářezy Z 8, Z 9, Z 10, Z 12, Z 14, které jsou umístěny na okraji lesa při silnici na Neustupov jsou napojeny na osinkocementové potrubí mezi studnami S 12 a S13. Jejich význam pro zásobování vodou je malý, jsou využitelné pouze v jarním období.

Studna S 12 je připravena je připojena na osinkocementové potrubí DN 150, které končí na odkyselovací stanici – délka 930 m.

Studna S 13 je připojena v šachtě na osinkocementové potrubí DN 150osinkocementovou trubkou DN 150 v délce 110m.

Odkyselovací stanice je propojena s vodojemem potrubím PE 160 v celkové délce 1250 m.

Prameniště Beztahov zahrnuje vrty HV 1, HV 2, HV 3. Tyto vrty jsou propojeny potrubím PE 63 v celkové délce 340 m a propojeny s vodojemem potrubím PE 110 v celkové délce 1895 m.

Přívodní vodovodní řady představují celkem 9933 m.

Rozvodná vodovodní řady představují celkem 16020 m.

Místní část Srbice je napojena na Městský vodovod na Pražské ulici potrubím PE 160 v celkové délce 350 m.

Celková vodovodní síť včetně přívodních řadů ze Srbic představuje 26 303 m vodovodního potrubí.

Údaje o kapacitách jednotlivých zdrojů:

Lokalita Kouty:

Vrt VT 1, Qmax 1,0 l/s, Qprům 0,9 l/s. Rok uvedení do provozu 1990.

Vrt VT 2, Qmax neuvedena, Qprům 0,5 l/s.

Vrt VT 3, Qmax neuvedena, Qprům 2,0 l/s - nevyužíván.

Vrt VT 4, Qmax 1,0 l/s, Qprům 0,9 l/s - nevyužíván.

Vrt VT 5, Qmax 2,8 l/s, Qprům 2,6 l/s.

Vrt VT 6, Qmax 1,0 l/s, Qprům 0,9 l/s.

Vrt VT 7, Qmax neuvedena, Qprům 2,5 l/s - nevyužíván.

Lokalita Polský vrch

Vrt ST1, Qmax neuvedena, Qprům 0,6 l/s. Rok uvedení do provozu 1933 - nevyužíván.

Vrt ST2, Qmax neuvedena, Qprům 0,4 l/s. Rok uvedení do provozu 1933 - nevyužíván.

Vrt ST3, Qmax neuvedena, Qprům 0,2 l/s. Rok uvedení do provozu 1933 - nevyužíván.

Vrt ST4, Qmax neuvedena, Qprům 0,2 l/s. Rok uvedení do provozu 1933 - nevyužíván.

Kvalita vyhovuje vyhlášce MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Lokalita Líštěnec

Vrt ST5, Qmax neuvedena, Qprům 1,5 l/s. Rok uvedení do provozu 1978 - nevyužíván.

Vrt Li 1, Qmax neuvedena, Qprům 0,7 l/s. Rok uvedení do provozu 1978 - nevyužíván.

Lokalita Oldřichovec

Studna ST6, Qmax neuvedena, Qprům 0,1 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Studna ST7, Qmax neuvedena, Qprům 0,1 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Studna ST8, Qmax neuvedena, Qprům 0,1 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Studna ST9, údaje o kapacitách neuvedeny. Rok uvedení do provozu 1963.

Studna ST10, Qmax neuvedena, Qprům 0,7 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Lokalita Buchov

Studna ST11, Qmax neuvedena, Qprům 1,6 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Lokalita Mysletice

Zářez Z 8, údaje o kapacitách nebyly zjištěny. Rok uvedení do provozu 1963.

Zářez Z 9, údaje o kapacitách nebyly zjištěny. Rok uvedení do provozu 1963.

Zářez Z 10, údaje o kapacitách nebyly zjištěny. Rok uvedení do provozu 1963.

Zářez Z 12, údaje o kapacitách nebyly zjištěny. Rok uvedení do provozu 1963.

Zářez Z 13, Qmax neuvedena, Qprům 0,9 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Zářez Z 14, údaje o kapacitách nebyly zjištěny. Rok uvedení do provozu 1963.

Lokalita Hostišov

Vrt S 12, Qmax neuvedena, Qprům 0,5 l/s. Rok uvedení do provozu 1963.

Lokalita Beztahov

Vrt HV 1, Qmax neuvedena, Qprům 0,4 l/s. Rok uvedení do provozu 1978 - nevyužíván.

Vrt HV 2, Qmax neuvedena, Qprům 0,4 l/s. Rok uvedení do provozu 1978 - nevyužíván.

Vrt HV 3, Qmax neuvedena, Qprům 0,4 l/s. Rok uvedení do provozu 1978 - nevyužíván.

Údaje o vodojemech:

Starý vodojem:

Zemní vodojem 1 x 350 m3. Údaje o hladinách ve vodojemu nebyly poskytnuty.

Rok uvedení do provozu nebyl uveden. Ve vodojemu se nachází hygienické zabezpečení vody chlorací.

Nový vodojem:

Zemní vodojem 2 x 600 m3. Údaje o hladinách ve vodojemu nebyly poskytnuty.

Rok uvedení do provozu 1995. Ve vodojemu se nachází hygienické zabezpečení vody chlorací.

Na přívodním řadu se nachází přerušovací komora Polský vrch. Jedná se o zemní akumulační prostor o objemu 20m3. Rok uvedení do provozu 1990.

Údaje o přívodních řadech:

Přívodní řad Hostišov – Votice:

Jedná se o gravitační řad celkové délky 4120 m.

Přívodní řad Kouty – Votice:

Jedná se o výtlačný řad celkové délky 3326 m.

Přívodní řad Líštěnec – Polský vrch:

Jedná se o gravitační celkové délky 929 m.

Přívodní řad Beztahov – Votice:

Jedná se o výtlačný řad celkové délky 2235 m.

Přívodní řad Polský vrch:

Jedná se o gravitační řad celkové délky 23 m.

V obci se taktéž nenacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000 252/2004 Sb. , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

V místní části Beztahov a části ulic Husova a Dukelská (Votice) je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 2,36 km bude vybudována z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150 a bude se napojovat na vodovodní systém Votic.

V místní části Srbice je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 0,245 km bude vybudována z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150 a bude se napojovat na vodovodní systém Votic.

Navrhujeme rekonstrukci litinových a azbestocementových vodovodních řadů – viz výše.

Dále je třeba zvážit ( převzato z tabulky doporučených opatření na vodovodní síti – generel obce Votice, 04/04):

Napojení starého VDJ (175 m3) na přivaděč z Koutů (PVC 225) – čerpat do přivaděče.

Doporučená opatření na vodovodní síti:

Řad 10 – Prodloužení o cca 45 m a napojení na řad 33

Řad 19 – vzhledem k profilu potrubí (L60) a stáří je značně omezena průtočnost. Je doporučena výměna potrubí v délce 201m.

Řad 32 – úsek od náměstí v délce 290m je z trub L-70. Vzhledem k profilu a stáří je průtočnost v tomto úseku značně omezena. Je doporučena výměna potrubí.

Řad 33 - úsek v délce 197m je z trub L-60. Průtočnost je značně omezena. Je doporučena výměna potrubí a prodloužení řadu o cca 30 m, aby byl zokruhován a napojen na řad 32.

Řad 37 – Vzhledem k profilu L-60 a stáří je doporučujeme výměna potrubí 76 m.

Při stávajícím způsobu zásobování Votic vodou je kritickým místem Táborská ulice. Při porušení vodovodu v tomto prostoru je nutné uzavřít přívod vody do cca 90% města. Proto je navrženo doplnění stávající sítě tak, že z řadu 1 v prostoru „Na hůrkách“ se bude vést nové potrubí v délce cca 380 m ke stávajícímu vodovodu L-125. Tím dojde k zokruhování a zlepšení stavu odběru vody při poruchách.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje šachta – Milan – Krásná Hora (Sedlčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizační systém ve Voticích je vybudován jako jednotný. Jako materiál byly použity: beton, kamenina, plast. Celková délka jednotné kanalizační sítě je 15,123 km. Na kanalizaci je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

ČOV Votice:

Typ ČOV – mechanicko - biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací, typ Kombiblok v počtu dvou.

Kapacita ČOV:  5500 EO, Q24 = 1647,8 m3/d, BSK5 = 151,1 kg/d.

Technologická linka: nátok, hrubé česle, čerpání na strojně stírané česle, lapák písku, denitrifikační nádrž, 2 x denitrifikační nádrž s jemnobublinou aerací, dosazovací nádrž, měření na Venturiho žlabu. ČOV je provozována na cca ½ své kapacity.

×××××

V místní části Beztahov a části ulic Husova a Dukelská je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,44 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 a bude se napojovat na kanalizační systém Votic. Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

V místní části Srbice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 0,245 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 a bude se napojovat na kanalizační systém Votic. Navržená opatření budou realizována do roku 2010.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Doporučená opatření na kanalizační síti ( převzato z tabulky doporučených opatření na kanalizační síti – generel obce Votice, 04/04):

A - 1 – km 0,000 - 0,043 – Vejčitá stoka – železobeton – stav dobrý

- km 0,043 – 0,220 – Kamenná stoka – v km 0,098-0,220 vede přes soukromé pozemky, doporučuje se tento úsek nahradit prodloužením stoky A-3

- km 0,220 – 1,715 – potrubí kamenina DN 300 – dobrý stav

C – 4 – km 0,000 – 1,155 – klenutá kamenná stoka, po povodních částečně poškozená tlakem vody. Hrozí místní propady. Doporučujeme nahradit novým potrubím DN 1000.

C – 5 – km 0,000 – 0,391 – napouštění koupaliště. V průběhu trasy se střídají různé materiály potrubí a jejich profil, který se pohybuje v rozmezí DN 200-300. V km 0,100 – 0,200 vede kanál pod budovou školky. Minimálně v tomto prostoru se doporučuje přeložka trasy z potrubí PVC – DN 300.

C – 10 – km 0,000 – 0,037 – V tomto úseku je trasa kanálu vzhledem ke vlastnickým vztahům v době budování s častými lomy a potrubí je částečně poškozené. Doporučuje se vybudovat novou trasu z trub DN 800.

- km 0,037 – 0,145 – Stávající potrubí v celém úseku již splňuje požadavky z hlediska propustnosti

D – 26 – km 0,000 – 0,221 – Stoka je v celé délce zanesená a částečně poškozena. Kromě toho uliční vpusti na druhé straně komunikace nejsou do této stoky zaústěny, ale jsou odvedeny přes soukromé pozemky.

Dále většina stok v centru města nesplňuje současné požadavky na kanalizaci z hlediska propustnosti. Jedná se hlavně o stoky, nebo části stok, C-9, C-11, C-12, C-13, C-33, D-1, D-5, D-7, D-8 a D-29. Na těchto stokách doporučujeme postupně provést rekonstrukci.

ČOV má kapacitní parametry dostatečné pro výhledové zatížení odkanalizovaných splaškových vod. V případě OV svozových (jímky a septiky) bude nutné dodržovat provozní řád svozů, v případě maximálního plánovaného vytížení ČOV svozovými OV bude zřízena rozdělovací nádrž (příp. vybavená aeračním zařízením), kterou budou OV rozdělovány do vstupu čistírenského pocesu.

Jedná se o následující změnu:

Je navržena dostavba kanalizace v lokalitách ulic Klášterní a Husova v celkové délce 1,2 km a do budoucích let je navrženo rozšiřování kanalizační sítě v souladu s rozvojem města.

Dále je navržena intenzifikace stávající ČOV Votice na kapacitu 9 950EO.

V lokalitě Amerika na jihovýchodním okraji města Votice je navrženo vybudování nové oddílné splaškové gravitační kanalizace DN250 – DN300 délky cca. 2,14 km. Tlaková kanalizace bude v délce 0,28 km.

Kanalizace bude zaústěna do nově navržené čerpací stanice odpadních vod, která bude odpadníc vody čerpat do stávajíci kanalizace v křižovatce ulic Máchova a Habartova.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady na investici budou ve výši 20 150 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Předpokládaná doba realizace bude do roku 2024.