CZ021.3201.2101	.0040	Soběhrdy

.0040.01 	Soběhrdy

identifikační číslo obce  15153

kód obce    15153

## C

CZ021.3201.2101.0040.01 Soběhrdy

## Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..Z021.3201.2101.0040.01	Soběhrdy

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.7.2022.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.3.2023.

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		396 – 410 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					pravostranný přítok Benešovského potoka

Obec Soběhrdy se nachází ve vzdálenosti cca 6 km severně  od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec nemá  rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody – bez bližší specifikace.

V obci je 298 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci byl realizován v roce 1972 lokální vodovodní řad pro místní změmědělské družstvo. V roce 1993 byl tento řad rozšířen na celou část obce., bude umožněno zásobování pro 100% obyvatel obce. V současné době je tato stavba dodatečně kolaudována.

Vlastníkem a provozovatem vodovodu bude je obec Soběhrdy.

Bližší údaje o vodovodu nebyly provozovatelem / vlastníkem poskytnuty.

Vlastníkem/provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení vodovodních řadů.

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

V obci se kromě vodovodních řadů nacházejí domovní studny.

Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZe. MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, dle sdělení uvedených v poskytnutých podkladech je voda ve studnách dobrá.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změna spočívá ve výstavbě nového vodojemu o objemu 2 x 50 m3. Součástí

vodojemu bude úpravna vody. Vodojem Soběhrdy a přivaděč bude též sloužit pro

místní část Mezihoří, Phov, Žíňánky a Žíňany. Jako zdroj vody budou dočasně sloužit

stávající studny KS1 a KS2. Ve výhledu je uvažováno s náhradou stávajících

problematických místních zdrojů novým zdrojem. Je uvažováno s výstavbou

přiváděcího vodovodního řadu De 110 pro napojení obce Soběhrdy na skupinový

vodovod Benešov - Sedlčany. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Benešov -

Sedlčany je ÚV Želivka.

V místě napojení přivaděče Benešov - Sedlčany bude vybudována předávací

armaturní šachta, ze které bude voda dopravována do nového vodojemu v

Soběhrdech.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice je 23,534 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín výstavby vodojemu s úpravnou vody a dostavby vodovodu v obci Soběhrdy se

předpokládá v letech 2023 - 2024, Výstavba přiváděcího vodovodního řadu a

souvisejících objektů pro napojení obce Soběhrdy na skupinový vodovod Benešov se

uvažuje v letech 2024 - 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v

jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

V současné době V letech 2004 v obci probíhalaá výstavba splaškové kanalizace - PVC DN

300, celková délka 732 m a výstavba dvou čistíren odpadních vod – jedná se o typ BC 35,

která byla později rozšířena na 80 EO a BC 150. Další údaje nebyly obcí poskytnuty.

Vlastníkem/provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení kanalizačních řadů.

Obec je v současnosti odkanalizována do dvou kapacitně naplněných ČOV, které se

nacházejí v protilehlých částech obce. Do veřejné kanalizace jsou napojeny i odpadní vody z velkofarmy – ZOO – Farmapark.

×××××

Do roku 2025 se plánuje připojení lokality Senior Parku s cca 20-ti RD (tj. 80EO), následně pak výstavba bytů v centrální budově pro cca 70EO.

Současně s rozvojem obce je počítáno s výstavbou RD (individuální výstavbou) pro 120 až 150 EO.

Stávající ČOV již kapacitně nevyhovují a z důvodu použité technologie je není možno již rozšiřovat.

S ohledem na stávající a výhledový stav je uvažována výstavba nové ČOV v dvoulinkovém uspořádání na kapacitu 2 x 400EO pro cílovou kapacitu 800 EO. ČOV je uvažována včetně kalového hospodářství a svozové jímky, pro ostatní místní části obce Soběhrdy. Obě stávající ČOV budou následně zrušeny. ČOV 80 EO bude nahrazena čerpací stanicí, ČOV 150 EO bude nahrazena svozovou jímkou.

Od stávající ČOV dojde k prodloužení gravitační kanalizace v délce cca 304 m.

Čistírna odpadních vod bude řešena následovně. Vody budou svedeny do nátokového

betonového žlabu, v kterém jsou umístěny automatické strojně-stírané česle s průlinami 5 mm. Slisované shrabky jsou skladovány v plastovém kontejneru a pravidelně odváženy na skládku. Mechanicky předčištěná voda natéká gravitačně přes rozdělovací objekt do dvou paralelních biologických linek čištění. Rozdělovací objekt je vystrojen přelivnými hranami a uzavíracími stavítky pro možnost odstavení jednotlivé biologické linky. Každou biologickou linku čištění tvoří tříkomorová selektorová nádrž, denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž a dosazovací nádrž.

Tříkomorový selektor slouží k egalizaci odpadní vody s aktivovaným kalem, k potlačení nežádoucího bytnění kalu a ke zvýšenému biologickému odstranění celkového fosforu.

Selektory mohou pracovat v aerobním, anoxickém i anaerobním prostředí dle uvážení

odpovědného technologa čištění. Ze selektorů natéká odpadní voda do denitrifikační nádrže, v které dochází za trvalého míchání k redukci zoxidovaných forem dusíku na plynný dusík. Nitrifikační nádrž slouží k biologickému odbourávání organického znečištění s následnou nitrifikací za intenzivního provzdušňování směsi aktivovaného kalu a odpadní vody. Směs aktivovaného kalu s vodou natéká gravitačně do dosazovací nádrže, v které dochází ke gravitačnímu oddělení kalu od vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do recipientu. Usazený kal na dně denitrifikační nádrže je pomocí ponorného kalového čerpadla recirkulován zpět do 1. selektoru na zaočkování dalšího procesu čištění. Kalovou koncovku čistírny odpadních vod tvoří zahušťovací nádrž s aerobním kalojemem a strojní jednotkou na odvodnění přebytečného kalu. Na účinnost čistícího procesu má vliv stáří kalu a jeho celková koncentrace v čistícím procesu. Z tohoto důvodu je nutné odtahovat

přebytečný kal a tento kal zpracovat. Potřebné množství přebytečného kalu se odčerpává automaticky do zahušťovací nádrže, v které dochází k jeho částečnému zahuštění. Zahuštěný kal je automaticky vypouštěn do provzdušňovaného kalojemu, v kterém dochází k jeho stabilizaci. Stabilizovaný kal je následně dle potřeby odvodňován na odvodňovací kalové jednotce. Odvodněný kal je shromažďován v podstaveném kontejneru a odvážen ke kompostování do nejbližší kompostárny.

Kalová voda, jak ze zahušťovací nádrže, tak i z odvodňovací jednotky, bude recirkulována zpět do biologického procesu čištění. Systém je doplněn i možností chemického dosrážení celkového fosforu.

V návaznosti na intenzifikaci čistírny se předpokládá dostavba kanalizace v rozvojových zónách obce Soběhrdy dle územního plánu.

Po dostavbě a kolaudaci splaškové kanalizace a ČOV bude celý systém ve výhledovém

období provozován.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 20,24 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín výstavby ČOV a souvisejících propojovacích stok v obci Soběhrdy se předpokládá v letech 2023 – 2025. Dostavba kanalizace v rozvojových zónách obce se uvažuje dle potřeby, v letech 2026 - 2027.