# CZ 021.3202.2102.0078		 	Nižbor

# .0078.03 		Žloukovice

identifikační číslo obce  19766

kód obce  10468

Změna 2017 je zapsána oranžové.

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Koncept územního plánu obce  - 07/2001

- Údaje získané konzultací se zástupci obce

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 11. 7. 2017

- Žádost obce o změnu ze dne 19.6.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 17.1.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Žloukovice  (230 - 302 m n.m.) jsou místí částí obce Nižbor. Žloukovice leží severozápadně od obce Nižbor. V této místní části převyšuje počet přechodných návštěvníků nad trvale bydlícími.

Místní část leží v chráněném území CHKO Křivoklátsko. Celé území místní části se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Pod místní částí protéká řeka Berounka – dle vyhl. č. 178/2012 Sb. se jedná o významný vodní tok.

V obci je 292 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V místní části Žloukovice není rozvod pitné vody. Zásobování pitnou vodou je individuální z vlastních zdrojů (studní). Dle sdělení ObÚ je množství vody dostatečné jen z části, kvalita vody neodpovídá normě pro pitnou vodu, zejména v hodnotách dusičnanů a bakteriologického znečištění.

V dubnu 2019 byla dokončena realizace nového vodojemu o kapacitě 2x25 m3 (na pozemku p.č. 696), který je napojen ze tří vrtů o hloubkách 2x60 m a 40 m – studny V1, V2 (obě na pozemku p.č. 276/1, k.ú. Račice nad Berounkou) a V3 (p.č. 378/1, k.ú. Žloukovice). Propojení vodojemu a vrtů je provedeno přívodním řadem.

V obci bylo v roce 2020 na pozemku p.č. 298 vybudováno veřejné odběrné místo pitné vody , která se odebírá z vybudovaného a řádně zkolaudovaného vodojemu na st.p.č. 696.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

V obci je navrženo nové veřejné odběrné místo pitné vody napojené na vodní zdroj, kterým budou tři vrty o hloubce maximálně 30 m a kapacitou asi 0,1 l/s.

Ve výhledu se navrhuje výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu pro místní část Žloukovice.

V roce 2022 obec získala stavební povolení na vybudování díla „Žloukovice – vodovod“  dle PD zpracované VIS, a.s. Praha, ing. Petr Hofmann a plánuje výstavbu tohoto díla. Vodojem a zdroj vody jsou již zhotoveny. Na zásobení nebudou připojeny chatové oblasti na jihu a východě obce a severní chatová oblast bude zásobena jen z části. Chaty na protějším levém břehu Berounky nebudou připojeny na vodovod.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 27,5 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Doba realizace stavby se plánuje na 10-12 měsíců.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Žloukovice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých  jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHKO Křivoklátsko, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nižbor.

V budoucnu je počítáno v ojedinělých případech s realizací domovních čistíren odpadních vod.