CZ021.3207.2115.0681	Ujkovice

.0681.01 	Ujkovice

identifikační číslo obce  17410

kód obce  17410

### CZ021.3207.2115.0681.01 Ujkovice

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 13/08/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 9.11.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Ujkovice ( 253 – 269 m n. m.), ležící východně od Mladé Boleslavi je zástavba venkovského charakteru. Obcí protéká Trnávka, na západním okraji obce se rozkládá Pilovský rybník a severovýchodně od obce je Borečovský rybník.

V obci je 110 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Ujkovice je zásobována pitnou vodou z vodovodu Ledce, jehož provozovatelem i vlastníkem je VAK Mladá Boleslav, a. s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno cca 83 % stálých 20 % přechodných obyvatel. Popis vodovodu je uveden v obci Ledce.

Vodovodní síť tvoří rozvodné řady z lPE. Vodovodní síť je nová, tlakové poměry jsou vyhovující.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Bradlec a Josefův Důl. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

Systém zásobení obce Ujkovice pitnou vodou vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti. Obec zůstane i nadále napojena na skupinový vodovod Ledce.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Ujkovice není splašková kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, dále jsou zachycovány v septicích. Kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťová kanalizace v obci není, dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do melioračních příkopů, kterými voda odtéká do Trnávky.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Boleslav I. - Neuberk.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

V roce 2019 byla vypracována studie proveditelnosti „Prodašice a Ujkovice, studie odkanalizování" (VIS Praha), na základě které zastupitelstva obou obcí vybrala variantu č.2, tedy odváděni splaškových odpadních vod z obou obci na stávající ČOV Ledce. Tuto ČOV provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a v rámci této stavby je připravena provést intenzifikaci této ČOV, aby byla schopná kapacitně čistit odpadni vody i z Ujkovic a Prodašic. Studie předpokládá vybudováni gravitačního kanalizačního systému v obou obcích, zřízeni dvou čerpacích stanic taktéž v obou obcích a vybudovaní společného výtlačného potrubí s vyústěním do stávající gravitační kanalizace v Ledcích a následně jejich čištění na ČOV Ledce po její intenzifikaci.

Délka gravitační kanalizace 1.885 m

Počet čerpacích stanic 2 kpl

Délka výtlaku Prodašice 1.380 m

Počet napojených domů 66 ks

Délka společného výtlaku 1.490 m

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice se předpokládá ve výši 19 504 704 Kč.

Společný výtlak  - 3 973 464 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Projektová dokumentace pro stavební povoleni 12/2023

Vydáni stavebního povoleni 04/2024

Projektová dokumentace pro provedeni stavby 01/2024

Výběrové řízení na  dodavatele stavby 03/2024

Zahájeni stavby 09/2024

Dokončení a kolaudace stavby 06/2026