CZ021.3204.2122	.0972       	Kostelec nad Černými Lesy

.0972.01      Kostelec nad Černými Lesy

identifikační číslo obce  07016

kód obce  07016

## CZ021.3209.2122.0972.01		Kostelec nad Černými Lesy

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2021 je zapsána tučně fialově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostkou 6.11.2003

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 30.6.2016

- Žádost o změnu PRVKÚK z prosince 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

# CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Kostelec nad Černými Lesy leží na silnici mezi Prahou a Kutnou Horou, v nadmořské výšce 315 – 459 m.n.m. Hlavním recipientem je Jalový potok, západní část Kostelce odvodňuje Kozojedský potok. Oba jsou přítoky potoka Šembera. Tyto potoky patří do povodí Labe. Jižní část je odvodňována Bohumilským a Prusickým potokem, patřící do povodí Sázavy. Město má zástavbu vícepodlažními domy městského typu, i nízkopodlažními rodinnými domy a chatami.

Jako požární nádrže slouží místní rybníky. Ve městě je 450 rekreantů ve 166 chatách. Počet lůžek v ubytovacích zařízeních je 188.

Ve městě má trvalý pobyt v r. 2020 – 3 780 obyvatel. V obci je 3804 trvale žijících obyvatel.

# VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Město Kostelec nad Černými lesy je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Voda do vodovodu je dodávaná ze skupinového vodovodu Jevany – Kostelec  (Dobrovolný svazek obcí JEKOZ). Zdrojem vody skupinového vodovodu je podzemní voda bez úpravy, pouze hygienicky zabezpečená dávkováním chlornanu sodného (vrty v Nučících, Výžerkách a Bulánce), Pro zásobování města Kostelce nad Č.Lesy vodou jsou vybudovány 3 vodojemy(2x 1000m3, 1 x 200m3).Do vodojemů je voda čerpaná z Nučic,kde je ČS.Nemocnice má samostatné zásobování z vrtu u Jalového potoka. Přívodné vodovodní řady DN 150 /L v délce 0,11 km,DN 200/L v délce 1,016 km DN 160 PVC 0,98 km.

Rozvodné sítě DN 40/PE v délce 0,1 km,DN 90/PVC v délce 0,95 km,DN 100/L v délce2,3 km,DN 110/L v délce 14,1 km,DN 150/L v délce 1,2 km a DN 160/L v délce 2,3 km.

Vodovodní přípojky v počtu 1 030 ks v celkové délce 6,2 km.

Provozovatelem vodovodu je VODOS s.r.o. (Kolín), který se transformoval fúzí na Energie AG Kolín a.s., IČ: 47538457.

×××××

Vzhledem k nárůstu obyvatel se navrhuje rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu na doplnění vodovodní sítě. Rozšíření je navrženo z trub HDPE DN 100 v celkové délce 1,2 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 54,0 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V posledních letech se prohlubuje problém s nedostatkem pitné vody; jednak narůstá počet odběratelů ve městě (v r. 2004 bylo trvale hlášených obyvatel 3 264, v r. 2015 - 3 605, v r. 2020 - 3 780 obyvatel), jednak přibývá odběratelů Dobrovolného svazku obcí JEKOZ (napojených na sdružený vodovod Kostelec – Jevany). Vzhledem k napojení více obcí dochází pravidelně k  požadavkům na zvýšený odběr vody.

V důsledku nedostatku vody bylo např. v roce 2017 na 3 měsíce zastaveno připojování nových objektů k vodovodní síti, od roku 2019 na základě stanoviska provozovatele je  trvale zastaveno povolování nového připojení či zkapacitnění přípojek nejen ve městě ale v celém skupinovém vodovodu Jevany - Kostelec.

Kapacita stávající vodárenské soustavy zásobující veřejný vodovod města Kostelec nad Černými lesy není dostatečná, aby bylo možno garantovat dodávku pitné vody v množství odpovídajícím současně potřebě města a tím spíš ani zvýšené potřebě vody umožňující plánovaný rozvoj města.

Stávající počet vodovodních přípojek je 1 417 ks. V dlouhodobějším výhledu, kdy budou, dle stávajícího platného územního plánu Kostelce nad Černými lesy, zastavěny rozvojové lokality obce a většina rekreačních objektů přestavěna na rodinné bydlení, se počítá s nárůstem počtu obyvatel na cca 5 000 obyvatel.

V okolí Kostelce nad Černými lesy není jiný zdroj pitné vody, na který by se město mohlo připojit.

Pro veřejný vodovod obce Kostelec nad Černými lesy nelze efektivně využít povrchové zdroje vody. Na správním území města ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí vodárenské nádrže či jiné významné vodní nádrže, které by bylo možno pro účely zásobování pitnou vodou využívat.

Napojení na jakoukoliv další regionální soustavu není reálné majetkoprávně ani ekonomicky.

Město hledá cestu k posílení vodních zdrojů lokálně, přímo v Kostelci nad Černými lesy, a má záměr provést další hydrogeologický průzkum, jehož účelem je ověřit možnost vybudování nového jímacího objektu (vrtu využívající kolektor vázaný na sedimenty permokarbonu) a znovuuvedení do provozu jímacích zářezů jímajících podzemní vody mělkého kolektoru vázaného na denudační zbytky cenomanských sedimentů, které v minulosti sloužily k zásobování vodou bývalého sanatoria. K navrženému vrtu je nutné zajistit přístup/příjezd novou komunikací.

V případě pozitivních výsledků průzkumu vznikne nový vodní zdroj s využitím vrtu realizovaného v rámci průzkumu a s regenerací jímacích zářezů dojde ke zlepšení a posílení zásobování města Kostelec nad Černými lesy pitnou vodou a snížením nároků na dodávku pitné vody ze sdruženého vodovodu Jevany - Kostelec. Podle výsledků průzkumu bude navržena technologie úpravny vody a zvolena trasa připojovacího potrubí do stávajícího vodovodního systému. Bude zajištěn nový a stálý přístup k místu nového vrtu, doprava z nového vrtu a zářezů do prostoru úpravny vody. Zároveň bude stavebně upravena čerpací stanice a úpravna vody.

Hydrogeologický průzkum je projektován v údolí Jalového potoka na jihovýchodním okraji města Kostelec nad Černými lesy a dále v prostoru mělkých jímacích zářezů na jihovýchodním okraji města.

Navržená opatření chce město realizovat bez zbytečného odkladu, předpokládá se do roku 2025.

Změnou je zkapacitnění SV JEKOZ. Vzhledem k dlouhodobějšímu nedostatku pitné vody v oblasti Svazku obcí JEKOZ a dalších zásobovaných obcí došlo k hydraulickému posouzení zkapacitnění SV JEKOZ. V desetiletém výhledu se jedná o deficit 8,8 l/s, v dlouhodobém výhledu pak 13,6 l/s.

Zdrojem pitné vody pro SV JEKOZ, mimo stávající vrty v oblasti Nučic a Výžerek a SV Vrchlice – Maleč bude do budoucna i napojení na SV Říčany.

Stávající používané vrty N2 (k.ú. Nučice) a VK2 (k.ú. Výžerky) byly regenerovány a budou nadále využívány jako zdroj pitné vody. Stávající používané vrty v k.ú. Nučice N4 a N3 jsou na hraně své životnosti a budou postupně nahrazeny novými vrty N4A a N3A včetně jejich napojení do VDJ Nučice. V současnosti nepoužívané vrty VN1a VK1 v k.ú. Výžerky není pro jejich technický stav možné obnovit a v jejich blízkosti budou realizovány nové vrty VN1A a VK1A včetně jejich napojení do VDJ Nučice.  Stávající průměrný odběr z vrtů činí cca 20 l/s, po jejich rekonstrukci včetně napojení nových vrtů se předpokládá navýšení na 26 l/s.

Vrt N4A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 20 m. Vrt N3A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d160 dl. 15 m. Vrt VN1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 10 m. Vrt VK1A bude napojen na stávající řad pomocí nového řadu PE d90 dl. 850 m. Stávající řad mezi vrty VK1 a VK2 je ve špatném stavu a do budoucna bude nahrazen novým.

Ve městě Kostelec nad Černými Lesy se výhledově pro potřeby SV JEKOZ i potřeby města počítá s vybudováním nové komory zemního vodojemu Kostelec 1 – 1 x 400m3. Vzhledem ke stáří věžového VDJ Kostelec 2 a narůstající potřebou vody ve spotřebištích Kostelce se v budoucnu předpokládá zásobení horního tlakového pásma Kostelce z akumulace zemního VDJ Kostelec 1 a vybudování ATS, které zabezpečí vyhovující provozní tlakové poměry v horním tlakovém pásmu Kostelce nad Černými lesy. Stávající akumulaci vodojemů je nutné rozšířit, a to jak z důvodu výhledového zvýšení potřeby vody i z důvodu potřeby dostatečné akumulace pitné vody pro její následující tranzit z nových a zkapacitněných stávajících zdrojů.

Blíže popsáno v kartě SV JEKOZ.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace změny u objektů VDJ Jevany, ČS a VDJ Nučice, VDJ Krymlov a Krymlov II, VDJ Kostelec I., VDJ Zásmuky, výtlak u VDJ Krymlov od VDJ Sobočice a rekonstrukce vodovodního řadu mezi VDJ Krymlov a VDJ Sobočice by měla proběhnout do roku 2030. Realizace obnovy vodních zdrojů Nučice, Výžerky a jejich napojení by měla proběhnout do roku 2025.

Změna zbylých objektů by měla být realizována do roku 2050.

# ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V Kostelci nad Černými Lesy  jsou je v současné době dvě čistírny jedna čistírna odpadních vod:

- Lázeňská – mechanicko-biologická

Kapacita ČOV: Q- 90m3/d,BSK5-30kg/d,EO 500

- Nemocnice – mechanicko-biologická

Kapacita ČOV:Q-50m3/d,BSK5-90kg/d,EO 1500

3 volné vústi (Pražská, Trativody, Amerika)

Na kanalizaci a ČOV je připojeno cca 2000 obyvatel, zbytek obyvatel vč. rekreantů tj.1638, akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV. Provozovatelem ČOV a kanalizace je VODOS Kolín.

Kanalizační stoky : DN 200/K délka 0,015 km, DN 300/K/B/PVC délka 4,5 km, DN 400/K, B délka 10,6 km, DN 500/K, B délka 4,8 km, DN 600/B délka 0,04 km, DN 900/B délka 0,02 km.

volné vústi: 7,8 km

Ve městě je dešťová kanalizace, která svádí dešťové vody z komunikací do okolních vodotečí.

×××××

Ve městě Kostelec nad Černými Lesy je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, je navržen kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 2,8 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 4,8  km bude provedena z potrubí DN 50 až DN 200.

Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.

Jedná se o následující změnu:

Úprava stávající ČOV pro lokalitu Sanatorka:

Předpokládá se, že stávající čistírna by měla čistit splaškové odpadní vody od cca 500 - 700 EO, tj. původní kapacita 3000 EO by měla být snížena o cca 1300 - 1500 EO.

Stávající aktivační nádrž bude lehkou stěnou rozdělena na denitrifikační a nitrifikační část, stávající dmychadlo bude upraveno. Aktivační nádrž již nebude využívána střídavě na nitrifikační fázi a denitrifikační fázi, ale v každé části nádrže bude průběžně probíhat jedna fáze. Regenerační nádrž kalu bude zrušena. V provozu bude pouze jedna dosazovací nádrž.

Nová ČOV pro Kostelec nad Černými lesy v lokalitě Na Sádkách:

Cílem stavby ČOV je likvidace odpadních vod od 4 400 EO. Jedná se o mechanickobiologickou ČOV. Biologická část čištění bude realizována jako RDN (regeneracedenitrifikace-nitrifikace) proces. Součástí objektu biologického čištění bude i navazující uskladňovací nádrž přebytečného kalu a nádrž homogenizace kalu.