CZ021.3207.2115.0661	Prodašice

.0661.01 	Prodašice

identifikační číslo obce  13312

kód obce  13312

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3207.2115.0661.01 Prodašice

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 26/09/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 9.11.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Prodašice ( 257 – 265 m n. m. ), ležící jihovýchodně od Mladé Boleslavi je zástavba venkovského charakteru. Pod obcí pramení Bahenský potok.

V obci je 93 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Prodašice je zásobována pitnou vodou z vodovodu Ledce, jehož provozovatelem i vlastníkem je VAK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno cca 86 % stálých a 47% přechodných obyvatel. Ostatní obyvatelé ke svému zásobování pitnou vodou využívají domovní studny. O kvalitě a množství vody v těchto studnách nemáme žádné informace.

Do obce je voda přivedena řadem od věžového vodojemu Ledce 200 m3 (min. hl. 306,0 m). Popis celého vodovodu je uveden v obci Ledce.

Vodovodní síť je větvená, tvoří ji rozvodné řady z lPE. Vodovodní síť je nová, tlakové poměry jsou vyhovující.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den × obyvatele cisternami ze zdroje Bradlec a Josefův Důl. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

×××××

Systém zásobení obce Prodašice pitnou vodou vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti. Obec zůstane i nadále napojena na skupinový vodovod Ledce.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Prodašice není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, dále jsou zachycovány v septicích. Kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťová kanalizace v obci není, vody jsou odváděny systémem otevřených příkopů a propustků pod obec do melioračních odvodňovacích kanálů.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou ve značné míře používány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Boleslav I. Neuberk.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

V roce 2019 byla vypracována studie proveditelnosti „Prodašice a Ujkovice, studie odkanalizování" (VIS Praha), na základě které zastupitelstva obou obcí vybrala variantu č.2, tedy odváděni splaškových odpadních vod z obou obci na stávající ČOV Ledce. Tuto ČOV provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a v rámci této stavby je připravena provést intenzifikaci této ČOV, aby byla schopná kapacitně čistit odpadni vody i z Ujkovic a Prodašic. Studie předpokládá vybudováni gravitačního kanalizačního systému v obou obcích, zřízeni dvou čerpacích stanic taktéž v obou obcích a vybudovaní společného výtlačného potrubí s vyústěním do stávající gravitační kanalizace v Ledcích a následně jejich čištění na ČOV Ledce po její intenzifikaci.

Délka gravitační kanalizace 1.430 m

Počet čerpacích stanic 2 kpl

Délka výtlaku Prodašice 1.870 m

Počet napojených domů 39 ks

Délka společného výtlaku 1.490 m

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice se předpokládá ve výši 17 778 508 Kč.

Společný výtlak  - 3 973 464 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Projektová dokumentace pro stavební povoleni 12/2023

Vydáni stavebního povoleni 04/2024

Projektová dokumentace pro provedeni stavby 01/2024

Výběrové řízení na  dodavatele stavby 03/2024

Zahájeni stavby 09/2024

Dokončení a kolaudace stavby 06/2026