CZ021.3207.2115.0612	Dolní Bousov

.0612.04 	Ošťovice

identifikační číslo obce  02873

kód obce  04249

### CZ021.3207.2115.0612.04

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 18/08/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.12.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V místní části obce Dolní Bousov – Ošťovicích ( 351 - 376 m n. m.) ležících severovýchodně od Mladé Boleslavi je zástavba je venkovského charakteru. Zástavbou protéká bezejmenná vodoteč ústící z obecního rybníka a dále vtékající do rybníka Šlejferna.

Ošťovice se nacházejí v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.

V obci je 23 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část obce Dolní Bousov – Ošťovice nemá v současnosti vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny. O kvalitě a množství vody ve studních nemáme žádné informace. V posledních letech

zvláště v letních měsících jsou zdroje vody svou vydatností ve studních nedostatečné.

×××××

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku vody v letních měsících v individuálních studních je výhledově nutné vybudovat vodovod pro zásobování obyvatel z dalšího vodního zdroje, včetně přivaděče. Délka přivaděče bude 0,8345 km.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Dále je po dobu (než dojde k vybudování vodovodu) trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den × obyvatele cisternou ze zdroje ŽS-3 Střehom nebo cisternami ze zdroje Bradlec a Josefův Důl. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 2 210 000 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne cca v roce 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

V místní části obce Dolní Bousov – Ošťovice není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťová kanalizace v obci není, dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje a s ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Dolní Bousov.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.