CZ021.3201.2125	.1126 	Tichonice

.1126.04	Kácovská Lhota

identifikační číslo obce  15253

kód obce  16702

## CZ021.3201.2125.1126.04 	Kácovská Lhota

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 8.12. 2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		406 – 414 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Dolícký potok

Obec Kácovská Lhota se nachází ve vzdálenosti cca 9,7 km severovýchodně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má malý rekreační potenciál.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

V obci je 11 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci se nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních je dle údajů v poskytnutých podkladech dobrá.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je dešťová kanalizace délky 50 m, materiál beton, DN 300. K odvodnění využívá obec systému příkopů, struh a propustků.

Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nejbližší čistírně odpadních vod obce Soutice.

Odpadní vody z nemovitostí budou akumulované bezodtokových jímkách a odváženy k likvidaci na budoucí ČOV Tichonice.