CZ021.3201.2125	.1110 	Načeradec

.1110.03	Dolní Lhota

identifikační číslo obce  .04325

kód obce 10099

## CZ021.3201.2125.1110.03 	Dolní Lhota

Změna 2016 je zapsána červeně.CZ

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

021.3201.2125.1110.07 	Pravětice

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 20.4.2023

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

- výškové umístění území obce		547 – 558 m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:			Zemědělské družstvo Dolní Lhota

- Agro Družstvo Načeradec, Statek Novotinky

- recipient	Martinický potok

Obec Dolní Lhota se nachází jižně od města Vlašim (cca 13 km). V obci působí Zemědělské družstvo Horní Lhota, Agro Družstvo Načeradec a Statek Novotinky. Obec plní i rekreační funkci.

V obci je umístěna zdroj požární vody – rybní, potok.

Místní část se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce stanovené rozhodnutím č. j. Vod/1207/72 dne 28.4.1972.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec městys Načeradec. a provozovatelem je VHS Benešov s.r.o. městys Lukavec.

Vodovod je napojen na společné zdroje Stražiště, které rovněž zásobují vodovod Lukavce v okrese Pelhřimov (MÚ Pacov).

Nebyl poskytnut podrobnější podklad pro zakreslení vodovodních řadů.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vzhledem ke stáří a časté poruchovosti na vodovodním řadu v obci je v budoucnosti nutná jeho kompletní rekonstrukce a v některých úsecích i změna trasy vedení po pozemcích ve vlastnictví městyse Načeradec. Zejména se jedná o výměnu úseků vodovodního potrubí v nejkritičtějším stavu, šoupat, hydrantů, odkalovacích uzávěrů a napojení přípojek na hlavní vodovodní řad.

Proběhne intenzifikace vodovodu a pokládka nové trasy vedení po pozemcích ve vlastnictví městyse-vybudování kompletního nového vodovodního řadu v obci. V některých úsecích trasy vodovodního řadu je nutné položit potrubí většího průměru oproti stávajícímu stavu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany) Načeradec. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě obce.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově vybudované čistírně odpadních vod v obci Načeradec.