CZ021.3201.2125.1106	Loket

.1106.07	Radíkovice

identifikační číslo obce  19829

kód obce .08649

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 23.6.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		408 – 423 m n.m.

- chráněné území				Ochranné pásmo vodních zdrojů

- recipient					Všebořický potok

Obec Radíkovice se nachází ve vzdálenosti cca 17,8 km východně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec nemá rekreační potenciál.

V obci se nachází zdroj požární vody - bez bližší specifikace. Obec se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dle sdělení nedostatečné. Jakost vody ve studních není dobrá, není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů (železo, mangan, dusičnany, bakteriologické znečištění). vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

V obci Radíkovice je uvažováno s výstavbou nového vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 0,6 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63.

Vodovod bude napojen na vodovodní síť obce Všebořice, přívodný řad  DN 63 o délce 430 m a zásobní řad DN 63 o délce 162 m.

Vodovod bude napojen na skupinový (oblastní) vodovod Želivka – Ledeč nad Sázavou.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace – betonové trouby DN 300, celková délka 200 m.

Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. U přechodně žijících obyvatel jsou odpadní vody ve 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO II. stupně zdrojů povrchové vody VD Želivka, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na čistírně odpadních vod obce Brzotice.

Návrh – změnou je :

Ve Radíkovicích bude dobudována gravitační kanalizace, kterou budou odpadní vody sváděny do nejnižšího místa zástavby, kde bude umístěna čerpací stanice. Z ní budou splašky přečerpávány do kanalizace ve Všebořicích a tou odváděny k zneškodnění na čistírnu odpadních vod.

Orientační návrhové parametry : 	gravitační kanalizace		.....	cca 210m

tlakové potrubí		.....	456m

čerpací stanice		.....	1 ks

Vzhledem k investiční náročnosti stavby (vysoké měrné náklady na napojení jednoho obyvatele) bude její realizace až v období po roce 2015.

Odkanalizování a čištění odpadních vod je navrženo řešit soustavou domovních čistíren odpadních vod např. mechanicko-biologické ČOV, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem, doplněným o zemní filtr nebo o biologický filtr.

I po roce 2023 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na kapacitně a technologicky vhodné čistírně odpadních vod.