CZ021.3201.2125	.1110 	Načeradec

.1110.05 	Novotinky

identifikační číslo obce  40120

kód obce 10099

## CZ021.3201.2125.1110.05 	Novotinky

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

CZ021.3201.2125.1110.07 	Pravětice

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 20.4.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		568 – 573 m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství			Statek Novotinky

- recipient					levostranný přítok Martinického potoka

Obec Novotinky se nachází jižně od města Vlašim (cca 13 km). Zástavba obce je soustředěná většinou rodinnými a nízkopodlažními domy. S výrazným rozvojem obce se nepočítá.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci je využíváno domovních studní k individuálnímu zásobování.

Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována., lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

V obci bude vybudován nový obecní vodovod pro zásobování celé obce a nahradí stávající zásobování ze soukromých studní obyvatel obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany) Načeradec. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Po roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově vybudované čistírně odpadních vod v obci Načeradec.