CZ021.3209.2122	.1005       	Velké Popovice

.1005.06       Krámský

identifikační číslo obce  30017

kód obce    17934

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Krámský leží  cca 2 km jižně od Velkých Popovic, v nadmořské výšce 429 m.n.m.

Recipientem je Křivoveský potok. Místní část má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy, chatami a chalupami. Osada má 35 rekreantů v 9 chatách a 1 chalupě. V místní části není vybudována požární nádrž.	Místní část se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Krámský nemá vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno vodou z domovních studní s dostatečným množstvím vody a v dobré kvalitě.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu navrhujeme do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních, podle požadavků na pitnou vodu určených ve vyhl. č. 376/2000 Sb.

Změnou je napojení na vodovodní sít místní části Lojovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a má dostatečnou kapacitu pro navýšení odběru.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 27 ks.

V místní části Krámský dojde k výstavbě:

Vodovod DN 80 PE 63x5,8

Suma (m) – 1647,5

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V místní části není vybudována splašková ani dešťová kanalizace. Splašky jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV ve Velkých Popovicích.

Počet jímek: 9 žump u trv.bydl.obyvatel a 5 žump u rekreačních objektů.

Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

S ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Velké Popovice.

Změnou je napojení na kanalizační sít místní části Lojovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a ČOV Lojovice jejíž kapacita je 400EO.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, včetně DČS, a to v počtu 27 ks.

V místní částí Krámský dojde k výstavbě:

Tlaková kanalizace – DN80 PE 63x5,8

Suma (m) – 1646,5

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.