CZ021.3209.2122	.1005       	Velké Popovice

.1005.05       Klenové

identifikační číslo obce  41513

kód obce    17934

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Klenové leží 2 km na jih od Velkých Popovic ,v nadmořské výšce 400 – 440 m.n.m. Recipientem je Mokřanský potok. Místní část má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy, chatami a chalupami.

V osadě je  17 rekreantů v 1chalupě a 2 chatách. Není zde vybudovaná požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Klenové nemá vybudovaný vodovod. Pitnou vodou jsou obyvatelé osady zásobováni z domovních studní. s dostatečným množstvím vody a v dobré kvalitě.

V budoucnu se s výstavbou vodovodu neuvažuje.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu navrhujeme i do budoucnosti zásobování obyvatel z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních, podle požadavků na pitnou vodu určených ve vyhl. č. 376/2000 Sb.

Změnou je napojení na vodovodní sít místní části Lojovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a má dostatečnou kapacitu pro navýšení odběru.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 9 ks.

V místní části Klenové dojde k výstavbě:

Vodovod DN 80 PE 63x5,8

Suma (m) 777,0

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Klenové nemá dešťovou ani splaškovou kanalizaci. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV ve Velkých Popovicích.

Počet jímek: 6 žump u trv.bydlících obyvatel,2 žumpy u rekreačních objektů

Dešťové vody jsou systémem příkopů, struh a propustků odváděny do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost místní části Klenové není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Velké Popovice.

Změnou je napojení na kanalizační sít místní části Lojovice, která byla vybudovaná v roce 2020 a ČOV Lojovice jejíž kapacita je 400EO.

Součástí bude i výstavba kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, včetně DČS, a to v počtu 9 ks.

V místní částí Klenové dojde k výstavbě:

Tlakové kanalizace  - DN 80, PE 63x5,8

Suma (m) – 773,2

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.